ICS 67.160.10

2022-XX-XX发布

2022-XX-XX实施

CCS X 62

T/ZJKSFIA

张家口市食品工业协会团体标准

T/ZJKSFIA 000X-2022

鲜葡萄酒

张家口市食品工业协会  发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件中的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由张家口市食品工业协会、怀来县葡萄酒协会提出。

本文件由张家口市食品工业协会归口。

本文件起草单位:

本文件主要起草人：

本文件于2022年XX月XX日首次发布。

鲜葡萄酒

- 范围

本文件规定了鲜葡萄酒的术语和定义、产品分类、技术要求、生产加工过程中的卫生要求、检验规则、标识、包装、贮存、运输。

本文件适用于葡萄酒原酒、鲜葡萄酒原浆、原生鲜葡萄酒的生产、检验、销售。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 2761  食品安全国家标准  食品中真菌毒素限量

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB 12696  食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒生产卫生规范

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T 20886  食品加工用酵母

GB/T 23778  酒类及其他食品包装用软木塞

GB 25570  食品安全国家标准  食品添加剂  焦亚硫酸钾

GB 25594  食品安全国家标准  食品工业用酶制剂

BB/T 0018  包装容器 葡萄酒瓶

BB/T 0034  铝防盗瓶盖

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

中华人民共和国药典 （2020年版）（一部）

国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 鲜葡萄酒

- 以早晨露水干后太阳直射前或下午气温下降后采摘的鲜葡萄为原料，经分选、除梗破碎、压榨或不压榨、去皮或不去皮、去籽或不去籽，添加酿酒专用酵母、食品用酶制剂（果胶酶）、食品添加剂

- （焦亚硫酸钾≤150mg/kg）全部或部分发酵、经控温（13～30℃）发酵等工艺制成的含有一定酒精度可直接饮用的鲜葡萄酒。

- 葡萄酒原酒

以鲜葡萄为原料，经分选、除梗破碎，压榨或不压榨、去皮或不去皮、去籽或不去籽，添加酿酒专用酵母、食品用酶制剂（果胶酶）、食品添加剂（焦亚硫酸钾）、添加或不添加食用单宁、白砂糖（加入量不得超过产生2%（体积分数）酒精的量），全部或部分发酵，经控温（13～28℃）发酵制成的含有一定酒精度用于酿造葡萄酒的葡萄酒原酒。

- 鲜葡萄酒原浆

以鲜葡萄酒为原料，经过滤除菌、罐装制成的含有一定酒精度可直接饮用的鲜葡萄酒原浆。鲜葡萄酒原浆在冰点温度～4℃温度储存下，保质期＜30天。

- 原生鲜葡萄酒

以原生葡萄为原料，采摘后24小时内经分选、除梗、破碎、压榨或不压榨、去皮或不去皮、去籽或不去籽，葡萄汁全部或部分经控温（13～28℃）自然发酵、过滤除菌、罐装含有一定酒精度可直接饮用的葡萄酒；直接饮用的原生鲜葡萄酒在冰点温度～4℃环境储存下，保质期＜30天。

- 产品分类

  - 按类别分类

4.1.1  葡萄酒原酒；

4.1.2  鲜葡萄酒原浆；

4.1.3  原生鲜葡萄酒。

  - 按色泽分类

- 4.2.1白葡萄酒；

- 4.2.2桃红葡萄酒；

- 4.2.3红葡萄酒。

4.3   按含糖量分类

4.3.1 干型葡萄酒；

4.3.2  半干型葡萄酒；

4.3.3  半甜型葡萄酒；

4.3.4  甜型葡萄酒。

- 技术要求

  - 原辅料要求

    - 红葡萄酒原料含糖量≥180g/L；白葡萄酒或桃红葡萄酒原料含糖量≥150g/L。葡萄应选用无霉烂、着色均匀，生青果、干果、腐烂果分别＜5粒/穗，收货前30天内，无施肥、喷打农药、浇水等行为，无波尔多液残留且清洁。葡萄中真菌毒素、污染物限量和农药残留应符合GB 2761、GB 2762、GB 2763的规定。

    - 白砂糖应符合GB 317 的规定。

    - 食品加工用酵母应符合GB/T 20886的规定。

  - 感官要求

应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项 目 |  | 要 求 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 干型、半干型 | 半甜型 | 甜型 |  |
| 色泽 | 白葡萄酒 | 近似无色、微黄带绿、浅黄、禾杆黄、金黄色 |  |  | GB/T 15038 |
|  | 桃红葡萄酒 | 浅玫瑰红、浅红、洋葱皮红 |  |  |  |
|  | 红葡萄酒 | 紫红、深红、宝石红、红微带棕色、棕红色 |  |  |  |
| 香气 |  | 具有纯正、优雅、怡悦、和谐的果香与酒香。 |  |  |  |
| 滋味 |  | 具有纯正、优雅、爽怡的口味，酒体醇厚，酒体完整。 | 酸甜协调，酒体丰满。 | 甘甜醇厚，酸甜协调，酒体丰满 |  |
| 典型性 |  | 具有典型的葡萄品种应有的特征和风格 |  |  |  |

  - 理化指标

应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项目 |  | 指 标 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 葡萄酒原酒 | 鲜葡萄酒原浆 |  | 原生鲜葡萄酒 |  |
| 酒精度（20℃）（vol）/（%）≥ |  | 3.0 |  |  |  | GB 5009.225 |
| 干浸出物 /(g/L) | 白葡萄酒 ≥ | 14.0 | 14.0 |  | 14.0 | GB/T 15038 |
|  | 红葡萄酒 ≥ | 21.0 | 21.0 |  | 21.0 |  |
|  | 桃红葡萄酒 ≥ | 18.0 | 18.0 |  | 18.0 |  |
| 总糖 （以葡萄糖计） /（g/L） | 干型葡萄酒 ≤ | 4.0 | 4.0 |  | 4.0 |  |
|  | 半干型葡萄酒 | 4.1～12.0 | 4.1～12.0 |  | 4.1～12.0 |  |
|  | 半甜型葡萄酒 | 12.1～45.0 | 12.1～45.0 |  | 12.1～45.0 |  |
|  | 甜型葡萄酒 ≥ | 45.1 | 45.1 |  | 45.1 |  |
| 挥发酸（以乙酸计）/（g/L）≤ |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |
| 总酸（以酒石酸计，g/L） ≥ |  | 5.0 |  |  |  |  |

续表2  理化指标

| 项目 |  |  | 指 标 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 葡萄酒原酒 | 鲜葡萄酒原浆 |  | 原生鲜葡萄酒 |  |
| 甲醇/ （mg/L） |  | 白、桃红葡萄酒≤ ≤ | 250 | 250 | 250 |  | GB 5009.266 |
|  |  | 红葡萄酒≤ | 400 | 400 | 600 |  |  |
| 柠檬酸/（g/L） ≤ |  |  | 1.0 |  |  |  | GB/T 15038 |
| 铅（以Pb计）/（mg/L） ≤ |  |  | 0.1 |  |  |  | GB 5009.12 |
| 铜/（mg/L） ≤ |  |  | 1.0 |  |  |  | GB 5009.13 |
| 铁/（mg/L） ≤ |  |  | 8.0 |  |  |  | GB 5009.90 |
| 山梨酸或山梨酸钾（以山梨酸计）/（mg/L） ≤ （mg/L） ≤ |  |  | 200 |  |  |  | GB 5009.28 |
| 赭曲霉毒素A /（ug/kg） ≤ |  |  | 1.5 |  |  |  | GB 5009.96 |
| 备注 | - 总酸不作要求，以实测值表示（以酒石酸计，g/L） - a酒精度标签表示值与实际值不得超过±1.0%（体积分数） - b干型葡萄酒：当总糖与总酸（以酒石酸计）的差值小于或等于2.0g/L时，含糖量最高为9.0g/L； b半干型葡萄酒：当总糖与总酸（以酒石酸计）的差值小于或等于10.0g/L时，含糖量最高为18.0g/L |  |  |  |  |  |  |

  - 微生物指标

应符合表3的规定。

- 微生物限量

| 项 目 | 采样方案及限量a |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m |  |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25mL | GB/T 4789.25 |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 0 | 0/25mL |  |
| a样品的分析及处理按 GB 4789.1 执行。 |  |  |  |  |

  - 净含量

应符合国家质量检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》的规定, 按JJF 1070规定的方法测定。

- 食品添加剂

  - 食品添加剂质量

    - 果胶酶制剂应符合GB 25594的规定；

    - 焦亚硫酸钾应符合GB 25570的规定；

    - 食用单宁应符合《中华人民共和国药典 （2020年版）（一部）》的规定；

  - 食品添加剂使用量

应符合GB 2760的规定。

- 生产加工过程中的卫生要求

应符合GB 14881 和 GB 12696的规定。

- 检验规则

  - 组批

    - 葡萄酒原酒：同一个储酒容器内的葡萄酒为同一批。

    - 鲜葡萄酒原浆、原生鲜葡萄酒同一班次、同一生产线、同一类别、同一规格产品为一组批。

  - 抽样方法和数量

    - 葡萄酒原酒

从贮酒罐的取样阀门取酒样，每个储酒容器内产品抽样不少于4瓶，进行感官要求、理化指标、微生物指标的检验；采样后应立即贴上标签，注明：样品名称、储酒容器编号，将两瓶样品封存，保存2个月备查，其他样品立即送检。

    - 鲜葡萄酒原浆、原生鲜葡萄酒

- 每批次随机抽取6箱，每箱抽取两瓶，用于检验和留样。

  - 出厂检验

    - 检验项目：感官要求、酒精度、总糖、总酸、挥发酸、总二氧化硫、干浸出物、净含量。

    - 每批产品需质量检验部门按照本标准规定的方法检验合格，出具合格报告后方可出厂。

  - 型式检验

    - 检验项目为本标准技术要求中规定的全部项目。

    - 正常生产时型式检验每半年进行一次，发生下列情况之一的亦应进行：

- 原辅材料有较大变化时；

- 更改关键工艺或设备时；

- 正常生产的产品停产半年后，重新恢复生产时；

- 出厂检验及结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家有关行政管理部门提出进行型式检验要求时。

  - 判定规则

    - 检验结果中微生物指标不合格时，判定不合格。

    - 检验结果中感官要求、理化指标有高于两项以上（不含两项）不合格时判定不合格。

    - 检验结果中感官要求、理化指标有低于两项以下（含两项）不合格项目时，应重新自同批产品中抽取两倍量样品对不合格项目进行复检，复检仍不符合标准的要求，判该批产品不合格。

    - 当供需双方对检验结果有异议时，可由相关各方协商解决，或委托有关单位进行仲裁检验，以仲裁检验结果为准。

- 标识、包装、贮存、运输

  - 标识

    - 葡萄酒原酒储酒容器罐号、容器内葡萄酒品种、数量信息、生产日期、工艺状态。

    - 鲜葡萄酒原浆、原生鲜葡萄酒标签标识应符合GB 7718、GB 2758和国家有关规定，并应标注酒精度，含糖量、及产品类型、

    - 包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

  - 包装

    - 葡萄酒瓶、瓶盖质量应符合BB/T 0018、BB/T 0034标准要求。

    - 软木塞应符合GB/T 23778  标准要求。

    - 外包装材料应符合相关产品标准。

  - 贮存

    - 储存环境应阴凉、干燥、通风良好、防止冰冻、严禁火种，不得与有毒、有害、有异味、有腐蚀性物品同贮。

    - 用于制造用葡萄酒原酒，贮存温度宜保持在5～25℃。

    - 直接饮用的葡萄酒原浆和原生葡萄酒，贮存温度宜保持在冰点温度～4℃。

    - 用软木塞封装的葡萄酒，在储存时宜“倒放”或“卧放”。

  - 运输

    - 鲜葡萄酒原浆、原生鲜葡萄酒，运输过程要保持清洁、避免日晒雨淋，防止冰冻，轻拿轻放，温度控制0～5℃。

    - 葡萄酒原酒运输过程要保持清洁、避免日晒雨淋，防止冰冻，温度控制在5～25℃。

    - 用软木塞封装的葡萄酒，在储存时宜“倒放”或“卧放”。