| 中华人民共和国质量监督检验检疫总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 中国国家标准化管理委员会 |  |

ICS 67.140.30

X24

中华人民共和国国家标准

GB/T 20707—XXXX

可可脂

Cocoa butter

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

| 中华人民共和国质量监督检验检疫总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 中国国家标准化管理委员会 |  |

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是对GB/T 20707-2006《可可脂》的修订。

本标准代替GB/T 20706-2006。本标准与GB/T 20706-2006相比，主要修改如下：

——删除了范围中的“不包括脱臭可可脂”；

——修改了规范性引用文件中的内容；

——修改了可可脂的定义；

——修改了感官指标中“色泽”和“气味”的表述；

——将技术要求中的“总砷要求”修改为“卫生指标”；

——增加了技术要求中的净含量要求；

——将检验方法中的总砷检验方法修改为“卫生指标”；

——增加了检验方法中的净含量负偏差；

——增加了检验规则中的组批；

——修改了判定和复检要求的表述；

——修改了标签和标识要求的表述；

——增加了“包装”、“贮运”和“销售”的内容；

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由中国商业联合会提出。

本标准由全国糖果和巧克力标准化技术委员会（SAC/TC375）归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——SB/T 10210-1994；

——GB/T 20707-2006。

可可脂

  - 范围

本标准规定了可可脂的术语和定义、产品分类、技术要求、检验方法、检验规则、判定规则、标签和标志、包装、贮运和销售的要求。

本标准适用于可可脂的生产、检验和销售。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191        包装储运图示标志

GB/T 5525       植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法

GB/T 5527       植物油脂检验 折光指数测定法

GB/T 5528       植物油脂 水分及挥发物含量测定

GB/T 5530       动植物油脂 酸值和酸度测定

GB/T 5532       植物油脂 碘价的测定

GB/T 5534       动植物油脂 皂化值的测定

GB/T 5535.1     动植物油脂 不皂化物测定 第1部分:乙醚提取法

GB/T 5535.2     动植物油脂 不皂化物测定 第2部分:己烷提取法

GB/T 5536       植物油脂检验 熔点测定法

GB 7718         食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 28050        食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB/T 31120      糖果术语

JJF 1070        定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》

  - 术语和定义

GB/T 31120中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 可可脂 cocoa butter

以可可豆为原料，经清理、筛选、焙炒、脱壳、磨浆、机榨等工序制成的产品。

  - 技术要求

    - 感官要求

应符合表1的规定。

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色 泽 | 熔化后的色泽呈明亮的柠檬黄至淡金黄色或无色。 |
| 透 明 度 | 澄清透明至微浊。 |
| 气 味 | 熔化后具有产品固有的气味，无霉味、焦味、哈败味或其他异味。 |

    - 理化指标

应符合表2的规定。

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 色价/（g k2Cr2O7/100mL H2SO4） ≤ | 0.15 |
| 折光指数/（n40D） | 1.4560～1.4590 |
| 水分及挥发物/（%） ≤ | 0.20 |
| 游离脂肪酸（以油酸计）/（%） ≤ | 1.75 |
| 碘价/（g I/100g） | 33～42 |
| 皂化价/（mg KOH/g） | 188～198 |
| 不皂化物/（%） ≤ | 0.35 |
| 滑动熔点/（℃） | 30～34 |

    - 卫生指标

- 污染物应符合GB 2762的规定。

    - 净含量

应按《定量包装商品计量监督管理办法》的规定执行。

  - 检验方法

    - 抽样数量

在成品库随机抽取样品，抽样数量按式（1）计算：

A=B3…………………………………………………………………（1）

式中：

A—— 应取样品包数；

B——待检产品总包数；

计算A时取整数，小数部分向上修约，抽样量应不少于500g。

    - 感官

      - 仪器

- 天平：感量±0.1g；

- 比色管：50mL，直径25mm；

- 乳白灯泡；

- 电热恒温培养箱；

- 烧杯：200mL；

- 玻璃棒。

      - 分析步骤

        - 气味

称取50g试样，加热至50℃，用玻璃棒边搅拌边嗅气味，具有可可脂特有气味且无异味的为合格，不合格的应注明异味情况。

        - 透明度、色泽

趁热量取50mL上述试样，注入比色管中，放置50℃恒温培养箱中24h，然后移至乳白灯泡前（或在比色管后衬白纸），观察其透明度和色泽，记录观察结果。

透明度结果以“透明”、“微浊”、“混浊”表示。

    - 色价

按GB/T 5525中第2.2条重铬酸钾溶液比色法的方法测定。

    - 折光指数

按GB/T 5527规定的方法测定。

    - 水分及挥发物

按GB/T 5528规定的方法测定。

    - 游离脂肪酸

按GB/T 5530规定的方法测定，其中结果计算按式（2）：

游离脂肪酸（以油酸计，％）=酸价1.99…………………………………………………（2）

    - 碘价

按GB/T 5532（仲裁法）或附录A规定的方法测定。

    - 皂化价

按GB/T 5534规定的方法测定。

    - 不皂化物

按GB/T 5535.1或GB/T 5535.2规定的方法测定。

    - 滑动熔点

将样品熔化后不断搅拌，让潜热散发，冷却至20℃左右，插入熔点毛细管，吸取样品达10mm高度，放置4℃～10℃冰箱中12 h以上，然后按GB/T 5536规定的方法测定。其中测定结果中，试样在熔化前发生软化状态，继续加热至试样上升时，立刻读取当时的温度，即为其滑动熔点。

    - 卫生指标

应执行相关食品安全国家标准规定的方法。

    - 净含量负偏差

按JJF1070的规定执行。

  - 检验规则

    - 组批

同一批原料，同一品种、同一加工方法生产的产品为一组批。

    - 出厂检验

产品出厂前应逐批检验，检验项目包括感官要求、大肠菌群、菌落总数、净含量，产品检验合格后方可出厂。

    - 型式检验

- 每半年进行一次型式检验，检验项目包括本标准中5.2，5.3,5.4,5.5和第8章规定的全部项目。有下列情况之一时也应进行型式检验：

- ——更改原料时；

- ——更改工艺时；

- ——长期停产后恢复生产时；

- ——出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- ——国家有关质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

  - 判定规则

      - 出厂检验判定和复检

        - 出厂检验结果全部项目符合本标准规定时，判该批产品为合格品。

        - 出厂检验项目有一项不符合本标准，可加倍抽样复检。复检后仍有一项不符合本标准，判为该批产品不合格。

      - 型式检验判定和复检

        - 型式检验结果全部符合本标准，判该批产品为合格产品。

        - 型式检验结果有两项或两项以下不符合本标准，可加倍抽样复检。复检后仍有一项不符合本标准，判为该批产品不合格。

  - 标签和标志

    - 应符合GB 7718和GB 28050的规定。

    - 储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

  - 包装

    - 包装材料和包装容器应符合相关国家标准的规定。

    - 包装应完整、紧密、无破损。

  - 贮运

    - 产品应贮存在干燥阴凉处；不应与有毒、有害、有异味的产品混贮。

    - 产品应堆码在垛垫上，离地、离墙不少于10cm。

    - 运输时产品不应与有毒、有害、有异味的产品混运。

  - 销售

- 产品应在干燥阴凉的环境中销售。

(规范性附录)

典价的测定

  - 试剂

    - 溴化碘醋酸溶液（汉氏溶液）

将13.2g纯碘溶于1000mL冰醋酸中（该冰醋酸应与重铬酸盐和硫酸无还原作用），冷却至25℃，取出20mL，用0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液测得其含量。按126.91g碘相当于79.92g溴，并按溴的密度约3.1g/mL计算溴的加入量，加入溴后，再用0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定，并校正溴的加入量，使加溴后的滴定毫升数刚好为加溴前的2倍。

    - 150g/L碘化钾溶液；

    - 10g/L淀粉溶液；

    - 0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液。

  - 仪器

同GB 5532中“仪器和用具”。

  - 分析步骤

操作方法和结果计算，按GB 5532的规定，其中以汉氏溶液代替韦氏溶液。