ICS 67.180

X 11

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—2011

食用木薯淀粉

Edible cassava starch

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

- 前    言

本标准依据GB/T 1.1-2009 规定进行编制。

本标准由中国商业联合会提出。

本标准由全国食用淀粉标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

- 食用木薯淀粉

  - 范围

本标准规定了食用木薯淀粉的要求、检验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于3.1定义产品的生产、检验和销售。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB  2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB/T 5009.36 食品安全国家标准 粮食卫生标准的分析方法

GB 7718 预包装食品标签通则

GB/T 12087 淀粉水分测定

GB/T 22427.1  淀粉灰分测定

GB/T 22427.3  淀粉总脂肪测定

GB/T 22427. 4 淀粉斑点测定

GB/T 22427.5 淀粉细度测定

GB/T 22427.6 淀粉白度测定

GB/T 22427.7 淀粉粘度测定

GB/T 22427.10 淀粉及其衍生物氮含量的测定

GB/T 22427.13 淀粉及其衍生物二氧化硫的测定

国家质量监督检验检疫总局令第75号《 定量包装商品计量监督管理办法》

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

食用木薯淀粉  edible cassava starch

从木薯块根中提取的可食用淀粉。

- 原料

无异味、臭味，不应有腐烂和霉变，不应含有对人类健康的有害污物（含动物源及其死昆虫）。

- 技术要求

5.1 感官要求

应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 色 泽 | 白色或稍带浅黄色的粉末 |
| 滋、气味 | 具有木薯淀粉的滋、气味或轻微酸味，无异味 |
| 杂 质 | 无肉眼可见外来物质 |

  - 理化指标

应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优级 | 一级 | 合格 |
| 水分/(g/100g) ≤ | 13.5 | 14.0 | 15.0 |
| 灰分 （干基） /(g/100g) ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
| 斑点 （个/cm2） ≤ | 3.0 | 6.0 | 8.0 |
| 细度 150（100目）筛过滤 / % ≥ | 99.8 | 99.5 | 99.0 |
| 粘度 6%（干物质计），125cmg,峰值粘度，BU ≥ | 600 |  |  |
| 白度457mm 蓝光发射率/（%） ≥ | 92.0 | 88.0 | 84.0 |
| 蛋白质（干基）/(g/100g) ≤ | 0.25 | 0.30 | 0.40 |
| 脂肪/(g/100g) ≤ | 0.15 | 0.20 | 0.30 |
| 氢氰酸 /（mg/kg） ≤ | 10 |  |  |

- 5.3卫生指标

总砷和铅的含量应符合GB 2762的规定，二氧化硫的含量应符合GB2760的规定。

5.4 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

- 检验方法

- 6.1感官

6.1.1 取适量样品置于白色磁盘内，在自然光线条件，用肉眼观察其颜色、光泽和杂质，并取少量品尝其滋味。

6.1.2 取淀粉样品20g,放入100ml磨口瓶中，加入50℃的温水50ml，加盖，振摇30s，倾出上清液，嗅其气味。

- 6.2水分

按GB/T 12087规定的方法测定。

- 6.3灰分

按GB/T 22427.1规定的方法测定。

- 6.4斑点

按GB/T 22427.4规定的方法测定。

6.5 细度

按GB/T 22427.5规定的方法测定。

6.6 白度

按GB/T 22427.6规定的方法测定。

6.7 粘度

按GB/T 22427.7规定的方法测定。

6.8 蛋白质

按GB/T 22427.10规定的方法测定。

6.9 脂肪

按GB/T 22427.3规定的方法测定。

- 6.10 总砷

按GB/T 5009.11规定的方法测定。

- 6.11铅

按GB 5009.12规定的方法测定。

- 6.12 氢氰酸

按GB/T5009.36规定的方法测定。

- 检验规则

- 7.1 组批

同一批原料，同一次投料，同一规格的产品为一组批。

- 7.2抽样方法

在同一组批产品中随机抽取3kg，其中一半留样备检。

- 7.3出厂检验

7.3.1 每组批按出厂检验项目进行检验，检验合格方可出厂。

7.3.2 出厂检验的项目包括感官要求、灰分和斑点。

- 7.4 型式检验

- 7.4.1型式检验的项目包括技术要求规定的所有项目。

6.4.2 有下列情况之一的，应进行型式检验。

a) 新产品定型鉴定时；

b)原料来源有重大改变或生产工艺重大改变时；

c) 产品停产3个月以上又恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e) 国家质量监督机构或主管部门提出进行型式检验的要求时。

- 7.5判定和复验规则

感官要求和理化指标检验如有2项不符合标准规定，允许用留样进行复验，若复验结果中仍有1项指标不符合本标准要求，则判定该批产品为不合格品；卫生指标中有1项不符合标准规定，则判定该产品为不合格品，不得复验。

- 标签、标志、包装、运输和贮存

- 8．1标签、标志

产品标签应符合相GB 7718规定。产品外包装的标志应符合GB/T  191的规定。

  - 包装

包装容器及其材料应符合相关卫生标准和有关规定。

  - 运输

运输设备应保持干燥、清洁，不得与有毒、有害、有异味、易挥发、有腐蚀性的物品混装、混运，避免日晒和雨淋。装卸时应轻拿轻放，严禁直接钩扎包装袋。

  - 贮存

- 产品应贮存在干燥、通风良好的场所，不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品同贮。