ICS 67.180

X 11

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—201×

木薯淀粉

Cassava starch

（报批稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

- 前    言

本标准依据GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国商业联合会提出并归口。

本标准主要起草单位：中国商业联合会、广西木薯产业协会、广西农垦明阳生化集团股份有限公司、广西红枫淀粉有限公司、广西椰岛淀粉工业有限公司、南宁市坛洛淀粉厂、广西荟力淀粉有限公司、三明百事达淀粉有限公司、杭州普罗星淀粉有限公司、中国淀粉工业协会。

本标准主要起草人： 文玉萍、玉琼广、王自豪、刘振宇、郑士勇、林景琚、陈学文、成林锦、陈颖、游为贵。

- 木薯淀粉

  - 范围

本标准规定了木薯淀粉的术语和定义、原料和食品添加剂、技术要求、检验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输、贮存、销售和召回的要求。

本标准适用于3.1定义产品的生产、检验和销售。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191       包装储运图示标志

GB 2715        粮食卫生标准

GB 2760        食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762        食品中污染物限量

GB 5009.12     食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB/T 5009.36   粮食卫生标准的分析方法

GB 7718        食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 8884-2007 马铃薯淀粉

GB/T 12087     淀粉水分测定 烘箱法

GB/T 12104     淀粉术语

GB/T 22427.1    淀粉灰分测定

GB/T 22427. 4   淀粉斑点测定

GB/T 22427.5    淀粉细度测定

GB/T 22427.6    淀粉白度测定

GB/T 22427.7    淀粉粘度测定

GB/T 22427.10   淀粉及其衍生物氮含量的测定

GB/T 22427.13   淀粉及其衍生物二氧化硫含量的测定

JJF 1070         定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

国家质量监督检验检疫总局令第98号《食品召回管理的规定》

  - 术语和定义

GB/T 12104界定的及下列术语和定义适用于本文件。

木薯淀粉  cassava starch

从木薯块根中提取的淀粉。

  - 分类

    - 食用木薯淀粉

    - 工业用木薯淀粉

  - 原料

木薯应无异味、臭味，不应有腐烂和霉变，并符合国家的相关要求。

  - 技术要求

    - 感官要求

应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 食用木薯淀粉 | 工业用木薯淀粉 |
| 色泽和形态 | 白色或稍带浅黄色的粉末 | 具有该产品应有的色泽和形态 |
| 滋、气味 | 具有木薯淀粉固有的滋、气味，无异味，无砂齿 | —— |
| 杂 质 | 无正常视力可见的外来物质 | —— |

    - 理化指标

      - 食用木薯淀粉

应符合表2的规定。

- 食用木薯淀粉理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优级 | 一级 | 合格 |
| 水分/(g/100g) ≤ | 13.5 | 14.0 | 15.0 |
| 灰分 （干基） /(g/100g) ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
| 斑点 （个/cm2） ≤ | 3.0 | 6.0 | 8.0 |
| 细度 150µm（100目）筛通过率 ≥ | 99.8 | 99.5 | 99.0 |
| 粘度 6%（干物质计），700cmg，峰值粘度，BU ≥ | 600 |  |  |
| 白度457nm 蓝光反射率/（%） ≥ | 92.0 | 89.0 | 86.0 |
| 蛋白质（干基）/(g/100g) ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
| pH | 5.0~8.0 |  |  |

      - 工业用木薯淀粉

应符合表3的规定

- 工业用木薯淀粉理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优级 | 一级 | 合格 |
| 水分/(g/100g) ≤ | 13.5 | 15.0 |  |
| 灰分 （干基） /(g/100g) ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
| 斑点 （个/cm2） ≤ | 3.0 | 6.0 | 8.0 |
| 细度 150µm（100目）筛通过率 ≥ | 99.8 | 99.5 | 99.0 |
| 粘度 6%（干物质计），700cmg，峰值粘度，BU ≥ | 550 |  |  |
| 白度457nm 蓝光反射率/（%） ≥ | 92.0 | 88.0 | 84.0 |

    - 食用木薯淀粉卫生指标

铅的含量应符合GB 2762的规定；氢氰酸含量应符合GB 2715的规定；二氧化硫含量应符合GB 2760的规定。

    - 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

  - 检验方法

    - 感官

      - 取适量样品置于白色磁盘内，在自然光线条件，用肉眼观察其色泽、形态和杂质，并取少量样品经糊化后品尝其滋味。

      - 取淀粉样品20g,放入100ml磨口瓶中，加入50℃的温水50ml，加盖，振摇30s，倾出上清液，嗅其气味。

    - 理化指标

      - 水分

按GB/T 12087规定的方法测定。

      - 灰分

按GB/T 22427.1规定的方法测定。

      - 斑点

按GB/T 22427.4规定的方法测定。

      - 细度

按GB/T 22427.5规定的方法测定。

      - 白度

按GB/T 22427.6规定的方法测定。

      - 粘度

按GB/T 22427.7规定的方法测定。

      - 蛋白质

按GB/T 22427.10规定的方法测定。

      - PH值

按照GB/T 8884-2007 附录A的规定测定。

      - 铅

按GB 5009.12规定的方法测定。

      - 氢氰酸

按GB/T5009.36规定的方法测定。

      - 二氧化硫

按GB/T 22427.13规定的方法测定。

    - 净含量负偏差

按JJF1070的规定执行。

  - 检验规则

    - 批

同一生产线，同一班次的产品为一批。

    - 抽样

每批随机均匀抽取，每批的抽取数量不少于20kg。

    - 出厂检验

      - 每批按出厂检验项目进行检验，检验合格方可出厂。

      - 出厂检验项目

        - 食用木薯淀粉包括感官要求、水分、灰分、斑点、细度、粘度、白度和pH。

        - 工业用木薯淀粉包括感官要求、水分、灰分、斑点、细度、粘度和白度。

    - 型式检验

      - 型式检验的项目包括第6章“技术要求”规定的所有项目。

      - 有下列情况之一的，应进行型式检验。

a) 新产品定型鉴定时；

b) 原料来源有重大改变或生产工艺重大改变时；

c) 产品停产3个月以上又恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e) 国家质量监督机构或主管部门提出进行型式检验的要求时。

    - 判定和复验规则

      - 出厂检验判定和复检

        - 出厂检验项目全部符合本标准规定，判为相应的等级品。

        - 出厂检验项目中有1项不符合本标准规定，可以加倍随机抽样进行该项目的复检，复检后仍不符合本标准要求，则判该批产品为不合格产品。

      - 型式检验判定和复检

        - 型式检验项目全部符合本标准规定，判为合格品。

        - 型式检验项目不超过二项（含二项）不符合本标准，可以加倍抽样复检，复检后仍有一项不符合本标准的规定，判该产品为不合格产品。

  - 标签、标志、包装、运输、贮存和销售

    - 标签、标志

产品应进行预包装，食用木薯淀粉的预包装产品标签应符合GB 7718规定。产品外包装的标志应符合GB/T 191的规定。

    - 包装

包装容器及其材料应符合相关卫生标准和有关规定。

    - 运输

运输设备应保持干燥、清洁，不得与有毒、有害、有异味、易挥发、有腐蚀性的物品混装、混运，避免日晒和雨淋。装卸时应轻拿轻放，严禁直接钩扎包装袋。

    - 贮存

- 产品应贮存在干燥、通风良好的场所，不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品同贮。

    - 销售

产品销售场所保持干燥、清洁，不与有毒、有害、有异味物品共处。

  - 召回

食用木薯淀粉应执行《食品召回管理的规定》。