### 木质托盘围板箱行业标准编制说明

### 一、工作简况任务

1.1 任务来源及有关说明

本标准依据《国家发展改革委办公厅关于印发2008年行业标准计划的通知》及中国包装联合会《关于转发〈国家发展改革委办公厅关于印发2008年行业标准计划的通知〉的通知》要求，由江苏前程木业科技有限公司下辖的无锡市前程包装工程有限公司作为本标准的主要起草单位负责起草工作。

1.2 主要工作过程

本标准在起草过程中根据标准修订计划，在前期主要完成了标准的调研及认证工作，於2009年2月完成企业内部的标准立项任务。根据标准研制任务，本公司於2010年5月完成了实验室的设备改造、原材料的性能测试、木质围板箱试验标准的草案工作，最后在企业内部召开对标准文本的内部研讨，并对标准草案进行反复修改形成初稿。该标准於2011年4月，在全国托盘会议上进行标准交流，收到了与会专家的修改意见，起草单位对专家意见进行汇总梳理并完成试验验证工作。本标准於2012年3月在2012年托盘会议上讨论，再次收集木质包装专家的意见，几经修改后於2012年8月按照GB/T 1.1-2009标准要求形成标准征求意见稿等工作。

### 二、标准编写意义

随着全球物流行业的快速发展，各种新型物流周转容器的不断涌现。目前，在国内外市场上大量出现了一种可回收并能重复使用的木质托盘围板箱。该产品使用方便，使用时将其撑开后，并通过位于拐角处的金属合页与下一层嵌套，层层叠加；叠加层数依据内装物产品的高度，有效地减少了产品包装外形尺寸；拆卸时，只需将其依次取出；运输时，因为产品本身具有可折叠特性，显著的降低了运输成本。在国外，特别是欧美市场被广泛流通使用。

鉴于全球托盘产品的外形尺寸业已形成标准和规范，与托盘产品相配套的托盘围板也应与国际接轨；而且，围板可以多次复用，提高物流效率，是生产企业实现物流现代化的重要包装器具，并且符合绿色包装的要求；该标准的起草与实施对减少国家森林资源的消耗，对社会经济的可持续发展具有极其重要的现实意义。

在国外，由于一些欧美国家对该产品的发明和使用已有一段时间，在该领域业已形成一定的标准和规范，如BS EN 13545:2002标准中作出了详细的规定，但该标准对产品性能要求的界定以及其实际的操作与我国国情尚有一定程度上的不相符，仍需要进一步完善；一些国际知名公司对该产品也有各种企业标准，如对材质性能要求，合页的性能要求及产品尺寸公差均有要求。

在国内，由于对周转容器的重复使用还缺乏制度与法规约束，周转体系还不完善，针对该产品还未出现详细的规定；从生产角度，对该产品进行规模化生产的企业还不多见。但近年来出现了许多小型加工企业按照客户的要求进行生产和销售。因而，与实现该产品的自身显著优势－重复周转使用、减少资源消耗的目的还相差较远。

经过本公司的大量生产、使用、销售以及对客户的使用情况进行长期跟踪，同时结合对客户产品的回收、修理方面实践经验，我们对木质托盘围板箱的各方面性能要求已有一定的规范，为了将这一经验加以推广应用，特提出申请制定本标准。

该标准的实施，将可以更好地指导企业设计与生产符合共用要求的优质托盘围板，大幅度降低用户的采购成本，减少资源消耗，也有利于生产企业的生产标准化，节约资源，和降低成本。

### 三、主要技术内容及确定依据

3.1 本标准规定了属于“托盘上部结构”中的一种产品，主要规定了木质托盘围板箱的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则等技术内容。

本标准对木质托盘围板箱中的主要木质托盘围板进行规定，对木质托盘围板箱中的托盘及盖板等未作过多规定，这些产品的性能可参考其它标准。

3.2 产品的分类等级主要依据使用场合及周转要求进行划分，分为：轻载、普通型及重型三种。等级划分时，主要对轻载与普通型进行了细分，参考国外500lbf并结合现有12mm的胶合板围板的实际承载情况制定了轻型的载荷等级。

3.3 在要求环节，标准中主要对板材、金属连接件力学性能等方面进行了规定，在板材要求方面、主要包括了种类、外观、含水率及除害处理等基本要求。

在板材选用方面，本标准选用了目前国内外市场上比较常见的、易于批量化采购的树种作为对象。但考虑到大量轻型托盘围板的使用，因而在本标准中对胶合板也作了一定的限制，主要是针对外观、力学性能、以及甲醛等方面要求；

在材料缺陷方面，结合我国国情，在解决经济性指标方面同时也兼顾了木材自然资源的特性及让步使用的原则，主要引用了GB/T 18926中二等材以及GB/T 9846.3中二等材进行控制，满足实际情况。

3.4 在试验方法中，鉴于我国对该产品的试验方法处于空白，因而本标准中将试验方法这一章节修改采用了BS EN 13545:2002 中的相关标准。

标准中所列的板材性能试验、连接强度拉伸试验、侧向载荷性能试验以及整箱抗压试验等都是根据实际使用情况在本标准中被引用，其它类型的试验，根据起草人的实际经验，对实际使用影响有限，而且国外标准在某些性能方面采用多种方法，显得重复，因而其它试验方法未采纳。

3.5 在随机抽样及质量控制环节，本标准参考了《GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序》中对样本的规定。

3.6 在性能数据确定方面，根据不同板材条件下的试验载荷最大断裂值进行综合比较，对标准中允许使用的板材做了大量试验，标准制定的数值满足实际使用材料的性能及使用要求。

3.7 对托盘围板产品的尺寸要求主要参考现行的托盘国家标准，参考使用了GB/T 2934-2007中的相关内容，保证了良好的一致性。

为了更好的与配套使用的木质平托盘进行匹配，在附件中对托盘围板的尺寸公差进行了规定。

标准起草工作组

2012年10月25日

### 参考文献

[1] GB/T3716-2000 托盘术语

[2] GB/T 18926-2002 包装容器 木构件

[3] GB/T 9846-2004 胶合板

[4] GB/T 20241-2006 单板层积材

[5] GB/T 23898-2009 木质平托盘用人造板

[6] GB/T 2934-2007 联运通用平托盘 主要尺寸及公差

[7] GB/T 4996-1996 联运通用平托盘 试验方法

[8] GB/T 4995-1996 联运通用平托盘 性能要求和试验选择

[9] GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

[10] GB/T 4822-1999 锯材检验

[11] GB/T 17657-1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

[12] BS EN 13545:2002 Pallet superstructures – Pallet collars-Test methods and performance requirements