ICS 67.120.20

X 18

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

蛋 液

Liquid egg

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009 给出的规定进行编制。

本标准由中国商业联合会提出。

本标准由全国肉禽蛋制品标准化技术委员会（SAC/TC 399）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

蛋 液

- 范围

- 本标准规定了蛋液的术语和定义、分类、原料和食品添加剂、技术要求、生产管理、检验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输、贮存、销售和召回的要求。

- 本标准适用于3.1、3.2和3.3定义产品的生产、检验和销售。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2748 鲜蛋卫生标准

GB 2749 蛋制品卫生标准

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2763 食品中农药最大残留限量

GB/T 4789.19 食品卫生微生物学检验 蛋与蛋制品检验

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定方法

GB/T 5009.17 食品中总汞及有机汞的测定

GB/T 5009.19 食品中有机氯农药多组分残留量的测定

GB/T 5009.47 蛋与蛋制品卫生标准的分析方法

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 25009 蛋制品生产管理规范

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

定量包装商品计量监督管理办法（ 国家质量监督检验检疫总局第75号令）

食品召回管理规定 （国家质量监督检验检疫总局第98号令）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

全蛋液 liquid whole egg

以新鲜鸡蛋为原料，经清洗、磕蛋、过滤、冷却、均质、杀菌（或不杀菌）、包装、冷却、速冻或不速冻等工艺制成的冷藏全蛋液或冷冻全蛋液。

3.2

蛋黄液 liquid egg yolk

以新鲜鸡蛋为原料，经清洗、磕蛋、分离蛋白液、过滤、冷却、杀菌（或不杀菌）、包装、速冻或不速冻等工艺制成的冷藏蛋黄液或冷冻蛋黄液。

3.3

蛋白液 liquid egg white

以新鲜鸡蛋为原料，经清洗、磕蛋、分离蛋黄液、过滤、冷却、杀菌（或不杀菌）、包装、速冻或不速冻等工艺制成的冷藏蛋白液或冷冻蛋白液。

- 分类

  - 按蛋液的成份分为：

    - 全蛋液

    - 蛋黄液

    - 蛋白液

  - 按状态分为：

    - 冷冻蛋液

    - 冷藏蛋液

- 原料和食品添加剂

  - 鸡蛋

    - 应来自健康家禽所产的新鲜完整鸡蛋。

- 5.1.2 鸡蛋的品质应符合GB 2748的要求。

- 5.1.3 加工前鸡蛋应贮存在0℃ - 25℃的清洁场所。

5.1.4  盛蛋的容器和相关设备每次用毕应清洁消毒。

5.2 食品添加剂

品质应符合相关国家标准或行业标准的规定。

- 技术要求

  - 感官要求

应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项目 | 冷藏蛋液 |  |  | 冷冻蛋液 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全蛋液 | 蛋黄液 | 蛋白液 | 全蛋液 | 蛋黄液 | 蛋白液 |
| 色泽 | 淡黄色 均匀一致 | 黄色 均匀一致 | 半透明 略显黄色 均匀一致 | 淡黄色 均匀一致 | 黄色 均匀一致 | 乳白色 均匀一致 |
| 滋味气味 | 具有全蛋液的正常气味 无异味 | 具有蛋黄液的正常气味 无异味 | 具有蛋白液的正常气味 无异味 | 具有全蛋液的正常气味 无异味 | 具有蛋黄液的正常气味 无异味 | 具有蛋白液的正常气味 无异味 |
| 杂质 | 无正常视力可见外来杂质 |  |  |  |  |  |

  - 理化指标

应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项目 | 冷藏蛋液 |  |  |  |  | 冷冻蛋液 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全蛋液 |  | 蛋黄液 |  | 蛋白液 | 全蛋液 | 蛋黄液 |  | 蛋白液 |
| 水分/（g/100g） | 70-78 |  | 54-58 |  | 86-89 | 70-78 | 54-58 |  | 86-89 |
| 脂肪/（g/100g ） ≥ | 8.0 |  | 23 |  | / | 10 | 23 |  | / |
| PH | 6.0-8.0 | 6.0-7.0 |  | 8.0-10 |  | 6.0-8.0 | 6.0-7.0 | 8.0-10 |  |

  - 卫生指标

    - 游离脂肪酸、铅、无机砷、总汞应符合GB 2749的规定。

6.3.2  六六六、滴滴涕应符合GB 2763的规定。

6.3.3 菌落总数、大肠菌群和致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌）应符合GB 2749的规定。

6.4 食品添加剂

使用范围和使用量应符合GB 2760规定。

  - 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

- 生产管理

应符合GB/T 25009的规定。

- 检验方法

8.1 感官检验

将样品25ml置于500ml清洁的烧杯中（冰冻蛋液应解冻），在自然光照下，由正常视力观其色泽及外来杂质，嗅其气味，尝其滋味。

8.2 水分

按GB 5009.3规定的方法测定。

8.3 脂肪

按GB/T 5009.47规定的方法测定。

8.4 游离脂肪酸

按GB/T 5009.47规定的方法测定。

- 8.5 无机砷

按GB/T 5009.11规定的方法测定。

- 8.6 铅

按GB 5009.12规定的方法测定。

8.7 总汞

按GB/T 5009.17规定的方法测定。

8.8 六六六

按GB/T 5009 .19规定的方法测定。

8.9 微生物

按GB/T 4789 .19规定的方法测定。

8.10 净含量负偏差

执行JJF 1070的规定。

- 检验规则

9.1 组批

同一班次，同一品种的产品为一批。

9.2 抽样方法和数量

在库房内按批随机抽取2/1000件，不应少于6件（3件备用）。

9.3 出厂检验

- 9.3.1 产品出厂，须经质量检验部门进行检验，检验合格后方可出厂。

- 9.3.2 出厂检验项目包括：感官要求、水分、菌落总数和大肠菌群。

- 9.4 型式检验

- 9.4.1正常生产时，每半年应进行一次型式检验，有下列情况之一时，也应进行型式检验：

    - 新产品试制鉴定时；

    - 正式投产后，如原料、生产工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

    - 产品停产半年以上，恢复生产时；

    - 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时：

    - 国家食品质量监管部门提出要求时。

- 9.4.2 型式检验项目包括“6和10.1”的全部项目。

- 9.5判定规则

- 9.5.1出厂检验判定和复检

- 9.5.1.1出厂检验项目全部符合本标准规定，判为合格品。

- 9.5.1.2 出厂检验项目中有1项（群落总数和大肠菌群除外）不符合本标准规定，可以加倍随机抽样复检，复检后如仍不合格本标准的规定，则判该批产品为不合格品。超过1项不符合本标准规定，不应复检，判定该批产品为不合格品。

- 9.5.1.3 菌落总数和大肠菌群中有1项不符合本标准规定，不应复检，判定该批产品为不合格品。

- 9.5.2型式检验判定和复检

- 9.5.2.1型式检验项目全部符合本标准规定，判为合格品。

- 9.5.2.2型式检验项目不超过3项（含3项，菌落总数、大肠菌群和致病菌沙门氏菌、志贺氏菌除外）不符合本标准规定，可以加倍抽样复检。复检后仍有1项不符合本标准规定，则判定该批产品为不合格品。超过3项不符合本标准规定，不应复检，判定该批产品为不合格品。

9.5.2.3 菌落总数、大肠菌群和致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌）中有1项不符合本标准规定，不应复检，判定该批产品为不合格品。

- 标签与标志、包装、运输、储存与销售

  - 标签与标志

标签应符合GB 7718的相关规定，并注明类别。运输包装标志应符合GB/T 191的规定。

  - 包装

10.2.1包装材料应符合国家相关标准或行业标准的规定。

10.2.2 包装形式应牢固，适于贮运。

  - 运输

10.3.1 运输工具、容器应符合卫生要求，运输过程应轻放、防雨、防潮，不应与有毒、有害、有异味的物品混运。

10.3.2  冷藏蛋液应采用0℃-4℃的冷藏运输设备；冷冻蛋液应采用-18℃以下的冷藏运输设备。

  - 储存

10.4.1 产品储存的冷库，应有防鼠、防虫设施，不应与有毒、有害、有异味的货物混储，应远离污染源。

10.4.2 冷藏蛋液应储存在0℃-4℃的冷库，冷冻蛋液应储存在-18℃以下的冷库。

  - 销售

应在清洁并符合冷藏蛋液和冷冻蛋液温度要求的环境下销售。

- 召回

应按《食品召回管理规定》执行。

参考文献

[1] The International Egg Commission (IEC) International Egg and Egg Products Guidelines

__________________________