广东省食品安全地方标准

DB44

DBS 44/000—2013

西樵大饼

（征求意见稿）

2013-00-00发布

2013-00-00实施

广东省卫生厅 发布

前    言

本标准依据GB/T 1.1—2009规则起草。

本标准由广东省卫生厅提出及归口。

参与标准制定单位：广东省食品学会、西樵山森林公园旅游开发总公司、佛山市南海西樵山樵园饼屋、广州市质量监督检测研究院、咀香园健康食品（中山）有限公司。

本标准主要起草人：张延杰、谭玉英、候向昶、田金河、李志棠、吴小勇、黄  烨。

本标准首次发布日期：XXXX年XX月XX日。

西樵大饼

- 1范围

本标准规定了西樵大饼的定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以小麦粉、白砂糖、鲜鸡蛋、水和西樵大饼面种为主要原料，经调制、发酵、焙烤、冷却、包装制成的“西樵大饼”。

- 2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB 317         白砂糖

GB 1355        小麦粉

GB 1887        食品添加剂  碳酸氢钠

GB 2716        食用植物油卫生标准

GB 4789.2      食品安全国家标准  食品微生物学检验　菌落总数的测定

GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验　大肠菌群测定

GB 4789.4      食品安全国家标准  食品微生物学检验　沙门氏菌检验

GB 4789.5      食品安全国家标准  食品微生物学检验　志贺氏菌检验

GB 4789.10     食品安全国家标准  食品微生物学检验　金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.15     食品安全国家标准  食品微生物学检验  霉菌和酵母计数

GB 5009.3      食品安全国家标准  食品中水分的测定

GB/T 5009.11   食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12     食品安全国家标准  食品中铅的测定

GB/T 5009.23-2006 食品中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定

GB 5749        生活饮用水卫生标准

GB 7099        糕点、面包卫生标准

GB 7718        食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 9683        复合食品包装袋卫生标准

GB 14881       食品企业通用卫生规范

GB/T 20886     食品加工用酵母

GB/T 20977     糕点通则

GB/T 20980     饼干

GB 28050       食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

SB/T10277-1997 鲜鸡蛋

JJF 1070       定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令第75号（2005）《定量包装商品计量监督管理办法》

- 3定义

3.1 西樵大饼面种

以传统西樵大饼面团酵头（经过长期反复使用留传下来的面种）、小麦粉、水、干酵母混合发酵（4-12 h）而成的面团。

3.2 西樵大饼

原产于广东南海西樵山，以西樵大饼面种、小麦粉、白砂糖、鲜鸡蛋、水和植物油为主要原料，经调制、发酵、成型、焙烤制成的圆形（直径≥18cm）的糕点。

4 技术要求

4.1原辅料要求

4.1.1  白砂糖应符合GB 317的要求。

4.1.2  小麦粉应符合GB 1355 的要求。

4.1.3  鲜鸡蛋应符合SB/T 10277的要求。

4.1.4  水应符合GB 5749的要求。

4.1.5  植物油应符合GB 2716的要求。

4.1.6  干酵母应符合GB/T 20886的要求。

4.1.7  碳酸氢钠(小苏打)应符合GB 1887的要求。

4.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1  感官要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 表面色泽 | 饼呈微黄，饼面及饼底沾有白色熟小麦粉 |
| 形 态 | 外形完整，扁圆状、饼底平整、中间微拱起，无焦斑、无霉变 |
| 组 织 | 断面结构呈多孔状，无大孔洞，无杂质 |
| 滋味与口感 | 具有西樵大饼特有的麦香、发酵香味和甜味，边缘松脆中间松软，不粘牙，无异味 |

4.3  理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水分/（%） ≤ | 25 | GB 5009.3 |
| 总糖/（%） | 20~27 | GB/T 20977中附录A |
| 总砷（以 As 计）/（ mg /kg ） ≤ | 0.5 | GB/T 5009.11 |
| 铅（ Pb ）/（ mg / kg ） ≤ | 0.5 | GB 5009.12 |
| 碱度（以碳酸钠计）/（%） ≤ | 0.3 | GB/T 20980 |
| 黄曲霉毒素 B1 / (µg / kg ) ≤ | 5 | GB/T 5009.23 |

4.4  微生物指标

    - 微生物指标应符合表3的规定。

表3   微生物指标

| 项 目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 菌落总数/（CFU/g） ≤ | 1500 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群/(MPN/100g) ≤ | 30 | GB/T 4789.3-2003 |
| 霉菌计数/（ CFU / g ） ≤ | 100 | GB 4789.15 |
| 致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）/25g | 不得检出 | GB 4789.4、GB 4789.5、GB 4789.10 |

4.5  食品添加剂

4.5.1食品添加剂质量应符合相应的标准和有关规定。

4.5.2食品添加剂的品种和使用量应符合 GB 2760 的规定。

4.6  净含量偏差

应符合国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》。

4.7  生产加工过程中的卫生要求

应符合GB 14881的规定。。

- 5  试验方法

5.1  感官要求

取适量完整样品于白磁碟中，在自然光下观察其色泽、形态、组织，品尝滋味是否符合4.2的感官要求。

5.2  理化指标

5.2.1  水分的测定

按GB 5009.3中规定的第一法测定。

5.2.2  总糖的测定

按GB/T 20977 中附录A的方法测定。

5.2.3  总砷的测定

按GB/T 5009.11的方法测定。

5.2.4  铅的测定

按GB 5009.12的方法测定。

5.2.5  碱度的测定

按GB/T 20980的方法测定。

5.2.6  黄曲霉毒素 B1的测定

按GB/T 5009.23-2006规定的第三法测定

5.3 微生物指标

5.3.1  菌落总数的测定

按 GB 4789.2 规定的方法测定。

5.3.2  大肠菌群的测定

按 GB/T 4789.3-2003 规定的方法测定。

5.3.3.  沙门氏菌的检验

按 GB 4789.4 规定的方法测定。

5.3.4.  志贺氏菌的检验

按 GB 4789.5 规定的方法测定。

5.3.5  金黄色葡萄球菌的检验

按 GB 4789.10 规定的方法测定。

5.3.6  霉菌计数

按GB 4789.15规定的方法测定。

5.4  净含量偏差的检验

按JJF 1070的规定进行。

- 6  检验规则

6.1  产品检验

6.1.1 出厂检验

出厂检验项目：净含量偏差和标签，感官要求、水分、菌落总数、大肠菌群。

6.1.2 型式检验

6.1.2.1  检验项目为本标准4.2、4.3、4.4、4.6中全部项目及7.1。

6.1.2.2  正常生产时每6个月应进行型式检验，有下列情况之一时，应进行型式检验。

a）新产品试制鉴定；

b）正式投产后，如原料、生产工艺及设备变更或改变；

c）产品停产半年以上，恢复生产时；

d）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e）监管部门提出要求时。

6.2  抽样方法

6.2.1 批

同样投料、同一生产线、同一班次生产的同一品种产品为一批。

6.2.2 出厂检验

净含量偏差项目检验抽样按JJF1070的要求进行，其余项目抽样应随机从每批产品中抽取，数量不少于2kg。

6.2.3 型式检验

净含量偏差项目检验抽样按JJF1070的要求进行，其余项目抽样从出厂检验合格的产品中，随机抽取不少于2kg样品。

6.3  判定规则

6.3.1 出厂检验判定和复检

6.3.1.1 出厂检验结果符合本标准要求，则判定该批检验合格。

6.3.1.2 检验结果中若菌落总数、大肠菌群、酸价、过氧化值指标有一项不合格时，则判定该批检验不合格，并不得复检。其余指标不合格，可在同批产品中加倍对不合格项目进行复检，复检后如仍有一项不合格，则判定该批检验不合格。

6.3.2  型式检验判定和复检

6.3.2.1 型式检验项目全部符合本标准，则判定该批检验合格。

6.3.2.2 型式检验结果中若超过两项指标不合格或微生物指标、标志、净含量偏差指标有一项不合格时，则判定该批检验不合格，并不得复检。其余指标不合格，可在同批产品中加倍对不合格项目进行复检，复检后如仍有一项不合格，则判定该批检验不合格。

- 7  标志、包装、运输和贮存

- 7.1  标志

- 产品标签的标注内容应符合GB 7718及GB 28050要求。

- 7.2 包装

内包装用塑料袋包装密封后，置于纸盒或塑料袋的外包装内。包装材料应符合GB 9683 及其他国家相应标准要求。

- 7.3  运输

产品装卸时要小心轻放，运输过程中应防止日晒雨淋及挤压碰撞，运输工具要清洁、卫生，不能与有毒、有害物质混载。

- 7.4  贮存

产品应放在清洁、干燥、环境卫生好的库房内贮存，地面应有底托板，堆垛应离墙20公分、高度不超过8箱。25℃以下保质期7天。

广东省食品安全地方标准《西樵大饼》（征求意见稿）

编制说明

一、标准制定的迫切性和目的

1．西樵大饼的饮食文化历史

据《西樵山志》记载，西樵大饼为明代大夫方献夫所发明。方献夫告老还乡后，在西樵山设坛讲学，把大饼的制作方法教给了山民，至今已经有500多年历史。由于西樵大饼选料严格，配以西樵山独特的甘甜山泉水，经发酵焙烤而成，所以饼食松软、香甜，入口松化；且西樵大饼形如满月，寓意花好月圆的好意头，因此西樵人嫁娶喜庆、探亲和过年过节，都以此作礼品送人。现在，西樵大饼已成为南海及珠江三角州饮食文化中不可缺的食品，也成为西樵镇旅游饮食文化的标志性符号。西樵大饼远近驰名，已畅销省港及全国各地。

西樵山樵园饼屋出产的“西樵大饼”是传统西樵大饼的代表，樵园饼屋有着50多年的生产经营历史，曾获2002年全国糕点行业中国名点称号，并通过南海市中国旅游社会企业标准认证。2011年5月，在第十五届中国烘焙展览会上，樵园饼屋再获“中国餐饮烘培行业十大产业文化品牌”，还获得“2011年全国餐饮烘焙创艺大赛金牌手信”的殊荣。近年来，西樵大饼在全国的销售量及市场占有量不断增加。

2.“西樵大饼”生产缺乏统一的质量安全标准

“西樵大饼”的生产主要集中在西樵镇。据调查，西樵镇有70家登记的饼屋和面包店，有一定规模的西樵大饼生产厂家或饼屋有15家，年产量约3000吨，年产值达到7000万元以上。此外在南海、佛山、中山、顺德等珠三角地区也有不少糕点厂或饼屋都在制售西樵大饼。但目前各地（或各厂家）生产的西樵大饼，由于制作原料和配方、工艺技术水平有别、产品质量良莠不齐，难以形成品牌优势，增大产品的市场影响力。如何保护这块500多年的“文化遗产”并使之发展壮大，成为当地政府和企业急需迫切解决的问题。西樵镇政府已经将“西樵大饼”列入当地优先支持发展的地方传统产业。

按照传统西樵大饼的生产工艺及产品特色，商业部在1992年制定的中式糕点行业标准分类中，西樵大饼归属发酵类烘烤制品，被称为“广式西樵大饼”。由于没有统一的地方标准，国家也未有“广式西樵大饼”的国标或行业标准，致使目前西樵大饼的生产厂商各施各法，不少饼屋甚至还没有自己的产品企业标准，更谈不上对产品质量的检测与控制。有些正规企业只执行国家糕点卫生标准（GB 7099），产品的质量指标控制则依然处于混乱状态。尽管佛山市南海中国旅行社（西樵山樵园饼屋的前身）在2005年出台了《西樵大饼》企业标准，并在佛山市质监局备了案。但由于该标准是企业内部标准，在标准的科学性和规范性、推广执行等方面有很多限制，政府也无法以此标准作为市场监管的执法依据，这与当前食品安全及该产业发展需求极不相称。

上个世纪90年代开始，佛山的饼屋大量发展起来。很多饼屋看中西樵大饼的名气与市场潜力，开始大量仿制西樵大饼，在市场（包括网络）上充斥着各种“山寨西樵大饼”的加工与销售网点，而“纯正的西樵大饼却走不过西樵大桥”，也成为西樵人的遗憾。

未来几年，西樵镇政府将在老字号、非物质文化遗产、原产地保护及集体商标注册等多方面开展相关工作，其中要使“老字号”迸发新活力，地方标准、商标等成果及知识产权注册保护最为重要。“西樵大饼”安全地方标准制定出台后，政府可以利用标准法规，对大饼生产企业进行质量安全生产的整顿和控制，促使西樵大饼走上“品牌良性发展之路”。

二、标准制定任务来源及制定过程

根据广东省卫生厅“关于组织申报2012年广东省食品安全地方标准制修订计划项目的通告”，2012年5月26日，广东省食品学会与西樵镇政府及有关企业联系组织“西樵大饼”申报工作，并成立标准制定领导小组，筹划经费，制定工作计划，指导该标准的工作，并由广东省食品学会、西樵山森林公园旅游开发总公司、广州市质量监督检测研究院、佛山市南海西樵樵园饼屋、咀香园健康食品（中山）有限公司等单位技术人员组成标准起草小组，开展标准制订的技术工作。

2012年4-5月进行调研、资料收集、起草标准申报稿。

2012年7月17日，“西樵大饼”列入2012年广东省食品安全地方标准制（修）订计划。

2012年10月25日，“西樵大饼”完成第一轮专家 (全国焙烤食品专业标准化技术委员会广东省内专家，院校专家，生产企业)评审意见征集修改工作。共向相关生产企业及专家发送《征求意见稿》数量：23个；收到《征求意见稿》回函的数：11个；汇总意见40条，采纳30条，部分采纳2条，不采纳8条（具体见附件1）。

2012年11月底完成“西樵大饼”样品抽检工作，送广州市质检院检测，产品检测结果汇总表见附件2。

2012年12月24日“西樵大饼”完成第二轮专家(全国焙烤食品专业标准化技术委员会省内外专家，院校专家，生产企业) 共向相关生产企业及专家发送《征求意见稿》数量：35个；收到《征求意见稿》回函的数15个；汇总意见39条，采纳16条，部分采纳10条，不采纳13条（具体见附件3）。

标准起草小组先后召开过三次标准讨论会，完成了标准送审稿。

2013年3月29日，广东省卫生厅组织广东省食品安全委员会专家组，对《西樵大饼》送审稿进行了预审，提出了修改意见，在此基础上，形成了《西樵大饼》的最终送审稿。

三、标准制定内容与依据

1.文本格式：

按照GB/T 1.1-2009 要求对标准文本格式进行制定。

2.规范性引用文件说明：

2.1 标准制定参照基础

根据GB/T 12140-2007《糕点术语》，“西樵大饼”产品应归属中式糕点中的松脆类和发酵类。根据GB/T 20977-2007《糕点通则》，“西樵大饼”应归属热加工糕点中烘烤糕点中的松脆类。因此，西樵大饼是应属于热加工中式糕点类。目前该产品还没有国家安全标准，所以，本标准制定以GB 7099《糕点与面包卫生标准》为基础。

2.2 常规主要原辅料标准引用

对小麦粉、白砂糖、鲜鸡蛋、水、植物油、干酵母以及因气候条件或发酵条件变化可能添加的碳酸氢钠（小苏打）等原辅料的要求，均引用了相应的国家标准。

3.食品安全关键指标制定说明：

3.1 油脂酸价和过氧化值：

对于食用油脂，国家食品安全标准体系中有严格要求，本标准规定使用的植物油原料要符合国家标准要求。由于西樵大饼中的植物油用量很少（<5%），加工过程没有增加油脂的含量，并且其工艺和较短的储存时间决定了西樵大饼中油脂发生氧化酸败的可能性很小；产品抽样检测的实际油脂酸价和过氧化值远远低于GB 7099《糕点、面包卫生标准》的要求；从产品的安全性及该指标的实际意义考虑，“油脂酸价”和“过氧化值”这两项指标从本标准中删除。

3.2 总砷、铅指标：

生产过程中不存在特别的重金属污染可能，因此总砷、铅指标，也参照GB 7099糕点、面包卫生标准中的对应要求；

3.3 黄曲霉毒素B1：

目前用于黄曲霉毒素B1的测定方法较多。GB 7099标准采用的方法为GB/T 5009.22-2003《食品中黄曲霉毒素B1的测定》，但这一标准中的第二法是试剂盒方法，虽然快捷，但精确度不如GB/T 5009.23-2006《食品中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定》中的第三法（高效液相色谱法），经与有关检测部门讨论，认为引用后一种方法作为本标准的检验方法更为科学及准确。

3.4大肠菌群计数：

目前最新的大肠菌群标准测定方法是GB 4789.38—2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》，其指标单位是MPN/g。但GB 7099 中所设定的大肠杆菌指标单位是MPN/100g，限值为30 MPN/100g。考虑到单位换算的操作性，以及与其他糕点类产品的一致性，本标准引用GB/T 4789.3-2003《食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定》的方法；

4.产品特色指标确定：

4.1规定西樵大饼面种的定义：

强调面团发酵必须有延续多年的西樵大饼老面团作为酵头，并利用酵头制作的面种，进行西樵大饼的面团发酵，这是保证西樵大饼特色风味的重要前提。

4.2大饼的外形与尺寸要求：

西樵大饼的“大”是其在传统民俗中寓意团圆，吉祥的一个重要因素，因此在征求生产企业以及专家的意见后，对饼的大小做了明确的规定。

4.3大饼的表面特质：

西樵大饼虽是烘烤而成，由于其工艺特征，其产品表面并非呈现普通烘烤制品常有的金黄色，而是饼呈微黄，饼面及饼底沾有白色熟小麦粉，对大饼的表面特征做了明确的规定。

4.4大饼的特殊口感：

西樵大饼边缘松脆，中心松软也是其独特的地方，所以也做出规定。

4.5总糖：

总糖指标是由产品风味、色泽及工艺决定的, 根据生产经验及产品检测数据，控制值为20%-27%。

4.6碱度：

过于偏碱能产生的质量问题（口味，颜色），根据产品工艺特点，特制定碱度指标，碱度（以碳酸钠计）≤0.3%。