ICS 65.020.30

B 01

DB15

内蒙古自治区地方标准

DB ××/T ××××—××××

基于射频识别的肉牛育肥环节关键控制点追溯信息采集指南

Guidelines for traceability data acquisition for critical control point of beef cattle fattening links based on RFID.

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

内蒙古自治区质量技术监督局   发布

目  次

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　肉牛育肥环节追溯体系	2

5　肉牛育肥环节追溯信息采集流程	3

6　设备要求	4

7　追溯信息管理	6

前  言

本标准由内蒙古科技信息研究院提出。

本标准由内蒙古自治区质量技术监督局归口。

本标准由内蒙古科技信息研究院、内蒙古自治区标准化院负责起草。

本标准主要起草人：高安社、温永春、朱隗明、马换、王旭、顾海涛、李凌云、李元哲。

基于射频识别的肉牛育肥环节关键控制点追溯信息采集指南

- 范围

本标准规定了基于射频识别的肉牛在育肥环节质量安全追溯系统体系、系统组成和信息的采集流程及要求。

本标准适用于基于射频识别的肉牛在育肥环节追溯系统设计与信息采集活动。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB/T 9813 微型计算机通用技术规范

GB/T 20273 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求

NY/T 1339 肉牛育肥良好管理规范

NY/T 1569 畜禽养殖场质量管理体系建设通则

SJ/T 11363 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求

SN/T 1252 危害分析及关键控制点（HACCP）体系及其应用指南

DB15/T 533 牲畜射频识别产品电子代码结构

DB15/T **** 食品安全追溯体系设计与实施通用规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于语本文件。

- 采集 acquisition

对信息进行甄别分析之后的选取过程。

- 射频识别 radio frequency identification (RFID)

在频谱的射频部分，利用电磁耦合或感应耦合，通过各种调制和编码方案与射频标签进行通信，并读取射频标签的信息的技术。

[DB15/T 533-2012，定义3.2]

- 射频标签  RF tag

用于物体或物品标识、具有信息存储机制的、能接收读写器的电磁场调制信号并返回响应信号的数据载体。

[DB15/T 533-2012，定义3.3]

- 肉牛育肥 beef cattle finishing

利用饲料、管理和环境等条件促使肉牛肌肉和脂肪沉积的过程。

[NY/T 1339-2007，定义3.1]

- 关键控制点 critical control point (CCP)

能进行控制，以防止、消除某一食品安全危害或将其降低到可以接受水品所必须的食品生产过程中的某一步骤。

[SN/T 1252-2003，定义3.5]

- 肉牛育肥环节追溯体系

  - 通用要求

追溯体系的设计和实施符合DB15/T **** 食品安全追溯体系设计与实施通用规范的规定，并充分满足客户需求。

  - 育肥环节追溯系统组成

基于射频识别的肉牛饲养阶段追溯系统由射频标签、读写器、厂商数据库、追溯公共服务平台、用户独立终端和追溯信息系统构成，系统组成如图1所示。

- 基于射频识别的肉牛育肥环节追溯系统

  - 育肥环节追溯单元

肉牛育肥环节的追溯单元及追溯内容如表1所示。

- 肉牛育肥环节追溯单元及追溯内容

| 追溯单元 | 追溯内容 |
| --- | --- |
| 肉牛 | 肉牛入场前及育肥过程中的动态健康信息 |
| 饲料 | 来源、品质、数量与使用情况 |
| 饲料添加剂 | 商品条码、来源、品质、数量与使用情况 |
| 兽药 | 商品条码、来源、品质、数量与使用情况 |
| 消毒药品 | 商品条码、来源、品质、数量与使用情况 |
| 免疫药品 | 商品条码、来源、品质、数量与使用情况 |
| 养殖场人员（包括兽医、饲养员、管理员） | 饲养方法与养殖环节操作信息 |

  - 追溯标识

育肥肉牛射频标签产品电子代码结构执行DB15/T 533。

- 肉牛育肥环节追溯信息采集流程

  - 信息采集流程图

育肥肉牛育肥环节追溯信息采集工艺流程应符合图2的规定。

- 肉牛育肥环节追溯信息采集工艺流程图

  - 入场信息采集

在肉牛入场时，首先对肉牛健康状况和产地情况进行检验，检验合格、过秤后，给肉牛编号，为其制作用于识别和存储信息的射频识别（RFID）耳标，耳标中的信息包括养殖场厂商识别代码、肉牛编号、品种、来源、出生日期、进场日期等，以此为肉牛建立养殖档案。

  - 育肥环节信息采集

    - 总体要求

肉牛育肥环节信息采集包括：饲料、饲料添加剂和兽药使用、免疫、消毒、转群和诊疗五方面的信息，信息采集方式采用手持PDA进行采集，对牛耳标号的采集，通过PDA中内置的RFID读取模块读取肉牛的RFID耳标，对其他养殖信息的采集则在获得耳标后通过PDA键盘录入方式采集，将信息上传到厂商管理平台，实现对肉牛在育肥过程中的动态健康信息及饲料、饲料添加剂、兽药、消毒药品、免疫药品的使用请康和养殖人员饲养方法与养殖环节操作信息的采集与管理。

    - 饲料、饲料添加剂、兽药使用信息采集

饲料、饲料添加剂、兽药使用信息采集包括：肉牛耳标号、生产厂家、投喂饲料的名称、批号/加工日期、投喂数量、饲养员和使用日期。

    - 免疫环节信息采集

免疫环节信息采集包括：肉牛耳标号、生产厂家、免疫药品名称、商品条码、批号（有效期）、免疫方式、免疫剂量、操作员和免疫日期。

    - 消毒环节信息采集

消毒环节信息采集包括：牛舍编号、消毒药品的名称、商品条码、消毒方式、用药剂量、操作员和消毒日期。

    - 诊疗环节信息采集

诊疗环节信息采集包括：肉牛耳标号、圈舍号、治疗药品的名称、商品条码、病因、用药方法、诊疗结果、诊疗人员和治疗日期。

    - 转群环节信息采集

转群环节信息采集包括：肉牛耳标号、转出牛舍编号、转入牛舍编号、转群原因、操作员和转群日期。

  - 出场信息采集

在肉牛出场时，首先对肉牛健康状况进行检验，检验合格、过秤后送往屠宰场，记录内容包括：肉牛耳标号、公正检验信息、运送车辆编号、屠宰场名称和运送日期。

- 设备要求

  - 射频标签一般要求

    - 组成

射频标签用于存储追溯要素和鉴别密钥，使用内部集成的密码算法和读写器完成实体识别，由嵌体、粘合层以及外封装组成。

    - 尺寸

应在产品说明书中给出。

    - 外观

射频标签外观至少应完整、不破损。

    - 工作温度和存储温度

工作温度：－20℃～60℃，在此范围内，标签应能正常工作。

储存温度： 对采用柔性材料封装的标签,其储存温度应为－20℃～80℃，在此范围内，标签的封装体不应变形，存储在标签内的数据不应改变。

    - 湿度

在空气相对湿度为5%～95%之间，标签应能正常工作。

    - 完成一次识读时间

在育肥牛的饲养、检验、检疫等环节中，标签与读写器完成一次读写操作所需的时间应不大于1秒。

    - 读写距离

当处于场强不小于1.5A/m范围内，其可读写距离应不小于2cm。

    - 使用寿命

存储在标签内的数据，其正确读写应不小于10000次；标签内数据保存时间应不小于10年。

    - 有毒有害物质限量要求

射频标签在正常使用过程中不应有毒性危害，产品中有毒有害物质的限量应符合SJ/T 11363中相关规定。

  - 读写器（PDA）要求

读写器使用鉴别密钥，并使用集成的密码算法与标签完成实体识别，读写器应具有与厂商数据库的联网能力，实现与厂商数据库基于安全通道的联网通信，符合ISO18000-6BISO与ISO18000-6C。

  - 厂商数据库要求

厂商数据库应通过追溯查询服务接口与追溯公共服务平台相连，存储肉牛质量安全追溯数据要素、密钥要素和密码算法要素等，能够提供肉牛数据追溯查询结果，并通过追溯公共服务平台返回给服务使用者。

  - 追溯公共服务平台要求

追溯公共服务平台应具有追溯与查询服务接口，能后关联到厂商数据库，用于向用户提供追溯查询服务，在用户独立终端参与的查询中，能够通过独立的第三方通道向用户独立终端发送查询结果。

  - 计算机要求

应符合GB/T 9813的规定。

  - 电子秤要求

能将质量数据传送至数据采集设备。

- 追溯信息管理

  - 追溯信息存储

应建立信息管理制度。纸质记录及时归档，电子记录及时备份，记录应至少保存两年以上。

  - 追溯信息传输

育肥过程中追溯信息应做到信息共享。育肥完成后将育肥信息提供给信息需求方。

_________________________________