ICS 67.040

X 00

DB15

内蒙古自治区地方标准

DB 15/T ××××—××××

食品安全追溯体系设计与实施通用规范

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

内蒙古自治区质量技术监督局   发布

目  次

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　食品安全追溯体系的原则和要求	2

4.1　总则	2

4.2　基本原则	2

4.3　基本要求	2

5　食品安全追溯体系设计	2

5.1　确定追溯单元	3

5.2　明确组织在食品链中的位置	3

5.3　确定食品流向和追溯范围	3

5.4　确定追溯信息	3

5.5　确定标识和载体	4

5.6　确定记录信息和管理数据的要求	5

5.7　明确追溯执行流程	5

6　食品安全追溯体系的实施	6

6.1　制定可追溯计划	6

6.2　明确人员职责	6

6.3　制定培训计划	6

6.4　建立监管方案	7

6.5　设立关键指标评价体系有效性	7

6.6　内部审核	7

6.7　评审与改进	7

附录A（资料性附录）　追溯单元的确定	9

附录B（规范性附录）　食品追溯编码数据结构	10

食品安全追溯体系设计与实施通用规范

- 范围

本标准规定了设计和实施食品安全追溯体系的原则和基本要求，追溯流程的构建以及追溯管理规则。

本标准适用于食品安全追溯体系中任一阶段的可追溯体系的实施。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12904 商品条码 零售商品编码与条码表示

GB/T 15425 EAN•UCC系统128条码

GB/T 16828 商品条码 参与方位置编码与条码表示

GB/T 16830 商品条码 储运包装商品编码与条码表示

GB/T 18127 商品条码 物流单元编码与条码表示

GB/T 22000-2006 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求（ISO 22000：2005，IDT）

GB/T 25008-2010 饲料和食品链的可追溯性 体系设计与实施指南

GB/T 22005-2009 饲料和食品链的可追溯性体系设计与实施的通用原则和基本要求（ISO 22005:2007）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 可追溯性  traceability

追踪饲料或食品在整个生产、加工和分销的特定阶段流动的能力。

【GB/T 22005-2009】

- 可追溯体系  traceability system

能够维护关于产品及其成分在整个或部门生产与使用链上所期望获取信息的全部数据和作业

- 追溯单元 traceable unit

需要对其来源、用途和位置的相关信息进行记录和追溯的单个产品或同一批次产品。

注：追溯包括追踪（Tracking）和溯源（Tracing）两个方面。

【GB/Z 25008-2010】

- 内部追溯  internal traceability

内部追溯是指一个组织在自身业务操作范围内对追溯单元进行追踪和(或)溯源的行为。内部追溯主要针对一个组织内部各环节间的联系。【GB/Z 25008-2010】。

- 外部追溯  external traceability

外部追溯是指对追溯单元从一个组织转交到另一个组织时进行追踪和(或)溯源的行为。外部追溯是供应链上组织之间的协作行为。【GB/Z 25008-2010】。

- 食品安全追溯体系的原则和要求

  - 总则

食品安全追溯涉及追溯单元的物流与信息流之间的关联。为了实现整个食品供应链的可追溯性，所有追溯参与方应实现内部追溯和外部追溯。

从技术和经济角度考虑，食品安全追溯体系能支持食品安全和质量目标；满足客户要求；便于验证有关食品的特定信息；满足当地、区域、国家或国际法规或政策要求。

  - 基本原则

追溯体系应：

- 可操作

- 可验证

- 连贯合理

- 注重结果

- 成本经济

- 符合预期的准确度要求

  - 基本要求

追溯体系应：

- 符合GB/T 22000和GB/T 22005中的基本要求。

- 为保证食品在全国乃至全球范围内的可追溯性，编码和标识应采用国际标准或国家标准。

- 追溯参与方应对食品、物流单元、位置进行唯一标识。

- 追溯参与方应采集并记录追溯数据。

- 追溯参与方之间应共享追溯数据。

- 食品安全追溯体系设计

食品安全追溯体系的设计应采用“向前一步，向后一步”原则，即每个组织只需要向前溯源到产品直接来源，向后追踪到产品的直接去向；根据追溯目标、实施成本和产品特征，适度制定追溯单元、追溯范围和追溯信息。具体包括以下步骤：确定追溯单元、明确组织在食品链中的位置、明确物料流向、确定追溯范围、确定追溯信息、确定标识载体、确定记录信息和管理数据的要求、明确追溯执行流程等。

  - 确定追溯单元

追溯单元是指需要对其来源、用途和位置的相关信息进行记录和追溯的单个产品或同一批次产品。该单元可以被跟踪、回溯、召回或撤回。企业内部追溯体系建立的基础与关键在于追溯单元的识别与控制。一个追溯单元在食品链内的移动同时伴随着与其相关的各种追溯信息的移动，两个过程就形成了追溯单元的物流和信息流，组织追溯体系的建立实质上就是将追溯单元的物流和信息流之间的关系找到并予以管理，实现物流和信息流的匹配。因此，组织应明确追溯体系目标中的产品和（或）成分，对产品和批次进行定义，确定追溯单元并对追溯单元进行惟一标识。追溯单元的确定示例见附录A。

  - 明确组织在食品链中的位置

食品供应链涉及食品的养殖、生产、加工、包装、贮储、销售等环节。组织可通过识别上下游组织来确定其在食品供应链中的位置。通过分析食品供应链过程，各组织应上一环节具有溯源功能，对下一环节具有跟踪功能，即各追溯参与方应能对追溯单元的直接来源进行追溯，并能对追溯单元的直接接收方加以识别。各组织有责任对其运输处的数据，以及其在食品供应链中上一环节和一下环节的位置信息进行维护和记录，同时确保追溯单元标识信息的真实惟一性。

  - 确定食品流向和追溯范围

组织应明确可追溯体系所覆盖的食品流向，以确保能够充分表达组织与上、下游组织之间以及本组织内部操作流程之间的关系。食品流向包括：针对食品的外部过程和分包工作；原料、辅料和中间产品投入点；组织内部操作中所有步骤的顺序和相互关系；最终产品、中间产品和副产品放行点。当然并不仅仅局限于此。

组织依据追溯单元流动是否涉及不同组织，可将追溯范围划分为外部追溯和内部追溯。当追溯单元由一个组织转移到另一个组织时，涉及的追溯是外部追溯。外部追溯是供应链上组织之间的协作行为，参见GB/Z 25008-2010中3.2。一个组织在自身操作业务范围内对追溯单元进行追踪和（或）溯源的行为是内部追溯。内部追溯主要针对一个组织内部各环节之间的联系，参见GB/Z 25008-2010中3.3，如图1所示。外部追溯按照“向前一步，向后一步”的设计原则实施，以实现组织之间和追溯单元之间的联系为目的，需要上、下游组织协商共同完成。内部追溯与组织现有管理体系相结合，是组织管理体系的一部分，以实现内部管理为目标，可根据追溯单元特性及组织内部特点自行决定。

- 食品安全追溯体系各方追溯关系示意图

  - 确定追溯信息

组织应确定不同追溯范围内需要记录的追溯信息，以确保产品的可追溯性。需要记录的信息包括：来自供应方的信息；产品加工过程的信息；向顾客和（或）供应方提供的信息。当然并不仅仅局限于此。

为方便和规范信息的记录和数据管理，宜将追溯信息划分为基本追溯信息和扩展追溯信息。追溯信息划分和确定原则如表1所示。

- 追溯信息划分和确定原则

| 追溯信息 | 追溯范围 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 外部追溯 | 内部追溯 |
| 基本追溯信息a | 以明确组织之间关系和追溯单元来源与去向为基本原则； 是能够“向前一步，向后一步”链接上、下游组织的必需信息 | 以实现追溯单元在组织内部的可追溯性、快速定位物料流向为目的； 是能够实现组织和环节间有效链接的必需信息 |
| 扩展追溯信息b | 以辅助基本追溯信息进行追溯管理为目的，一般包含产品质量或商业信息 | 更多地为企业内部管理、食品安全和商业贸易服务的信息 |
| a基本追溯信息必须记录，以不涉及商业机密为宜。 b宜加强扩展追溯信息的交流与共享。 |  |  |

食品追溯体系的组织及位置信息主要包括追溯单元提供者信息、追溯单元接收者信息、追溯单元交货地信息及物理位置信息。

食品贸易单元基本追溯信息有：贸易项目系列号和（或）批次号；贸易项目生产日期/包装日期；贸易项目保质期/有效期。扩展追溯信息有：贸易项目数量；贸易项目重量。

对于同类食品贸易单元组成的物流单元，其基本追溯信息有：物流单元编码；物流单元内贸易项目编码；物流单元内贸易项目数量；物流单元内贸易项目批/次号。扩展追溯信息有：物流单元包装日期；物流单元重量信息；物流单元内贸易项目的重量信息。

对于由不同类食品贸易单元组成的物流单元，其基本追溯信息有：物流单元编码。扩展追溯信息有：物流单元包装日期：物流单元重量信息。

  - 确定标识和载体

追溯单元提供方与接收方之间应至少交换和记录各自系统内追溯单元的一个共用的标识，以确保食品追溯时信息交换保持通畅。应提供所有追溯单元的标识信息，并从追溯单元源头附上标签、标记或标注。追溯单元标识信息应为具有全球唯一性的标识代码，该代码应直接附在追溯单元上。若无法直接附在追溯单元上，则至少应附在包含该单元的物流单元（如托盘）或随附文件上。

食品追溯信息编码的对象包括食品链的组织、追溯单元及位置。食品链的组织为食品追溯单元提供者、食品追溯单元接收者；食品追溯单元即食品追溯对象；位置指与追溯相关的地理位置，如食品追溯单元交货地。对追溯单元及其必需信息的编码，追溯码建议采用国际或国内通用的或与其兼容的编码，如通用的国际物品编码体系（GS1），对追溯单元进行唯一标识，并将标识代码与其相关信息的记录一一对应。编码数据结构见附录B。

根据技术条件、追溯单元特性和实施成本等因素选择标识载体。追溯单元提供方与接收方之间应至少交换和记录各自系统内追溯单元的一个共用的标识，以确保食品追溯时信息交换保持畅通。针对不同形式的追溯单元，应在追溯单元标识载体或在随附文件上进行标识。标识载体可采用纸质文件、条码或射频标签。追溯单元与条码码制的选择见表2。标识载体应保留或粘贴在追溯单元上，或附在包含该单元的托盘或随附文件上，直到该追溯单元被消费或销毁为止。

- 追溯单元与条码码制的选择

| 追溯单元 | 条码码制 |
| --- | --- |
| 追溯单元为通过销售点的贸易项目（消费单元） | 采用EAN/UPC条码（见GB 12904） |
| 追溯单元为不通过销售点的贸易项目（贸易项目组） | 采用UCC/EAN-128（见GB/T 15425）、 ITF-14（见GB/T 16830）、EAN/UPC (不包括GTIN-8)条码（见GB 12904）。 |
| 追溯单元为不通过销售点的一个批/次的贸易项目或不通过销售点的序列化贸易项目 | 采用UCC / EAN -128条码（见GB/T 15425） |
| 追溯单元为物流单元 | 采用UCC / EAN -128条码（见GB/T 15425） |
| 追溯单元为装运单元 | 采用UCC / EAN -128条码（见GB/T 15425） |

  - 确定记录信息和管理数据的要求

组织应规定数据格式，确保数据与标识的对应。在考虑技术条件、追溯单元特性和实施成本的前提下，确定记录信息的方式和频率，且保证记录信息清晰准确，易于识别和检索。数据的保存和管理，包括但不限于：规定数据的管理人员及其职责；规定数据的保存方式和期限；规定标识之间的联系方式；规定数据传递方式；规定数据的检索规则；规定数据的安全保障措施。

  - 明确追溯执行流程

建立食品安全追溯系统可按如下顺序和途径进行：

  - 发起追溯请求：任何组织均可发起追溯请求。提出追溯请求的追溯参与方应至少将追溯单元标识（或追溯单元的某些属性信息）、追溯参与方标识（或追溯参与方的某些属性信息）、位置标识（或位置的某些属性信息）、日期/时间/时段、流程或事件标识（或流程的某些属性信息）之一通知追溯数据提供方，以获得所需信息。

  - 响应：当追溯发起时，涉及的组织应将追溯单元和组织信息提交给与其相关的组织，以帮助实现追溯的顺利进行。追溯可沿饲料和食品链逐环节进行。与追溯请求方有直接联系的上游或下游组织响应追溯请求，查找追溯信息。若实现既定的追溯目标，追溯响应方将查找结果反馈给追溯请求方，并向下游组织发出通知；否则应继续向其上游和（或）下游组织发起追溯请求，直至查出结果为止，追溯流程如图2所示。追溯也可在组织内部各部门之间进行，追溯响应类似上述过程。

  - 采取措施：若发现安全或质量问题，组织应根据追溯界定的责任，在法律和商业要求的最短时间内采取适宜的行动。包扩但不限于：快速召回或依照有关规定进行妥善处置；纠正或改进可追溯体系。

- 追溯执行流程图

- 食品安全追溯体系的实施

  - 制定可追溯计划

组织制定可追溯计划，并考虑计划与组织其他管理体系的兼容性。可追溯计划是根据追溯单元特性和追溯要素的要求制定的针对某一特定追溯单元的追溯方式、对策和工作程序的文件。可追溯计划应直接或通过文件程序，指导具体实施可追溯体系。可追溯计划文件一般即是可追溯体系文件的一部分。可追溯计划只需引用和明确追溯计划如何应用于具体情况，以达到计划的追溯目标。

可追溯计划应规定：

- 可追溯体系的目标；

- 适用产品；

- 追溯范围和程度；

- 如何标识追溯单元；

- 记录的信息及如何管理数据。

  - 明确人员职责

组织应成立追溯工作组，明确各成员责任，制定高层管理人员担任追溯工作管理者，确保追溯管理者的职责、权限。追溯管理者应具有以下权利和义务：

- 向组织传达食品链可追溯性的重要性；

- 保持上、下游组织之间及组织内部的良好沟通和合作；

- 确保追溯体系的有效性。

  - 制定培训计划

组织应制定和实施培训计划，规定培训的频次和方式，提供充分的培训资源和其他有效措施以确保追溯工作人员能够胜任，并保留追溯工作组教育、培训、技能和经验的适当记录。

培训的内容包括但不限于：

- 相应国家标准；

- 可追溯体系与其他管理体系的兼容性；

- 追溯工作组的职责；

- 追溯相关技术；

- 食品安全追溯体系的设计和实施；

- 食品安全追溯体系的内部审核和改进。

  - 建立监管方案

组织应建立食品安全追溯体系的监管方案，确定需要监管的内容，以及确定监管的时间间隔和条件。监管方案包括：

- 建立食品安全追溯平台；

- 追溯有效性和运行成本的监测；

- 对追溯目标的满足程度；

- 是否符合追溯适用的法规要求；

- 标识混乱、信息丢失及产生其他不良记录的历史证据；

- 对纠正措施进行分析的数据记录和监测结果。

  - 设立关键指标评价体系有效性

组织应建立关键指标，以测量食品安全追溯体系的有效性。关键指标包括但不限于：

- 追溯单元标识的惟一性；

- 各环节标识的有效关联；

- 追溯信息可实现上、下游组织间及组织内部的有效链接与沟通；

- 信息有效期内可检索。

  - 内部审核

组织应按照管理体系内部审核的流程和要求，建立内部审核的计划和程序，对追溯体系的运行情况进行内部审核。以是否符合关键指标的要求作为体系符合性的标准。如体系有不符合性现象，应记录不符合规定要求的具体内容，以方便查找不符合的原因以及体系的不断改进。组织应记录内部审核相关的活动与形成的文件。

内部审核计划和程序的内容包括但不限于：

- 审核的准则、范围、频次和方法；

- 审核计划、实施审核、审核结果和保存记录的要求；

- 审核结果的数据分析，体系改进或更新的要求。

- 食品安全追溯体系不符合要求的主要表现有：

- 违反法律法规要求；

- 体系文件不完成；

- 体系运行不符合目标和程序的要求；

- 设施、资源不足；

- 产品或批次无法识别；

- 信息记录无法传递。

- 导致不符合的主要原因有：

- 目标变化；

- 产品或过程发生变化；

- 信息沟通不畅；

- 缺乏相应的程序或程序有缺陷；

- 员工培训不够，缺乏资源保障；

- 违反程序要求和规定。

  - 评审与改进

组织应按照预定的时间间隔，或在目标和（或）产品或过程发生变化的时候评审食品安全可追溯体系。基于评审，组织应采取适当的纠正措施和（或）预防措施，并对实施后的效果进行必要的验证，提供证据证明已采取措施得有效性，并考虑确立食品安全追溯体系持续改进的过程。

评审应包括但不限于：

- 追溯体系的测试结果；

- 追溯体系的审核发现；

- 产品或过程的变更；

- 由食品链中其他组织提供的与追溯相关的信息；

- 与追溯相关的纠正措施；

- 与追溯相关的顾客的反馈，包括投诉；

- 影响追溯的新的或修订了的法规；

- 新的统计评价方法。

纠正措施和（或）预防措施应包括但不限于:

- 立即停止不正确的工作方法；

- 修改可追溯体系文件；

- 重新梳理物料流向；

- 增补或更改基本追溯信息以实现食品链的可追溯性；

- 完善资源与设备；

- 完善标识、载体，增加或完善信息传递的技术和渠道；

- 重新学习相关文件，有效进行人力资源管理和培训活动；

- 加强上、下游组织之间的交流协作与信息共享；

- 加强组织内部的互动交流。

- （资料性附录）
追溯单元的确定

  - 某企业在原料接收过程中追溯单元的确定

该接收过程包括货物的移动、转化、存储和终止几个步骤，如表A.1所示。

  - 原料接收过程追溯单元的确定

| 原料接收过程 | 过程特点描述 | 过程处理 | 追溯单元规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动 | 追溯单元物理位置的改变 | 不创建追溯单元 |  |
| 转化 | 追溯单元特性的变化 | 创建追溯单元，确定追溯码 | 以提单为单位 |
| 存储 | 追溯单元的保留 | 不创建追溯单元 |  |
| 终止 | 追溯单元的消亡 | 不创建追溯单元，提出不合格品 |  |

- 每一个追溯单元在任一环节都可能包含以上或多个步骤。以水产品加工厂的原料接收环节为例，将接收到的某一批原料定义为一个追溯单元，那么原料从无到有的过程就是转化；在接收过程可能存在不合格的原料，这些不合格原料应该被排除在食品链，这个过程就是终止。

- 并不是步骤中的每一个“变化”都将其确定为追溯单元。食品追溯单元具体可分为：食品贸易单元和食品装运单元，由存在食品供应链中不同流通层级的追溯单元构成。

- 食品贸易单元根据销售形式不同，分为通过POS销售和不通过POS销售的贸易单元。通过POS销售的贸易单元即零售贸易项目，执行GB 12094。不通过POS销售的贸易单元即非零售贸易单元，执行GB/T 16830。

- 食品物流单元是在食品供应链过程中为运输、仓储、配送等建立的包装单元，执行GB/T 18127。

- 食品装运单元是装运级别的物理单元，由食品物流单元构成。如10箱土豆和8箱西红柿装运在一个卡车上，该卡车即为一个装运单元。

- （规范性附录）
食品追溯编码数据结构

  - 食品追溯参与方及位置信息编码的数据结构

  - 食品追溯参与方及位置信息的编码数据结构

| 参与方及位置 | 数据结构 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 应用标识符 | GLN |
| 追溯单元 提供者 | 412 | 厂商识别代码 项目代码 校验位 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 注： - N为数字字符。 - 厂商识别代码为7～10位数字，由中国物品编码中心统一分配。 - 位置参考代码由食品供应链参与方自行分配。 - 校验位自动生成。见GB/T 16828。 |

  - 食品追溯贸易单元信息编码的数据结构

  - 食品追溯贸易单元信息编码的数据结构

| 食品追溯 基本信息 | 数据结构 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 应用标识符 |  |
| 贸易项目编码 | 01 | 厂商识别代码 贸易项目代码 校验位 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 注： - N为数字字符。 - 其中N1为包装指示符。取值范围：1,2,…8,9,。其中1～8用于定量储运包装商品，9用于变量储运包装商品。 |
| 系列号 | 21 | A1…Aj(j≤20) 注： - A为数字字母字符，“…”为可变长度域；j为字符个数。 - 本代码结构应与贸易项目结合使用。 |
| 批/次号 | 10 |  |
| 生产日期/ 包装日期/ 保质期/ 有效期 | 11/13 | 年 月 日 YY MM DD 注： - YY为年的2位，MM为月，DD为日。 - 本代码应与具体贸易项目结合使用。 |

  - 食品追溯物流单元信息编码的数据结构

  - 食品追溯物流单元信息编码的数据结构

| 食品追溯 基本信息 | 数据结构 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 应用标识符 |  |
| 物流单元编码 | 00 | 扩展位 厂商识别代码 项目参考代码 校验位 N1 N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13N14N15N16N17 N18 注： - N1为扩展位，用于增加编码的容量，由编制代码的公司自行分配。 - 扩展位数字的范围为0,1,…8,9,。 |
| 物流单元内 贸易项目编码 | 02 | 厂商识别代码 项目参考代码 校验位 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 注： - N1为包装指示符。 - 本代码应与物流单元编码结合使用。 |
| 物流单元内 贸易项目的 数量 | 37 | A1…Aj(j≤8) 注： - A为数字字母字符，“…”为可变长度域；j为字符个数。 - 本代码结构应与物流单元编码结合使用。 |
| 物流单元内贸易项目的重量 | 310A | N1 N2 N3 N4 N5 N6 注： - N为数字字符。 - 本代码应与物流单元编码结合使用。 |

  - 食品追溯装运单元信息编码的数据结构

  - 食品追溯装运单元信息编码的数据结构

| 食品追溯 基本信息 | 数据结构 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 应用标识符 |  |
| 装运代码 | 402 | 厂商识别代码 项目参考代码 校验位 N1 N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13N14N15N16 N17 注： 装运代码由发货人分配，标识物理实体的逻辑组合。 |
| 装运单元内 物流单元编码 | 00 | 扩展位 厂商识别代码 项目参考代码 校验位 N1 N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13N14N15N16N17 N18 注： - N1为扩展位，用于增加编码的容量，由编制代码的公司自行分配。 - 扩展位数字的范围为0,1,…8,9,。 - 本代码应与装运代码结合使用。 |

参 考 文 献

[1] GB/T 19000-2008 质量管理体系  技术和术语（ISO 9000：2005，IDT）

[2] 张成海《食品安全追溯技术与应用》中国质检出版社、中国标准出版社

[3] 中华人民共和国食品安全法

_________________________________