ICS 67.260

X 99

备案号：××××-××××

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T XXXX-20XX

生猪猪皮与猪蹄脱毛设备

Pig skin and pig's trotters hair removal device

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                                20XX-XX-XX实施

中华人民共和国商务部   发  布

目  次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  型式与基本参数	2

5  技术要求	3

6  试验方法	4

7  检验规则	6

8  标志、包装、运输和贮存	6

# 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是首次制定。

本标准由商务部流通产业促进中心提出。

本标准由全国屠宰加工标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：商务部流通产业促进中心、济宁兴隆食品机械制造有限公司。

本标准主要起草人:

生猪猪皮与猪蹄脱毛设备

## 1  范围

本标准规定了猪皮与猪蹄脱毛设备的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于生猪屠宰猪副产品加工中猪皮、猪蹄去除猪毛的设备（以下简称脱毛机）。

## 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB/T 786.1  液压气动图形符号

GB 2894   安全标志及其使用导则

GB/T 3768  声学  声压法测定噪声源声功率级  反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB 5226.1  机械电气安全  机械电气设备  第1部分:通用技术条件

GB/T 7932  气动系统 通用技术条件

GB/T 13306  标牌

GB 16798  食品机械安全卫生

GB/T 27519  畜禽屠宰加工设备通用要求

SB/T 222  食品机械通用技术条件  基本技术要求

SB/T 223  食品机械通用技术条件  机械加工技术要求

SB/T 224  食品机械通用技术条件  装配技术要求

SB/T 225  食品机械通用技术条件  铸件技术要求

SB/T 226  食品机械通用技术条件  焊接、铆接件技术要求

SB/T 227  食品机械通用技术条件  电气装置技术要求

SB/T 229  食品机械通用技术条件  产品包装技术要求

SB/T10600  屠宰设备型号编制方法

## 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

猪副产品   Pig by-products

猪屠宰后分离下来的心、肝、肺、脾、胃、肠、肾及头、蹄、尾（皮）等器官。

3.2

立式脱毛机   Vertical depilator

脱毛滚采用垂直方向布置的脱毛机器。

3.3

卧式脱毛机  Horizontal machine

脱毛滚采用水平方向布置的脱毛机器。

3.4

损伤率  Breakage rate

由于设备原因造成的副产品破损的数量与总加工量的百分比，单位：%。

3.5

脱毛率   Hair removal rate

猪皮（猪蹄）上去除猪毛面积与其表面积的百分比，单位：%。

3.6

肉品交叉污染   Cross contamination of meat

在加工、贮存、运输过程中，肉品由于沾染带有害微生物和细菌的人体、原辅料、半成品、成品、工器具、废弃物等造成侵害而影响产品安全卫生质量的过程。

3.7

生产能力  production capacity

在一定的时间内，脱毛机能够将猪皮（猪蹄）脱毛的数量。猪皮脱毛机生产能力单位：张/小时（张/h）、猪蹄脱毛机生产能力单位：公斤/小时（kg/h）。

## 4  型式与基本参数

## 4.1  型式

4.1.1猪蹄脱毛机按脱毛滚布置方向不同分为立式和卧式。

4.1.2猪皮脱毛机型式为滚筒式。

4.1.3脱毛机的型号编制方法按照SB／T10600的规定。

4.2  基本参数

脱毛机的基本参数见表1、表2、表3。

表1 猪皮脱毛机基本参数

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 生产能力 | 张/h | 150～300 |
| 脱毛滚筒有效长度 | mm | ≥1200 |
| 脱毛滚筒旋转直径 | mm | ≥650 |
| 工作方式 | — | 断续 |
| 脱毛率 | % | ≥90 |
| 损伤率 | % | ≤5 |
| 喷淋水水温 | ℃ | 40～65 |
| 喷淋水消耗量 | L/h | ≤500 |
| 正常工作噪声 | dB(A) | ≤80 |

表2 立式猪蹄脱毛机基本参数

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 生产能力 | kg/h | 150～300 |
| 脱毛载荷 | kg/批次 | ≥30 |
| 工作方式 | — | 断续 |
| 脱毛率 | % | ≥95 |
| 损伤率 | % | ≤5 |
| 喷淋水水温 | ℃ | 40～65 |
| 喷淋水消耗量 | L/h | ≤500 |
| 正常工作噪声 | dB(A) | ≤80 |

表3 卧式猪蹄脱毛机基本参数

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 生产能力 | kg/h | 600～1200 |
| 脱毛载荷 | kg/批次 | ≥30 |
| 工作方式 | — | 连续 |
| 脱毛率 | % | ≥95 |
| 损伤率 | % | ≤5 |
| 喷淋水水温 | ℃ | 40～65 |
| 喷淋水消耗量 | L/h | ≤1000 |
| 正常工作噪声 | dB(A) | ≤80 |

## 5  技术要求

5.1  一般要求

5.1.1 脱毛机应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.1.2 脱毛机基本技术要求应符合SB/T 222的规定，具有足够的强度、刚度及使用稳定性。

5.1.3脱毛机的零部件按SB/T 223的规定制造。

5.1.4 脱毛机焊接技术要求应符合SB/T 226的规定，焊接部位应牢固、可靠、光滑。

5.1.5 脱毛机各零部件的联接应可靠，拆卸、安装方便，便于清洗。

5.1.6 脱毛机各润滑部位应润滑可靠，不应有漏油现象。

5.1.7 脱毛机装配技术要求应符合SB/T 224的规定，运动部件应灵活，无卡滞现象。

5.1.8 脱毛机所用的原材料、外购配套零部件应符合使用要求，应有生产厂的质量合格证明书。否则应按产品相关标准验收合格后，方可投入使用。

5.1.9 脱毛机应运转平稳，运动零、部件动作应协调、准确。操作时动作灵活，无卡滞现象和异常声响。

5.2 安全技术要求

5.2.1 脱毛机材料的选择和设备结构的安全卫生应符合GB16798和GB/T27519的有关规定。

5.2.1.1 脱毛机外观应清洁、平整，不应有对人身能造成伤害的尖角及棱边。

5.2.1.2 脱毛机喷涂部位应光滑细密、色泽均匀，不应有斑点、挂流、针孔、气泡和脱落等缺陷。涂料不得影响产品质量和造成污染危险。

5.2.1.3 脱毛机与原料接触的零部件表面应无死区，便于清洗。

5.2.2 脱毛机的机械安全应符合GB16798和GB/T27519的有关规定。

5.2.2.1 脱毛机应有安全防护装置，特别应防火，防漏电，防人身伤害。

5.2.2.2 脱毛机易脱落的零部件应有防松装置，各零件及螺栓、螺母等紧固件应可靠固定。

5.2.3 脱毛机的电器安全防护应符合GB5226.1的规定。

5.2.3.1 脱毛机电路控制系统应安全可靠、动作准确，并设有急停按钮、指示灯。

5.2.3.2 除满足5.2.3外，其安全性能还应符合下列要求：

a)接地：脱毛机应有可靠的接地装置，并有明显的接地标志。接地端子与接地金属部件之间的连接应具有低电阻，其电阻值不应超过0.1Ω；

b）绝缘电阻：脱毛机动力电路导线和保护接地电路间施加500 Vd.c.时测得的绝缘电阻应不小于1 MΩ。

c）耐压强度：脱毛机最大试验电压1500V，应施加在动力电路导线和保护联结电路之间近似1min时间，不应出现击穿、放电现象。

5.2.3.3 脱毛机操作盘安全防护应符合GB 4208的规定，防护等级不低于IP 55中的要求。

5.3  水和气动技术要求

5.3.1 脱毛机喷淋水系统应符合GB16798和GB/T27519的有关规定。

5.3.2 脱毛机应设有清洗喷淋水装置，并具有节能降耗功能。

5.3.3 脱毛机气动系统应符合GB/T 786.1 和GB/T 7932的规定。

5.3.4 脱毛机气动系统气路连接应密闭，无漏气现象；气动执行机构动作正确，安全保护应可靠。

5.4  性能要求

5.4.1 脱毛机应运行可靠，性能符合表1、表2、表3的规定，并减少交叉污染。

5.4.2 脱毛机应具有足够的负载启动和过载运行能力，满足在脱毛过程中停机时正常启动运行。

5.4.3 猪皮脱毛机应满足对体重50kg～150kg的猪体剥离下来的猪皮正常脱毛作业。

## 6  试验方法

6.1  试验条件

6.1.1  试验前将脱毛机安装固定好，应自然调平、找正，处于正常工作的正确位置。

6.1.2  应具备试验必须的外部条件（烫毛装置、电源、电压、压缩空气、喷淋水等），外部条件技术指标符合试验要求。

6.1.3  试验物料：猪皮脱毛机为带毛猪皮，猪蹄脱毛机为带毛猪蹄。

6.2  试验用仪器仪表

6.2.1  试验用仪器仪表应经法定计量检验部门检定合格。

6.2.2  仪器仪表的型式和精度应符合表4的规定。

表4  试验用仪器仪表的型式及精度

| 类别 | 型式/执行标准 | 精度或准确度 |
| --- | --- | --- |
| 游标卡尺 | GB/T1214.4-1996 | 0.02mm |
| 钢卷尺 | GB/T2443-2011 | 1mm/5000mm |
| 外径千分尺 | GB/T1216-2004 | 0.01mm |
| 水平仪 | 条式/ GB/T16455-2008 | 100-0.02 |
| 点温计 | 数字式/JJG363-1984 | ≤1° |
| 功率表 | JB/T9286-1999 | 1级 |
| 电阻表 | JJG622-1997 | 5 |
| 兆欧表 | JJG622-1997 | ±5%rdg±5dgt |
| 耐压测试仪 | SJ/T11384-2008 | ±3% |
| 声级计 | 积分平均/GB/T17181-1997 | ±1dB |
| 秒表 | 数字式/GB6050-1985 |  |

6.3  材质检查

检查脱毛机材质报告及质量合格证明书，应符合5.1.8的规定。

6.4  外观质量检查

用手触和目测检查脱毛机外观质量，应符合5.2的有关规定。

6.5  零部件质量检查

按SB/T222和SB/T223的相关规定检查脱毛机的零部件质量，应符合5.1的相关规定。

6.6  焊接质量检查

按SB/T 226的相关规定检查脱毛机焊接部位，应符合5.1.4的规定。

6.7  装配质量检查

按SB/T 224的规定检查脱毛机装配情况，应符合5.1.7的规定。

6.8  空运转试验

6.8.1每台脱毛机装配完成后，机械部分应做空运转试验。

6.8.2每台脱毛机装配完成后，电气部分应做空运行试验。

6.8.3在额定转速下，空运转时间不少于30min。

6.8.4动作试验

a) 在额定转速下检查脱毛机的启动、停止动作的灵活性、可靠性；

b）检查自动控制系统的调整和动作的灵活性、可靠性，指令的准确性；

c）检查电控柜、气动装置的指令和装置的灵活性、可靠性。

6.9  电气安全试验

6.9.1  接地装置测量

用电阻表测量脱毛机接地电阻，应符合5.2.3.2中a）的规定。

6.9.2  绝缘电阻测量

用兆欧表按GB 5226.1的规定测量脱毛机绝缘电阻，应符合5.2.3.2中b）的规定。

6.9.3  耐压强度试验

按GB 5226.1的规定做脱毛机耐压强度试验，应符合5.2.3.2中c）的规定。

6.10  安全防护检查

用目测检查脱毛机安全防护装置，应符合5.2的相关规定。

6.11  工作噪声试验

在连续工作过程中，脱毛机的噪声按GB/T 3768规定的方法进行测量，其噪声值应符合表1、表2、表3的规定。

6.12  生产能力检查

在一定时间内，计量脱毛机加工猪皮、猪蹄的数量，单位：张/小时（张/h）、公斤/小时（kg/h），应符合设备对应型号要求。

6.13  性能检查

在生产现场观察脱毛机运行状况，检测加工的副产品质量，统计相关数据，应符合5.4的规定。

## 7  检验规则

7.1  检验分类

脱毛机产品检验分为出厂检验和型式检验。

7.2  出厂检验

7.2.1每台脱毛机均应进行出厂检验，并附有产品合格证书或合格证后方可出厂。在特殊情况下，按制造厂与用户的协议书也可在用户单位进行。

7.2.2 出厂检验一般包括表5的内容。

7.3  型式检验

7.3.1 下列情况之一的脱毛机应进行型式检验，检验项目、要求和试验方法按表5的规定。

a）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

b）停产一年以上再投产时；

c）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

d）国家质量监督部门提出进行型式检验的要求时；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f）正常生产时间满两年时。

表5 产品检验项目明细表

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | √ | √ | 应符合5.1.8 | 查验材质报告、质量合格证明书 |
| 2 | 外观 | √ | √ | 应符合5.1 | 手触、目测 |
| 3 | 焊接 | √ | √ | 应符合5.1.6 | 目测 |
| 4 | 装配 | √ | √ | 应符合5.1.5 | 目测、测量 |
| 5 | 空运转 | √ | √ | 应符合5.3 | 目测、测量 |
| 6 | 性能指标 | — | √ | 应符合6.14 | 测量 |
| 7 | 电气安全 | √ | √ | 应符合6.9 | 测量 |
| 8 | 生产能力 | — | √ | 应符合6.13 | 计量 |
| 9 | 标牌 | √ | — | 应符合8.1 | 目测 |
| 10 | 技术文件 | √ | — | 应符合8.2.2 | 目测 |
| 备注说明：“√”必须检验项目，“—”选择检验项目 |  |  |  |  |  |

7.3.2 抽样方法：从出厂检验合格的脱毛机中随机抽样，每次抽样1台，特殊情况下也可从用户单位中抽样。

7.4 判定原则

检验项目为本标准要求中的全部项目，全部项目合格则判定型式检验合格；如有不合格项，应加倍抽样，对不合格项进行复检，复检再不合格，则型式检验为不合格，其中安全性能不允许复检。

## 8  标志、包装、运输和贮存

8.1  标志

8.1.1脱毛机应在明显平整的位置固定标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定。标牌上应标出下列内容：

a）制造厂名称和商标；

b）产品名称和型号；

c）制造日期、出厂编号；

d）主要技术参数；

e）产品执行标准号。

8.1.2在脱毛机存在安全隐患的位置，应固定安全警示标志，安全标志应符合GB 2894的规定。

8.2  包装

8.2.1  脱毛机的包装应符合SB/T 229的规定，允许裸装但必须具有必要的防护措施。

8.2.2  脱毛机包装储运图示标志、运输包装收发货标志应符合GB/T191的有关规定。

8.2.3  脱毛机包装箱内应附随机文件，随机文件包括：产品合格证书（合格证）、产品使用说明书和装箱单，必要的随机备件及工具。

8.2.4 产品使用说明书的内容包括：

a）主要技术参数；

b）结构示意图等；

c）安装说明和要求、使用要求、维修及注意事项；

d）水、气动系统操作维护要求。

8.3  运输

8.3.1 脱毛机运输时应小心轻放，严禁雨淋。

8.3.2 脱毛机搬运时严禁碰撞，不应损坏产品。

8.3.3 脱毛机按指定朝向置于运输工具上并平稳固定，防止变形。

8.4  贮存

8.4.1 脱毛机应贮存在通风、清洁、阴凉、干燥的场所，远离热源和污染源，严禁与有害物品混放。

8.4.2 在正常储运条件下，自出厂之日起应保证脱毛机在12个月内不致因包装不良引起锈蚀、霉损等。