ICS

DB23

黑龙江省地方标准

DB 23/ XXXXX—XXXX

哈尔滨红肠

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本标准依据 GB/T 1.1-2009 的编写规则起草。

本标准是在符合行业标准《熏煮香肠》（SB/T 10279）基础上，按照传统哈尔滨红肠的工艺和风味特点进行补充完善。在质量和安全性上力争回归传统、提档升级。

本标准由哈尔滨市人民政府提出。

本标准由哈尔滨市质量技术监督局归口。

本标准起草单位：哈尔滨市质量技术监督局、哈尔滨大众肉联食品有限公司、哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司、哈尔滨商委肉制品有限公司、哈尔滨天手食品有限公司、哈尔滨老鼎丰食品有限公司、哈尔滨市标准化研究院、哈尔滨市产品质量监督检验院。

本标准主要起草人：黄强、石品三、于桂芳、赵玉明、彭志军、孔保华、张根生、刘科、高雅静、马铁骊。

哈尔滨红肠

- 范围

本标准规定了哈尔滨红肠的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标签和标志、包装、运输、贮存、召回。

本标准适用于哈尔滨市行政区域内企业以猪肉、牛肉为原料，采用传统工艺（或改进工艺）生产制作的香肠类熟肉制品哈尔滨红肠。

本标准不适用于哈尔滨市行政区域以外的企业生产的红肠。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 317  白砂糖

GB 1445  绵白糖

GB 1891  食品添加剂  硝酸钠

GB 1907  食品添加剂  亚硝酸钠

GB 2707  鲜(冻)畜肉卫生标准

GB 2726  熟肉制品卫生标准

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB/T 4789.17  食品卫生微生物学检验  肉与肉制品检验

GB 5009.33  食品安全国家标准  食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定

GB 5461  食用盐

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 7740  天然肠衣

GB/T 8884  马铃薯淀粉

GB/T 8885  食用玉米淀粉

GB/T 8967  谷氨酸钠(味精)

GB/T 9695.1  肉与肉制品  游离脂肪含量的测定

GB/T 9695.8  肉与肉制品  氯化物含量测定

GB/T 9695.11  肉与肉制品  氮含量测定

GB/T 9695.14  肉制品  淀粉含量测定

GB/T 9695.15  肉与肉制品  水分含量测定

GB 9959.1  鲜、冻片猪肉

GB/T 9959.2  分割鲜、冻猪瘦肉

GB/T 17238  鲜、冻分割牛肉

GB 19303  熟肉制品企业生产卫生规范

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

定量包装商品计量监督管理办法 国家质量监督检验检疫总局令 [2005] 第 75 号

食品召回管理规定 国家质量监督检验检疫总局令 [2007] 第 98 号

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 哈尔滨红肠

哈尔滨市行政区域内的生产企业以猪肉、牛肉（或不加）为原料，以天然猪小肠衣、马铃薯淀粉、玉米淀粉（或不加）、大蒜、食用盐、谷氨酸钠（味精）、白糖、天然香辛调味料为辅料，添加食品添加剂亚硝酸钠（或硝酸钠）、保水剂（或不加）、着色剂（或不加）等，经选料、修整、配料、腌制、绞肉、搅拌、灌装、烘烤、蒸煮、烟熏、冷却、包装等传统工艺制作的香肠类熟肉制品。

- 分类

4.1 按原辅料配方不同分为传统型和改进型两类。

4.2 改进型按理化指标不同分为精制、普通、减脂、减盐四种型。

- 要求

  - 规定投料

    - 传统型：猪肉、牛肉、天然猪小肠衣、马铃薯淀粉、水、大蒜、食用盐、亚硝酸钠（或硝酸钠）、谷氨酸钠（味精）、白糖、天然香辛调味料，硬杂木（宜用果木）熏烤。

    - 改进型：猪肉、牛肉（或不加）、天然猪小肠衣、马铃薯淀粉、玉米淀粉（或不加）、水、大蒜、食用盐、亚硝酸钠（或硝酸钠）、谷氨酸钠（味精）、白糖、天然香辛调味料、食品添加剂等，硬杂木熏烤。

  - 原辅料

    - 猪肉应符合GB/T 9959.1、GB/T 9959.2、GB 2707的规定。应剔除皮、骨、筋腱、淋巴等。不应沾污、不应混有其它畜、禽肉和杂质。猪瘦肉应选用2#和4#分割肉。

    - 牛肉应符合GB/T 17238的规定。

    - 天然猪小肠衣应符合GB/T 7740的规定。

    - 淀粉应符合GB/T 8884、GB/T 8885的规定。

    - 食用盐应符合GB 5461的规定。

    - 亚硝酸钠应符合GB 1907 的规定。

    - 硝酸钠应符合GB 1891 的规定。

    - 谷氨酸钠(味精)应符合GB/T 8967 的规定。

    - 白糖应符合GB 317、GB 1445 的规定。

    - 其它辅料应符合相应国家标准或行业标准的规定。

  - 不应使用的原辅料

    - 传统型哈尔滨红肠不应使用的原辅料：除猪肉和牛肉以外的畜、禽等动物肉、皮、卡拉胶、着色剂、保水剂、食用植物蛋白、香精、复合食品添加剂等。

    - 改进型哈尔滨红肠不应使用的原辅料：除猪肉和牛肉以外的畜、禽等动物肉、皮、卡拉胶、食用植物蛋白、香精、复合食品添加剂等。

  - 生产工艺过程

生产工艺过程主要有选料、修整、配料、腌制、绞肉、搅拌、灌装、烘烤、蒸煮、烟熏、冷却、包装等过程。

  - 净含量

定量包装时，其净含量允差应符合《定量包装商品计量监督管理办法》规定。

  - 感官要求

应符合表 1 的规定。

- 感官要求

| 项 目 | 要 求 （指 标） |
| --- | --- |
| 外观 | 肠体干爽，粗细均匀，规则整齐，呈自然弯曲形状，表面有皱纹，无裂纹，无明显污迹。 |
| 色泽 | 枣红色，有光泽，且均匀一致。 |
| 组织状态 | 组织致密，有弹性，切片性能好，在切面中不应有大于直径为 2 mm 以上的气孔，肥肉丁分布均匀，无汁液。 |
| 风味 | 咸淡适中，滋味鲜美，有哈尔滨红肠特有的烟熏和蒜香风味，无异味。 |
| 杂质 | 无可见杂质。 |

  - 理化指标

应符合表 2 的规定。

- 理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 传统型 | 改进型 |  |  |  |
|  |  | 精制型 | 普通型 | 减脂型 | 减盐型 |
| 水分/(g/100g) ≤ | 54 |  |  |  |  |
| 氯化物（以NaCl计）/（g/100 g）≤ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 |
| 蛋白质/（g/100 g） ≥ | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 |
| 脂肪/（g/100 g） ≤ | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 |
| 淀粉/（g/100 g） ≤ | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 |

  - 卫生指标

    - 食品添加剂

食品添加剂的品种、使用范围和使用量应符合GB 2760的规定。

    - 卫生指标

应符合GB 2726 的规定。

    - 污染物限量

应符合GB 2762 的规定。

    - 农药最大残留限量

应符合GB 2763 的规定。

    - 微生物指标

应符合GB 2726 的规定。

  - 生产加工过程中的卫生要求

应符合 GB 19303 的规定。

  - 标签要求

无包装产品应有与产品不宜分离的标签，平均每三根有一个标签。标签内容应符合 GB 7718 的规定。产品名称为“哈尔滨红肠（传统型）”、“哈尔滨红肠（精制型）”、“哈尔滨红肠”、“哈尔滨红肠（减脂型）”和“哈尔滨红肠（减盐型）”。

- 试验方法

  - 感官

根据产品的感官指标用眼、鼻、口、手等感觉器官对产品的外观、色泽、组织状态和风味进行评定。

  - 水分

按 GB/T 9695.15 规定的方法测定。

  - 氯化物

按 GB/T 9695.8 规定的方法测定。

  - 蛋白质

按 GB/T 9695.11 规定的方法测定。

  - 脂肪

按 GB/T 9695.1 规定的方法测定。

  - 淀粉

按 GB/T 9695.14 规定的方法测定。

  - 亚硝酸钠

按 GB 5009.33 规定的方法测定。

  - 铅、无机砷、镉、总汞和苯并（a）芘等

按 GB 2726 规定的方法测定。

  - 污染物限量

按 GB 2762 规定的方法测定。

  - 农药最大残留限量

按 GB 2763 规定的方法测定。

  - 微生物指标

按 GB/T 4789.17 规定的方法检验。

  - 净含量

按 JJF 1070 规定的方法测定。

- 检验规则

  - 组批

同一班次、同一品种的产品为一批。

  - 抽样

    - 样本数量

从同一批产品中随机按表 5 抽取样本，并将 1/3 样品进行封存，保留备查。

- 抽样表

| 批量范围/箱（根） | 样本数量/箱（根） |
| --- | --- |
| ≤1 000 | 5 |
| 1 001～3 000 | 10 |
| ≥3 001 | 20 |

    - 样品数量

从样本中随机抽取 2 kg 作为检验样品，不足 2 kg 样本的按 2 kg 抽取样本。

  - 检验

    - 出厂检验

产品出厂前，须经企业质量检验部门按本标准规定逐批进行检验，检验合格后签发质量证明书方可出厂。

出厂检验项目：感官、净含量、菌落总数、大肠菌群、水分。

    - 型式检验

每年至少进行一次型式检验，有下列情况之一者，亦须进行型式检验：

- 更换设备或长期停产再恢复生产时；

- 原料出现大的波动时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构进行抽查时。

    - 型式检验项目

本标准中5.5、5.6、5.7、5.8和 5.10 规定的项目。

  - 判定规则

    - 出厂检验判定与复验

      - 出厂检验项目全部符合本标准要求，判该批产品为合格品。

      - 出厂检验项目有一项(菌落总数和大肠菌群除外)不符合本标准，可以加倍随机抽样进行该项目的复验。

      - 菌落总数和大肠菌群中有一项不符合本标准，判为不合格品，不应复验。

    - 型式检验判定与复验

      - 型式检验项目全部符合本标准要求，判为合格品。

      - 型式检验项目中不超3项(细菌总数、大肠菌群和致病菌除外)不符合本标准，可以加倍抽样复验，复验后有一项不符合本标准要求，判为不合格品。超过3项不符合本标准要求，不应复验，判为不合格品。

      - 细菌总数、大肠菌群和致病菌中有一项不符合本标准要求，不应复验，判为不合格品。

      - 不应使用的原辅料中有一项定性检出既判定为不合格品。

- 标签与标志

  - 预包装产品销售包装的标签按 GB 7718 执行。

  - 运输包装的标志应符合 GB/T 191、GB/T 6388 的规定。

  - 散装产品使用的运输周转箱应有标签并符合有关规定。

- 包装、运输、贮存

  - 包装

包装材料应符合相关标准的规定。

  - 运输

运输工具应符合卫生要求，运输时不得与有毒、有害、有异味、有腐蚀性的货物混放、混装。运输中防挤压、防晒、防雨、防潮，装卸时轻搬轻放。

  - 贮存

    - 仓库要求

卫生、干燥，具有保温功能，不应同库贮存有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品。

    - 架垫要求

产品堆放应垫板，与地面距离不低于 10 cm，距墙面 15 cm。

    - 堆码要求

按不同批次堆码，堆码整齐。

    - 贮存环境

成品应在 0 ℃～4 ℃ 阴凉、干燥处贮存。

- 召回

应按《食品召回管理规定》执行。

_________________________________