食品安全地方标准

水磨白糯米粉

2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

河南省卫生厅   发布

xxxx-xx-xx发布

xxxx-xx-xx实施

- 前    言

本标准代替DB 41/T 482-2006《白糯米粉》。

本标准与DB 41/T 482-2006相比，主要变化如下：

——修改了标准名称；

——修改了范围；

——修改了规范性引用文件；

——删除了灰分、细度、含砂量、磁性金属物、酸度、白度、斑点、粘度的术语定义；

——增加了峰值粘度的术语定义；

——增加了原料生产用水的指标要求；

——增加了性状、滋味、杂质的指标要求；

——修改了白度、峰值粘度的指标要求；

——增加了污染物限量、真菌毒素限量、农药残留限量的指标要求；

——删除了卫生指标、微生物指标的要求；

——删除了检验规则、标签、标志、包装、运输、贮存、附录A。

食品安全地方标准

水磨白糯米粉

  - 范围

本标准适用于以白糯米为原料，经浸泡、水磨、压滤、烘干等工艺加工而成的水磨白糯米粉。

  - 规范性引用文件

本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

  - 术语和定义

  - 峰值粘度

在规定条件下，用粘度仪测定粉状试样，在加热、糊化、升温过程中出现最大粘度时的粘度值，以BU表示。

4  技术要求

  - 原料要求

- 4.1.1  大米：应符合GB 1354的规定。

- 4.1.2  生产用水：应符合GB 5749的规定。

  - 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 性状 | 粉末状，无结块。 | 取适量样品于洁净的白瓷盘中，在自然光下观察其性状、色泽、杂质，闻其气味，品尝其滋味。 |
| 色泽 | 洁白有光泽。 |  |
| 气味和滋味 | 具有糯米粉固有的气味和滋味，无异味。 |  |
| 杂质 | 无肉眼可见外来杂质。 |  |

- 4.3 理化指标：应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水分，g/100g ≤ | 13.5 | GB/T 5497 |
| 灰分（以干基计），g/100g ≤ | 0.60 | GB/T 5505 |
| 细度150µm(100目通过率)，g/100g ≥ | 98.5 | GB/T 22427.5 |
| 白度（R457nm蓝光反射率），% ≥ | 86.0 | GB/T 22427.6 |
| 斑点，个/cm2 ≤ | 6 | GB/T 22427.4 |
| 峰值粘度，8.0%(干物质计)，700cmg，BU ≥ | 300 | GB/T 14490 |
| 酸度（以0.1mol/L KOH碱液的消耗量计），ml/10g ≤ | 1.0 | GB/T 5517 |
| 磁性金属物，g/kg ≤ | 0.003 | GB/T 5509 |
| 含砂量，g/100g ≤ | 0.02 | GB/T 5508 |

- 4.4  污染物限量：应符合GB 2762的规定。

- 4.5  真菌毒素限量：应符合GB 2761的规定。

- 4.6  农药残留限量：农药残留量应符合GB 2763及国家有关规定和公告。