ICS 65.020.30

B 45

DB23

黑龙江省地方标准

DB 23/ XXXXX—XXXX

种公牛站基本生产设施规范

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

黑龙江省质量技术监督局  发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009的编写规则起草。

本标准由黑龙江省畜牧兽医局提出。

本标准由黑龙江省畜牧业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：黑龙江省家畜繁育指导站。

本标准主要起草人：项明义、门宇新、郭光成、朱赫、张娜。

种公牛站基本生产设施规范

- 范围

本标准规定了种公牛站基本生产设施建设方面的要求。

本标准适用于新建及改建的种公牛站。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 15618  土壤环境质量标准

GB 16548  病害动物和病害动物产品生物安全处理规程

GB 18596  畜禽养殖业污染物排放标准

GB 50015  建筑给水排水设计规范

GB 50039  农村防火规范

NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水水质

- 术语和定义

  - 种公牛站

从事种公牛培育选择，取得国家特许资质，对外提供种公牛及精液产品的种畜禽生产经营单位。

- 建站条件

- 经省级畜牧行政主管部门审核后，报国务院畜牧行政主管部门审批发放《种畜禽生产经营许可证》。凭《种畜禽生产经营许可证》向当地工商行政管理部门办理注册登记，领取营业热照后，方可营业。

  - 建站要求

    - 符合良种繁育体系布局要求，饲养对全国或区域性畜牧业生产有较大作用的种畜品种和珍贵畜品种。

    - 种畜必须来源于国家确认的国内外原种。

    - 具有独立的育种场所，完整的引种、育种记录。

    - 具有明确的育种目标和群体规模。

    - 种畜基础群的质量必须符合本品种标准，公畜达到特级或一级，母畜达到一级，且三代系谱清楚。

    - 具有健全的兽卫生防疫、环境保护措施。

  - 建设项目

    - 生产区：种公牛舍、采精大厅、种公牛冷冻精液生产室等生产以及辅助生产的设施。

    - 管理区：办公室、接待室、资料档案室等设施。

    - 生活区：工作人员的宿舍、食堂等生活设施。

    - 隔离区：兽医室、隔离牛舍、病死牛焚烧处理与粪便污水无害化处理等设施。

  - 建设面积

    - 种公牛站站区总面积可按每饲养一头种公牛需50m2～60m2 计算。

    - 生活区管理区可按每饲养一头种公牛需5m2～8m2 计算。

    - 种公牛舍总建筑面积可按每饲养一头种公牛需30m2 ～40m2  计算。

- 选址

  - 地址应选在地势平坦、干燥、交通方便、背风向阳、排水良好的地方。

  - 水源充足，取用便利，水质良好，人员生活饮用水符合 GB 5749的规定。种公牛饮用水应符合NY 5027的规定。

  - 土壤透水性、透气性好，吸湿性小，导热性差，保温良好。土壤环境质量应符合GB 15618 的要求。

  - 周围3km无无有害气体、烟雾、灰尘及其他污染源。远离其他畜牧场、畜禽屠宰场、学校、公共场所、居民居住区、交通干线等。

- 建筑物的规划和布局

  - 建筑物规划

- 种公牛站建筑设施按功能分区布置为生产区、管理区、隔离区和生活区，各功能区之间界限分明，管理区与其他功能区之间设有隔离和消毒设施。生活区、管理区位于生产区的主风向的上风向及地势较高处，隔离区应位于整个站区的主风向的下风向。

  - 建筑物布局

种公牛站的建筑物布局应根据种公牛站的规模、建设所在地的地形地势等条件综合考虑，以便于生产工作的顺利进行为先。

  - 道路设置

生产区域与外界有专用道路相连通。生产区不设直通场外的道路，管理区和隔离区应分别设置通向站外的道路。道路分净道与污道，两者不得交叉或混用。

- 种公牛舍建筑

  - 结构

应采用轻钢结构或砖混结构。

  - 形式

应根据当地自然气候条件，因地制宜的设计种公牛舍，设有专门的运动场。

  - 地面

应采用适宜的材料，表面防滑，便于排水，易于清洁，能耐各种形式消毒。

  - 方位

种公牛舍朝向和间距须满足日照采光、通风、防火、防疫的要求。

  - 通风

种公牛舍、采精大厅、种公牛冷冻精液生产室应设置通风装置，保证有良好的通风条件。

  - 温度与湿度

种公牛冷冻精液生产室室温应控制在20℃～25℃，相对湿度不高于75%。

  - 电力

电力供应应充足有保障，自备电源的供电容量不低于种公牛站全部用电量的1/4。

  - 消防

消防设计应符合 GB 50039 的标准要求。

- 给水排水

- 给水与排水系统应符合GB50015的标准要求。

- 卫生防疫

  - 种公牛站四周设有围墙以及防疫沟，并有绿化隔离带，种公牛站大门入口处设有消毒池等消毒设施。站外车辆未经消毒不得进入生产区。

  - 生产区入口处设有人员更衣淋浴消毒室。在种公牛舍入口处设地面消毒池。

  - 装卸牛台应设置在生产区靠近围墙处，牛台地面应有防滑设计。

  - 病死牛尸体按GB 16548的规定执行。

- 环境影响

种公牛站环境质量及污染物排放应符合 GB 18596 的规定。

_________________________________