DB23

黑龙江省地方标准

DB 23/T XXXXX—XXXX

动物血清学检验技术通则

General technical rules for serological testing of animals

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

黑龙江省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009的规则起草。

本标准由黑龙江省畜牧兽医局提出。

本标准由黑龙江省畜牧业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：黑龙江省动物卫生监督所、黑龙江省标准化研究院。

本标准主要起草人：虞塞明、孙刚、钟映梅、张俊峰、张君、汪淼、张永国、徐佳、施晓林。

动物血清学检验技术通则

- 范围

本标准规定了动物血清学检验准备、实施等多项环节的技术规范。

本标准适用于从事动物疫病的诊断、监测和研究等部门。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19489  实验室生物安全通用要求

GB/T 27025  检测和校准实验室能力的通用要求

NY/T 541  动物疫病实验室检验采样方法

NY/T 1948  兽医实验室生物安全要求通则

- 采集血样和血清制备

  - 采集血样

采血应准备注射器、不带抗凝剂的真空采血管（分离胶促凝管、试管）或一次性采血盛血器等物品。采血方法按照 NY/T 541 执行。采集的样品应及时做好标记和记录，采样单格式参照附录A。

  - 血清制备

血液采集后避免剧烈晃动，室温下避光倾斜静置2 h～4 h，或放37 ℃温箱内1 h，必要时经低速离心分离血清。盛装血清样品不可超过容量的80 %。在不影响检验结果情况下可加入适宜的防腐剂，但做病毒中和试验的血清不可加硼酸、硫柳汞等。如需做多项检验，可将血清进行分装，留备份样品，避免反复冻融。

- 样品标记、保存和运输

  - 标记

用油性记号笔或不易擦除的方式对样品进行标记，字迹需清晰可辨。对于因观看方向不同易产生歧义的数字可添加字母或下划线。样品包装上应标明样品的名称、数量、编号等信息。

  - 保存和运输

包装好的样品可先作冷藏或冷冻处理，然后在保温容器内加冰袋或冷冻剂冷藏运输。保温容器应密封，内部做防渗处理。样品到达实验室后，若暂时不处理，应以－20 ℃冷冻保存。

- 检验方法的确认

检验方法应确保使用标准的最新有效版本。对非标准方法、实验室制定的方法、超出其预定范围使用、扩充和修改过的方法按 GB/T 27025的规定进行检验方法的确认。

- 人员防护和环境条件

  - 人员防护

人员采集样品和进入实验室应更换工作服，戴工作帽、防护口罩和手套，必要时应戴防护面罩，穿防护鞋等进行生物安全防护，具体按照 NY/T 1948的规定执行。

  - 环境条件

检验环境应有充足的实验空间、照明、良好的通风、适当的温度、湿度和电力供应控制等，生物安全防护条件应按照 GB 19489的规定执行。

- 仪器设备

  - 应配备与检验工作范围相适应的仪器设备，其类型、测量范围和精度等级应满足检验的要求。

  - 每件仪器设备设定专人负责管理。

  - 主要仪器设备制订标准操作规程和简易操作流程图，其他仪器按使用说明书，进行规范化操作。

  - 建立使用登记制度，包括使用日期、运转情况、使用人等信息。

  - 建立仪器设备的档案。

  - 仪器设备应经常进行除尘、防潮、保养等维护措施，确保仪器设备处于良好状态。

  - 新购或维修后的仪器设备，应经过检定/校准合格后方可使用，并制定仪器设备检定周期表。

- 常用实验器皿

实验器皿用前应保证干燥清洁。对于新购置的玻璃器皿可用1 %～2 %的盐酸浸泡数小时或隔夜，再用清水刷洗和蒸馏水冲洗，干燥备用。

被病原微生物污染过的器皿可置高压灭菌器内消毒，103.41 kPa灭菌20 min～30 min，然后用清水洗涤，再用蒸馏水或无离子水冲洗，干燥备用。

- 检验试剂

  - 试剂应按说明书的温度要求存放，某些试剂需恢复至常温后使用，用毕立即放回原处。

  - 试剂应在有效期内使用。

  - 不同批号试剂不宜混用。

  - 检验应设立阴性和阳性对照，对照成立，结果生效。

  - 对试剂的订购情况、保存情况和使用情况应有记录。

- 检验操作

  - 检验人员应经过专业的上岗培训方可开展检验工作。

  - 按照各项检验的标准、操作规程或作业指导书进行操作。

  - 记录好血清摆放位置顺序和所做实验的一一对应。

  - 用移液器移液时，应目测吸入的液体体积是否合理，确保吸头外壁无残留液体。

  - 对于检验结果中通过计算得出的数据应进行适当的检查和复核。

  - 检验完毕后，应及时对所用器材进行维护，对操作台面进行清理，对环境进行消毒。

- 记录和报告

将检验的时间、地点，样品的数量、状态，试剂盒名称、生产厂家、批号、有效期，环境温度、湿度，检验所用的主要仪器，检验的方法、步骤、结果等进行详细的记录和报告。打印的数据、图谱等原始记录归档保存。原始记录应执行二级审核制度，检验报告执行三级审核制度。

- 实验室废弃物处置

废弃物处置应符合国家、地区或地方的生物安全相关要求。具有疫病传播风险的实验废弃物不能随意丢弃，应经高温高压消毒灭菌，或由专业机构进行无害化处理。具体按照 GB 19489规定执行。

- （资料性附录）
采样记录单

  - 采样记录单

| 场名 |  |  |  |  | 坐标 | 经度： |  | 纬度： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 样品来源 | □ 种畜（禽）场 □ 规模场（户） □ 散养户 □ 交易市场 □ 屠宰场 □ 其他 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 动物种类 | 品种 | 日龄 | 规模 |  | 采样数量 |  | 样品编号 |  |
| 既往病史和免疫情况（免疫程序、时间、疫苗种类、生产厂家、批号、免疫剂量等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临床症状和病理变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被检单位盖章或签名： |  |  |  | 采样单位盖章或签名： 年 月 日 |  |  |  |  |

此单一式三份，第一联被检单位留存，第二联采样单位留存，第三联随样品送至实验室。