ICS 01.040.65

B 43

备案号：

DB23

黑龙江省地方标准

DB 23/ XXXXX—XXXX

规模化奶牛养殖粪污处理技术规程

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

黑龙江省质量技术监督局   发布

前  言

本标准依据GB-T 1.1-2009的编写规则起草。

本标准由黑龙江省畜牧兽医局提出。

本标准由黑龙江省畜牧标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：黑龙江省兽医科学研究所。

本标准主要起草人：江波涛 郭春晖 李莉 崔毅 徐铭 邹越 王志强 徐馨 姚瑞 孟维珊 尤海洋 徐婷婷 苏永福。

规模化奶牛养殖粪污处理技术规程

- 范围

本标准规定了规模化奶牛养殖粪污清理、贮存和处理技术要求。

本标准适用于黑龙江省境内的规模化奶牛养殖粪污处理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7959  粪便无害化处理要求

GB 16568  奶牛场卫生规范

GB 18596  畜禽养殖业污染物排放标准

GB 50069  给水排水工程结构设计规范

HJ/T 81  畜禽养殖业污染防治技术规范

HJ/497  畜禽养殖业污染治理工程技术规范

- 术语和定义

下列术语与定义适用于本标准。

- 规模化奶牛养殖

存栏量不低于100头的奶牛养殖。

- 粪污

养殖场产生的污水和固体粪便总称。

- 污水

养殖场产生的尿液、残余粪便及饲料残渣冲洗水和生产过程中产生的废水的总称。

- 粪污清理

  - 应采取干法清粪工艺，将粪便及时、单独清除，不可与尿、污水混合排出。

  - 粪污收集后应先固液分离，分别将产生的粪渣及污水运至贮存或处理场所。

  - 采用水冲粪、水泡粪（自流式）湿法清粪工艺，宜逐步改为干法清粪工艺。

  - 应符合GB16568第7.3条的规定，并建立排水系统，实行雨污分离。

- 粪污贮存

  - 粪污应设置专门贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合GB 18596的规定。

  - 贮存池的位置应符合HJ/T 811第5.2条的规定。

  - 贮存池的结构应符合GB50069第6.1条的规定，具有防渗漏功能，不得污染地下水。

  - 贮存池应配备防止降雨（水）进入的措施，贮存池宜配置排污泵。

- 粪便处理

  - 固液分离

    - 筛分

- 宜采取固定筛、振动筛和转动筛形式。保证固定筛筛孔为20～30目，固体物去除率达到5%～15%；为避免筛孔堵塞，应经常清洗。

    - 沉降分离

- 宜采取自然沉降、絮凝沉降、离心沉降方式。

    - 过滤分离

- 宜采取真空过滤机、带式压滤机、转辊压滤机等设备过滤。

  - 干燥

    - 烘干膨化干燥

- 利用热效应和喷放机械效应同时作用，使粪便除臭、杀菌及杀灭虫卵。

    - 高温（快速）脱水干燥

- 粪便宜在70℃12h或者140℃lh或者180℃30min条件下脱水处理。

  - 自然堆肥发酵

- 将粪便堆放在专用处理场地自然发酵，符合GB7959表1的规定。

- 污水处理

  - 预处理

    - 格栅

污水进入集水池前应设置格栅，宜采用机械格栅，栅渣应及时运至堆肥场或者其他场所进行处理。

    - 沉砂池

应强化沉砂池设置；集水池具有一定沉砂功能的，可不单独设置沉砂池。

    - 固液分离

      - 分离设备可选用水力筛网、螺旋挤压分离机等，在排污收集后3h 内进行分离。

      - 进厌氧处理系统前，根据工艺要求宜设置水解酸化池。

  - 自然处理

    - 人工湿地法

      - 应优化湿地结构设计，慎选潜流式或垂直流人工湿地，选用时进水悬浮物（SS）宜控制为小于500mg/L。

      - 人工湿地系统应根据污水性质及当地气候等地理环境实际状况，选择适宜的水生植物。

    - 土地处理法

采用土地处理，应防止污染地下水。

  - 生物处理

    - 厌氧生物处理

厌氧反应器宜采用升流式厌氧污泥床（UASB），可采用复合厌氧反应器（UBF）、厌氧过滤器（AF）、折流式厌氧反应器（ABR）等。

  - 好氧生物处理

应符合HJ/497第7.3条的规定。

_________________________________