ICS 65.020.30

B 43

备案号：

DB23

黑龙江省地方标准

DB 23/ XXXXX—XXXX

石油污染草原治理技术规程

XXXX - XX - XX实施

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

黑龙江省质量技术监督局 发布

前  言

本标准依据GB-T 1.1-2009的编写规则起草。

本标准由黑龙江省畜牧兽医局提出。

本标准由黑龙江省畜牧标准化技术委员会归口。

本标准由黑龙江省畜牧研究所起草。

本标准主要起草人：柴凤久、刘泽东、高海娟、尤海洋、李旭业。

石油污染草原治理技术规程

- 范围

本标准规定了石油污染草原的物理措施治理、化学措施治理和生物措施治理的术语和定义。

本标准适用于石油污染草原土壤中含油量500㎎/㎏～5000㎎/㎏的治理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4285  农药安全使用标准

GB 6141  豆科主要栽培牧草种子质量分级

GB 6142  禾本科主要栽培牧草种子质量分级

NY/T 496  肥料合理使用准则

NY/T 1237  草原围栏建设技术规程

- 术语和定义

下列术语与定义适用于本标准。

石油污染

在石油的开采、炼制、贮运、使用过程中，原油和各种石油制品进入环境而造成的污染被称为石油污染。

耕翻耙

草原被石油污染耕翻后再进行耙地。

土壤改良剂

凡主要用于改良土壤的物理、化学和生物性质的物料。

补播

不破坏或少破坏被石油污染草地原有植被的情况下，将适应当地自然条件的优良牧草种子直接播入被石油污染草场中的播种方式。

划破草皮

不破坏或少破坏被石油污染草场植被的情况下，对草皮进行划缝以改善草地土壤通气状况，提高透水性的一种措施。

浅翻耙地

用双轮双铧犁或机引五铧犁对被石油污染草场进行10cm～15cm的浅耕翻，再用圆盘耙耙平。

围栏

把一定面积的被石油污染草地用障碍物围起来形成界限分割，封育草原。

有机肥

主要来源于植物和（或）动物，施于土壤以提供植物营养为其主要功能的含碳物料。

- 治理技术

  - 物理措施处理

    - 农艺措施处理

被石油污染草原宜采取灭茬、翻地、耙地、松土和镇压等相结合的耕作措施处理。

    - 翻耙草场

在早春或雨季，对污染的羊草草原、小叶樟草原进行浅翻轻耙或翻耙处理，耕翻深度15cm～18cm，用重、轻耙结合耙平耙细土壤，镇压1次。

    - 重耙草场

在早春或5月上旬，选择适宜草原，用圆盘重耙耙地8cm～12cm。

    - 松土补播

在5月上、中旬，用深松犁或深松补播机进行草原松土或深松补播处理。松土深度20cm～30cm。松土行距40cm～60cm。补播方法：选用草种因草原和土壤不同而异，播种量依据草种而定，可采用条播或撒播方法补播，播种深度：2cm～4cm，补播后镇压。

    - 灌水

有灌水条件的草原可在4月下旬或6月上旬灌水1次～2次。

  - 化学措施处理

在4月中旬盐碱油污草原可撒施石膏粉10t/hm2～15t/hm2。在轻度、中度和重度石油污染草原施用土壤改良剂，依不同治理选择适宜的土壤改良剂和剂量，直接撒施或溶解后喷施，在采用植物治理修复播种前与基肥同期施用效果更佳。

  - 生物措施治理

在5月上旬至7月中旬，选择适宜的草原，因地制宜，选用耐盐碱、抗旱、抗寒、抗油污和适地的牧草品种，如披碱草、苜蓿、无芒雀麦草、羊草、野大麦和星星草等在石油污染草原进行播种，植物治理油污草原。

选择适宜的微生物改良剂种类和剂量，对石油污染草原进行微生物治理。

    - 选地、整地

在石油污染的草原，选择适宜的区域建植人工草地。据草原不同污染和退化程度 通过地面处理、施土壤改良剂、施有机肥、厩肥及化肥、土壤耕翻、耙地、耢地、镇压等技术，使土壤达到良好的播种状态。

    - 品种选择

选择耐盐碱、抗寒、耐油污强、品质优良和适应性强的饲草品种。种子质量应符合GB 6141和GB 6142中规定的三级以上种子。

    - 种子处理

据不同草种，可采用机械、化学制剂或人工方法进行选种、硬实处理、除壳和去芒等。豆科草种可选用商品根瘤菌接种、干瘤和鲜瘤接种等方法。可采用药物浸种、药物拌种或熏蒸方法进行种子消毒。

    - 播种

播种时期以5月上旬至7月上旬为宜，但不应迟于7月20日。播种量可据牧草品种、整地质量、栽培用途、种子用价等而定。可采用机械条播、带肥播种、混播或撒播方法。播种深度据牧草品种、土壤质地和含水量不同而异，以1cm～3cm为宜，播后及时覆土镇压。

    - 草地管理

      - 破除表土板结

当出现土壤板结时，可用机引短齿耙、短齿圆形镇压器或人工方法破除。

      - 补种

对出现缺苗的地段及时补种。

      - 中耕除草

可中耕的地块，在苗期、刈割后，中耕2次～3次。在幼苗期、苗后期、返青期和刈割后可采用化学、人工或机械方法及时灭控杂草，化学除草时选择安全有效的除草剂。

      - 施肥

播种前可施有机肥15t/hm2～45t/hm2或微生物有机肥300kg/hm2作基肥。播种时可施磷酸二铵150kg/hm2或复合肥150kg/hm2～300kg/hm2作种肥。在返青期、苗期或每次刈割后施磷酸二铵150kg/hm2和硫酸钾45kg/hm2、硫酸铵75kg/hm2或有机肥15t/hm2～30t/hm2。可参照NY/T 496的要求执行。

      - 灌溉、排水

可采用喷灌或地面灌溉方法。在返青期、苗期或每次刈割后适时灌水1次。应建立良好的排水工程系统，在雨季要及时排除积水。

      - 病虫害防治

可用农业耕作措施、生物或化学等方法防治病虫害。使用化学药剂防治时应按GB 4285的要求执行。

      - 消除残茬

在返青期前采用机械或人工等方法除掉残茬。

      - 草地管护

采用草原围栏，严防动物、人、车辆危害草地。围栏标准应按NY/T 1237的要求执行。

_________________________________