QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T xxxx -xxxx

代替QB/T 2391-1998

枇杷罐头

Canned Loquat

(CAC/GL 51-2013,Codex guidelines for packing media for canned fruits,NEQ)

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前      言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则》给出的规则起草。

本标准代替QB/T2391-1998《糖水枇杷罐头》，与QB/T2391-1998相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

标准名称修改为“枇杷罐头”；

扩大标准适用范围并调整相应分类和技术要求；

将产品质量等级修改为优级品和合格品；

原料要求中增加食品添加剂和营养强化剂要求；

修改枇杷原料、产品固形物含量、可溶性固形物含量要求；

删除“缺陷”要求，在感官要求中增加“杂质”要求。

本标准由全国食品工业标准化技术委员会（SAC/TC64）提出并归口。

本标准起草人单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历史版本发布情况为：

-QB/T2391-1998

枇 杷 罐 头

1  范围

本标准规定了枇杷罐头的术语和定义、产品分类及代号、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以新鲜或冷藏、成熟适度的枇杷或罐藏枇杷为原料，经预处理、装罐、加汤汁、密封、杀菌、冷却而制成的枇杷罐藏食品。

2  引用标准

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 317   白砂糖

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 4789.26  食品安全国家标准  食品微生物学检验  商业无菌检验

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 8950  罐头厂卫生规范

GB/T 10786  罐头食品的检验方法

GB 14880  食品安全国家标准  食品营养强化剂使用标准

GB 17325 食品工业用浓缩果蔬汁（浆）卫生标准

GB/T 20882  果葡糖浆

GB/T 1006   罐头食品检验规则

GB/T 4631  罐头食品包装、标志、运输和贮存

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

洞口 circular opening

枇杷去核时所切开的圆形切口。

3.2

缺口 gap

洞口周围存在的大于5mm×5mm的开口。

裂口 split

长度为果高三分之一至三分之二的果肉裂缝。

3.4

扁软果 flat and soft fruits

果肉无弹性，洞口闭合呈扁平状的果。

3.5

机械伤 mechanical damage

果实受外界机械作用，局部受到破坏，与空气接触或受热后明显变色的部位。

3.6

褐斑 brown spot

果肉表面呈褐色的斑点或斑痕。

3.7

二开枇杷loquat halves

枇杷去皮、去核后沿轴向纵切成的两瓣果片。

3.8

碎片 broken pieces

破碎部分超过枇杷果八分之一以上，形状不规则的枇杷片。

3.9

虫蛀果 wormy fruit

被虫侵害过的果实。

3.10

黑膜 black membrane

枇杷内壁的黑色果膜。

4  产品分类及代号

  - 产品分类

    - 按形状不同分整果枇杷罐头、二开枇杷罐头、碎片枇杷罐头三类。

    - 按汤汁不同分为：

——糖水型：汤汁为白砂糖或糖浆的水溶液；

——果汁型：汤汁为水和果汁的混合液；

——混合型：汤汁为果汁、白砂糖、果葡糖浆、甜味剂四种中不少于两种的水溶液；

——甜味剂型：汤汁为甜味剂的水溶液；

——清水型：汤汁为清水。

  - 产品代号

产品代号见表1

表1  产品代号

| 项 目 | 产品代号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 糖水型 | 果汁型 | 混合型 | 甜味剂型 | 清水型 |
| 整果枇杷罐头 | 607 | 607J | 607B | 607T | 607W |
| 二开枇杷罐头 | 607 1 | 607J 1 | 607B 1 | 607T 1 | 607W 1 |
| 碎片枇杷罐头 | 607 2 | 607J 2 | 607B 2 | 607T 2 | 607W 2 |

5  技术要求

5.1 原辅材料

5.1.1 枇杷

应果实新鲜、冷藏良好，大小适中，成熟适度，风味正常，无霉烂、皱缩、病虫害和显著机械伤。

可采用罐藏枇杷，罐藏枇杷应符合本标准的要求。

5.1.2 白砂糖

应符合GB 317的要求。

5.1.3 果葡糖浆

应符合GB/T 20882的要求。

    - 水

应符合GB 5749的要求。

    - 果汁

应符合GB 17325的要求。

    - 食品添加剂和营养强化剂

应符合相应标准的要求。

  - 感观要求

应符合表2的规定。

表2  感官要求

| 项目 | 优级品 | 合格品 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 果肉呈橙黄色至橙（桔）红色，同一罐中色泽较一致，有光泽，无明显褐斑。汤汁较透明，允许含有不引起浑浊的极少量果肉碎屑。 | 果肉呈浅黄色至橙（桔）黄色，同一罐中色泽尚一致，尚有光泽，允许带有少量褐斑。汤汁尚透明，允许含有不引起浑浊的少量果肉碎屑。 |
| 滋味、气味 | 具有枇杷罐头应有的滋味和气味，无异味。 |  |
| 组织形态 | 整果罐头果肉软硬适度。果形完整，大小较均匀，洞口较整齐，缺口、裂口、机械伤、扁软果之和不得超过总果数的20%。 | 整果罐头果肉软硬尚适度。果形尚完整，大小尚均匀，部分果有纤维感，缺口、裂口、机械伤、明显褐斑果、黑膜果、虫蛀果不得超过总果数的30%。允许少量扁软果。 |
|  | 二开枇杷罐头果肉软硬适度。果实片形完整，修整良好，大小较均匀。碎片及碎屑总数不得超过总果片数的7%。 | 二开枇杷罐头果肉软硬尚适度。果实片形尚完整，修整尚可，大小尚均匀。碎片及碎屑总数不得超过总果片数的20%。 |
|  | （无） | 碎片枇杷果肉软硬尚适度。 |
| 杂 质 | 无肉眼可见外来杂质。 |  |

  - 理化指标

    - 净含量

应符合相关标准和规定。每批产品平均净含量不低于标示值。

    - 固形物含量

固形物含量不应低于40%。每批产品的平均固形物含量不应低于标示值。

    - 可溶性固形物含量（20℃，按折光计法）

8%--22%（甜味剂型、清水型除外）。

    - 污染物限量

应符合GB 2762对应条款的规定。

  - 微生物指标

应符合罐头食品商业无菌的要求。

  - 食品添加剂和食品营养强化剂的使用

    - 食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定。

    - 食品营养强化剂的使用应符合GB 14880的规定。

- 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 8950的规定。

- 试验方法

7.1 感观要求

按GB/T 10786规定的方法进行检验。

7.2 理化指标

7.2.1 净含量

按GB/T 10786规定的方法进行测定。

7.2.2 固形物含量

按GB/T 10786规定的方法进行测定。

7.2.3 可溶性固形物含量

按GB/T 10786规定的方法进行测定。

  - 污染物限量

按GB 2762规定的方法进行测定。

  - 微生物指标

按GB 4789.26规定的方法进行检验。

  - 食品添加剂和食品营养强化剂

按相应标准规定的方法进行检验。

- 检验规则

应符合QB/T 1006的规定。其中，感官要求、净含量、固形物含量、可溶性固形物含量、微生物指标为出厂检验项目。

- 标志、包装、运输、贮存

整果枇杷罐头可标示为枇杷罐头.

应符合QB/T 4631有关规定。