ICS67.080.10

X 24

备案号：

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10948—2016

代替

代替

10553—2009

熟   制   豆   类

Roasted  beans

（征求意见稿）

2016-××-××发布

2016-××-××实施

中华人民共和国商务部 发布

代替SB/T 10948—2012

- 前    言

本标准代替GB/T 10948-2012《熟制豆类》。

本标准与GB/T 10948-2012的主要技术差异如下：

——术语和定义中增加GB 19300和SB/T 10670标准。

——增加病斑粒术语定义

——参照GB 19300的要求修改虫蚀粒计算方法

——生产加工过程的卫生要求执行GB/T 29647

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国食品工业协会坚果炒货专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国商务部归口

本标准负责起草单位：

本标准参与起草单位：

本标准主要起草人：

本标准的附录A为资料性附录

本标准代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 10948-2012。

熟制豆类

  - 范围

本标准规定熟制豆类的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于以坚果与籽类中的豆类为原料，经烘炒、油炸或其他等熟制加工的产品的生产、检验和销售。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191                         包装储运图示标志

GB 1352                          大豆

GB 2760                          食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 4789.1                        食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.3                        食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.4                        食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10                       食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.15                       食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB 5009.3                        食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.12                       食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB/T 5009.37                     食用植物油卫生标准的分析方法

GB 7718                          食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 10459                       蚕豆

GB/T 10460                       豌豆

GB/T 10461                       小豆

GB 19300                         食品安全国家标准 坚果与籽类食品

GB/T 22165                       坚果炒货食品通则

GB 28050                         食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

GB/T 29647                       坚果与籽类炒货食品良好生产规范

SB/T 10670                       坚果与籽类食品 术语

JJF 1070                         定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检疫总局令第75号（2005）定量包装商品计量监督管理办法

  - 术语和定义

GB 19300、GB/T 22165、SB/T 10670界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 熟制豆类  roasted beans

以坚果与籽类中的豆类为主要原料，添加或不添加辅料，经烘炒、油炸或其他等熟制加工工艺，部分或全部保持豆类物理形态制成的食品。

- 霉变粒  mould kernel

籽仁表面有霉斑的颗粒。

病斑粒 lesion kernel

粒面有与本色不同的褐色斑点，除去表皮后伤及子叶的颗粒。

- 虫蚀粒  injured kernel

有虫眼且伤及籽仁的颗粒。

  - 分类

- 按加工工艺的不同分为

- a)烘炒类；

- b)油炸类；

- c)其他类。

  - 要求

    - 原料

      - 大豆

- 应符合GB 1352和GB 19300中生干坚果与籽类要求的规定。

      - 蚕豆

- 应符合GB/T 10459和GB 19300中生干坚果与籽类要求的规定。

      - 豌豆

- 应符合GB/T 10460和GB 19300中生干坚果与籽类要求的规定。

      - 小豆

- 应符合GB/T 10461和GB 19300中生干坚果与籽类要求的规定。

      - 其他豆类

应符合GB 19300中生干坚果与籽类要求和相关国家标准或行业标准。

    - 辅料

应符合相应国家标准和有关规定的要求。

    - 感官

感官要求应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项目 | 要 求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 烘炒类 | 油炸类 | 其他类 |
| 外观 | 品种一致，颗粒大小均匀，裹粉类产品裹粉均匀，允许有少量碎粒、豆皮和粘连豆。 |  | 品种一致，颗粒大小均匀 |
| 色泽 | 色泽均匀，具有该产品应有的色泽 |  |  |
| 口味 | 香而酥脆可口，香味、滋味与气味纯正，无异味，按不同配料应具有各自的特色风味 |  | 除具有应有的香味、滋味与气味外，按不同配料、加工方法还应具有各自的特色风味 |
| 霉变粒/(%) ≤ | 0.5 |  |  |
| 虫蚀粒/(%) ≤ | 2.0 |  |  |
| 杂质 | 无正常视力可见外来异物 |  |  |

    - 水分

水分应符合表2的要求

- 水分指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 烘炒类 | 油炸类 | 其他类 |
| 水 分/（g/100g） ≤ | 8 |  | — |

    - 卫生指标

应符合表GB 19300的规定，具体数值见附录A。

注：因原料带入的二氧化硫含量不作为判定该产品是否符合的依据。

    - 食品添加剂

- 食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定。

    - 净含量要求

- 净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》。

    - 生产加工过程的卫生要求

- 应符合GB/T 29647的规定。

  - 试验方法

    - 感官要求

      - 通用方法

- 在光亮度为300~500lx条件下，将样品置于清洁、干燥的白瓷盘中，用目测检查色泽、颗粒形态和杂质，带壳产品应去除外壳后用目测检查仁的色泽；嗅其气味，尝其滋味与口感，做出评价。

      - 虫蚀粒

抽样2千克，用四分法从抽样样品中分样，取200粒样品（200粒参考重量范围：小粒如豌豆、青豆等为30~100克，中粒如蚕豆为100~250克），挑出虫眼粒，带壳的剥开后观其是否伤及子叶，数其虫蚀粒数量，按下式计算虫蚀粒指标：

f1=n1200×100                               （1）

式（1）中：

f1——产品的虫蚀粒指标，单位为粒每100粒（%）；

n1——虫蚀粒个数。

      - 霉变粒

取检验过虫蚀粒指标的样品，带壳产品需将其剥开，数其霉变粒数量，按下式计算霉变粒指标：

f2=n2200×100                                 （2）

式（2）中：

ƒ2——产品的霉变粒指标，单位为粒每100粒（%）；

n2——霉变粒个数。

    - 水分

- 按GB  5009.3中规定的方法测定。

    - 卫生指标

按GB 19300中规定的方法测定。

    - 净含量测定

按照JJF 1070中有关规定执行。

  - 检验规则

    - 出厂检验

- 出厂检验包括感官要求、微生物指标中的大肠菌群、净含量指标。

    - 型式检验

型式检验项目为5.3~5.7条款中的所有项目指标，正常情况下每年检验2次，有下列情况之一者，应进行型式检验：

- 工艺或原材料发生重大改变时；

- 产品投产鉴定前；

- 产品停产6个月以上再生产时；

- 国家质量监督部门检验、检疫行政主管部门提出要求时。

    - 检验组批和抽样

同一班次或同批原料生产的同一品种，为一个检验批，从每批产品不同部位随机抽取6袋（不足500g的加量抽取）,分别做感官、水分、卫生指标检验，留样。

    - 判定原则

      - 检验结果全部项目符合本标准规定时，判该批产品为合格品。

      - 检验结果中微生物指标有一项不符合本标准规定时，判该批产品为不合格品。

      - 检验结果中除微生物指标外，其他项目不符合本标准规定时，可以在原批次产品中加倍取样对不符合项复检，复检结果全部符合本标准规定时，判该批产品为合格品，复检结果中如仍有指标不符合本标准，则判该批产品为不合格品。

  - 标签、标志、包装、运输、贮存

    - 标签、标志

      - 产品预包装标签应符合GB7718 和GB 28050的规定，产品标志应符合相关规定。

      - 储运图示的标志应符合GB/T 191的规定。

    - 包装

      - 包装材料应符合相应的标准和有关规定的要求。

      - 销售包装必须完整、严密、不易散包。

    - 运输

- 运输工具应清洁、干燥、无异味、有篷盖。运输中应轻装、轻卸、防雨、防晒。

    - 贮存

- 产品应贮存于通风、干燥、阴凉、清洁的仓库内，不得与有毒、有异味、有腐蚀性、潮湿的物品混贮，产品应堆放在垫板上，且离地10cm以上、离墙20cm以上，中间留有通道。

- 附录Ａ

（资料性附录）

熟制豆类卫生指标

A.1 熟制豆类卫生指标中理化指标具体值见表A.1

- 表A.1 理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烘炒类 | 油炸类 | 其他类 |  |
| 过氧化值a（以脂肪计）/（g/100g ） ≤ | 0.50 |  |  | 样品前处理见GB 19300附录Ｂ，按GB/T 5009.37中规定的方法测定 |
| 酸价a（以脂肪计）（KOH）/（mg/g） ≤ | 3 |  |  |  |
| 铅/（mg/kg） ≤ | 0.5 |  |  | GB 5009.12 |
| a 脂肪含量低的蚕豆、豌豆、小豆等食品，其酸价、过氧化值不作要求。 |  |  |  |  |

A.2 熟制豆类卫生指标中微生物要求具体值见表A.2

- 表A.2 微生物限量

| 项 目 | 采样方案a限量（若非指定，均以CFU/g表示） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 大肠菌群 | 5 | 2 | 10 | 102 | GB 4789.3平板计数法 |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0 /25g | — | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 1 | 102 | 103 | GB 4789.10（第二法） |
| 霉菌b ≤ | 25 |  |  |  | GB 4789.15 |
| a样品的采集及处理按 GB 4789.1执行 b仅适用于烘炒工艺加工的熟制豆类 |  |  |  |  |  |

- T