GB/T 22211—2008《地理标志产品  五粮液酒》

第1号修改单（报批稿）的编制说明

GB/T 22211-2008《地理标志产品  五粮液酒》于2008年7月31日发布至今已近六年时间，标准的实施对保护五粮液酒的品牌和消费者利益均起到了十分重要的作用，但随着时间的延续以及GB 2757的修订，标准中部分内容已不适应产品实际。为了真实反映产品特性并与国家强制性标准保持一致，建议对GB/T 22211-2008《地理标志产品  五粮液酒》增加第1号修改单，对标准中表2理化指标和表3卫生指标进行修改。

一、修改内容的说明

五粮液酒是以精选的高粱、大米、糯米、小麦、玉米五种粮食为原料，用传统的包包曲作为大曲，采用传统的生产工艺，在封窖泥封闭的泥窖池里，采用自然发酵、固态蒸馏，运用筛选组合而成，未添加非自身发酵物质的传统浓香型白酒。由于白酒产品的特殊属性，我国法律法规以及相关标准中未规定白酒的保质期。但随着产品贮存时间的延长，受贮存条件、自然环境等因素的影响，酒中以己酸乙酯为主体的酯类物质会动态的发生变化，出现酸增酯减的自然现象，酒中总酯和己酸乙酯比出厂时有所下降，总酸有所升高，这是白酒产品自然属性的客观变化规律。同时由于消费者对白酒产品的认识以及口味需求的变化，更关注酒体的协调、细腻及舒适度。

根据成品酒指标检测结果（见附件），61%vol～73 %vol成品酒中总酯的最大含量为5.06 g/L，最小含量为4.54 g/L；己酸乙酯最大含量为3.77 g/L，最小含量为2.74 g/L； 60%vol成品酒中总酯的最大含量为4.39 g/L，最小含量为2.74g/L；己酸乙酯最大含量为3.00 g/L，最小含量为1.63g/L；41%vol～59%vol成品酒中总酯的最大含量为4.44g/L, 最小含量为1.99 g/L，己酸乙酯最大含量为3.12g/L，最小含量为1.37g/L；35%vol～40%vol成品酒中总酯的最大含量为3.98 g/L, 最小含量为1.20g/L，己酸乙酯最大含量为2.20 g/L，最小含量为0.78 g/L；29%vol成品酒中，总酯的含量为0.56 g/L，己酸乙酯含量为0.21 g/L。由此可以看出，由于水解原因产品中总酯和乙酸乙酯都有下降的趋势，这是白酒产品的自然属性。同时根据白酒产品的自然属性，其酯类物质是白酒的风味成分,是综合反映产品风格的一类物质,并非越高越好，且不影响产品的质量安全，在产品的贮存过程中，受贮存条件、时间的影响，会发生降解等自然变化。因此，通过将总酯和己酸乙酯指标修改为范围控制更能合理体现五粮液酒产品的生产实际和自然属性，也能更好的满足市场的多样化、个性化需求。另外，食品卫生标准是强制性标准，食品产品标准中的安全性指标应该引用现行有效的食品安全国家标准，基于本标准中的卫生指标除了GB 2757《蒸馏酒及配制酒卫生标准》外，还列出了其他单项指标，不符合当前国家有关食品标准卫生标准的规定，应修改为直接引用相关现行有效的食品安全国家标准GB 2757。

基于以上情况，我们建议对标准中表 2 理化指标和5.4.3 卫生指标进行如下修改：

（一）表2 理化指标

修改前：

- 表2  理化指标

| 项 目 | 要 求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酒精度/(%vol) | 61．0～73.0 | 60.0 | 41.0～59.0 | 35.0～40.0 | 25.0～34.0 | 年份酒 |
| 总酸（以乙酸计）/(g/L) ≥ | 0.60 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 同相应酒精度五粮液酒 |
| 总酯（以乙酸乙酯计）/(g/L) ≥ | 2.80 | 2.80 | 2.00 | 1.50 | 1.20 |  |
| 己酸乙酯/(g/L) | 2.00～4.50 | 1.80～2.80 | 1.20～2.80 | 0.70～2.20 | 0.50～2.00 |  |
| 固形物/(g/L) ≤ | 0.7 |  |  |  |  | 1.0 |
| 注：酒精度实测值与标签标示值允许差为±1.0%vol。 |  |  |  |  |  |  |

修改后：

- 表2  理化指标

| 项 目 | 要 求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酒精度/(%vol) | 61～73（含） | 46～60（含） | 35～45（含） | 25～34（含） | 年份酒 |
| 总酸（以乙酸计）/(g/L) ≥ | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 同相应酒精度五粮液酒 |
| 总酯（以乙酸乙酯计）/(g/L) ≥ | 2.00 | 1.50 | 0.80 | 0.40 |  |
| 己酸乙酯/(g/L) ≥ | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.20 |  |
| 固形物/(g/L) ≤ | 0.7 |  |  |  | 1.0 |
| 注：酒精度实测值与标签标示值允许差为±1.0%vol。 |  |  |  |  |  |

（二）卫生指标

修改前：

卫生指标应符合表3的规定。

表3  卫生指标

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 甲醇/(g/L) ≤ | 0.30 |
| 铅/(mg/L) ≤ | 0.80 |
| 锰/(mg/L) ≤ | 1.00 |
| 其他项目 | 按GB 2757执行 |

修改后：

卫生指标按 GB 2757 的规定执行。

二、修改单起草过程工作简况

根据《地理标志产品保护规定》、企业和市场需求，我们于2014年6月在《地理标志产品 五粮液酒》国家标准的基础上提出了修改意见，使标准内容和形式更为科学、规范、适用。2014年7月形成了《地理标志产品  五粮液酒》国家标准修改单征求意见稿。征求了有关行业协会、企业、科研机构、检验检测机构、认证认可机构和消费者代表的意见，均同意修改单内容。2014年10月31日，全国原产地域标准化工作组组织了与白酒产品有关的行业协会、企业等单位共9名专家在成都召开了GB/T 22211-2008国家标准《地理标志产品 五粮液酒》第1号修改单（送审稿）的审查会议，专家们一致同意了该修改单，认为：修改内容不会影响五粮液酒整体风格，不涉及产品质量安全。但同时提出了酒精度应保持连续性的修改建议。根据专家们的修改意见，我们重新确定了酒精度的划分结果，专家们确认后，一致同意报批GB/T 22211-2008国家标准《地理标志产品 五粮液酒》第1号修改单。

附件：（1991年~2009年）成品酒总酯和己酸乙酯检验数据

《地理标志产品  五粮液酒》国家标准修改单工作组

2014年11月5日

附件：

（1991年~2009年）成品酒总酯和己酸乙酯检验数据

| 生产日期 | 酒度%vol | 总酯(以乙酸乙酯计)/(g/L) | 己酸乙酯/(g/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1991-11-8 | 29.1 | 0.52 | 0.21 |
| 1991-9-7 | 29 | 0.56 | 0.21 |
| 1991-9-7 | 39.3 | 1.2 | 0.78 |
| 1991-11-7 | 39.5 | 1.44 | 0.84 |
| 2010-5-24 | 39 | 3.98 | 1.22 |
| 2010-12-27 | 28 | 2.26 | 1.24 |
| 2011-4-27 | 33 | 1.84 | 1.27 |
| 2009-10-26 | 33 | 2.09 | 1.31 |
| 1991-9-7 | 51.6 | 1.99 | 1.37 |
| 2012-11-29 | 33 | 2.4 | 1.42 |
| 1991-11-7 | 52 | 2.27 | 1.58 |
| 1990-3-7 | 59.3 | 2.74 | 1.63 |
| 1991-3-7 | 59.6 | 2.74 | 1.64 |
| 2008-12-10 | 52 | 4.44 | 1.96 |
| 2010-4-23 | 52 | 4.39 | 2.08 |
| 2009-5-25 | 60 | 4.39 | 2.14 |
| 2008-8-4 | 39 | 2.74 | 2.2 |
| 2008-10-30 | 39 | 2.81 | 2.2 |
| 2012-10-19 | 52 | 4.43 | 2.38 |
| 2003-11-26 | 67.5 | 4.89 | 2.74 |
| 2003-9-27 | 66.3 | 4.54 | 2.8 |
| 2012-9-24 | 60 | 4.07 | 2.98 |
| 2013-1-18 | 60 | 4.17 | 3 |
| 2011-6-7 | 68 | 4.74 | 3.28 |
| 2009-12-21 | 72 | 5.06 | 3.77 |
| 2009-12-21 | 72 | 5.06 | 3.77 |