前  言

附件1               DB21

辽宁省地方标准

DB 21/××××—2015

食品安全地方标准

水煮山野菜

（征求意见稿）

- 2015 -××-××发布

2015 - ×× - ××实施

辽宁省卫生和计划生育委员会 发布

本标准按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》的规则起草。

本标准起草单位：抚顺市产品质量监督检验所，辽宁省卫生厅卫生监督局，大连市食品检验所。

本标准主要起草人：肖坤、袁松、高冬、姜晓野、高晓杉、张欢、刘德文、赵浩吉、李海燕、郝苗、张烨、刘芳岑。

本标准属首次发布。

水煮山野菜

- 1  范围

- 本标准规定了水煮山野菜的术语和定义、要求、生产加工过程卫生要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

- 本标准适用于以盐渍山野菜为原料，经过水煮脱盐，清洗，挑选，添加食品添加剂，经过排气，密封，加热杀菌，冷却等工序加工而成的水煮山野菜制品。

- 2  规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 10004  包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

- GB/T 10786  罐头食品的检验方法

- GB/T 12456  食品中总酸的测定

- GB/T 12457  食品中氯化钠的测定

- GB 14881   食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

- GB/T 191  包装储运图示标志

- GB 2714  酱腌菜卫生标准

- GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

- GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

- GB 2763  食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

- GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

- GB 4789.2  食品安全国家标准  食品微生物学检验 菌落总数测定

- GB 4789.3  食品安全国家标准  食品微生物学检验 大肠菌群计数

- GB 4789.4  食品安全国家标准  食品微生物学检验 沙门氏菌检验

- GB 4789.10  食品安全国家标准  食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

- GB 4789.26  食品安全国家标准  食品微生物学检验  商业无菌检验

- GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

- GB 5009.33  食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定

- GB 5461  食用盐

- GB 5749  生活饮用水卫生标准

- GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

- GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

- LY/T 1673  山野菜

- QB/T 4631  罐头食品包装、标志、运输和贮存

- JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

- 国家质量监督检验检疫总局令（2005）第75号 《定量包装商品计量监督管理办法》

- 国家质量监督检验检疫总局令（2009）第123号 《食品标识管理规定》

- 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1

- 山野菜

- 引用LY/T 1673 山野菜 中3.1对山野菜的定义。

- 3.2

- 水煮山野菜

- 以盐渍山野菜为原料，经过水煮脱盐，清洗，挑选，添加食品添加剂，经过排气，密封，加热杀菌，冷却等工序加工而成的山野菜制品。

- 4  要求

- 4.1  原辅料要求

- 4.1.1  山野菜：应符合LY/T 1673及GB 2714、GB 2763的规定。

- 4.1.2  生产用水：应符合GB 5749的规定。

- 4.1.3  食用盐：应符合GB 5461的规定。

- 4.1.4  其他原辅料：应符合相应的食品安全标准及有关规定，不得添加非食品原料和辅料。

- 4.2  感官要求

- 应符合表1的规定。

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 具有该品种应有的色泽 | 在自然光线观察密封情况，外观。打开包装，将产品倒入白瓷盘中，肉眼观察色泽和组织形态及杂质。嗅其气味，尝其滋味。 |
| 滋、气味 | 具有该产品特有的滋味与气味、无异味 |  |
| 组织形态 | 汤汁清澈、允许稍有浑浊，菜体形状较完整、软硬适度、均匀、无霉变 |  |
| 杂 质 | 无肉眼可见外来杂质 |  |

  - 理化指标

- 应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项 目 |  | 水煮山野菜 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食盐（以NaCl计）/（%） | ≤ | 5.0 | GB/T 12457 |
| 总酸a(以柠檬酸计) /（%） | ≤ | 2.0 | GB/T 12456 |
| pHb |  | 3.5-6.0 | GB/T 10786 |
| a：限以酱腌菜工艺生产的水煮山野菜。 b：限以罐头工艺生产的水煮山野菜。 |  |  |  |

- 4.4  微生物指标

- 4.4.1  以罐头加工工艺生产的软包装水煮山野菜应符合罐头食品商业无菌的要求，检验方法按GB4789.26。

4.4.2  以酱腌菜加工工艺生产的软包装水煮山野菜大肠菌群限量和致病菌限量应符合表3和表4的规定。

表3  大肠菌群限量

| 项 目 | 采样方案及限量(以CFU/g表示) |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 大肠菌群 | 5 | 2 | 10 | 1000 | GB 4789.3 平板计数法 |
| 注1：样品的采样及处理按GB 4789.1 执行。 |  |  |  |  |  |

表4  致病菌限量

| 项 目 | 采样方案及限量(以CFU/g表示) |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0 | —— | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 1 | 100 | 1000 | GB 4789.10 第二法 |
| 注1：样品的采样及处理按GB 4789.1 执行。 注2：n 为同一批次产品应采集的样品件数；c 为最大可允许超出m 值的样品数；m 为致病菌指标可接受水平的限量值；M 为致病菌指标的最高安全限量值。 |  |  |  |  |  |

- 4.5  食品添加剂

- 4.5.1  食品添加剂质量应符合国家相应的标准和有关规定。

- 4.5.2  食品添加剂的品种和使用量应符合GB 2760的规定。

- 4.6  其他污染物限量

- 应符合GB 2762的规定。

- 4.7  农药最大残留限量

- 应符合GB 2763的规定。

- 4.8  生产加工过程卫生要求

- 应符合GB 14881的 规定。

- 4.9  净含量偏差

- 预包装产品应符合国家《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。按照 JJF 1070 的规定检验。

5  检验规则

- 5.1  入库检验

- 原、辅料和包装材料等入库前应由生产单位的质量检验部门按标准要求检验或查验供方质量证明，合格后方可入库。

- 5.2  组批与抽样

- 以同一班次、同一原料生产的同类产品为一批。

- 在同一批次保质期内的产品中随机抽样，抽样基数不少于20kg，样品分成3份，2份供检验用，1份供复检备用。

- 5.3  出厂检验

- 5.3.1  产品必须经厂质量检验部门检验，合格后方可出厂。

- 5.3.2  出厂检验项目；

- 5.3.2.1  罐头工艺生产的水煮山野菜出厂检验项目：感官要求、净含量、固形物含量、氯化钠含量、总酸、微生物指标（商业无菌）。

- 5.3.2.1  酱腌菜工艺生产的水煮山野菜出厂检验项目：感官要求、净含量、食盐、总酸、亚硝酸盐、大肠菌群。

- 5.4 型式检验

- 5.4.1  型式检验项目为本标准要求中的全部项目。

- 5.4.2  型式检验每半年进行一次，有下列情况应进行型式检验：

- a)  产品定型投产时；

- b)  停产3个月以上恢复生产时；

- c） 原辅料产地、供应商发生改变或更新主要生产设备时；

- d)  出厂检验结果与上次型式检验差异较大时；

- e)  供需双方对产品质量有争议，请第三方进行仲裁时；

- f)  国家食品安全监督管理部门提出要求时。

- 5.4.3 判定规则

- 产品经检验全部标准符合本标准要求时，判定为合格品。若有不合格项时，可在同批产品中加倍取样对不合格项进行复检，以复检结果为准。微生物指标不得复检。

- 6  标志、包装、运输、贮存

- 6.1  标志

- 产品标签应符合GB 7718、GB 28050和《食品标识管理规定》的规定。包装箱上的储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

- 6.2  包装

- 包装材料、容器具应符合国家食品安全相关包装和要求的规定。产品应包装密封良好、无破损。内包装采用符合GB/T 10004规定的材质，外包装采用符合GB/T 6543规定的瓦楞纸箱。

- 6.3  运输

- 运输工具应保持清洁，运输过程中防止受潮、雨淋、高温、暴晒、重压和人为损坏。不得与有害、有异味、有腐蚀性的物品混装、混运。装卸过程中应轻装、轻卸,严禁抛掷。

- 6.4  贮存

- 产品应存放在阴凉、清洁、干燥、通风良好的库房内，与地面和墙壁保持一定距离，不得与有毒、有害、有异味、易腐蚀的物品共存。产品放置应架设垫板，离地不少于10 cm，离墙不少于20 cm。

- 6.5  保质期

- 在符合本标准规定条件下，产品自生产之日起，保质期为12个月。