ICS67.220.10

X66

备案号：***

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB

SB/T10415—××××

代替SB/T10415-2007

鸡粉调味料

Chicken powder seasoning

（征求意见稿）

2015-××-×× 发布

2016-××-××实施

中华人民共和国商务部 发布

前    言

本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构与编写》的规定编写。

本标准代替SB/T 10415-2007《鸡粉调味料》，与SB/T 10415-2007相比主要变化如下：

——修改了规范性引用文件；

——修改了鸡粉调味料的定义；

——修改了谷氨酸钠（味精）的技术要求；

——删除了卫生指标；

——增加了污染物限量、致病菌限量的要求。

——修改了试验方法

本标准由全国调味品标准化技术委员会（SAC/TC 398）提出，并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——SB/T10415-2007

鸡粉调味料

  - 范围

本标准规定了鸡粉调味料的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于第3章所定义的鸡粉调味料。

  - 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

- GB 5461 食用盐

- GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

- GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

- GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

- GB/T 8967 谷氨酸钠（味精）

- GB/T 12457 食品中氯化钠的测定

- GB 16869 鲜、冻禽产品

- GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

- GB 29921 食品安全国家标准 食品中致病菌限量

- SB/T 10371 鸡精调味料

- JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

- 国家质量监督检验检疫总局令（2005）第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

鸡粉调味料chicken powder seasoning

- 以食用盐、谷氨酸钠(味精)、鸡肉/鸡骨的粉末或其浓缩抽提物、5´-呈味核苷酸二钠及其它辅料为原料，添加或不添加香辛料和/或食品用香精经混合加工而成，具有鸡的浓郁香味和鲜美滋味的复合调味料。

- 技术要求

  - 主要原料和辅料

    - 鸡肉应符合GB 16869的规定。

4.1.2  谷氨酸钠（味精）应符合GB/T8967的规定。

4.1.3  食用盐应符合GB 5461 的规定。

4.1.4  食品添加剂的品种和使用量应符合GB 2760的规定,还应符合相应的食品添加剂的产品标准。

4.1.5  其它原料应符合相应的标准和有关规定。

4.2  感官特性

感官特性应符合表1的规定。

| 项目 | 特性 |
| --- | --- |
| 色泽 | 具有原、辅料混合加工后特有的色泽。 |
| 香气 | 鸡香味浓郁，无不良气味。 |
| 滋味 | 具有鸡的鲜美滋味，咸鲜适口，无异味。 |
| 形态 | 粉状或小颗粒状。 |

表1 感官特性

4.3 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

- 表2    理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 谷氨酸钠，g/100g ≥ | 10.0 |
| 5´-呈味核苷酸二钠，g/100g ≥ | 0.30 |
| 干燥失重，g/100g ≤ | 5.0 |
| 氯化物（以NaCl计），g/100g ≤ | 45.0 |
| 总氮(以N计) ，g/100g ≥ | 1.40 |
| 其它氮(以N计) ，g/100g ≥ | 0.40 |

4.4 污染物限量

污染物限量应符合GB2762的规定。

4.5 致病菌限量

致病菌限量应符合GB29921的规定。

4.6 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

- 检验方法

- 5.1所用试剂均为分析纯，实验室用水应符合GB/T 6682中三级水规格。

5.2感官检验

5.2.1  色泽：取样品5g，放置在白色瓷盘或玻璃器皿内，进行目测。

5.2.2  香气：配制1.2%的鸡粉调味料溶液，嗅其气味。

5.2.3  滋味：配制1.2%的鸡粉调味料溶液，取少许样品溶液放入口内，仔细品尝。

5.2.4  形态：目测。

5.3  理化指标测定

5.3.1  谷氨酸钠

按SB/T 10371中的5.2.1测定。

- 5.3.2  5´-呈味核苷酸二钠

按SB/T 10371中的5.2.4测定。

5.3.3  干燥失重

按GB 5009.3中规定的第一法测定。

5.3.4  氯化物

按GB/T 12457中附录A的方法测定。

5.3.5  总氮

按GB 5009.5中规定的第一法测定。

5.3.6  其它氮

X=总氮 -（谷氨酸钠氮 + 5´-呈味核苷酸二钠）……………………………（1）

……………………………（2）

……………………………（3）

式中：

X ——样品中其它氮的含量（以N计），单位为克每百克（g/100g）；

X1——样品中谷氨酸钠的含量（含1分子结晶水），单位为克每百克（g/100g）；

X2——样品中5´-呈味核苷酸二钠的含量（含7.25分子结晶水），单位为克每百克（g/100g）；

——含1分子结晶水谷氨酸钠的氮含量；

——含7.25分子结晶水5´-呈味核苷酸二钠的氮含量。

5.4　包装净含量

按JJF 1070的检验规则检测。

- 检验规则

- 6.1  组批

同一天生产的同一品种产品为一批。

  - 抽样

从每批产品的不同部位随机抽取4件，不少于200g，分别做感官特性、理化检验及留样。

- 6.3出厂检验

- 6.3.1  每批产品由企业质检部门按本标准规定检验，合格后方可出厂。

- 6.3.2  出厂检验项目为：净含量和感官要求，理化指标中的谷氨酸钠、干燥失重、氯化物。

- 6.4  型式检验

型式检验的项目为本标准中规定的全部技术要求。正常生产，型式检验每年二次，有下列情况之一时，亦应作型式检验：

- 新产品试制鉴定时；

- 停产六个月以上重新投产时；

- 正式生产后，如原料、工艺有较大变化，可能影响产品质量时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家食品监督管理机构提出进行例行检验的要求时；

- 对质量有争议，需要仲裁时。

- 6.5  判定规则

- 6.5.1  出厂检验判定规则

出厂检验项目全部符合本标准，判为合格品。

- 6.5.2  型式检验判定规则

      - 型式检验时，从出厂检验合格的任意规格的产品中抽取进行检验。

      - 型式检验项目全部符合标准，判为合格品。

- 7  标签、包装、运输和贮存

- 7.1  标签

标签的标注内容应符合GB 7718、GB 28050等相关规定，产品名称应标为“鸡粉调味料”。

- 7.2  包装

包装材料和容器应符合相应的食品安全国家标准。

- 7.3  运输

产品在运输过程中应轻拿轻放，防止日晒、雨淋，运输工具应清洁卫生，不得与有毒、有害、有污染的物品混运。

- 7.4  贮存

产品应贮存在阴凉、干燥、通风的仓库，避免太阳暴晒。