《食品安全国家标准 食品营养强化剂 酪蛋白钙肽》

（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

- （一）任务来源、起草单位、起草人

根据国家卫生计生委原食品安全与卫生监督局“食品安全国家标准制（修）订项目委托协议书（2013年）”，食品营养强化剂酪蛋白钙肽被列入2013年食品安全国家标准制定计划项目，项目编号为spaq-2013-38。项目承担单位为中国食品发酵工业研究院和中国食品添加剂和配料协会。中国食品发酵工业研究院和中国食品添加剂和配料协会共同组织该标准的制订工作。

本标准主要起草单位：中国食品发酵工业研究院、中国食品添加剂和配料协会、广州绿萃生物科技有限公司、浙江大学、华南农业大学、杭州康源食品科技有限公司。

本标准主要起草人：待定。负责标准技术资料查询、收集及对比，检测方法的验证比对，样品检测及数据整理，标准文本及编制说明的起草、撰写，行业内征求意见，组织标准的初审讨论会及标准报送等。

- （二）简要起草过程

1. 标准任务下达后，中国食品发酵工业研究院和中国食品添加剂和配料协会针对制定食品营养强化剂酪蛋白钙肽国家标准的具体工作进行了认真研究，确定了总体工作方案，并于2013年年底组建了标准起草工作组，由中国食品发酵工业研究院负责起草标准文本及编制说明。

2. 起草工作组收集和查阅了相关国内外标准资料，根据查阅结果，酪蛋白钙肽无可参考的国际标准或国外标准。因此，起草工作组根据目前国内市场产品的实际质量状况，初步确定了标准的技术内容，之后对标准草案进行了多次讨论研究，并对标准中的技术要求及对应的检测方法进行了对比及试验验证。在上述工作的基础上，形成了行业内标准征求意见稿。

二、与我国有关法律法规和其他标准的关系

酪蛋白钙肽是《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》（GB 14880-2012）批准使用的食品营养强化剂，按规定可用于06.0粮食和粮食制品（06.01及07.0除外）及14.0饮料类（14.01除外），也可用于婴幼儿配方食品和婴幼儿辅助食品。标准制定符合《食品安全法》、GB 14880-2012《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》等我国有关法律法规的规定。标准文本中引用的相关标准如下：

GB/T 601  化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602  化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603  化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB 4789.2  食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3  食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.15  食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.4  食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB 5009.5  食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.75  食品安全国家标准 食品添加剂中铅的测定

GB/T 5009.92  食品中钙的测定

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

三、 国外相关法律、法规和标准情况的说明

经查阅，食品营养强化剂酪蛋白钙肽无可参考的国际标准或国外标准。本标准的各项技术内容主要是根据我国酪蛋白钙肽产品的生产工艺、质量控制和检验水平等实际情况，同时参考GB 31617-2014《食品安全国家标准 食品营养强化剂 酪蛋白磷酸肽》而制定。

此外，钙含量是酪蛋白钙肽产品的特征性指标，为不影响产品的使用效果并防止外加钙，本标准增加了钙（以干基计）指标，要求为≤2000 mg/100g。酪蛋白钙肽与酪蛋白磷酸肽质量标准技术指标和试验方法对比见表1和表2，本标准的主要技术内容说明如下：

表1：酪蛋白钙肽与酪蛋白磷酸肽标准技术指标对比表

| 项目 |  | 本标准 酪蛋白钙肽 | GB 31617-2014 酪蛋白磷酸肽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感官 |  | 白色至淡黄色粉末 | 白色至淡黄色粉末 |
| 酪蛋白磷酸肽含量（以干基计），w/% |  | 符合声称 | 符合声称 |
| 钙（以干基计），mg/100g | ≤ | 2000 | — |
| 总氮（以干基计），w/% | ≥ | 10 | 10 |
| 干燥减量，w/% | ≤ | 7 | 7 |
| 灰分，w/% | ≤ | 20 | 20 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 2.0 | 2.0 |
| 菌落总数/（CFU/g） | ≤ | 3000 | 3000 |
| 大肠菌群/（MPN/g） | ＜ | 3.0 | 3.0 |
| 霉菌和酵母/（CFU/g） | ≤ | 50 | 50 |

表2：酪蛋白钙肽与酪蛋白磷酸肽标准试验方法对比表

| 项目 | 本标准 | GB 31617-2014 |
| --- | --- | --- |
| 鉴别 | 磷酸-钼铵酸显色试验 | 磷酸-钼铵酸显色试验 |
| 酪蛋白磷酸肽含量（以干基计） | 钡-乙醇沉淀法 | 钡-乙醇沉淀法 |
| 钙（以干基计） | GB/T 5009.92 | — |
| 总氮（以干基计） | GB 5009.5凯氏定氮法 （不乘以换算系数） | GB 5009.5凯氏定氮法 （不乘以换算系数） |
| 干燥减量 | GB 5009.3直接干燥法 | GB 5009.3直接干燥法 |
| 灰分 | GB 5009.4 | GB 5009.4 |
| 铅（Pb） | GB 5009.75或GB 5009.12 | GB 5009.75或GB 5009.12 |
| 菌落总数 | GB 4789.2 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群 | GB 4789.3 | GB 4789.3 |
| 霉菌和酵母 | GB 4789.15 | GB 4789.15 |