ICS 67.180.20

X 11

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

马铃薯淀粉

Potato starch

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国

国家质量监督检验检疫总局 发布

代替GB/T 8884-2007

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 技术要求	1

4 检验方法	2

5 检验规则	3

6 标签、标志、包装、运输、贮存和销售	3

附录A	5

附录B	6

前  言

本标准是GB/T8884-2007《马铃薯淀粉》的修订稿。

本标准和GB/T8884-2007《马铃薯淀粉》相比差异如下：

——删除了技术要求中的卫生要求；

——修订了检验规则中的抽样方法。

本标准自实施之日起，GB/T8884-2007同时废止。

本标准由中国商业联合会提出。

本标准由全国食用淀粉及淀粉衍生物标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

马铃薯淀粉

  - 范围

本标准规定了马铃薯淀粉的技术要求、检验方法、检验规则、验收规则、以及标签、标志、包装、运输、贮存和销售的要求。

本标准适用于以马铃薯为原料而生产的食用淀粉。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 7718  预包装食品标签通则

GB/T 12087-2008 淀粉水分测定方法

GB/T 12104  淀粉术语

GB/T 22727.1 淀粉灰分测定方法

GB/T 22427.4 淀粉斑点测定方法

GB/T 22427.5 淀粉细度测定方法

GB/T 22427.6 淀粉白度测定方法

GB/T 22427.7 淀粉粘度测定方法

GB/T 22427.10 淀粉及其衍生物氮含量测定方法

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

  - 技术要求

3.1 感官要求

感官要求应符合表1规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优级品 | 一级品 | 二级品 |
| 色泽 | 洁白带结晶光泽 | 洁 白 |  |
| 气味 | 具有马铃薯淀粉固有的气味，无异味 |  |  |
| 滋味 | 具有马铃薯淀粉固有的滋味，无砂齿 |  |  |
| 杂质 | 正常视力下无可见外来物质 |  |  |

3.2 理化要求

理化要求应符合表2规定。

表2 理化要求

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优级品 | 一级品 | 二级品 |
| 水分/% | 18.00-20.00 | ≤20.00 |  |
| 灰分（干基）/% ≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 蛋白质（干基）/% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| 粘度/（4%干物质，700cmg/BU） ≥ | 1300 | 1100 | 900 |
| 斑点/（个/cm2） ≤ | 3.00 | 5.00 | 9.00 |
| 细度/%150 μm(100目)筛通过率质量分数/%（W/W） ≥ | 99.90 | 99.50 | 99.00 |
| 白度/%457 nm蓝光反射率/% ≥ | 92.0 | 90.0 | 88.0 |
| 电导率，μs ≤ | 100 | 150 | 200 |
| pH值 | 6.0-8.0 |  |  |

3.3 安全指标

安全指标应符合相关食品安全国家标准的规定。

3.4 净含量

净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

  - 检验方法

4.1 感官指标

4.1.1 取适量样品置于白色瓷盘内，在自然光线条件下，用肉眼观察其色泽、形态和杂质，并取少量样品经糊化后品尝其滋味。

4.1.2 取淀粉样品20 g，放入100 mL磨口瓶中，加入50℃的温水50 mL，加盖，振摇30s，倾出上清液，嗅其气味。

4.2 水分

水分测定按GB/T 12087 执行。

4.3 灰分

灰分测定按GB/T 22727.1 执行。

4.4 蛋白质

蛋白质测定按GB/T 22427.10 执行（氮换算成蛋白质系数为6.25）。

4.5 粘度

粘度测定按GB/T 22427.7中的 Brabender 粘度法执行。

4.6 斑点

斑点测定按GB/T 22427.4 执行。

4.7 细度

细度测定按GB/T 22427.5 执行。

4.8 白度

白度测定按GB/T 22427.6执行。

4.9 pH值

pH值测定按附录A规定的方法执行。

4.10 电导率

电导率测定按附录B规定的方法执行。

  - 检验规则

5.1 批次

同一批原料、同一生产日期、同一生产线生产的包装完好的同一品种、同一规格产品为一批。

5.2 抽样方法、基数及数量

随机抽取同一批次产品。在生产企业所抽查的样品基数不得少于250kg，且不少于10个独立包装；抽样人员需携带取样工具和盛装样品的容器。抽样时，应从同一批次样品堆的4个不同部位随机抽取4个或4个以上的独立包装，分别从中取出相应的样品；抽样总量不得少于2kg。将抽取的样品通过四分法分样，取出一部分供检验。

5.3 出厂检验

5.3.1 每批按出厂检验项目进行检验，检验合格后方可出厂。

5.3.2 出厂检验项目包括感官要求、水分、灰分、斑点、细度和白度。

5.4 型式检验

5.4.1 型式检验的项目包括技术要求规定的所有项目。

5.4.2 有下列情况之一的，应进行型式检验。

a) 新产品定型鉴定时；

b) 原料来源有重大改变或生产工艺重大改变时；

c) 产品停产3个月以上又恢复生产时；

d）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e）国家质量监督机构或主管部门提出进行型式检验的要求时。

5.5 判定和复检规则

5.5.1 出厂检验判定和复检

5.5.1.1 出厂检验项目全部符合本标准规定，判为相应的等级品。

5.5.1.2 出厂检验项目中有1项不符合本标准规定，可以加倍随机抽样进行该项目的复检，复检后仍不符合本标准要求，则判该批产品为不合格产品。检测指标有一项不合格，该批次产品为不合格。

5.5.2 型式检验判定和复检

5.5.2.1 型式检验项目全部符合本标准规定，判为合格品。

5.5.2.2 型式检验项目不超过两项（含两项）不符合本标准，可以加倍抽样复检，复检后仍有一项不符合本标准的规定，判该产品为不合格产品。

  - 标签、标志、包装、运输、贮存和销售

6.1 标签、标志

6.1.1 产品的标签应符合GB 7718及GB 28050的规定，并明确标出产品的等级。

6.1.2产品的标志应符合GB/T 191的规定。

6.2 包装

6.2.1  同一规格的包装容器要求大小一致，干燥、清洁、牢固并符合相关的卫生要求。

6.2.2  包装材料用符合食品要求的纸袋、编织袋、塑料袋、复合膜袋等。包装应严密结实，防潮湿、防污染。

6.3 运输

运输设备应清洁卫生，无其他强烈刺激味；运输时，不得受潮。在整个运输过程中要保持干燥、清洁，不得与有毒、有害、有腐蚀性物品混装、混运，避免日晒和雨淋。装卸时应轻拿轻放，严禁直接钩、扎包装袋。

6.4 贮存

6.4.1产品应贮存在阴凉、干燥、通风良好、洁净、无异味、无病虫害和鼠害的环境下，不能与有毒、有害物品混贮，不应露天堆放。

6.4.2 产品应分类存放，标识清楚，货堆不宜过大，防止损坏产品包装。

6.5 销售

产品销售场所保持干燥、清洁，不与有毒、有害、有异味物品共处。

附　录　A

（规范性附录）

淀粉pH值的测定

A.1　原理：

用pH计测量淀粉悬浊液的pH值。

A.2　仪器：

烧杯 100 mL； pH计

A.3　试剂：

蒸馏水或去离子水；

A.4　操作步骤：

A.4.1　每日测量前的工作

A.4.1.1　检查装有盐的玻璃电极。

A.4.1.2　用新配置的pH值为4和7的标准缓冲溶液较正pH计。

A.4.1.3　在记录本上记下较正结果。

A.4.2　测量

A.4.2.1　称25 g淀粉于100 mL烧杯中。

A.4.2.2　加入50 mL蒸馏水或去离子水。

A.4.2.3　搅拌使之成为悬浊液。

A.4.2.4　将悬浊液至少静置5 min然后再搅拌。

A.4.2.5　用蒸馏水或去离子水清洗电极。

A.4.2.6　在悬浊液沉淀之前测其pH值。

A.4.2.7　读出显示器pH值结果。

A.4.2.8　用蒸馏水或去离子水清洗置于试样中的电极。

A.4.3　测量后的工作

A.4.3.1　使用完毕，用蒸馏水或去离子水清洗电极并用柔软的纸小心拭干。

A.4.3.2　将电极置于饱和氯化钾溶液中保管。

A.5　结果分析

A.5.1　显示器显示pH值，如允许差符合要求，取二次测定的算术平均值为结果。

A.5.2　分析人员同时或迅速连续平行进行二次测定，其结果之差的绝对值。该值应不超过0.1。

A.5.3　结果保留一位小数。

附　录　B

（规范性附录）

淀粉电导率的测定

B.1　原理

用电导仪测定定量的淀粉悬浊液的电导率。

B.2　仪器

烧杯 100mL， 电导计。

B.3　试剂

蒸馏水。

B.4　操作步骤

B.4.1　测量

B.4.1.1　称25 g淀粉于是100 mL烧杯中。

B.4.1.2　加入50 mL蒸馏水或去离子水。

B.4.1.3　将悬浊液搅拌均匀。

B.4.1.4　在淀粉沉淀前，将电极插入烧杯中，立即测量电导率。

B.4.2　测量后的工作

B.4.2.1　用蒸馏水或去离子水将置于试样中的电极清洗干净。

B.4.2.2　不用的时候，电极应置于装有蒸馏水或去离子水的烧杯中保管，如果显示值超过2.0 μS，每天必须更换水。

B.4.2.3　用蒸馏水或去离子水将插在试样中的电极清洗干净，并置于蒸馏水或去离子水中保管。

B.5　结果分析

B.5.1　电导率的显示值用“μS”（西门子）表示，如允许差符合要求，取二次测定的算术平均值为结果。

B.5.2　分析人员同时或迅速连续平行进行二次测定，其结果之差的绝对值。该值应不超过1.0。

B.5.3　结果保留整数。