ICS 67.180.20

X 11

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

食用玉米淀粉

Edible corn starch

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国

国家质量监督检验检疫总局 发布

代替GB/T 8885-2008

目    次

前  言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 技术要求	1

4 检验方法	2

5 检验规则	3

6 标签、标志、包装、运输、贮存和销售	3

附录A	5

前  言

本标准是GB/T8885-2008《食用玉米淀粉》的修订稿。

本标准和GB/T8885-2008《食用玉米淀粉》相比差异如下：

——删除了技术要求中的卫生要求；

——蛋白质指标修订为：一级品不超过0.40%、二级品不超过0.45%；

——修订了检验规则中的抽样方法。

本标准自实施之日起，GB/T8885-2008同时废止。

本标准由中国商业联合会提出。

本标准由全国食用淀粉及淀粉衍生物标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

食用玉米淀粉

  - 范围

本标准规定了食用玉米淀粉的技术要求、检验方法、检验规则、验收规则、以及标签、标志、包装、运输、贮存和销售的要求。

本标准适用于以玉米为原料（原料应符合食用标准）而生产的食用淀粉。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 7718  预包装食品标签通则

GB/T 12087 淀粉水分测定方法

GB/T 12104  淀粉术语

GB/T 22727.1 淀粉灰分测定方法

GB/T 22427.4 淀粉斑点测定方法

GB/T 22427.5 淀粉细度测定方法

GB/T 22427.6 淀粉白度测定方法

GB/T 22427.9 淀粉及其衍生物酸度测定方法

GB/T 22427.10 淀粉及其衍生物氮含量测定方法

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

  - 技术要求

3.1 感官要求

感官要求应符合表1规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优级品 | 一级品 | 二级品 |
| 外观 | 白色或微带浅黄色阴影的粉末，具有光泽 |  |  |
| 气味 | 具有玉米淀粉固有的特殊气味，无异味 |  |  |

3.2 理化要求

理化要求应符合表2规定。

表2 理化要求

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优级品 | 一级品 | 二级品 |
| 水分/% ≤ | 14.0 |  |  |
| 酸度（干基）/°T ≤ | 1.50 | 1.80 | 2.00 |
| 灰分（干基）/% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.18 |
| 蛋白质（干基）/% ≤ | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| 脂肪（干基）/% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| 斑点/(个/cm2) ≤ | 0.4 | 0.7 | 1.00 |
| 细度/% 150 μm(100目)筛通过率质量分数/%（W/W） ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.5 |
| 白度/%457 nm蓝光反射率/% ≥ | 88.0 | 87.0 | 85.0 |

3.3 安全指标

安全指标应符合相关食品安全国家标准的规定。

3.4 净含量

净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

  - 检验方法

4.1 感官指标

4.1.1 取适量样品置于白色瓷盘内，在自然光线条件下，用肉眼观察其色泽、形态和杂质，并取少量样品经糊化后品尝其滋味。

4.1.2 取淀粉样品20 g，放入100 mL磨口瓶中，加入50℃的温水50 mL，加盖，振摇30s，倾出上清液，嗅其气味。

4.2 水分

水分测定按GB/T 12087 执行。

4.3 酸度

酸度测定按GB/T 22427.9 执行。

4.4 灰分

灰分测定按GB/T 22727.1 执行。

4.5 蛋白质

蛋白质测定按GB/T 22427.10 执行（氮换算成蛋白质系数为6.25）。

4.6 脂肪

脂肪测定按附录A规定的方法执行。

4.7 斑点

斑点测定按GB/T 22427.4 执行。

4.8 细度

细度测定按GB/T 22427.5 执行。

4.9 白度

白度测定按GB/T 22427.6 执行。

  - 检验规则

5.1 批次

同一批原料、同一生产日期、同一生产线生产的包装完好的同一品种、同一规格产品为一批。

5.2 抽样方法、基数及数量

随机抽取同一批次产品。在生产企业所抽查的样品基数不得少于250kg，且不少于10个独立包装；抽样人员需携带取样工具和盛装样品的容器。抽样时，应从同一批次样品堆的4个不同部位随机抽取4个或4个以上的独立包装，分别从中取出相应的样品；抽样总量不得少于2kg。将抽取的样品通过四分法分样，取出一部分供检验。

5.2 出厂检验

5.2.1 每批按出厂检验项目进行检验，检验合格后方可出厂。

5.2.2 出厂检验项目包括感官要求、水分、灰分、斑点、细度和白度。

5.3 型式检验

5.3.1 型式检验包括技术要求中全部项目。

5.3.2 产品在正常生产时每半年检验一次，出现下列情况时应及时检验：

a）新产品定型鉴定时；

b）更改关键工艺和设备时；

c）停产半年以上，重新开始生产时；

d）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e）国家质量监督机构或主管部门提出进行型式检验要求时。

5.4 复检规则

5.4.1 判定规则

出厂检验项目中有1项不符合本标准规定，可以加倍随机抽样进行该项目的复检，复检后仍不符合本标准要求，则判该批产品为不合格产品。检测指标有一项不合格，该批次产品为不合格。

5.4.2 复检规则

标志标签、包装不合格者，允许进行整改后申请复检次，以复检结果为准。感官要求、理化指标有一项不合格，可加倍抽样进行复检，以复检结果为准。

  - 标签、标志、包装、运输、贮存和销售

6.1 标签、标志

6.1.1 产品的标签应符合GB 7718及GB 28050的规定，并明确标出产品的等级。

6.1.2 产品的标志应符合GB/T 191的规定。

6.2 包装

6.2.1  同一规格的包装容器要求大小一致，干燥、清洁、牢固并符合相关的卫生要求。

6.2.2  包装材料用符合食品要求的纸袋、编织袋、塑料袋、复合膜袋等。包装应严密结实，防潮湿、防污染。

6.3 运输

运输设备应清洁卫生，无其他强烈刺激味；运输时，不得受潮。在整个运输过程中要保持干燥、清洁，不得与有毒、有害、有腐蚀性物品混装、混运，避免日晒和雨淋。装卸时应轻拿轻放，严禁直接钩、扎包装袋。

6.4 贮存

6.4.1 产品应贮存在阴凉、干燥、通风良好、洁净、无异味、无病虫害和鼠害的环境下，不能与有毒、有害物品混贮，不应露天堆放。

6.4.2 产品应分类存放，标识清楚，货堆不宜过大，防止损坏产品包装。

6.5 销售

产品销售场所保持干燥、清洁，不与有毒、有害、有异味物品共处。

附录A

（规范性附录）

脂肪的测定

A.1 原理

用乙醚将样品中的脂肪抽提出来，干燥后，得到样品的总脂肪剩余物质量占原样品质量的百分率。

A.2仪器

A.2.1索氏提取器(Soxhlet);

A.2.2电水浴锅；

A.2.3烘 箱 。

A.3 试剂与材料

A.3.1 无水乙醚；

A.3.2滤纸筒及脱脂滤纸。

A.4 操作过程

精确称取绝干样品5g（精确至0.0001 g )，用经过干燥的脱脂滤纸将样品包好，置于滤纸筒中，放入索氏提取器抽提筒内，将抽提筒与经过干燥的已知质量的抽提瓶连好，将乙醚倒入抽提筒内至虹吸管高度上边，使乙醚虹吸下去。两次后，再倒入乙醚至虹吸管高度2/3处，装上冷凝管，在65℃蒸馏水的水浴上回流抽提4h。取出滤纸筒，回收乙醚，至抽提瓶中残留液为1-2 mL时，取下抽提瓶，在水浴上驱除残余的乙醚，洗净瓶外部，置于105℃烘箱中，烘至恒重（前后两次称量之差不得超过0.2 mg，取较小称量结果）。

A.5 计算

式中：X——样品的脂肪，％；

m1——抽提瓶和残留物的质量，g；

m2——抽提瓶的质量，g；

m0一一绝干样品的质量，g。

A.6 允许差

同一样品两次测定值之差应小于0.5 %，最终结果保留二位小数。