DB61

陕西省地方标准

DB61/0000—2016

陕西黑毛茶

2016-00-00发布

2016-00-00实施

陕西省质量技术监督局  发布

- 前  言

本标准按GB/T 1.1给出的规则编写。

本标准由陕西省产品质量监督检验研究院提出。

本标准由陕西省产品质量监督检验研究院、陕西省园艺蚕桑技术工作站、陕西省茶业协会、咸阳泾渭茯茶有限公司、商洛市产品质量监督检验所、陕西省西乡县茶业有限责任公司起草。

本标准主要起草人：张建成、孙越赟、任华江、周兴长、苏京晶、张  娟、魏登铭、李  晓、王  鹏、张  健。

本标准首次发布。

- 陕西黑毛茶

- 范围

本标准规定了陕西黑毛茶的术语和定义、产品分级、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于陕西省行政区域内以茶树新鲜芽叶、嫩梢、嫩茎、嫩梗为原料，经杀青、揉捻、渥堆、干燥等工艺制成的黑毛茶。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的新改单）适用于本文件。

GB/T 191           包装储运图示标志

GB 2762            食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763            食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB 7718            食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 8302          茶  取样

GB/T 8303          茶  磨碎试样的制备及其干物质含量的测定

GB/T 8304          茶  水分测定

GB/T 8305          茶  水浸出物测定

GB/T 8306          茶  总灰分测定

GB/T 9833.1-2013   紧压茶  第1部分：花砖茶

GB 19965           砖茶氟含量

GB/T 23776         茶叶感官审评方法

GB/T 30375         茶叶贮存

GH/T 1070          茶叶包装通则

《定量包装商品计量监督管理办法》国家质量监督检验检疫总局令〔2005〕第75号

- 术语和定义

GB/T 14487确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

  - 陕西黑毛茶

是指以生长在陕西省行政区域内茶树的新鲜芽叶、嫩梢、嫩茎、嫩梗为原料，经摊青、杀青、揉捻、渥堆、干燥等工艺制成的黑毛茶。

- 产品分级

陕西黑毛茶按照产品品质的不同，分为：特级、一级、二级、三级、四级。

- 要求

  - 原料要求

    - 选用远离氟污染区茶园茶树的新鲜芽叶、嫩梢为原料；

    - 品质正常，无污染。

    - 不得含有非茶类夹杂物。

    - 不得添加如何添加剂。

    - 鲜叶原料的质量应符合表1 规定

表1鲜叶原料要求

| 级 别 | 鲜 叶 原 料 要 求 |
| --- | --- |
| 特级 | 以一芽一叶、一芽二叶为主，其中一芽二叶占70%以上。 |
| 一级 | 以一芽二叶、一芽三叶为主，其中一芽三叶占70%以上。 |
| 二级 | 以一芽三叶、一芽四叶为主，其中一芽四叶占70%以上。 |
| 三级 | 以当年生一芽四叶、一芽五叶为主，其中一芽五叶占70%以上。 |
| 四级 | 以当年生一芽六叶、新稍、对夹叶、宽大单叶为主。 |

  - 感官要求

应符合表 2 规定。

表 2  感官要求

| 级 别 | 外 形 |  |  |  | 内 质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条索 | 整碎 | 色泽 | 净度 | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 |
| 特级 | 紧结、有毫、有锋苗 | 匀整 | 褐黑、润 | 净、稍有 嫩茎 | 清香持久 | 醇浓 | 橙黄明亮 | 褐黄、柔软明亮 |
| 一级 | 紧卷、弯曲、有锋苗 | 尚匀整 | 黑褐、尚润 | 净、 有嫩茎 | 清香 | 醇尚浓 | 褐黄、明亮 | 黄褐、尚软亮 |
| 二级 | 稍松、弯曲、 有扁条 | 尚匀整 | 黑褐 | 有茎梗 | 纯正 | 醇和 | 黄褐明亮 | 褐尚亮 |
| 三级 | 曲条、松、身轻、有泥鳅条 | 欠匀 | 黄褐 | 有嫩茎、有筋梗 | 平正 | 纯和 | 黄褐 | 褐、欠匀、有筋梗 |
| 四级 | 粗大、宽扁皱折 | 欠匀 | 褐黄 | 筋梗较多 | 平淡 较粗 | 平和 | 黄褐、 稍暗 | 褐、稍深、多摊张、多筋梗 |

  - 理化指标

应符合表 3 规定。

表 3 理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 水分（质量分数），% ≤ | 9.0 | 10.0 |  | 11.0 |  |
| 总灰分（质量分数），% ≤ | 7.0 | 7.5 |  | 8.0 |  |
| 茶梗（质量分数），% ≤ | 3.0 | 10.0 |  | 18.0 |  |
| 非茶类夹杂物（质量分数），% ≤ | 0.1 | 0.3 |  | 0.4 |  |
| 水浸出物（质量分数），% ≥ | 35.0 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 |

  - 卫生指标

- 5.4.1食品中污染物限量：应符合GB 2762 的规定。

5.4.2 食品中农药最大残留限量：应符合 GB 2763 的规定。

    - 含氟量：应符合GB 19965 的规定。

  - 净含量允差

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令〔2005〕第75号）。

- 检验方法

  - 感官

按GB/T 23776的规定执行。

  - 理化指标

    - 水分

- 按GB/T 8304的规定执行。

    - 总灰分

- 按GB/T 8306的规定执行。

    - 茶梗

按GB/T 9833.1-2013附录A的规定执行。

    - 非茶类夹杂物

按GB/T 9833.1-2013附录B的规定执行。

    - 水浸出物

- 按GB/T 8305的规定执行。

  - 卫生指标

    - 食品中污染物限量指标

按GB 2762的规定执行。

    - 食品中农药最大残留限量指标

按GB 2763的规定执行。

    - 含氟量：

按 GB 19965 的规定执行。

  - 净含量允差

按《定量包装商品计量监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令〔2005〕第75号）中的有关规定执行。

- 检验规则

  - 组批：

- 产品均应以批（唛）为单位，同批（唛）产品的品质规格和包装应一致。

  - 抽样

- 按GB/T 8302的规定执行。

  - 样品制备

- 按GB/T 8303的规定执行。

  - 出厂检验

    - 每批产品出厂前，生产单位应进行检验，检验合格并附有合格证的产品方可出厂。

    - 出厂检验内容为感官、水分、总灰分、茶梗、非茶类夹杂物、净含量和包装标签。

  - 型式检验

- 型式检验项目为本标准要求的全部项目，型式检验每年应不少于一次。有下列情形之一时，应进行型式检验：

- a) 产品投产时；

- b) 生产中，若工艺或设备、原料有较大改变，可能影响产品质量时；

- c) 停产半年以上，重新恢复生产时；

- d) 因人为或自然因素使生产环境发生较大改变时；

- e) 国家质量监督机构或主管部门有要求时；

  - 判定规则

检验结果全部符合本标准要求时，则判该产品为合格品；检验结果中若有一项或一项以上不符合本标准要求时，允许对不合格项进行复检，检验结果以复检结果为准。

- 标签标志、包装、运输、贮存

  - 标签标志

标签应符合GB 7718的规定；外包装标识应符合GB/T 191的规定。

  - 包装

应符合GH/T 1070的规定。

  - 运输

    - 运输工具应清洁、干燥、卫生、无异味、无污染。

    - 运输时应防雨、防潮、防爆晒。

    - 装卸时应轻放轻卸，不得甩掷。

    - 严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。

  - 贮存

    - 应符合GB/T 30375的规定，产品应贮存于清洁、防潮、通风、干燥、无异味的专用仓库内，仓库周围应无异气味污染。

    - 不得与有毒、有害、有异味、易污染的物品混贮。

- 在符合8.4规定的贮存条件下，产品可长期保存。

__________________________