2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

201×-××-××发布

201×-××-××实施

食品安全国家标准

食品营养强化剂  氯化胆碱

（征求意见稿）

中 华 人 民 共 和 国

国家卫生和计划生育委员会 发布

中华人民共和国卫生部   发布

食品安全国家标准

食品营养强化剂  氯化胆碱

  - 范围

本标准适用于三甲胺盐酸盐（或三甲胺与盐酸中和生成三甲胺盐酸盐）与环氧乙烷反应，再经浓缩、精制、干燥得到的食品营养强化剂氯化胆碱。

  - 化学名称、结构式、分子式、相对分子质量

    - 化学名称

氯化2-羟乙基三甲胺

    - 结构式

    - 分子式

C5H14ClNO

    - 相对分子质量

139.62（按2011年国际相对原子质量）

  - 技术要求

    - 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 无色或白色 | 将适量试样置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下，观察其色泽和状态 |
| 状态 | 晶体或结晶性粉末 |  |

    - 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化胆碱含量（以干基计），w/% |  | 98.0～100.5 | 附录A中A.3 |
| 水分，w/% | ≤ | 0.5 | GB 5009.3卡尔·费休法 |
| 灼烧残渣，w/% | ≤ | 0.05 | 附录A中A.4 |
| 1,4-二氧六环，mg/kg | ≤ | 10 | 附录A中A.5 |
| 铅（Pb），mg/kg | ≤ | 2.0 | GB 5009.75 |

检验方法

  - 一般规定

本标准所用试剂和水在未注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682规定的三级水。试验中所用标准溶液、杂质测定用标准溶液、制剂和制品在未注明其他要求时，均按GB/T 601、 GB/T 602、 GB/T 603的规定制备。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 鉴别试验

    - 氯离子试验

配制50 mg/L的试样溶液，加入适量17 g/L硝酸银溶液，生成白色凝乳状沉淀。此沉淀不溶于硝酸，但溶解于稍微过量的10 %氨水溶液。

    - 红外光谱试验

采用溴化钾涂片法，按照GB/T 6040测定红外吸收光谱，测得的红外光谱应与氯化胆碱标准品图谱（见附录B）一致。

    - 沉淀反应

      - 试剂和材料

- 碘溶液：称取14 g碘，溶解于含36 g碘化钾的100 mL水中，加3滴盐酸，加水稀释至1000 mL，混匀。

      - 分析步骤

- 称取500 mg试样，溶解于2 mL碘溶液中，立即产生红棕色沉淀。加入5 mL 40 g/L氢氧化钠溶液后，沉淀溶解，溶液变为澄清黄色。加热溶液，又产生淡黄色沉淀。

    - 颜色反应

      - 试剂和材料

A.2.4.1.1  亚铁氰化钾溶液：称取2 g亚铁氰化钾[K4Fe(CN)6 •3H2O]溶解于100 mL水中。此溶液现配现用。

A.2.4.1.2  氯化钴溶液：称取2 g氯化钴（CoCl2•2H2O）溶解于1 mL盐酸中，加水稀释至100 mL。

      - 分析步骤

量取1 mL的10 mg/L试样溶液，加入2 mL亚铁氰化钾溶液，再加2 mL氯化亚钴溶液，立即呈现鲜绿色。

  - 氯化胆碱含量（以干基计）的测定

    - 试剂和材料

      - 冰乙酸。

      - 乙酸汞溶液：称取6 g乙酸汞[Hg(C2H3O2)2]溶解于100 mL冰乙酸中，贮存于避光的密封容器中。

      - 高氯酸标准滴定溶液：c(HClO4)=0.1 mol/L。

      - 结晶紫指示液：10 g/L。

    - 分析步骤

称取试样约0.3 g（精确到0.0001 g），加50 mL冰乙酸，蒸气浴加热至完全溶解。冷却，加入10 mL乙酸汞溶液和2滴结晶紫指示液，用高氯酸标准滴定溶液滴定（在合适的通风橱中操作），直至溶液变为绿色，记录消耗的高氯酸标准溶液的体积。同时作空白试验。

    - 结果计算

氯化胆碱含量（以干基计）的质量分数w1，按式（A.1）计算：

w1=c×V1−V2×M1000×m×（1−w）×100%………………………………（A.1）

式中：

c——高氯酸标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——滴定试样溶液所消耗的高氯酸标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定空白溶液所消耗的高氯酸标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M——氯化胆碱的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）[M（C5H14ClNO）=139.63]；

m——试样的质量，单位为克（g）；

w——试样的水分，%；

1000——体积换算系数。

试验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.5 %。

  - 灼烧残渣的测定

    - 试剂和材料

- 硫酸。

    - 仪器和设备

      - 坩埚。

      - 高温炉。

      - 干燥器。

    - 分析步骤

取试样约4 g（精确至0.0001 g），放入已炽灼至恒重的坩埚中，在电炉上缓缓炽灼至完全炭化，冷却至室温。加入约0.5 mL硫酸使湿润，低温加热至硫酸蒸气完全逸出。然后移入高温炉中，在800℃±25℃下炽灼至完全灰化。移至干燥器内，放冷至室温，准确称重后，在高温炉炽灼直至恒重。

    - 结果计算

灼烧残渣的质量分数w2，按式（A.2）计算：

w2=m1−m0m×100%…………………………………（A.2）

式中：

m1——坩埚与残渣的总质量，单位为克（g）；

m0——坩埚的质量，单位为克（g）；

m——试样的质量，单位为克（g）。

试验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.02 %。

  - 1,4-二氧六环的测定

按照GB/T 26388-2011规定的方法测定，其中7.2.2修改为“称取5.00 g±0.01 g试样于顶空瓶中，再加入1.00 mL±0.01 mL标准溶液A，立即加盖密封，超声15 min～20 min后静置2 h，用于色谱测定。”

红外光谱图

  - 氯化胆碱标准品的参考红外光谱图

见图B.1。

图B.1 氯化胆碱标准品的参考红外光谱图