中华人民共和国国家标准

GB/T 20976—××××

代替GB/T 20976—2007

软冰淇淋预拌粉

Soft-serve ice cream premix powder

(征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

本标准依据GB/T 1.1的规定编写。

本标准代替GB/T 20976-2007《软冰淇淋预拌粉》。

本标准与GB/T 20976-2007相比，主要变化如下：

——

——

——

本标准由中国商业联合会提出。

本标准由全国冷冻饮品标准化技术委员会(SAC/TC 497)归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：×××、×××、××

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 20976-2007。

软 冰 淇 淋 预 拌 粉

- 1  范围

本标准规定了软冰淇淋预拌粉的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则、标签、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于即制即售软冰淇淋预拌粉的生产、检验和销售。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB 317     白砂糖

GB 2759    食品安全国家标准  冷冻饮品和制作料

GB 2760    食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 5009.3   食品安全国家标准  食品中水分的测定

GB 5009.5   食品安全国家标准  食品中蛋白质的测定

GB 5413.3   食品安全国家标准  婴幼儿食品和乳品中脂肪的测定

GB 5749     生活饮用水卫生标准

GB 7718     食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14880    食品安全国家标准  食品营养强化剂使用标准

GB 14881    食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB 19644    食品安全国家标准  乳粉

GB 28050    食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070     定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令第75号[2005年] 定量包装商品计量监督管理办法

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

软冰淇淋预拌粉  soft-serve ice cream premix powder

采用乳粉、食糖等为主要原料，添加或不添加食品添加剂、食品营养强化剂，使用时加水后可用于即制即售的软冰淇淋的粉状复配物。

- 技术要求

4.1  原辅材料

4.1.1  乳粉

应符合GB 19644的规定。

4.1.2  白砂糖

应符合GB 317的规定。

4.1.3  水

应符合GB 5749的规定。

4.1.4  其他原辅料

应符合相应国家标准或行业标准的规定。

4.1.5  食品添加剂和食品营养强化剂

品质应符合相应的国家标准或行业标准的规定。

  - 感官要求

应符合表1的规定。

表1  感官要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 色泽 | 色泽均匀，具有产品应有的色泽 |
| 滋味、气味 | 滋味协调，香气纯正，具有该产品应有的滋味、气味，无异味 |
| 形态 | 干燥粉末，具有流散性，无结块 |
| 水溶性 | 在常温下经搅拌可以溶解于水中，无结块 |
| 杂质 | 无正常视力可见杂质 |

  - 理化指标

- 应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项 目 | 软冰淇淋粉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高脂型 | 中脂型 | 低脂型 |
| 干燥失重/ (g/100g) ≤ | 5 |  |  |
| 脂肪/ (g/100g) | ＞21 | 10.5～21 | ≤10.5 |
| 蛋白质/ (g/100g) ≥ | 7.7 |  |  |

  - 卫生指标

- 卫生指标应符合GB 2759的规定。

  - 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

- 4.6  食品添加剂和食品营养强化剂

用量和使用范围应分别符合GB 2760和GB 14880的规定。

- 5  生产过程控制

应符合GB 14881的规定。

- 6  检验方法

- 6.1  感官要求

6.1.1  色泽和形态

将适量试样散放在白色平盘中，在自然光下观察色泽和形态。

6.1.2  滋味和气味

取适量试样置于平盘中，闻气味，品尝样品滋味。

6.1.3  水溶性

将10.0g试样放入盛有100mL 25℃水的200mL烧杯中，搅拌均匀后观察样品溶解情况。

- 6.2  理化指标

6.2.1  干燥失重

按GB 5009.3中的直接干燥法测定。

- 6.2.2  脂肪

按GB 5413.3规定的方法测定。

- 6.2.3  蛋白质

按GB 5009.5规定的方法测定。

- 6.3  卫生指标

- 按GB 2759规定的方法测定。

- 6.4  净含量负偏差

应按JJF 1070的规定执行。

- 7  检验规则

- 7.1  组批

同一班次、同一品种、同一规格的产品为一批。

7.2  抽样方法和数量

在成品库按批随机分散均匀抽取1/1000，每批抽取不少于2kg。

7.3  出厂检验

7.3.1  成品出厂前应逐批检验，检验合格后方可出厂。

7.3.2  出厂检验项目包括感官要求、干燥失重、卫生指标中规定的菌落总数和大肠菌群。

7.4  型式检验

7.4.1  正常生产时，每半年应进行一次型式检验，但有下列情况之一时，也应进行型式检验：

a）新产品试制鉴定时；

b）当原料、工艺有较大变化，可能影响产品质量时；

c）产品停产半年以上，恢复生产时；

d）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e）国家质量监督部门提出检验要求时。

7.4.2  型式检验项目包含本标准4.2、4.3、4.4、4.5、4.6规定的全部项目。

7.5  判定规则

7.5.1  出厂检验判定和复验

7.5.1.1  出厂检验项目全部符合本标准规定，判为合格。

7.5.1.2  出厂检验项目任何一项（卫生指标中规定的菌落总数和大肠菌群除外）不符合本标准规定，应允许对不合格项目进行加倍抽样复验，复验后若仍有一项指标不符合本标准规定，判该批产品为不合格品。

7.5.1.3  卫生指标中规定的菌落总数和大肠菌群中若有一项不符合本标准规定，判该批产品为不合格品，不应复验。

7.5.2  型式检验判定和复验

- 7.5.2.1  型式检验项目全部符合本标准规定，判为合格。

7.5.2.2  型式检验项目任何一项（卫生指标中规定的微生物指标除外）不符合本标准规定，应允许对不合格项目进行加倍抽样复验，复验后若仍有一项指标不符合本标准规定，判该批产品为不合格品。

7.5.2.3  卫生指标中规定的微生物中若有一项不符合本标准规定，判该批产品为不合格品，不应复验。

- 8  标签

- 8.1  预包装产品的标签应符合GB 7718和GB 28050的规定。

- 8.2  运输包装的标志应符合GB/T191的规定。

- 9  包装

9.1  包装材料应符合相关国家标准或行业标准的规定。

9.2  包装箱应牢固、整齐、完整、无破损，且外表清洁，与所装内容物相符合，箱外胶封。

10  运输

10.1  运输车辆应符合卫生要求。

10.2  运输产品时应避免日晒、雨淋。不应与有毒、有污染的物品混装、混运，防止挤压。

11  贮存

11.1  产品应贮存在干燥、通风良好地场所。

11.2  产品应使用垛垫堆码，离地、离墙应大于10cm。

11.3  产品贮存不应与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品或其他杂物一起混贮。