ICS 67.060

B 23

中华人民共和国国家标准

GB/T 22106—XXXX

代替GB/T22106-2008

非发酵豆制品

Non-fermented soybean product

2009 - 04 - 27发布

2009 - 10 - 01实施

前  言

本标准由中国商业联合会提出并归口。

本标准由

本标准参加起草单位:

本标准主要起草人：

非发酵豆制品

- 范围

本标准规定了非发酵豆制品的术语和定义、产品分类、原辅料、技术要求、检验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输、贮存和销售等要求

本标准适用于非发酵豆制品的生产、销售和检验。

本标准不适用于未经制浆工艺制成的非发酵豆制品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB 1352    大豆

GB 2712    食品安全国家标准豆制品

GB 2760    食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.5  食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB 5749    生活饮用水卫生标准

GB 7718    食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 28050   食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB/T 29876 非发酵豆制品生产管理规范

JJF 1070   定量包装商品净含量计量检验规则

定量包装商品计量监督管理办法  国家质量监督检验检疫总局[2005]  第75号令

- 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 制浆工艺

以大豆和水为主要原料，经研磨、煮熟（杀菌）等工序后呈液态状产品的生产工艺。

- 非发酵豆制品 Non-fermented soybean product

以大豆和水为主要原料，经制浆工艺，凝固（或不凝固），调味（或不调味）等加工工艺制成的系列产品。

- 豆浆

以大豆和水为原料，经制浆、等工艺制成的液态产品。

- 调味豆浆

在豆浆中添加了风味物质的液态产品。

- 豆腐

豆浆经添加凝固剂、脱水（或不脱水）等工艺加工而成的产品。

- 3.5.1

- 豆腐花（豆腐脑）

豆浆经添加凝固剂，不经脱水等工艺加工而成的半固态产品。

- 3.5.2

- 内酯豆腐

豆浆中添加葡萄糖酸-δ-内酯为主要凝固剂加工而成的产品。

- 3.5.3

- 老豆腐（北豆腐）

豆浆中添加盐卤为主要凝固剂制成的产品。

- 3.5.4

- 嫩豆腐（南豆腐）

豆浆中添加石膏为主要凝固剂制成的产品。

- 3.5.5

- 调味豆腐

以豆腐为原料，添加（或不添加）调味料，经炸、卤、炒、烤、熏等工艺中的一种或多种加工而成的产品。

- 3.5.6

- 冷冻豆腐（冻豆腐）

将豆腐经冷冻而成的产品。

- 3.5.7

脱水豆腐

豆腐经脱水、干燥而成的产品。

- 油豆腐（豆腐泡）

以加工成型的豆腐坯子为原料，经植物油炸制而成的产品。

- 豆腐片（皮）

豆浆经添加凝固剂、打花和压制等工序加工而成的薄片状产品。

豆腐干 dried bean curd

豆浆中添加凝固剂，经挤压脱水后的产品。

- 3.8.1

熏制豆腐干（熏干）

豆腐干经烟熏等相关工序加工而成的产品。

- 3.8.2

炸制豆腐干（炸干）

豆腐干经植物油炸制而成的产品。

- 3.8.3

脱水豆腐干

豆腐干，经脱水、干燥而成的产品。

- 3.8.4

臭豆腐干

以豆腐干为原料，经臭卤（含有特定微生物种群的、具有特殊臭味的原汁）浸渍而成的产品。

- 3.8.5

卤制豆腐干（卤干）

以豆腐干为原料，添加调味料，经卤制而成的产品。

- 3.8.6

炸卤豆腐干

以豆腐干为原料，经造型、油炸、调味后，卤制而成的产品。

- 3.8.7

炒制豆腐干

以豆腐干为原料，经油炸、卤制、烩炒而成的产品。其分油炒和糖炒两类。

- 3.8.8

蒸煮豆腐干

以豆腐干为原料，经蒸煮工艺制成的产品。

腐皮

在熟豆浆静止表面揭起的凝结薄膜，经干燥（或不干燥）而成的产品。

腐竹

在熟豆浆静止表面揭起的凝结薄膜折叠成条状的产品，称湿态腐竹。经干燥的产品，称干腐竹。

速冻腐竹

湿态腐竹，经包装、速冻等工艺制成的产品。

- 产品分类

根据以不同的加工工艺进行分类。

  - 豆浆类

- 4.1.1 豆浆

- 4.1.2调味豆浆

  - 豆腐类

4.2.1  豆腐花（豆腐脑）

4.2.2  内酯豆腐

4.2.3  老豆腐（北豆腐）

4.2.4  嫩豆腐（南豆腐）

4.2.5  调味豆腐

4.2.6  油豆腐（豆腐泡）

4.2.7  豆腐片（皮）

4.2.8  冷冻豆腐（冻豆腐）

4.2.9  脱水豆腐

  - 豆腐干类

4.3.1  豆腐干

4.3.2  熏制豆腐干（熏干）

4.3.3  油炸豆腐干（炸干）

4.3.4  脱水豆腐干

4.3.5  卤制豆腐干

4.3.5.1  卤制豆腐干（卤干）

4.3.5.2  臭豆腐干

4.3.6  炸卤豆腐干

4.3.7  炒制豆腐干

4.3.8  蒸煮豆腐干

  - 腐竹类

4.4.1  腐皮

4.4.2  腐竹

4.4.2.1 湿态腐竹

4.4.2.2 干燥腐竹

4.4.2.3 速冻腐竹

- 原辅料

5.1原料

- 5.1.1大豆

- 应符合GB 1352 的规定。

- 5.1.2 生产用水

- 应符合GB 5749 的规定。

- 5.2 辅料

- 应符合相关国家标准或行业标准的规定。

- 5.3 食品添加剂

品质应符合相关国家标准或行业标准的规定。

品种和使用量应符合GB 2760的规定。

6  技术要求

6.1 感官要求

6.1.1 豆浆和调味豆浆

应符合表1a的规定。

表 1 a 豆浆、调味豆浆感官要求

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 豆浆 | 调味豆浆 |
| 形态 | 均匀乳白色液体状 | 均匀乳液体，具有添加物色泽 |
| 质地 | 质地细腻，允许有少量沉淀和脂肪析出 |  |

6.1.2 豆腐花、内酯豆腐、嫩豆腐、老豆腐、调味豆腐、油豆腐、豆腐花、冷冻豆腐和脱水豆腐

应符合表1b的规定。

表1b  豆腐花、内酯豆腐、嫩豆腐、老豆腐、调味豆腐、油豆腐、豆腐花、冷冻豆腐和脱水豆腐

| 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 豆腐花 | 内酯豆腐 | 嫩豆腐 | 老豆腐 | 调味豆腐 | 油豆腐 | 豆腐片 | 冷冻豆腐 | 脱水豆腐 |
| 形态 | 呈凝胶状 | 呈固定形状 | 呈固定形状 | 块形完整 |  | 块形完整、呈浅黄色 | 呈薄片状，厚度在2mm以下 | 块形完整 |  |
| 质地 | 细腻滑嫩 | 细嫩，剖面光亮 | 细嫩，无裂纹 | 软硬适宜 |  | 符合产品特有的质地 |  | 解冻后呈海绵状 | 孔状均匀，无霉点 |

6.1.3 豆腐干、熏制豆腐干、炸制豆腐干、调味豆腐干和脱水豆腐干

应符合表1c的规定。

表1c 豆腐干、熏制豆腐干、炸制豆腐干、调味豆腐干和脱水豆腐干的感官要求

| 项目 | 指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 豆腐干 | 熏制豆腐干 | 炸制豆腐干 | 调味豆腐干 | 脱水豆腐干 |
| 形态 | 薄厚均匀，块形完整 | 块形完整，色泽均匀 | 色泽均匀，无焦遍 | 特有产品的形态 | 颜色纯正，形态完整 |
| 质地 | 质地密实，有韧性 | 有韧性，表皮与内芯不分离 | 表面结皮 | 符合产品的质地 | 孔状均匀，组织松脆 |
| 项目 | 指标 |  |  |  |  |
|  | 卤制豆腐干 | 臭豆腐干 | 炸卤豆腐干 | 炒制豆腐干 | 蒸煮豆腐干 |
| 形态 | 形态完整 |  |  |  |  |
| 质地 | 咸淡适中，具有该产品特有风味 |  |  |  |  |

6.1.4 腐皮、腐竹

应符合表1d的规定。

表1 腐皮和腐竹的感官指标

| 项目 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 腐皮 | 腐竹 |  |  |
|  |  | 湿态腐竹 | 速冻腐竹 | 干燥腐竹 |
| 形态 | 薄膜状 | 形状完整 | 冻状、形状完整 | 浅黄色，有光泽，枝条粗细均匀 |
| 质地 | 有韧性 | 有韧性 | 解冻后有韧性 | 稍有空心，复水后有韧性 |

6.2 理化指标

6.2.1 豆浆和调味豆浆

应符合表2a的规定。

表2a 豆浆和调味豆浆的理化指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 豆浆 | 调味豆浆 |
| 蛋白质/（g/100g） ≥ | 2.0 | 1.8 |
| 脂肪/（g/100g） ≥ | 0.8 |  |
| 脲酶定性 | 呈阴性 |  |

6.2.2 豆腐花、内脂豆腐、嫰豆腐、老豆腐、调味豆腐、油豆腐、豆腐片、冷冻豆腐和脱水豆腐

应符合表2b的规定

表2b    豆腐花、内酯豆腐、嫩豆腐、老豆腐、调味豆腐、冷冻豆腐、油豆腐、豆腐片和脱水豆腐的理化指标

| 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 豆腐花 | 内酯豆腐 | 嫩豆腐 | 老豆腐 | 调味豆腐 | 油豆腐 | 豆腐片 | 冷冻豆腐 | 脱水豆腐 |
| 水分/（g/100g） ≤ | - | 92.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 55.0 | 10.0 | 80 | 70.0 |
| 蛋白质/（ g/100g） ≥ | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 5.9 | 4.5 | 17.0 | 35.0 | 6 | 20.0 |

6.2.3 豆腐干、熏制豆腐干、油炸豆腐干、调味豆腐干和脱水豆腐干

应符合表2c的规定。

表2c 豆腐干、熏制豆腐干、油炸豆腐干、调味豆腐干、脱水豆腐干、卤制豆腐干、炸卤豆腐干、炒制豆腐干和蒸煮豆腐干的理化指标。

| 项目 | 指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 豆腐干 | 熏制豆腐干 | 炸制豆腐干 | 调味豆腐干 | 脱水豆腐干 |
| 水分/（g/100g） ≤ | 75.0 | 70.0 | 63.0 | 75.0 | 10.0 |
| 蛋白质/（ g/100g） ≥ | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 13.0 | 40.0 |
| 项目 | 指标 |  |  |  |  |
|  | 卤制豆腐干 | 臭豆腐干 | 炸卤豆腐干 | 炒制豆腐干 | 蒸煮豆腐干 |
| 水分/（g/100g） ≤ | 75.0 | 85.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 蛋白质/（ g/100g） ≥ | 14.0 | 7.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 |

6.2.4 腐皮和腐竹

应符合表2d的规定。

表2d 腐皮和腐竹的理化指标

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 腐皮 | 腐竹 |  |
|  |  | 湿态腐竹、速冻腐竹 | 干燥腐竹 |
| 水分/（g/100g） ≤ | 20.0 | 40.0 | 12.0 |
| 蛋白质/（ g/100g） ≥ | 43.0 | 20.0 | 45.0 |

6.3 食品安全指标限量

应符合GB 2712的规定。

6.4 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的有关规定。

6.5 加工管理

应符合GB/ T29876和GB 14881的规定。

7 检验方法

7.1 感官要求

通过在正常光线下，目测、手感、鼻嗅和品尝。

7.2 水分

按GB 5009.3 规定的方法测定。

7.3 蛋白质

按GB 5009.5 规定的方法测定，蛋白质的換算系数为6.25。

7.5 脲酶定性

按附录A规定的方法测定。

7.6 食品安全指标

按相关食品安全指标限量规定的方法测定。

7.7 净含量负偏差

按JJF 1070规定的方法测定。

8  检验规则

8.1 组批与抽样

8.1.1 同日生产、同一批原料和同一产品为一组批。

8.1.2 每组批随机抽取量10个最小独立包装，且不少于2kg。

8.2 出厂检验

8.2.1 产品出厂应经质量检验部门按本标准规定进行检验，检验合格方可出厂。

8.2.2 出厂检验项目包括感官要求、水分和净含量，豆浆类应进行脲酶定性检验。

8.3 型式检验

每年应对产品进行一次型式检验。发生下列情况之一时，应进行型式检验。

a）更換设备或长期停产再恢复生产时；

b）原料出现大的波动时；

c）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

d）国家质量监督机构进行抽查时。

8.4 型式检验项目

本标准中6.1、6.2、6.3、6.4和6.5 规定的项目。

9  判定规则

9.1 出厂检验判定与复验

9.1.1 检验项目全部符合本标准要求，判该批产品为合格品。

9.1.2 有不超过2项（含2项）指标不符合本标准规定，可在同批产品中随机加倍抽样进行复验，复验合格，则判为合格品。复验后仍有1项不符合本标准规定，则判该批产品为不合格品。超过2项不应复验，判该批产品为不合格品。

9.2 型式检验判定与复验

9.2.1 检验结果全部合格，判定该批产品合格。

9.2.2 检验结果不超过3项（含3项），可在同组批中加倍抽样进行复验，若复检后仍有1项不符合本标准，则判定整批产品为不合格品。超过3项不应复验，判该批产品为不合格品。

10  标签、标志、包装、贮存、运输和销售

10.1 标签、标志

10.1.1 预包装标签应符合GB 7718和GB 28050的规定。

10.1.2 包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

10.2 包装

10.2.1 包装材料应符合相关国家标准和行业标准的规定。

10.2.2 包装外观完整，不破损。

10.3 贮存

产品应贮存在清洁、避光、无虫（鼠）害的仓库，不应与有害和有異味的物品同贮。干制品宜贮存常温仓库，需要冷藏的产品应贮存在0 ℃～10 ℃的仓库，冻豆腐和速冻腐竹应贮存在-18 ℃的冷库。

10.4运输

运输设备（车辆）应清洁和卫生，运输時应避免日晒、雨淋。根据产品的特点，应分别配备常温、冷藏和冻藏的车辆（设备）运送

10.5 销售

销售场所（含展示的设备、设施）应保持清洁和卫生。并根据产品特点，应分别设置常温柜、冷藏柜或冻结柜进行销售。

_________________________________