ICS 67.160.10

X 62

DB54

西藏自治区地方标准

DB 54/ T 0000—2016

青稞酒良好生产规范

Good manufacturing practice for highland barley wine

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2016-00-00发布

2016-00-00实施

西藏自治区质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　家庭作坊酿造加工技术要求	1

5　企业生产技术规范	2

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009的规则起草。

本标准由西藏自治区质量技术监督局提出并归口。

本标准起草单位：西藏自治区产品质量监督检验所、西藏藏缘青稞酒业有限公司。

本标准主要起草人：赵勇、朱浙辉、何海、何天文、彭光华、管新飞、程锦、浦沈权、龚继飞。

青稞酒良好生产规范

- 范围

本标准规定了青稞酒酿造生产的术语和定义、家庭作坊酿造加工技术要求和企业生产技术规范的基本要求。

本标准适用于西藏自治区境内青稞酒的生产管理和质量管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2758食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒

GB 2760 食品安全国家标准食品添加剂使用标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 11760 裸大麦

GB/T 15091 食品工业基本术语

食品生产许可审查通则

其他酒生产许可证审查细则

- 术语和定义

GB/T 15091 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

  - 青稞酒  highland barley wine

在西藏地域范围内，以青稞为主要原料，辅以酒曲，经清洗、蒸煮、摊晾、拌曲、发酵、压榨、过滤、调配、灌装、杀菌等工艺过程酿制而成的发酵酒。

- 家庭作坊酿造加工技术要求

  - 加工场所

    - 加工场所应有足够空间，以便有序地放置设备和物料。

    - 加工场所应依照青稞酒酿造工艺合理布局，能满足酿造工艺、卫生管理、设备维护的要求，避免交叉污染。

  - 加工设备与工器具

    - 应具备基本的青稞酒酿造加工设备与工器具，其规格型号应满足酿造加工要求。

    - 与物料或青稞酒直接接触的加工设备与工器具应采用无毒、易清洗、无异味且不与其起反应的材料制作，表面应平滑、边角圆滑、无死角和裂缝。

  - 原辅料要求

    - 所用青稞应符合GB/T 11760的要求，严禁使用霉变或被有毒、有害物污染的原料进行酿造加工。

    - 原辅料储存场所应通风良好，具有防潮、防鼠、防虫等措施。

    - 酿造用水应符合GB 5749 有关规定。

    - 加工助剂与食品添加剂的使用应符合GB 2760，严禁超限超范围使用。

  - 加工过程要求

    - 应根据酿造工艺要求，对青稞酒整个酿造加工过程进行有效控制，防止发酵异常或遭受微生物污染。

    - 青稞酒灌装前容器应清洗干净，必要时进行消毒。清洗后容器应及时使用，以免受污染。过滤后的青稞酒应及时灌装，确保产品质量安全。

    - 成品的储存环境应避免日光直射、雨淋、冷冻，严禁与有腐蚀、有毒、有害的物品一起混放。

  - 卫生要求

    - 加工人员应当每年进行健康检查，取得健康证明。

    - 加工人员应保持良好的个人卫生，衣、帽、裤、鞋等要经常更换，保持清洁，防止污染。加工操作前后要洗手，不得在操作过程中吸烟、用餐或吃零食等。

    - 加工场所应保持清洁卫生，采取有效措施防止鼠、蚊、蝇、昆虫等的聚集和孳生，管理好废弃物，使其不成为青稞酒的污染源。

    - 所有设备与工器具使用前都要清洗，必要时进行消毒。

    - 使用清洗剂和消毒剂时，应采取适当措施，以防止人身伤害和产品污染。

- 企业生产技术规范

  - 选址及厂区环境

按照 GB 14881中3 选址及厂区环境的有关规定执行。

  - 厂房和车间

按照 GB 14881中4厂房和车间的有关规定执行，并应符合其他酒生产许可证审查细则中关于生产场所的要求。

  - 设施与设备

按照 GB 14881中5设施与设备的有关规定执行，并应配备其他酒生产许可证审查细则中要求的生产设备。

  - 卫生管理

按照 GB 14881中6卫生管理的有关规定执行。

  - 物料控制与管理

按照 GB 14881中7食品原料、食品添加剂和食品相关产品的有关规定执行，并应符合其他酒生产许可证审查细则中原辅料的有关要求。

  - 生产过程管理

    - 总体要求

按照 GB 14881中8生产过程的食品安全控制的有关规定执行。

    - 原辅料处理

      - 原辅料投产前须经检验筛选，严禁使用变质、受污染的原辅料。

      - 青稞在清洗、浸泡过程中，根据工艺要求有效控制水温和时间，以保证青稞吸收水分均匀透心。

    - 发酵

      - 应严格按照工艺要求控制酒曲的用量，拌曲均匀。

      - 应对发酵过程的时间、温度等工艺参数进行有效监控，防止发酵异常或遭受有害微生物污染。

    - 压榨、过滤

压榨工序和过滤工序的设备、工器具应保持清洁，避免生长霉菌和其它杂菌。

    - 灌装

      - 制定灌装工序操作规程，对实际操作进行记录，有生产负责人审核。保持灌装区域洁净，使之符合生产规定要求。

      - 灌装前容器和灌装机使用前后应清洗干净，必要时进行消毒。清洗后容器应及时使用，以免受污染。

      - 过滤后的青稞酒应及时灌装，并应有效控制杀菌温度和时间，确保产品质量安全。

  - 检验

按照 GB 14881中9检验的有关规定执行，并应具备其他酒生产许可证审查细则中要求的出厂检验设备。

  - 成品储存与运输

按照 GB 14881中10食品的贮存和运输的有关规定执行。

  - 产品召回管理

按照 GB 14881中11产品召回制度的有关规定执行。

  - 培训

按照 GB 14881中12培训的有关规定执行。

  - 管理制度和人员

按照 GB 14881中13管理制度和人员的有关规定执行。

  - 记录和文件管理

按照 GB 14881中14记录和文件管理的有关规定执行。