ICS

X

中 国 商 业 联 合 会 团 体 标 准

CGCC-0004S-XXXX

焙烤制品专用糖浆

（征求意见稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

CGCC

中  国  商  业  联  合  会   发布

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国焙烤制品标准化技术委员会糕点分技术委员会提出并负责起草。

本标准由全国焙烤制品标准化技术委员会糕点分技术委员会（SAC/TC488/SC1）归口。

本标准主要起草单位:

本标准主要起草人:

本标准为首次制定。

烘焙制品专用糖浆

- 范围

本标准规定了焙烤制品专用糖浆的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存和召回等要求。

本标准适用于3.1定义中规定产品的生产、检验和销售。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191     包装储运图示标志

GB 317       白砂糖

GB/T 2343.1  赤砂糖

GB 1987      食品添加剂 柠檬酸

GB 2760      食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 5009.3    食品中水分的测定

GB 5009.7    食品中还原糖的测定

GB 5009.8    食品中蔗糖的测定

GB 5749      生活饮用水卫生标准

GB 7718      食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 7099      食品安全国家标准 糕点 、面包

GB 9683      复合食品包装袋卫生标准

GB 9687      食品包装用聚丙烯成型品卫生标准

GB 9688      食品包装用聚乙烯成型品卫生标准

GB 14881     食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T20880    食用葡萄糖

GB 20885     食品安全国家标准 葡萄糖浆

GB/T23780    糕点质量检验方法

GB 28307     食品安全国家标准 麦芽糖醇和麦芽糖醇液

GB 29219     食品安全国家标准 山梨糖醇

GB 31621     食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

QB/T 4567    黑糖

NY/T 450     菠萝

JJF 1070     定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令（2005）第75号 定量包装商品计量监督管理办法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 焙烤制品专用糖浆

使用白砂糖、赤砂糖、黑糖、葡萄糖浆、麦芽糖醇和麦芽糖醇液、山梨糖醇、饮用水、菠萝、柠檬酸及食品添加剂等中的几种或多种为原料，经配料、熬煮、分解转化、冷却、灌装、包装等工艺制成的主要用于焙烤制品的专用糖浆。

- 分解转化

糖类物质在酸性物质的作用下或用生物酶，分解转化成葡萄糖和果糖的过程。

- 返砂

焙烤制品专用糖浆中有白色颗粒状或块状结晶物的现象。

- 产品分类

- 根据焙烤制品专用糖浆的配料和用途不同，产品可分为：月饼糖浆、 蛋糕糖浆、 面包糖浆和

- 其他糖浆等。

- 技术要求

  - 原辅料

    - 白砂糖

应符合GB317的规定。

    - 赤砂糖

应符合GB/T 2343.1的规定。

    - 柠檬酸

应符合GB 1987的规定。

    - 生活饮用水

应符合GB 5749的规定。

    - 食用葡萄糖

应符合GB/T20880的规定

    - 葡萄糖浆

应符合GB20885 的规定。

    - 麦芽糖醇和麦芽糖醇液

应符合GB 28307  的规定。

    - 山梨糖醇

应符合GB 29219的规定。

    - 黑糖

应符合QB/T 4567的规定。

    - 其他原辅料

应符合相关国家标准或行业相关规定。

  - 感官要求

应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 具有该品种应有的色泽 |
| 滋味和口感 | 清甜、微酸，无异味 |
| 组织形态 | 粘稠状液体 |
| 杂质 | 无可见外来杂质 |

  - 理化指标要求

应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 可溶性固形物，g/100g ≥ | 70 |
| 总糖（以蔗糖计）g/100g ≤ | 75 |
| 干燥失重，g/100g ≤ | 40 |
| pH值 | 2.0-6.5 |
| 注：1、无糖糖浆的总糖含量应≤0.05 g/100g 2、低糖糖浆的 总糖含量应 ≤5 g/100g |  |

  - 食品安全要求

应符合GB 7099的规定。

  - 食品添加剂

    - 食品添加剂质量应符合相应的标准规定。

    - 食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定。

  - 净含量及允许负偏差要求

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

- 生产加工过程的卫生要求

生产加工过程的卫生要求符合GB 14881的规定。

- 检验方法

  - 感官检验

将样品置于清洁、干燥的白瓷盘中，用目测检查形态、色泽，然后用勺子盛装小量样品品尝，对照标准规定，作出评价。

  - 理化指标

    - 可溶性固形物

按GB/T 20885-2007中6.2规定的方法规定。

    - 蔗糖

按GB/T 5009.8规定的方法测定。

    - 干燥失重

按GB 5009.3规定的方法测定。

    - pH值

按GB/T 20885-2007中6.4规定的方法测定。

    - 食品安全指标

按GB 7099规定的方法测定。

    - 总糖

按GB/T23780的规定执行

    - 净含量

按JJF 1070规定执行。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每批产品应由本厂质检部门，按出厂检验项目进行检验。检验合格后出厂。

    - 出厂检验项目包括感官要求、干燥失重、PH值、菌落总数、大肠菌群。

  - 型式检验

    - 正常生产每6个月进行型式检验。有下列情况之一时，也应进行型式检验：

- 新产品试制鉴定时；

- 正式生产后，如原料、工艺有较大变化，可能影响产品质量时；

- 产品长期停产，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家有关质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

    - 型式检验项目包括本标准规定的全部项目。

  - 组批

同一批原料、同一生产线、同一班次生产的同一生产日期、同一规格的产品为一批。

  - 抽样方法

以随机取样法于成品仓库抽取样品，每批抽取不得小于500g作检样，检样一式三份，供检验、复验和备查用。

  - 判定规则

    - 检验项目全部符合本标准，判为合格品。

    - 检验结果如有项目不合格，可以在同批产品中加倍抽样复检一次，复检后仍有一项不合格，判该批产品为不合格品。

- 标签和标志

- 产品标签、标志应符合GB 7718和有关规定的要求。包装储运图示标志应符合GB/T　191的规定。

- 包装

  - 包装托应符合GB 9688 的规定。

  - 包装膜应符合GB 9683的规定。

  - 食品包装用聚丙烯成型品应符合GB 9687的规定。

  - 其他包装应符合相关国家标准或行业标准的规定。

- 运输、贮存和召回

应符合GB 31621和GB 14881的规定。

___________________