ICS 67.160.10

X62

DB61

陕西省地方标准

DB 61/ XXXXX—2017

地理标志产品　户县黄酒

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2017 - XX - XX发布

2017 - XX - XX实施

陕西省质量技术监督局   发布

前  言

本标准在实施过程中，凡有关条款与相关食品安全法规不相一致的，应以食品安全法规为准。

本标准根据国家质量监督检验检疫总局颁布的《地理标志产品保护规定》国家质检总局令第78号、GB/T 17924-2008《地理标志产品标准通用要求》和GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准主要起草单位：西安市产品质量监督检验院、户县质量技术监督局、西安大口酒业有限公司。

本标准主要起草人： 张耀武、巩泽龙、李军、吕岩、芦智远、韩建璋、鲁利平。

本标准首次发布。

引  言

户县黄酒历史悠久，酒文化源远流长。据《汉书·东方朔传》载：“武帝建元三年，微行始出……东游宜春。微行常用饮酎已。”宜春观即户县上林苑内的一个行宫，“酎”即重酿之酒，户县人称之为“双酒”。唐代大诗人白居易在《朝归书寄元八》中写到“柿树绿阴合，王家庭院宽，瓶中户县酒，墙上终南山”。 据《户县志》中《附记·户县黄酒》（1986）记载：户县黄酒在唐代就负盛名，大诗人杜甫在《 城西渼陂泛舟》中写到：“不有小舟能荡桨，百壶那送酒如泉”；在《与户县源大少府宴渼陂》中，也有“无计回船下，空愁避酒难”的诗句。辛亥革命前后，曾两任户县知事的缪延福，在赠某画家为其所作大幅唐梅诗中载有：“户酒名唐代，白傅诗中收。”之句，足见户县黄酒早属佳品。现代，户县也有酿造黄酒习惯，逢年过节，亲邻们酿酒相互祝贺。

依据国家质检总局 [2015]第162号公告批准的地理标志产品户县黄酒的《质量技术要求》，制定本标准。

地理标志产品　户县黄酒

- 范围

本标准规定了户县黄酒的术语和定义、地理标志产品保护范围、产品分类、质量特色要求、试验方法、检验规则及标签、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于国家质量监督检验检疫总局[2015]第162号公告批准实施保护的户县黄酒。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 1354  大米

GB 2758  食品安全国家标准  发酵酒及其配制酒

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 12698 黄酒厂卫生规范

GB/T 13662 黄酒

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

国家质量监督检验检疫总局2005年第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》

- 术语和定义

下列术语及定义适用于本标准。

- 户县黄酒 huxian Chinese rise wine

以新鲜糯米、户县保护区内山泉水为主要原料加酒曲，经糖化、发酵酿制的发酵酒。

- 聚集物 aggregate

成品酒在贮存过程中自然产生的凝聚沉淀物。

- 传统甜型黄酒 traditional sweet Chinese rise wine

以当年新糯米为主要原料，经蒸米、晾米、拌曲、糖化发酵、压榨、煎酒、陈化、调配、过滤、灭菌、灌装制成户县黄酒。

- 传统半干型黄酒traditional dry Chinese rise wine

以糯米为主要原料，经蒸米、晾米、拌曲、糖化发酵、压榨、煎酒、陈化、调配、脱糖、过滤、灭菌、灌装制成黄酒。

- 传统半甜型黄酒traditional semi sweet Chinese rise wine

在糖化发酵成熟的传统型甜黄酒中，再次加入酒曲和水进行二次发酵制成的黄酒。

- 地理标志产品保护范围

户县黄酒保护范围限于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准的范围，见附录A。

- 原料要求

  - 糯米

采用保护范围内的当年新糯米，支链淀粉含量≥95%，质量符合GB1354的要求。

  - 水

采用保护范围内太平峪、紫阁峪、高冠峪的山泉水，且符合GB 5749的山泉水。

  - 酒曲

也称糖化发酵剂，采用保护范围内在农历夏至后至处暑生产的麦曲。

- 传统工艺要求

  - 制曲工艺

    - 工艺流程：制胚成型   保温培菌  成曲

    - 工艺要点

      - 制胚成型：将小麦轧成每颗3至4片,与曲母粉按18:1混合，加水20%混合均匀，放在曲模子内压实后切成（25×25×5）cm方块。

      - 保温培菌：控制室温50℃～55℃，经50h～60h，降温40℃通风5h后，保温40℃约6至8天后，回降至室温约20d。

      - 成曲：在室外阴凉通风处晾晒干燥，控制麦曲水分14%以下，曲要有正常的曲香，白色菌丝茂密且均匀，无霉烂夹心，无霉味或生腥味，曲屑坚韧触手，曲块坚韧而疏松，糖化力800单位以上。

  - 酿酒工艺

    - 工艺流程：浸米  蒸米  前发酵  后发酵  压榨  煎酒  陈化  调制  澄清 灭菌  灌装

    - 工艺要点

      - 浸米：糯米全部浸入水中，水高出米层10㎝，常温下浸米10h～12h，室温低于5℃浸米14h～16h。

      - 蒸米：将洗好的米放入蒸桶内，将米上面抹平，全部蒸透后，盖上桶再蒸5至10分钟，米粒达到无硬心时即可；

      - 前发酵：米温降至45℃～60℃时，放入（30±2）℃发酵缸糖化发酵24h～36h；室温在20℃以下时要做缸外保温。

      - 后发酵：加麦曲混匀发酵12小时，品温32℃以上时压盖，搅拌，每隔2h～4h搅拌一次。以后每天搅拌1次，发酵10d～15d。

      - 压榨、煎酒、陈化：将发酵后液固分离，在80℃90℃，煎制10min～15min，入坛封口陈化1年以上。

      - 调制、澄清、灭菌、灌装：酒液搅拌均匀，常温下澄清3d以上，过滤后高温灭菌灌装。

- 产品分类

户县黄酒按总糖含量不同分类如下：

- 甜黄酒，总糖高于100.0g/L。

- 半甜黄酒，总糖15.1g/L～40.0g/L。

- 半干黄酒，总糖小于或等于15.0g/L。

- 质量特色要求

  - 感官要求

感官应符合表1规定。

- 感官要求

| 项目 | 传统甜型黄酒 | 传统半甜型黄酒 | 传统半干型黄酒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 橙黄色，清亮透明，有光泽，允许瓶（坛）底有微量聚集物 | 淡黄色，清亮透明，有光泽，允许瓶（坛）底有微量聚集物 | 淡黄色，清亮透明，有光泽，允许瓶（坛）底有微量聚集物 |
| 香气 | 具有户县黄酒特有的香气，醇香浓郁，无异香 | 具有户县黄酒特有的香气，醇香较浓郁，无异香 | 具有户县黄酒特有的香气，醇香尚浓郁，无异香 |
| 口味 | 醇厚鲜甜，柔和鲜爽，无异味 | 醇和淡甜味，较柔和鲜爽，无异味 | 醇和，较爽口，无异味 |
| 风格 | 酒体组分协调，具有户县黄酒的独特风格 | 酒体组分较协调，具有户县黄酒的独特风格 | 酒体组分尚协调，具有户县黄酒的独特风格 |

  - 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 传统甜型黄酒 | 传统半甜型黄酒 | 传统半干型黄酒 |
| 总糖（以葡萄糖计）/（g/L） | ≥100.0 | 40.1～100.0 | 15.1～40.0 |
| 非糖固形物/（g/L） | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| 酒精度（20℃）/％vol | ≥12.0 | ≥10.0 | ≥13.0 |
| 总酸（以乳酸计）/（g/L） | 4.0～8.0 | 4.0～8.0 | 4.5～7.5 |
| 氨基酸态氮/（g/L） | ≥0.30 | ≥0.30 | ≥0.30 |
| pH值（25℃） | 3.5～4.8 | 3.5～4.6 | 3.5～4.6 |
| β-苯乙醇 mg/L | - | ≥40 | ≥60 |
| 氧化钙/（g/L） | ≤0.6 |  |  |
| 注1：酒精度低于14％vol时，非糖固形物、氨基酸态氮，β-苯乙醇的值，按14％vol折算。 注2：对酒精度标签标示值与实测值差为±1.0。 |  |  |  |

  - 净含量偏差

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局[2005]第75号）的规定。大坛黄酒净含量可以用质量[单位为千克(kg)]表示。

  - 安全卫生要求

应符合GB2758的规定。

  - 其它要求

户县黄酒中可以按照GB2760规定添加添加剂，但不应添加其它任何非自身发酵产生的物质。

- 试验方法

  - 感官、总糖、非糖固形物、酒精度、总酸、氨基酸态氮、pH值、β-苯乙醇、氧化钙

按GB/T 13662 规定执行。

  - 净含量偏差

按JJF1070中相关规定执行。

- 检验规则

按照GB/T 13662 标准规定执行。

- 标签、标志、包装、运输和贮存

  - 标签

预包装产品标签应符合GB7718、GB28050的规定，同时需标注地理标志产品标志。

  - 标志

    - 运输图示标志应符合GB/T 191的规定。包装箱上还应表明产品名称、酒精度、制造者的名称和地址、单位包装的净含量和总数量。

    - 对获得核准后的地理标志产品的生产企业，预包装产品标签上，应使用地理标志保护产品专用标志，并符合有关规定。

  - 包装

    - 包装材料应符合卫生要求。包装产品应封装严密、无漏。

    - 灌装产品的包装物应直立、端正，体外清洁，标签封贴紧密。

    - 包装箱应结实，与所装内容物尺寸匹配，胶封、捆扎牢固。

  - 运输

    - 运输工具应清洁、卫生。产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装混运。

    - 搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞击、挤压。

    - 运输过程中不得暴晒、雨淋、受潮。

  - 贮存

    - 产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存。

    - 产品应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中；严禁露天对方、日晒、雨淋、或靠近热源；包装箱底部应垫有100mm以上的间隔材料。

    - 在0℃以下运输时，应有防冻措施。

  - 产品的保质期

产品在常温贮存条件下，保质期由企业按规定自行制定。

- （规范性附录）
户县黄酒保护范围

_________________________________