ICS

备案号：

DB52

贵州省地方标准

DB 52/ XXXXX—XXXX

食品安全地方标准

贵州米粉（米皮）安全生产技术规范

Local food safety standard—Technical specification of Guizhou rice nodles processing

2016 - XX - XX发布

2016 - XX - XX实施

贵州省卫生和计划生育委员会   发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　原辅料要求	1

5　基本要求	2

6　工艺流程	3

7　加工技术	3

8　产品标准	4

9　标志、标签、包装、运输和贮存	4

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意：本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由遵义市产品质量检验检测院提出。

本标准由贵州省卫生和计划生育委员会归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

食品安全地方标准 贵州米粉（米皮）安全生产技术规范

- 范围

本标准规定了贵州米粉（米皮）的术语和定义、原辅料要求、基本要求、工艺流程及加工技术、产品标准、标签、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于贵州省内，符合本标准3.1定义的贵州米粉（米皮）的生产加工。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191     包装储运图示标志

GB 1354      大米

GB 2715      粮食卫生标准

GB 2716      食用植物油卫生标准

GB 2760      食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2761      食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2762      食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 5749      生活饮用水卫生标准

GB 7718      食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881     食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050     食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

食品生产许可证管理办法（2015版）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

贵州米粉（米皮）

以大米、水为主要原料，加或不加其他食品辅料，经粉碎磨浆、混匀后于容器中不发酵（或于密闭容器中发酵），熟化成型，干燥（或不干燥）加工而成的具有贵州特色的米粉（米皮）制品。

- 原辅料要求

  - 大米

应符合GB 1354和GB 2715的规定。

  - 加工用水

应符合GB 5749的规定。

  - 食用植物油

应符合GB 2716的规定。

  - 食品添加剂

应符合GB 2760的规定。

  - 污染物限量

应符合GB 2762的规定。

  - 真菌毒素限量

应符合GB 2761的规定。

  - 其他食品原辅料

应符合相应的食品标准和有关规定。

- 基本要求

  - 生产卫生

米粉、米皮生产企业应随时保持厂区周边及厂区、车间等清洁卫生。

    - 选址及厂区环境

生产场所应选择对食品无显著污染，四周无有害气体及废弃物、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源（或不能有效清除污染源）的区域及地址；

厂区布局合理，生活区与生产区相互隔离，各功能区不得交叉污染；不得饲养家禽家畜，25m范围内不得有开放性污染源如旱厕、暴露的垃圾场、污水池等；

- 厂区应清洁、道路硬化且平坦无积水、垃圾密闭式存放，排污沟渠也应密封。

    - 厂房和车间

      - 总体要求

厂房和车间按贵州米粉（米皮）生产工艺及清洁程度的要求合理布局和划分，各功能区应相对分隔，避免交叉污染，厂房和车间的面积、空间能满足 生产人员操作、物流通畅，通风设施布局合理防止生产过程中蒸汽过饱和影响操作等生产需求。

      - 车间墙壁、地面、顶棚要求

地面、墙面、隔断、顶棚应使用无毒、无味、防霉、防渗透材质、不易脱落、并易于清洁；地面应防滑、防积水；操作高度范围内墙面及墙角还应光滑。

      - 车间门窗要求

门窗应闭合严密、质地完好、可开启的窗户应安装纱窗。

      - 库房要求

应设置满足生产需求的原料库与成品库且不得混用，原料库应满足生产需求堆放物品离地10cm以上，离墙20cm以上，离顶20cm以上。

    - 生产设施与设备

所用设备材质应为食品级，可采用分体设备也可采用自动化程度较高的生产线。所有设备设施(包括食品容器)、排污地面、沟渠使用前后应用清洁剂、消毒剂和（或）高温蒸汽进行消毒并清洗，确保容器干净卫生，防止污物、消毒剂、清洗剂等残留发出异味。

      - 清洗设备

除砂槽、洗米机、浸泡池（桶、缸）等。

      - 磨（打）浆设备

磨浆（粉）机、打浆（粉）机等。

      - 熟制设备、成型设备

蒸煮机、挤压机等。

      - 发酵设备

发酵容器可选用陶瓷发酵坛、玻璃密封罐、不锈钢发酵罐或发酵大池等食品级材料容器，发酵大池内壁材料应为环氧树脂。

    - 其他生产场所、房屋、设施等生产卫生规范应符合GB 14881的规定。

  - 干燥设备

生产干米皮米粉应具备：具有干燥功能的烘房。

  - 文件和记录

加工企业的食品安全规章制度、文件和记录应符合食品安全法、《食品生产许可证管理办法》（2015版）及GB 14881的规定。(如实记录采购、验收、生产、贮存、检验、设备维护保养、销售、产品召回等详细内容)

- 加工技术

  - 选料

可采用人工或机械等多种方法将大米筛选除杂。

  - 清洗

将大米清洗干净。

  - 浸泡

将清洗干净的大米用水浸泡。

  - 破碎

将浸泡好的大米用粉碎机破碎或打浆机制成湿润的细粉，俗称米浆。

  - 发酵

若生产发酵粉（酸粉）时，使用容器应洁净、无毒，环境清洁，自然发酵（具体时间视温度而定），发酵产生微酸味。

  - 熟制成型

熟制是贵州米粉（米皮）加工的必须工序，但此熟制是为成型而熟制，并非为可即食的熟制，即将粉碎好的米浆装入成型设备摊蒸或挤压熟化，冷却。

  - 干燥

生产干米皮（米粉）所需工序，将已成型或熟化的米皮（米粉）在清洁晒坝晒干或烘房烘干。

  - 检测

    - 生产企业应建立检测部门，负责监督、指导本企业产品生产的卫生操作，进行原料、产品质量检测、检验。

    - 对每批出厂的样品应进行保留。

- 标志、标签、运输和贮存

  - 标签

预包装产品标签内容应符合GB 7718的规定，营养标签应符合GB 28050的规定。

  - 运输

运输工具要清洁、干燥、无异味、无污染；运输时应防雨、防潮、防暴晒；严禁与有毒、有害、有异味物品混装、混运。

  - 贮存

贮存时应保持干燥、通风、防污染，应存放于清洁、干燥、无异味的专用仓库中，不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀、潮湿的物品同处贮存。产品应堆放在垫板上，且离地、离墙，中间留存通道。仓库周围应无异味污染。产品入库储存应实行先进先出，应按品种分别存放，防止挤压等损伤。

_________________________________