ICS 67.120.30

X20

DB36

江西省地方标准

DB 36/ TXXX—XXXX

兴国鱼丝

Xing Guo shredded fish

2017 - XX - XX发布

2017 - XX - XX实施

江西省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　要求	1

4　食品添加剂	3

5　生产加工过程的卫生要求	3

6　检验规则	3

7　标志、标签、包装、运输、贮存	4

前  言

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则修订。

本标准由赣州市质量技术监督局提出。

本标准由兴国县鱼丝协会、江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司、兴国县小而大食品有限公司、兴国县市场和质量监督管理局共同起草。

本标准主要起草人：李浩、魏勇峰 、曾善荣、刘国辉、肖根林、李才奎、钟更生。

兴国鱼丝

- 范围

本标准规定了兴国鱼丝的要求、食品添加剂、食品加工过程的卫生要求，检验规则、标志、标签、包装、运输与贮存。

本标准适用于以鲜活草鱼肉或冷冻草鱼肉和精制淀粉为主要原料，以水和食用盐为辅料，经传统工艺和现代技术加工而成的兴国鱼丝。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2008  包装储运图示标志

GB 2713—2015  淀粉类制品卫生标准

GB 2733—2015  鲜、冻动物性水产品卫生标准

GB 2760—2014  食品添加剂使用卫生标准

GB/T 5009.3—2016  食品中水分的测定

GB/T 5009.5—2016  食品中蛋白质的测定

GB/T 5009.11—2014  食品中总砷及无机砷的测定

GB/T 5009.12—2010  食品中铅的测定

GB/T 5009.15—2014  食品中镉的测定

GB/T 5009.17—2014  食品中总汞及有机汞的测定

GB/T 5009.23—2016  食品中黄曲霉毒素Bl、B 2、Gl、G2的测定

GB/T 5009.33—2016  食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定

GB/T 5009.34—2016  食品中亚硫酸盐的测定

GB/T 5009.45—2016  水产品卫生标准的分析方法

GB 5461—2016  食用盐

GB 5749—2006  生活饮用水卫生标准

GB 7718—2011  预包装食品标签通则

GB 9687—1988  食品包装用聚乙烯成型品卫生标准

GB/T 12457—2008  食品中氯化钠的测定方法

GB 14881-2013  食品生产通用卫生规范

GB 28050-2011  预包装食品营养标签通则

JJF 1070-2005  定量包装商品净含量计量检验规则

- 要求

  - 原辅材料

    - 原料

原料鱼应选购体重在0.5 kg以上，鱼体健康，游动正常的淡水鲜活草鱼，不得有鱼病症状。

原料淀粉应选购色泽好、手感嫩滑、口味纯正、无杂质的红薯淀粉。

    - 辅料

加工用的水应符合GB 5749—2006的规定。

加工用的食用盐应符合GB 5461—2016的规定。

  - 分类

根据生产工艺不同，将产品分为三类：

    - 传统普通兴国鱼丝

通过剖取鱼肉→速冻→制糜→配料→擀皮→蒸皮→冷却→折卷成条→返生→切片→干燥→检验→分级→包装→入库而制成的产品（以下简称普通鱼丝）。

    - 直条鱼丝

通过剖取鱼肉→速冻→制糜→配料→擀皮→蒸皮→冷却→预干燥→返生→切丝→干燥→检验→分级→包装→入库而制成的产品。

    - 保鲜鱼丝（兴国鱼丝湿制品）

通过剖取鱼肉→速冻→制糜→配料→擀皮→蒸皮→冷却→预干燥→返生→切丝→检验→分级→包装→入库而制成的产品。

  - 质量要求

    - 感官要求

感官要求应符合表1规定。

- 感官要求

| 项目 | 要 求 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 普通鱼丝 | 直条鱼丝和保鲜鱼丝 |  |
| 形状 | 丝条卷曲成厚约2 mm椭圆状薄片，大小较均匀。 | 丝条厚度约为2 mm直条形状，粗细较均匀。 | 取适量试样，置于一清洁、干燥的器皿中，在自然光下目测其外观、色泽和杂质，鼻嗅其气味，煮熟后口尝其滋味，观察其烹调性。 |
| 色泽 | 呈浅青色或灰白色，无霉变现象。 |  |  |
| 气味和滋味 | 具有草鱼特有的香气和鲜味,无异味。 |  |  |
| 杂质 | 无肉眼可见外来杂质 |  |  |
| 烹调性 | 泡开煮熟后，自然散开成条状，不粘、不糊， 且汤水不浑。 |  | 烹调方法：随机抽取鱼丝，放入盛有500 mL（约60℃）热水的烧杯中，浸泡适宜时间后捞起（保鲜鱼丝不用浸泡）进行煮制，捞取观察。 |

    - 理化指标

理化指标应符合表2规定

- 理化指标

| 项目 | 普通鱼丝和 直条鱼丝指标 |  | 保鲜鱼丝指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特级 | 一级 |  |  |
| 蛋白质/(g/100g) ≥ | 7.2 | 6.0 | 3.0 | GB/T 5009.5—2016 |
| 水分/(g/100g) ≤ | 16.5 |  | 50.0 | GB/T 5009.3—2016 |
| 氯化钠（以NaCl计）/(g/100g) ≤ | 4.0 |  |  | GB/T 12457—2008 |
| 铅（以Pb计）/(mg/kg) ≤ | 符合GB2762-2012规定 |  |  | GB/T 5009.12—2010 |
| 无机砷（以As计）/(mg/kg) ≤ |  |  |  | GB/T 5009.11—2014 |
| 甲基汞（以Hg计）/(mg/kg) ≤ |  |  |  | GB/T 5009.17—2014 |
| 镉（以Cd计）/(mg/kg) ≤ |  |  |  | GB/T 5009.15—2014 |
| 黄曲霉毒素B1/(µg/kg) ≤ | 符合GB2713-2015规定 |  |  | GB/T 5009.53—2003 |

  - 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定，按JJF 1070-2005规定的方法测定。

- 食品添加剂

  - 食品添加剂的质量符合相应的标准和有关规定。

  - 食品添加剂的品种和使用量应符合GB2760-2014及国家相关法律法规的规定。

- 生产加工过程的卫生要求

应符合GB14881-2013的规定。

- 检验规则

  - 组批

同一班次、同一生产线生产的同一规格产品为一批。

  - 抽样

随机抽取检验样品，抽样量应为检验所需量的3倍，作为检验及留样。

  - 检验分类

    - 出厂检验

      - 每批产品须经检验，检验合格并附合格证方可出厂。

      - 出厂检验项目为感官、净含量、蛋白质、水分、氯化钠。

    - 型式检验

      - 型式检验为本标准的全项目检验。

      - 正常情况为每半年进行一次，发生下列情况之一时也应进行：

- 停产3个月以上再恢复生产时；

- 本次检验结果与上次检验结果发生较大差异时；

- 原、辅料来源发生变化时；

- 更换主要生产设备时。

    - 判定规则

进行出厂检验和型式检验时，若有一项以上（含一项）指标不符合本标准规定时，应重新从同批产品中加倍取样对不合格项目进行复检，若复检结果中仍有一项不合格，则判该批产品为不合格。

    - 产品质量仲裁

在保质期内，供需双方若对产品质量有异议时，可通过协商解决或共同取样，送法定检验机构申请质量仲裁检验，其费用由责任方负担。

- 标志、标签、包装、运输、贮存

  - 标志、标签

产品标志、标签应符合国家相关法律、法规及GB/T 191-2008、GB 7718-2011、GB 28050-2011的规定。

  - 包装

    - 内包装

内包装材料应符合GB 9687—1988规定。包装封口应平整、严密，不得透气。

    - 外包装

采用彩印大塑提袋或礼品纸盒包装。

    - 运输包装

采用瓦楞纸箱包装。

  - 运输

运输工具必须清洁卫生，应有防雨、防潮、防晒设施，不得与有毒、有害、有气味物品混装，严禁重压，装卸时应小心，不得扔摔。保鲜鱼丝运输工具应有冷冻装置。

  - 贮存

应存放于清洁、干燥、通风的仓库内，应防潮、防霉变、防鼠害、防污染，并不得与有毒、有害物品共存放。普通鱼丝和直条鱼丝常温下贮存；保鲜鱼丝贮存温度为-18℃。

  - 保质期

在本标准规定的贮存条件下，普通鱼丝和直条鱼丝保质期为12个月，保鲜鱼丝保质期为180 d。