中华人民共和国国家标准

GB/T ×××—×××

饮用水水源地安全评价技术导则

Technical guide for safety evaluation of drinking water sources

（报批稿）

****—**—**发布                              ****—**—**实施

中华人民共和国国家质量技术监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

GB

发布

目  次

前  言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总则	2

5  基础资料	2

6  水量安全评价	3

7  水质安全评价	4

8  饮用水水源地安全综合评价	12

附录A（规范性附录）基础资料	15

# 前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本导则由中华人民共和国水利部提出并归口。

本导则由南京水利科学研究院负责起草。

本导则主要起草人：陈敏建、耿雷华、王立群、丰华丽、黄昌硕、徐澎波、杜霞、张建永、史晓新、董家根、金玲、姜蓓蕾、陆海明

饮用水水源地安全评价技术导则

# 1  范围

本导则规定了地表和地下集中式饮用水水源地安全评价的内容、标准和技术方法。

本导则适用于地表和地下集中式饮用水水源地安全评价，对于其它类型的饮用水水源地安全评价可参照使用。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订均不适用于本导则，但鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新文件适用于本导则。

GB3838  地表水环境质量标准

GB5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 5750  生活饮用水标准检验方法

GB/T14848  地下水质量标准

GB/T23598 水资源公报编制规程

SL219  水环境监测规范

# 3  术语和定义

GB3838、GB5749、GB/T 5750、GB/T14848、GB/T23598、 SL219界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

水源地安全  water source safety

水源地能满足一定供水保证率的水量和满足一定水质要求，且管理规范，在人类活动及地质灾害等方面不构成危险。

3.2

集中式饮用水水源地  centralized drinking water sources

具有向水厂提供饮用水功能的、具备一定规模（供水人口一般大于1000人）的现用、备用及规划水源地。包括其水域及相关的陆域，分为河流、湖泊、水库、地下水等类型。

3.3

综合生活供水量  comprehensively domestic water consumption

某一指定年使用公共供水设施或自备供水设施供日常综合生活用水的水量。包括居民生活用水、第三产业用水、绿化用水、环境用水和河湖补水等一次性使用的淡水量，并包括水源地至自来水厂输水、水厂制水、自来水厂至用户的输水损失在内。

3.4

基准年  baseline year

现状水平年

指过去的某一年，按选定年份的工程状况和自然属性为准，设计不同来水条件。

3.5

河流枯水流量  low flow of river

河流枯水时段或枯水季节的平均流量。

3.6

湖泊枯水年来水量  water flow in low flow year of lake

枯水年（降水概率P=95%以上年份）湖泊/水库的年来水量。

3.7

城市供水量  city water supply amount

各种水源工程在不同来水条件下为城市提供的包括输水损失在内的水量。

3.8

地下水可开采量  exploitable quantity of groundwater

在可预见的时期内，通过经济合理、技术可行的措施，在不引起生态环境恶化条件下允许从含水层中获取的最大水量。

3.9

常规项目  regular items

对人体危害程度较小、或者水处理工艺易去除的且检出频率较高的项目。

3.10

有毒有机项目  toxic and organic items

对人体健康危害明显，目前饮用水处理工艺难以去除和不能有效去除的，各地根据区域特点、时间或特殊情况需要的检验项目。

# 4  总则

4.1  本标准针对地表饮用水水源地和地下饮用水水源地分别制定了评价指标、评价标准及评价方法。

4.2  饮用水水源地安全评价应同时对饮用水水源地保护区范围内的水体和陆域进行评价，并考虑水源地的管理水平。水体范围内评价对象为水量、水质；陆域范围内评价对象为水源地周边风险因子，包括人类活动、地质灾害等。

4.3  本标准规定的评价指标分为基础指标和管理指标两方面，基础指标共4类，管理指标共10个。评价时，基础指标和管理指标分别评价，最终，以基础指标和管理指标的综合评价结果作为饮用水水源地安全评价结果。

4.4  饮用水水源地安全评价结果分安全、基本安全、不安全3种。

4.5  基础指标中的水量和水质安全评价为本导则的核心内容，水量安全、水质安全评价之后，进行饮用水水源地安全综合评价。

# 5  基础资料

具体内容和要求见附录A。

# 6 水量安全评价

## 6.1  评价原则

6.1.1  水量安全评价分别对地表和地下饮用水水源地安全进行评价，地表水水源地包括河流、湖泊、水库等类型。

6.1.2  水量安全评价指标体系分为目标层和指标层两个层次。目标层反映水量安全程度，指标层是反映水量安全的具体因子。

6.1.3  水量安全评价结果以安全评价指数表达，分1、2、3、4、5五级，从1至5级，水源地安全性逐次降低。

## 6.2  地表饮用水水源地水量安全评价

### 6.2.1 评价指标

地表饮用水水源地水量安全评价指标见表1。

表1  地表饮用水水源地水量安全评价指标

| 目标层 | 水量安全 |
| --- | --- |
| 指 标 层 | 工程供水能力a |
|  | 枯水年来水量保证率b |
| a：工程供水能力反映取水工程的运行状况。由于供水（取水）工程原因造成现状综合生活供水不足，按现状综合生活供水量/设计综合生活供水量×100%计算；由于现状综合生活用水量未达到原设计水量或由于节水而减少现状综合供水量，其安全评价指数取1；若暂无现状综合生活供水量或设计综合生活供水量数据，工程供水能力可采用现状城市供水量/设计城市供水量×100%计算，现状城市供水量未达到原设计供水量或由于节水而减少现状供水量的，其安全指数取1。 b：枯水年来水量保证率表征水源地来水量的变化情况。河流按基准年河流枯水流量/设计枯水流量×100%计算，基准年河流枯水流量指基准年的枯水期来水流量，其频率与设计枯年来水流量的频率相同；湖泊水库按湖库枯水年来水量/设计枯水年来水量×100%计算。 |  |

### 6.2.2 评价标准

地表饮用水水源地水量安全按表2评价。

表2  地表饮用水水源地水量安全评价表

| 目标 | 水量 安全 | 安全评价指数及评价标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 评价指标 | 工程供水能力 （%） | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥70 | ＜70 |
|  | 枯水年来水量保证率 （%） | ≥97 | ≥95 | ≥90 | ≥85 | ＜85 |

### 6.2.3 评价方法

在工程供水能力和枯水年来水量保证率2个指标中，以安全评价指数最大者作为评价结果。

## 6.3  地下饮用水水源地水量安全评价

### 6.3.1  评价指标

地下饮用水水源地水量安全评价指标见表3。

表3  地下饮用水水源地水量安全评价指标

| 目标层 | 水量安全 |
| --- | --- |
| 指 标 层 | 工程供水能力a |
|  | 地下水开采率b |
| a：工程供水能力反映取水工程的运行状况。由于供水（取水）工程原因造成现状综合生活供水量不足，按现状综合生活供水量/设计综合生活供水量×100%计算；由于现状综合生活用水量未达到原设计水量或由于节水而减少现状综合供水量，其安全评价指数取1；若暂无现状综合生活供水量或设计综合生活供水量数据，工程供水能力可采用现状城市供水量/设计城市供水量×100%计算。 b：地下水开采率表征地下水水量保证程度，按实际供水量（开采量）/地下水可开采量计算。 |  |

### 6.3.2  评价标准

地下饮用水水源地水量安全按表4评价。

表4  地下饮用水水源地水量安全评价表

| 目标 | 水量 安全 | 安全评价指数及评价标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 评价指标 | 工程供水能力 （%） | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥70 | ＜70 |
|  | 地下水开采率 （%） | ＜85 | ≤100 | ≤115 | ≤130 | ＞130 |

### 6.3.3  评价方法

在工程供水能力和地下水开采率2个指标中，以安全评价指数最大者作为评价结果。

## 6.4  水量评价结果

在水量评价中，评价指数是1和2的为安全；评价指数是3的为基本安全；评价指数是4和5的为不安全。

# 7 水质安全评价

## 7.1  评价原则

7.1.1  水质安全评价分别对地表和地下饮用水水源地安全进行评价，地表水水源地包括河流、湖泊、水库等类型。

7.1.2  地表饮用水水源地水质安全评价项目以GB3838规定项目为基础，分为常规项目和有毒有机项目两类。湖泊、水库型饮用水水源地水质安全评价增加营养状况评价项目。

7.1.3  在地表饮用水水源地水质安全评价中，以GB3838中规定项目为基础，将对人体健康危害明显和存在长期危害，而目前饮用水处理工艺难以去除的氟化物、挥发酚、硝酸盐、重金属、石油类等，以及常规水处理工艺不能有效去除的原水中难降解有机物等归纳为有毒有机项目，其余归纳为常规项目。

7.1.4  地下饮用水水源地水质安全评价项目以GB/T14848规定项目为基础，分为常规项目和有毒有机项目两类。

7.1.5  在地下饮用水水源地水质安全评价中，以GB/T14848中规定项目为基础，对人体健康危害明显和存在长期危害，而目前饮用水处理工艺难以去除的有毒类，归纳为有毒有机项目，其余项目归纳为常规项目。

7.1.6  在水质安全评价中，常规项目评价指标分必评和选评两种，选评指标根据各地区实际情况，从本标准规定项目中选取。

7.1.7  本标准中，饮用水水源地水质安全评价结果以安全评价指数表达，分1、2、3、4、5五级，从1至5级，水源地安全性逐次降低。

## 7.2  地表饮用水水源地水质安全评价

### 7.2.1 评价指标

7.2.1.1  常规项目中的必评指标为氨氮、高锰酸盐指数；选评指标从表5中的常规项目中选取，为最差的3项监测指标。

7.2.1.2  有毒有机项目中至少选择一项作为评价指标，能够代表水源地污染特性。

7.2.1.3  营养状况评价项目中的指标包括总磷、总氮、叶绿素a、高锰酸盐指数和透明度，其中叶绿素a为必评项目。

### 7.2.2 评价标准

7.2.2.1  地表饮用水水源地水质安全评价标准见表5。

表5  地表饮用水水源地水质安全评价指数和标准限值          单位：mg/L

| 项 目 |  | 安全评价指数及标准限值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 常 规 项 目 | 溶解氧 | ≥7.5 |  | ≥6 | ≥5 | ≥3 | ≥2 |  |
|  | 高锰酸盐指数 | ≤2 |  | ≤4 | ≤6 | ≤10 | ≤15 |  |
|  | 化学需氧量 | ≤15 |  |  | ≤20 | ≤30 | ≤40 |  |
|  | 5日生化需氧量 | ≤3 |  |  | ≤4 | ≤6 | ≤10 |  |
|  | 氨氮 | ≤0.15 |  | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |  |
|  | 铜 | ≤0.01 |  | ≤1.0 |  |  |  |  |
|  | 锌 | ≤0.05 |  | ≤1.0 |  | ≤2.0 |  |  |
|  | 硫化物（以S2-计） | ≤0.05 |  | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 |  |
|  | 硫酸盐 | 未检出 |  | ≤250 | ＞250 |  |  |  |
|  | 氯化物 | 未检出 |  | ≤250 | ＞250 |  |  |  |
|  | 铁 | 未检出 |  | ≤0.3 | ＞0.3 |  |  |  |
|  | 锰 | 未检出 |  | ≤0.1 | ＞0.1 |  |  |  |
|  | 硒 | ≤0.01 |  |  |  | ≤0.02 |  |  |
| 有毒有机项目 | 石油类 |  |  | ≤0.05 |  | ≤0.5 |  | ≤1.0 |
|  | 硝酸盐(以N计) |  |  | ≤10 |  | ≤20 |  | ≤25 |
|  | 氟化物 |  |  |  | ≤1.0 |  |  | ≤1.5 |
|  | 汞 |  | ≤0.00005 |  | ≤0.0001 |  |  | ≤0.001 |
|  | 镉 | ≤0.001 |  |  |  | ≤0.005 |  | ≤0.01 |
|  | 铬(六价) | ≤0.01 |  |  |  | ≤0.05 |  | ≤0.1 |
|  | 挥发酚（以苯酚计） | 未检出 | ≤0.002 |  |  |  |  | ＞0.002 |
|  | 砷 | 未检出 | ≤0.01 |  |  |  |  | ＞0.01 |
|  | 铅 | 未检出 | ≤0.01 |  |  |  |  | ＞0.01 |
|  | 氰化物 | 未检出 | ≤0.05 |  |  |  |  | ＞0.05 |
|  | 三氯甲烷 | 未检出 | ≤0.06 |  |  |  |  | ＞0.06 |
|  | 四氯化碳 | 未检出 | ≤0.002 |  |  |  |  | ＞0.002 |
|  | 三溴甲烷 | 未检出 | ≤0.1 |  |  |  |  | ＞0.1 |
|  | 二氯甲烷 | 未检出 | ≤0.02 |  |  |  |  | ＞0.02 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 未检出 | ≤0.03 |  |  |  |  | ＞0.03 |
|  | 氯乙烯 | 未检出 | ≤0.005 |  |  |  |  | ＞0.005 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | ≤0.03 |  |  |  |  | ＞0.03 |
|  | 1,2-二氯乙烯 | 未检出 | ≤0.05 |  |  |  |  | ＞0.05 |
|  | 三氯乙烯 | 未检出 | ≤0.07 |  |  |  |  | ＞0.07 |
|  | 四氯乙烯 | 未检出 | ≤0.04 |  |  |  |  | ＞0.04 |
|  | 氯丁二烯 | 未检出 | ≤0.002 |  |  |  |  | ＞0.002 |

表5  地表饮用水水源地水质安全评价指数和标准限值（续）      单位：mg/L

| 有 毒 有 机 项 目 | 六氯丁二烯 | 未检出 | ≤0.0006 |  | ＞0.0006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 苯乙烯 | 未检出 | ≤0.02 |  | ＞0.02 |
|  | 甲醛 | 未检出 | ≤0.9 |  | ＞0.9 |
|  | 乙醛 | 未检出 | ≤0.05 |  | ＞0.05 |
|  | 丙烯醛 | 未检出 | ≤0.1 |  | ＞0.1 |
|  | 三氯乙醛 | 未检出 | ≤0.01 |  | ＞0.01 |
|  | 苯 | 未检出 | ≤0.01 |  | ＞0.01 |
|  | 甲苯 | 未检出 | ≤0.7 |  | ＞0.7 |
|  | 乙苯 | 未检出 | ≤0.3 |  | ＞0.3 |
|  | 二甲苯① | 未检出 | ≤0.5 |  | ＞0.5 |
|  | 异丙苯 | 未检出 | ≤0.25 |  | ＞0.25 |
|  | 氯苯 | 未检出 | ≤0.3 |  | ＞0.3 |
|  | 1,2-二氯苯 | 未检出 | ≤1.0 |  | ＞1.0 |
|  | 1,4-二氯苯 | 未检出 | ≤0.3 |  | ＞0.3 |
|  | 三氯苯② | 未检出 | ≤0.02 |  | ＞0.02 |
|  | 四氯苯③ | 未检出 | ≤0.02 |  | ＞0.02 |
|  | 六氯苯 | 未检出 | ≤0.05 |  | ＞0.05 |
|  | 硝基苯 | 未检出 | ≤0.017 |  | ＞0.017 |
|  | 二硝基苯④ | 未检出 | ≤0.5 |  | ＞0.5 |
|  | 2,4-二硝基甲苯 | 未检出 | ≤0.0003 |  | ＞0.0003 |
|  | 2,4,6-三硝基甲苯 | 未检出 | ≤0.5 |  | ＞0.5 |
|  | 硝基氯苯⑤ | 未检出 | ≤0.05 |  | ＞0.05 |
|  | 2,4-二硝基氯苯 | 未检出 | ≤0.5 |  | ＞0.5 |
|  | 2,4-二氯苯酚 | 未检出 | ≤0.093 |  | ＞0.093 |
|  | 2,4,6-三氯苯酚 | 未检出 | ≤0.2 |  | ＞0.2 |
|  | 五氯酚 | 未检出 | ≤0.009 |  | ＞0.009 |
|  | 苯胺 | 未检出 | ≤0.1 |  | ＞0.1 |
|  | 联苯胺 | 未检出 | ≤0.0002 |  | ＞0.0002 |
|  | 丙烯酰胺 | 未检出 | ≤0.0005 |  | ＞0.0005 |
|  | 丙烯腈 | 未检出 | ≤0.1 |  | ＞0.1 |
|  | 邻苯二甲酸二丁酯 | 未检出 | ≤0.003 |  | ＞0.003 |
|  | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 未检出 | ≤0.008 |  | ＞0.008 |
|  | 水合肼 | 未检出 | ≤0.01 |  | ＞0.01 |
|  | 四乙基铅 | 未检出 | ≤0.0001 |  | ＞0.0001 |
|  | 吡啶 | 未检出 | ≤0.2 |  | ＞0.2 |
|  | 松节油 | 未检出 | ≤0.2 |  | ＞0.2 |
|  | 苦味酸 | 未检出 | ≤0.5 |  | ＞0.5 |
|  | 丁基黄原酸 | 未检出 | ≤0.005 |  | ＞0.005 |
|  | 活性氯 | 未检出 | ≤0.01 |  | ＞0.01 |
|  | 滴滴涕 | 未检出 | ≤0.001 |  | ＞0.001 |
|  | 林丹 | 未检出 | ≤0.002 |  | ＞0.002 |

表5  地表饮用水水源地水质安全评价指数和标准限值（续）      单位：mg/L

| 有 毒 有 机 项 目 | 环氧七氯 | 未检出 | ≤0.0002 |  | ＞0.0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对硫磷 | 未检出 | ≤0.003 |  | ＞0.003 |
|  | 甲基对硫磷 | 未检出 | ≤0.002 |  | ＞0.002 |
|  | 马拉硫磷 | 未检出 | ≤0.05 |  | ＞0.05 |
|  | 乐果 | 未检出 | ≤0.08 |  | ＞0.08 |
|  | 敌百虫 | 未检出 | ≤0.05 |  | ＞0.05 |
|  | 内吸磷 | 未检出 | ≤0.03 |  | ＞0.03 |
|  | 百菌清 | 未检出 | ≤0.01 |  | ＞0.01 |
|  | 甲萘威 | 未检出 | ≤0.05 |  | ＞0.05 |
|  | 溴氰菊酯 | 未检出 | ≤0.02 |  | ＞0.02 |
|  | 阿特拉津 | 未检出 | ≤0.003 |  | ＞0.003 |
|  | 苯并(a)芘 | 未检出 | ≤2.8*10-6 |  | ＞2.8*10-6 |
|  | 甲基汞 | 未检出 | ≤1.0*10-6 |  | ＞1.0*10-6 |
|  | 多氯联苯⑥） | 未检出 | ≤2.0*10-5 |  | ＞2.0*10-5 |
|  | 微囊藻毒素-LR | 未检出 | ≤0.001 |  | ＞0.001 |
|  | 钼 | 未检出 | ≤0.07 |  | ＞0.07 |
|  | 钴 | 未检出 | ≤1.0 |  | ＞1.0 |
|  | 铍 | 未检出 | ≤0.002 |  | ＞0.002 |
|  | 硼 | 未检出 | ≤0.5 |  | ＞0.5 |
|  | 锑 | 未检出 | ≤0.005 |  | ＞0.005 |
|  | 镍 | 未检出 | ≤0.02 |  | ＞0.02 |
|  | 钡 | 未检出 | ≤0.7 |  | ＞0.7 |
|  | 钒 | 未检出 | ≤0.05 |  | ＞0.05 |
|  | 钛 | 未检出 | ≤0.1 |  | ＞0.1 |
|  | 铊 | 未检出 | ≤0.0001 |  | ＞0.0001 |
| 注：①二甲苯：指对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯。 ②三氯苯：指1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯。 ③四氯苯：指1,2,3,4-四氯苯、1，2，3，5-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯。 ④二硝基苯：指对-二硝基苯、间-二硝基苯、邻-二硝基苯。 ⑤硝基氯苯：指对-硝基氯苯、间-硝基氯苯、邻-硝基氯苯。 ⑥多氯联苯：指PCB-1016、PCB-1221、PCB-1232、PCB-1242、PCB-1248、PCB-1254、PCB-1260 |  |  |  |  |  |

7.2.2.2  营养状况评价标准见表6。

表6  湖泊、水库营养状况评价标准

| 评分值 | 叶绿素a (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 透明度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 20 | 0.0005 0.0010 | 0.001 0.004 | 0.020 0.050 | 0.15 0.4 | 10 5.0 |
| 30 40 50 | 0.0020 0.0040 0.010 | 0.010 0.025 0.050 | 0.10 0.30 0.50 | 1.0 2.0 4.0 | 3.0 1.5 1.0 |
| 60 | 0.026 | 0.10 | 1.0 | 8.0 | 0.5 |
| 70 80 | 0.064 0.16 | 0.20 0.60 | 2.0 6.0 | 10 25 | 0.4 0.3 |
| 90 100 | 0.40 1.0 | 0.90 1.3 | 9.0 16.0 | 40 60 | 0.2 0.12 |

### 7.2.3 评价方法

7.2.3.1  常规项目安全评价指数计算按7.2.3.1.1至7.2.3.1.3的步骤进行。

7.2.3.1.1 首先计算单项指标安全评价指数（Ii）。

当评价项目i的监测值Ci处于标准限值Cik和Cik+1之间时，该指标的安全评价指数按公式（1）计算：

.....                                        （1）

式中：

Ii      ——单项指标安全评价指数；

Ci   ——i指标的实测浓度；

Cik   ——安全评价指数为k时，i指标的对应的标准限值；k=1,2,3,4。

Cik＋1——安全评价指数为k+1时，i指标对应的标准限值；k=1,2,3,4。

不同安全评价指数对应的标准限值相同时的处理方法。单项指标安全评价指数按公式（2）计算。

……                                  （2）

式中：

m——同一标准限值对应的安全评价指数个数；

Ii、Ci、Cik、Cik＋1含义同式（1）。

Ci＞Ci5的处理。当Ci＞Ci5时，为劣Ⅴ类水，其单项指标评价指数一律计为Ii=5。

关于溶解氧指标的指数计划。溶解氧的计算公式与其它指标的指数计算公式相反，见公式（3）。公式中符号意义同公式（1）。

Cik-Ci

Cik-Cik+1

Ii=k

（3）

7.2.3.1.2然后 计算综合指数（IWQ），其值是各单项指标评价指数的算术平均值，按公式（4）计算：

WQI=1ni=1nIi（i=1,2,……n）…                                   （4）

IWQ

式中：

IWQ——常规项目评价综合指数；

n  ——参与评价的指标个数。

7.2.3.1.3  确定常规项目安全评价指数：

当0＜IWQ≤1时，常规项目安全评价指数为1；

当1＜IWQ≤2时，常规项目安全评价指数为2；

当2＜IWQ≤3时，常规项目安全评价指数为3；

当3＜IWQ≤4时，常规项目安全评价指数为4；

当4＜IWQ≤5时，常规项目安全评价指数为5。

7.2.3.2  有毒有机项目安全评价指数计算时，单项指标安全评价指数计算方法见7.2.3.1.1；

当选择多个有毒有机项目进行评价时，安全评价指数取各单项指标评价指数最大值。

7.2.3.3  湖泊、水库营养状况安全评价指数计算根据以下步骤进行：

a）  查表6将单项指标浓度值转为评分值。具体采用线性插值法将单项指标值转换为单项评分值。

注：有多测点分层取样的湖泊、水库，单项指标浓度值采用各垂线平均后的多点平均值。

b） 当选择多个水质项目评价时，根据单项评分计算均评分值。

c）  营养状况安全评价指数判别方法：

0≤均评分值≤20，营养状况安全评价指数为1；

20<均评分值≤50，营养状况安全评价指数为2；

50<均评分值≤60，营养状况安全评价指数为3；

60<均评分值≤80，营养状况安全评价指数为4；

80<均评分值≤100，营养状况安全评价指数为5。

7.2.3.4 根据上述计算的常规项目、有毒有机项目和营养状况三类安全评价指数，选取最高（最差）指数作为地表饮用水水源地水质安全评价结果。

## 7.3  地下饮用水水源地水质安全评价

### 7.3.1 评价指标

7.3.1.1  常规项目中的必评指标为氨氮、高锰酸盐指数；选评指标从表7中的常规项目中选取，为最差的3项监测指标。

7.3.1.2  有毒有机项目中至少选择一项作为评价指标，能够代表水源地污染特性。

### 7.3.2 评价标准

地下饮用水水源地水质安全评价标准见表7。

表7  地下饮用水水源地水质安全评价指数和标准限值

| 项 目 |  | 安全评价指数及标准限值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 常 规 项 目 | 色度 | ≤5 | ≤5 | ≤15 | ≤25 |  | >25 |
|  | 嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 有 |
|  | 浑浊度 （度） | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤10 |  | >10 |
|  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 有 |
|  | pH值 | 6.5～8.5 |  |  | 5.5～6.5，8.5～9 |  | <5.5，>9 |
|  | 总硬度(以CaCO3,计) （mg/L） | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 |  | >550 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 |  | >2000 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 |  | >350 |
|  | 氯化物（mg/L） | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 |  | >350 |
|  | 铁（mg/L） | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 |  | >1.5 |
|  | 锰（mg/L） | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 |  | >1.0 |
|  | 铜（mg/L） | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 |  | >1.5 |
|  | 锌（mg/L） | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 |  | >5.0 |
|  | 高锰酸盐指数（mg/L） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 |  | >10 |
|  | 氨氮（mg/L） | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 |  | >0.5 |
|  | 总大肠菌群（个/100mL） | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤10 |  | >10 |
|  | 细菌总数（个/mL） | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 |  | >1000 |
| 有 毒 有 机 项 目 | 挥发性酚类(以苯酚计)（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |  |
|  | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 未检出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | >0.3 |  |
|  | 硝酸盐（mg/L） | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |  |
|  | 亚硝酸盐（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | >0.1 |  |
|  | 氟化物（mg/L） | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |  |
|  | 碘化物（mg/L） | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤1.0 | >1.0 |  |
|  | 氰化物（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |  |
|  | 汞（mg/L） | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | >0.001 |  |
|  | 砷（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | >0.05 |  |
|  | 硒（mg/L） | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |  |
|  | 镉（mg/L） | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | >0.01 |  |
|  | 铬(六价)（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |  |
|  | 铅（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |  |
|  | 铍（mg/L） | ≤0.00002 | ≤0.0001 | ≤0.0002 | ≤0.001 | >0.001 |  |
|  | 钡（mg/L） | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.0 | >4.0 |  |
|  | 镍（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |  |
|  | 滴滴涕（μg/L） | 未检出 | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 |  |
|  | 总α放射性 （Bq/L） | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | >0.1 | >0.1 |  |
|  | 总β放射性 （Bq/L） | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 | >1.0 |  |

### 7.3.3 评价方法

7.3.3.1  常规项目和有毒有机项目安全评价指数计算分别按本标准7.2.3.1和7.2.3.2进行。

7.3.3.2  根据上述计算的常规项目、有毒有机项目安全评价指数，选取最高（最差）指数作为地下饮用水水源地水质安全评价结果。

## 7.4  水质评价结果

在水质评价中，评价指数是1和2的为安全；评价指数是3的为基本安全；评价指数是4和5的为不安全。

# 8 饮用水水源地安全综合评价

## 8.1  评价原则

饮用水水源地安全综合评价分别针对地表和地下饮用水水源地，两种类型水源地安全综合评价方法一致，本导则中综合评价部分不再分别规定。

## 8.2  基础指标及评价方法

饮用水水源地安全综合评价的基础指标和评价方法见表8。

表8  饮用水水源地安全综合评价-基础指标及评价方法

| 序号 | 指标 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水量 | 采用本标准评价方法。评价指数为1、2，评价结果为安全；评价指数为3，评价结果为基本安全；评价指数为4、5，评价结果为不安全。 |
| 2 | 水质 | 采用本标准评价方法。评价指数为1、2，评价结果为安全；评价指数为3，评价结果为基本安全；评价指数为4、5，评价结果为不安全。 |
| 3 | 人类活动 | 在水源地二级保护区（包括一级保护区）有下列情况之一时评价为不安全：（1）存在交通运输（水源地旁边公路、铁路、河运、交叉桥梁等）并未采取保护措施（如公路、桥梁未隔离封闭等）；（2）排污口；（3）造纸、纺织、煤炭采选、非金属矿物制品、石油化工及食品加工等高污染厂企；（4）重金属等高污染矿；（5）垃圾填埋场、畜禽养殖厂、水面养殖、杀虫剂/化肥/石油储存和转运地等；（6）陆域面积超过50%以上是农耕地；（7）娱乐旅游设施（如高尔夫球场）等。 在水源准保护区范围（不含一级、二级保护区）内存在上述情况者，评价为基本安全。若水源地二级保护区存在交通运输，但已采取保护措施，水源地评价也为基本安全。 在水源准保护区范围内（含一级、二级保护区）无上述情况者，评价为安全。 |
| 4 | 地质灾害 | 水源地准保护区范围内（含一级、二级保护区）为地质灾害低易发区，评价为安全；水源地准保护区内（含一级、二级保护区）为地质灾害中易发区，且危害程度较小，评价为基本安全；水源地二级保护区（包括一级保护区）内为地质灾害高、中易发区或水源地准保护区内为地质灾害高易发区，评价为不安全。 |

## 8.3  管理指标及评价方法

饮用水水源地安全综合评价的管理指标和评价评分见表9。

表9  饮用水水源地安全综合评价-管理指标及评价评分

| 序号 | 指标 | 评价评分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理及组织机构 | 水源地统一、封闭管理2分，县级以上人民政府都有具体管理保护机构1分，县以下政府有专人负责1分，企业、单位有专人管理1分。 该项评分分数采用累加 |
| 2 | 法规和制度建设 | 具有系统的水源地管理保护规章，执法得当，得5分；具有系统的水源地管理保护规章，但执法存在某些小问题，得4分；虽有水源地管理保护规章，但不系统，得3分；无水源地管理保护规章，制度不完善得2分；无水源地管理保护规章，执法比较难，得1分；无规章、无制度、无执法，为0分。 该项评分分数采用其中一项 |
| 3 | 水源地安全保障规划 | 规划经地方政府和上一级水利部门批，并完全执行，得5分；有规划，但没有批准，已完全执行，得4分；有规划，且已批准，但执行不坚决，得3分；有规划，但没有批准，执行不坚决，得2分；有规划，但没有批准，且没执行，得1分；无规划，得0分。 该项评分分数采用其中一项 |
| 4 | 水源保护区划定 | 水功能区划定并经省政府批准1分，水源保护区划分2分，水源保护区保护得2分。 该项评分分数采用累加 |
| 5 | 饮用水水源地保护工程 | 有隔离防护工程2分，在准保护区内进行点源治理并取得成效1分，在准保护区内进行面源治理并取得成效1分，水源地实施生态修复工程并取得成效1分。 该项评分分数采用累加 |
| 6 | 动态监测 | 建立起饮用水源保护自动监测网络5分，人为监测3分，无监测得0分（监测包括水源上游水质监测、污染来源、污染途径、污染物行为过程、污染发展趋势、突发事件等。） 该项评分分数采用其中一项 |
| 7 | 突发事件预案 | 制定应急预案1分，成立应急指挥机构1分，建立技术、物资和人员保障系统1分，落实重大事件的值班、报告、处理制度1分，形成有效的预警和应急救援机制1分。 该项评分分数采用累加 |
| 8 | 水土保持措施 | 为防治水土流失危害，保护水源而修筑的各项工程措施，包括治坡工程（各类梯田、台地、水平沟、鱼鳞坑等）、治沟工程（如淤地坝、拦沙坝、谷坊、沟头防护等）和小型水利工程（如水池、水窖、排水系统和灌溉系统等），得2分；为防治水土流失，保护水源而采取的生物措施，主要包括造林、种草和封山育林、育草等，得2分；为防治水土流失，保护水源而采取的蓄水保土耕作措施，包括等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等，得1分。 该项评分分数采用累加 |
| 9 | 水源地保护机制 | 有水源地补偿机制得1分，有保护资金投入机制等1分，有价格（水价）机制得1分，有监督机制得1分，有激励机制得1分。 该项评分分数采用累加 |
| 10 | 宣传与大众参与 | 水源地保护人员的教育培训体系2分，利用多种形式开展宣传1分，全社会保护水源地意识风尚1分，舆论监督举报制度1分。 该项评分分数采用累加 |

## 8.4  综合评价

### 8.4.1 基础指标评价结果

在4类基础指标评价中，选取最差（即评价指数最大）的作为评价结果。

### 8.4.2 管理指标评价结果

8.4.2.1对管理指标的评分进行合成累计，取其均值作为评价结果。即：

Q=1ni=1nMi　　　i=1,2,...,n                                  （5）

式中：

Q——饮用水水源地安全评价管理指标评分；

Mi——表9中10个指标之中第i个指标的评分分数；

n——管理指标评价数。

8.4.2.2管理指标综合评价指数按下面的方法进行：

当0＜Q≤1时，管理指标综合评价指数为5；

当1＜Q≤2时，管理指标综合评价指数为4；

当2＜Q≤3时，管理指标综合评价指数为3；

当3＜Q≤4时，管理指标综合评价指数为2；

当4＜Q≤5时，管理指标综合评价指数为1。

8.4.2.3评价指数为1和2时，水源地管理评价为安全；评价指数为3时，水源地管理评价为基本安全；评价指数为4和5时，水源地管理评价为不安全。

### 8.4.3 饮用水水源地安全综合评价结果

以基础指标和管理指标中最差评价结果作为饮用水水源地安全综合评价结果。

# 附录A

# （规范性附录）

# 基 础 资 料

# A.1  适用范围

本附录规定了饮用水水源地安全评价所需要的基础资料及要求。

# A.2  基本要求

A.2.1  评价所使用的各项基础资料应具有可靠性、合理性与一致性。

A.2.2  水量安全评价所需资料宜以调查、分析已有资料为主；水质安全评价所需资料应进行现场监测，并保证监测时段的有效性及代表性；饮用水水源地安全综合评价所需资料应以水行政主管部门和具有相应资质的机构监测和统计数据为准。

A.2.3  地表水水质监测的采样布点、监测频率应符合SL219的要求；地下水监测，应在不同质量类别的地下水域设立监测点进行水质监测，监测频率不得少于每年二次（丰、枯水期）。

A.2.4  监测项目的检验方法应遵循GB/T5750和GB3838的规定。

A.2.5  评价的时效性：评价结果仅表征基础资料所代表时段内饮用水水源地安全与否。

A.2.6  应根据各地饮用水水源地实际情况，每隔一定时期（不大于一年）对前次评价成果进行全面补充修订或再评价。

# A.3  评价资料需求

A.3.1 饮用水水源地数量、名称、类型、供水人口等资料。

A.3.2 水源地现状综合生活供水量、设计综合生活供水量、河流枯水流量和设计枯水流量、湖泊水库枯水年来水量和设计枯水年来水量、地下水实际开采量、地下水可开采量等资料。

A.3.3 水源地GB3838或GB/T14848中规定项目的监测资料。

A.3.4 湖泊、水库型饮用水水源地富营养状况资料。

A.3.5 水源地周边各种风险因素资料，包括人类活动、地质灾害等。

A.3.6 水源地管理方式、机构及措施等管理方面的调研资料。