ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DBS45

广西壮族自治区地方标准

DBS45/ XXXXX—2017

食品安全地方标准

干米粉

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2017-12-10发布

2017-12-30实施

广西壮族自治区卫生和计划生育委员会   发布

前  言

本标准按GB/T 1.1—2009的格式编写。

本标准由广西壮族自治区卫生和计划生育委员会提出。

本标准代替DBS45/ 021—2015《食品安全地方标准  干米粉》、DBS45/026-2016《食品安全地方标准 调制干米粉》和DBS45/036-2015 《食品安全地方标准 糙米干米粉》。

本标准与DBS45/021-2015、DBS45/ 026—2015和DBS45/036-2016相比，主要变化内容如下：

- 修改了标准名称；

- 修改了部分规范性引用文件；

- 修改了“ 范围”的描述；

- 修改了“理化要求”要求；

- 修改了“微生物指标”要求。

本标准起草单位：广西区产品质量检验研究院、广西-东盟食品药品安全检验检测中心、广西区粮油检测站、桂林市产品质量检验所。

本标准主要起草人：

干米粉

- 范围

本标准规定了鲜湿米粉的术语和定义、产品分类、要求、食品添加剂、生产加工过程的卫生要求、检验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以大米（或糙米）为主要原料（占比量≥55%），经除杂、清洗、浸泡、磨粉(或磨浆、过滤)，添加（或不添加）食用淀粉类原料，经熟化、成型、发酵（或不发酵）、冷却、干燥、包装等工艺加工而成的非直接食用粮食制品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1354  大米

GB 2715  食品安全国家标准  粮食

GB 2716  食用植物油卫生标准

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 2761  食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB 4789.1  食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 5009.3  食品安全国家标准  食品中水分的测定

GB5009.4 食品安全国家标准  食品中灰分的测定

GB 5009.11  食品安全国家标准  食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12  食品安全国家标准  食品中铅的测定

GB 5009.15  食品安全国家标准  食品中镉的测定

GB 5009.22 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定

GB 5009.36  食品安全国家标准 食品中氰化物的测定

GB 5009.88  食品安全国家标准  食品中膳食纤维的测定

GB 5009.239 食品安全国家标准 食品酸度的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T 18810  糙米

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

GB 31637  食品安全国家标准  食用淀粉

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

干米粉

以大米为原料，经清洗、浸泡、磨浆（粉碎）、发酵(或不发酵)、熟化、成型、冷却、干燥、包装等生产工艺加工的产品。

调制干米粉

以大米为主要原料（占比量≥55%），经除杂、清洗、浸泡、磨粉(或磨浆、过滤)，添加一种或多种食用淀粉类原料，经熟化、成型、发酵（或不发酵）、冷却、干燥、包装等工艺加工而成的非直接食用粮食制品。

注：食用淀粉类原料包括薯类、粮食谷物类原粉，食用淀粉等。

糙米干米粉

以糙米为原料，经清洗、浸泡、磨浆（粉碎）、熟化、成型、干燥、包装等生产工艺加工制成的干米粉。不适用于以特殊品种糙米(如红米、黑米)为原料加工生产的产品。

发酵干米粉

以大米为原料，经清洗、浸泡、发酵、磨浆（粉碎）、熟化、成型、干燥、包装等生产工艺加工而成的米粉干制品。

发酵调制干米粉

在加工过程中经过发酵工序的调制干米粉。

发酵糙米干米粉

以糙米为原料，经清洗、浸泡、发酵、磨浆（粉碎）、熟化、成型、干燥、包装等生产工艺制成的干米粉。

- 产品分类

- 按生产工艺中发酵与否分为发酵类和非发酵类。

- 要求

  - 原辅料要求

    - 大米

应符合GB/T 1354的要求，其中碎米率指标不作要求。

    - 糙米

应符合GB/T 18810的要求，其中整精米率指标不作要求；真菌毒素限量应符合GB 2761的规定，污染物限量应符合GB 2762的规定，农药最大残留限量应符合GB 2763的规定。

    - 食用淀粉

应符合GB 31637的规定。

    - 加工用水

应符合GB 5749 的要求。

    - 食用植物油

应符合GB 2716 及相关标准的要求。

  - 感官要求

应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 干米粉 | 调制干米粉 | 糙米干米粉 |
| 色 泽 | 具有产品固有的色泽，均匀一致，无霉斑 |  |  |
| 气味、滋味 | 具有产品固有的气味，无霉味及其他异味,筋道爽口 |  |  |
| 组织形态 | 基本均匀一致，表面平滑 |  |  |
| 杂 质 | 无杂质 |  |  |

  - 理化指标

应符合表2规定。

- 理化指标

| 项 目 |  | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 干米粉 |  | 调制干米粉 | 糙米干米粉 |
| 水分/（g/100g） ≤ |  | 16.0 15.0 |  |  |  |
| - 酸度1/（°T） | 发酵类 ≤ | 4.0 |  |  |  |
|  | 非发酵类 ≤ | 1.2 |  |  | 3.0 |
| 灰分/（g/100g） ≤ |  | 1.2 0.6 |  |  |  |
| 总膳食纤维/（mg/100g） ≥ |  | - |  |  | 2 400 |
| 铅（以Pb计）/（mg/kg） ≤ |  | 0.2 |  |  |  |
| 无机砷（以As计）/（mg/kg） ≤ |  | 0.2 |  |  |  |
| 镉（以Cd计）/（mg/kg） ≤ |  | 0.2 |  |  |  |
| 黄曲霉毒素B1/（μg/kg) ≤ |  | 5.0 |  |  |  |
| 氰化物2（以氢氰酸计）/（mg/kg） ≤ |  | - | 1 |  | - |
| 其它真菌毒素 |  | 符合GB 2761的规定 |  |  |  |
| - °T表示以10.0g试样消耗氢氧化钠标准滴定溶液[C(NaOH)=0.01mol/L]的体积数（毫升）。 - 含有氢氰酸原料时需测定氰化物。 |  |  |  |  |  |

- 食品添加剂

- 食品添加剂的使用应符合GB 2760及国家有关规定。

- 生产加工过程卫生要求

应符合GB 14881的规定。

- 检验方法

  - 感官要求

取适量样品于清洁的白瓷盘中，用目视法检查色泽、组织形态和杂质，用鼻嗅法检查气味，按食用方法煮熟后品尝滋味。

  - 理化指标

    - 水分

按GB 5009.3规定的方法测定。

    - 酸度

按GB/T 5009.239规定的方法中“淀粉及其衍生物”测定。

    - 灰分

按GB5009.4规定的方法测定。

    - 总膳食纤维

按 GB 5009.88规定的方法测定。

    - 铅

按GB 5009.12规定的方法测定。

    - 无机砷

按GB 5009.11规定的方法测定。

    - 镉

按GB5009.15规定的方法测定。

    - 黄曲霉毒素B1

按GB5009.22 规定的方法测定。

    - 氰化物

按GB 5009.36 规定的方法测定。

    - 其它真菌毒素

按GB 2761规定的方法测定。

  - 食品添加剂

按国家相关的标准的规定进行测定。

- 检验规则

  - 组批

以同一原料、同一工艺配方、同一生产线在同一生产日期加工的同一包装规格的产品为一组批。。

- 标签、标志、包装、运输、贮存和保质期

  - 标签、标志

    - 产品销售包装标志应符合GB 7718 和GB 28050的规定。

    - 产品运输包装贮运图示标志应符合相关规定。

    - 调制类标签需明示淀粉种类及含量。

    - 执行本标准的要在外包装显著位置标注产品类别（如调制干米粉、发酵调制干米粉）。

  - 包装

    - 产品包装材料或容器应符合相关食品安全标准及有关规定，内包装物不得重复使用。

    - 净含量按照国家相关规定执行。

  - 运输

    - 运输工具应清洁卫生、无异味、无污染。

    - 运输过程中应防挤压、防雨、防潮、防晒，装卸时应轻搬、轻放。运输时不得与有毒、有异味、有腐蚀性、易污染的货物混装混运。

  - 贮存

    - 原料、辅料、半成品、成品应分开放置，应贮存在清洁、卫生、阴凉、干燥、通风、无异味的库房内。

    - 产品贮存应离地、离墙，不得与有毒、有害、有异味、有腐蚀性的物品同处贮存。

  - 保质期

企业可以根据自身产品质量状况确定保质期。