DB61

陕西省地方标准

DB 61/T —2017

地理标志产品 三原小磨香油

Product of geographical indication –Sanyuan ground sesame seed oil

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准根据国家质量监督检验检疫总局颁发的《地理标志产品保护规定》及GB 19724《地理标志产品标准通用要求》规定起草。

本标准由三原县市场和质量监督管理局提出。

本标准由陕西省质量技术监督局归口。

本标准起草单位：三原县地理标志保护协会。

本标准主要起草人:李世锋 程智明 孙宏伟 张平 张小艳 张安 方文海 胡永宏。

本标准由三原县市场和质量监督管理局负责解释。

本标准首次发布。

联系信息如下：

单位：三原县市场和质量监督管理局

电话：三原县池阳大街111号

地址：029-32256788

邮编：713800

地理标志产品 三原小磨香油

- 范围

本标准规定了地理标志产品三原小磨香油的术语和定义、地理标志产品保护范围、要求、试验方法、检验规则及标志、标签、包装、运输与贮存。

本标准适用于国家质量监督检验检疫总局根据《地理标志产品保护规定》批准保护范围内生产的三原小磨香油。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2716 食用植物油卫生标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 8233-2008 芝麻油

GB 8955 食品安全国家标准 食用植物油及其制品生产卫生规范

GB 11761 芝麻

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 17374  食用植物油销售包装

GB 28050 食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

国家质量监督检验检疫总局（2005年）第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》

- 术语和定义

GB 8233界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 三原小磨香油 Sanyuan ground sesame seed oil

在国家质量监督检验检疫总局批准地理标志产品保护的范围内，使用当地生产的优质芝麻为主要原料，采用传统的“水代法”生产的芝麻香油。

- 水代法  water extraction process

利用油料中非油成分对油和水的亲合力的不同，以及水油之间的密度差，经过一系列工艺过程，将油脂和亲水性的蛋白质、碳水化合物等分开的方法。

- 地理标志产品保护范围

三原小磨香油地理标志产品保护范围限于国家质量监督检验检疫总局根据《地理标志产品保护规定》批准的范围为三原县城关镇、西阳镇现辖行政区域，见附录A。

- 要求

  - 原料

    - 芝麻

采用当地生产的优质芝麻，质量应符合GB 11761的要求。

    - 水

生产用水应为保护区内的地下水，水质应符合GB 5749的要求。

  - 生产工艺

    - 工艺流程

筛选→浸泡→炒籽扬烟→磨酱→兑浆搅油→震荡摇油→毛油处理→成品。

    - 工艺要点

      - 浸泡

常温浸泡60min～90min，浸泡后的芝麻含水量为25%～30%。

      - 炒籽扬烟

炒锅直接炒籽，温度控制在180℃～210℃之间，炒好的芝麻用手捻即出油，呈枣红色，出锅前使用芝麻重量的4%～5%冷水泼水降温。

      - 磨酱

使用石磨将炒好的芝麻磨成芝麻酱，磨酱温度不超过70℃。

      - 兑浆搅油

将芝麻酱泵入搅油锅中，温度不低于40℃。分4～5次加入相当于芝麻酱重量80%～100%的80℃～100℃热开水，并进行搅拌，搅拌时间为50min～60min。根据出油情况，分批次撇油。

      - 震荡摇油

用墩油机震荡3h～4h，温度控制在30℃～40℃，将油分离提取出来。

      - 毛油处理

撇出的毛油送入油罐储存，静置沉淀10天以上。

    - 安全卫生要求

生产制作过程中的食品安全及卫生要求应符合GB 8955和GB 14881的规定。

5.3  产品质量

- 5.3.1  特征指标

特征指标应符合GB 8233-2008第5.1条要求。

- 5.3.2  感官

色泽呈棕红色，清澈透亮。具有浓郁的炒芝麻味，口感醇香持久，浓郁绵长。

- 5.3.3 质量指标

质量指标如表1所示。

- 质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 油酸/% ≤ | 35.2～45.5 |
| 亚油酸/% ≤ | 38.5～47.9 |
| 透明度（20℃,24h） | 澄清、透明 |
| 不溶性杂质/% ≤ | 0.1 |
| 水分及挥发物/% ≤ | 0.2 |
| 色泽（罗维朋比色槽24.5mm） ≤ | 黄70，红20 |
| 酸价（KOH）/（mg/g） ≤ | 3.5 |
| 过氧化值/mmol/kg ≤ | 5.8 |
| 溶剂残留量/（mg/kg） | 不得检出 |

- 5.3.4  安全卫生指标

安全卫生指标如表2所示。

- 安全卫生指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 总砷（以As计）/（mg/kg） ≤ | 0.1 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） ≤ | 0.1 |
| - 黄曲霉毒素B1/（μg/kg） ≤ | 10 |
| 笨并（a）芘/（μg/kg） ≤ | 10 |

- 5.3.5  净含量允差

净含量允差应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的要求。

- 试验方法

- 6.1  特征指标、感官、质量指标按照GB 8823-2008第6章规定的方法执行。

6.2  安全卫生指标按照GB 2716规定的方法执行。

- 6.3  净含量允差按照《定量包装商品计量监督管理办法》规定的方法执行。

- 检验规则

  - 仟样

按照GB 8823-2008第7.1条要求执行。

  - 出厂检验

本标准5.3.2和5.3.3条规定的项目为出厂检验项目。

  - 型式检验

  - 当原料、设备、工艺有较大变化时，均应进行型式检验。

  - 型式检验项目为本标准第5章规定的项目。

  - 判定规则

检验结果中安全卫生指标不符合本标准，判该批产品为不合格；若特征指标、感官、质量指标不符合本标准时，则应在该批产品中重新抽取2倍数量的样品，对不合格项进行复检，复检结果仍不符合本标准时，则判该批产品为不合格。

- 标志、标签、包装、运输和贮存

  - 标志、标签

    - 地理标志产品标志

获准使用地理标志保护产品专用标志资格的生产者，应按相关行政管理部门制定的管理办法，在其产品上使用专用标志。

    - 标签

预包装销售产品标签应符合GB 28050的规定。

  - 运输图示标志

应符合GB/T 191的规定。

  - 包装

应符合GB/T 17374的要求。

  - 贮存

应储存于阴凉、干燥及避光处，不应与有毒有毒物质一同存放。

  - 运输

应使用符合卫生要求的运输工具和容器，运输过程中应注意安全，防止日晒、渗透、污染和标签脱落，不应与有毒有害物质混装于同一运输单元。

- （规范性附录）
三原小磨香油保护范围