ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB/T

地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

土壤有机质提升与土壤固碳核算技术规范

Technical Specifications for Soil Carbon Sequestration Accounting of the Farmland

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	II

1　适用范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　土壤固碳技术管理措施	2

5　核算方法	2

6　数据收集及数据质量	5

参考文献	6

前  言

本标准由北京市农业局提出并归口管理。

本标准由北京市农业局组织实施。

本标准按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准主要起草单位：北京低碳农业协会、北京嘉娅低碳农业研究中心、北京嘉博文生物科技有限公司、有机废弃物生物转化北京市工程研究中心（北京博文合众生物科技有限公司）。

本标准主要起草人：吴建繁、于家伊、张文、孙志岩、贾小红、杨军香

土壤有机质提升与土壤固碳核算技术规范

- 适用范围

本标准规定了针对土壤有机碳变化带来的土壤固碳变化量核算方法。

本标准适用于旱田、水田、菜田、果园的土壤固碳变化量评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，只有该引用版才适用。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修改文件）适用于本标准。

NY/T 85-1988 土壤有机质测定法

NY/T 1121.4-2006 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定

NY/T 1121.1-2006 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 土壤固碳 Soil carbon Sequestration

通过采用管理措施，提高土壤的有机质含量，增加土壤碳库储量。

  - 增施外源性碳Increased Exogenous Carbon

增施外源的有机物质或有机物料，能够在达到稳定后提高土壤碳储量，包括增施符合标准的有机肥、生物有机肥、有机源土壤调理剂、有机源生物腐植酸肥料及外源秸秆等。

  - 二氧化碳当量Carbon Dioxide Equivalent（CO2e）

用作比较不同温室气体排放的量度单位，在辐射强度上与某种GHG质量相当的CO2的量。GHG二氧化碳当量等于给定气体的质量乘以它的全球变暖潜势。

  - 土壤有机质Soil Organic Matter

土壤中形成的和外加入的所有动、植物残体不同阶段的各种分解产物和合成产物的总称。它包括高度腐解的腐殖物质、解剖结构尚可辨认的有机残体和各种微生物体。

  - 土壤有机质含量Soil Organic Matter Content

每千克土壤中的土壤有机质含量。

  - 土壤有机碳Soil Organic Carbon

土壤有机质中所含有的碳元素。

  - 土壤有机碳储量Soil Organic Carbon Stock

项目所在区域一定深度的土壤有机碳总质量。注：本标准土层深度指0-30cm。

  - 秸秆还田Straw Return

把作物秸秆（小麦、玉米和水稻秸秆等）直接归还土壤的一种方式。

  - 种植绿肥Planting Green Manure

绿肥是指把还在生长着的豆科绿色植物体翻入土壤作肥料。种植绿肥是培肥土壤、提高产量的有效措施。

  - 免耕No-tillage

不进行耕整土地，直接在茬地上播种的耕作法，又称零耕。

  - 少耕Reduced Tillage

在常规耕作基础上尽量减少土壤耕作次数或在全田间隔耕作、减少耕作面积的一类耕作方法，它是介于常规耕作和免耕之间的中间类型的耕作方式。

  - 连作Continuous Cropping

在同一块田地上连续种植相同作物的种植方式。

  - 轮作Crop Rotation

在同一块田地上，有顺序地轮换种植不同作物的种植方式。

  - 土壤容重Soil Bulk Density

田间状态下单位容积土体的干质量，通常以g/cm3表示。

- 土壤固碳技术管理措施

  - 概述

土壤固碳主要从增加输入和减少输出两方面因素来考虑，主要通过肥料管理和耕作管理实现。

  - 肥料管理技术

通过秸秆还田、种植绿肥增加土壤碳库输入，和直接向土壤中加入外源性碳增加土壤有机碳的固定，如施用有机肥、生物有机肥、有机源土壤调理剂、有机源生物腐植酸肥料等。

  - 耕作管理技术

通过免耕、少耕等减少农田土壤碳的分解。

- 核算方法

  - 概述

本标准包含两种土壤固碳核算方法，分别是土壤有机质含量计算方法和参数缺省值法。前者是依据检测的土壤有机质含量计算，优先使用。后者是依据已公开发表的不同土壤固碳技术的参数数据计算，适用于土壤有机质含量数据无法获得的情况。

  - 土壤有机质含量计算法

    - 方法原理

根据土壤有机质含量与土壤容重即可计算土壤耕层中有机碳的量。根据核算期内耕层土壤有机碳的变化量，计算核算期内土壤有机碳年度变化量。

    - 参数值测定

5.2.2.1土壤样品制备

按NY/T 1121.1-2006 的规定执行

5.2.2.2土壤容重的测定

按NY/T 1121.4-2006的规定执行。

5.2.2.3土壤有机质含量的测定

按NY/T 85-1988的规定执行

    - 计算方法

农田土壤中的年度碳库变化量ΔC农田按式（1）计算，SOCi按式（2）计算。取平行分析结果的算术平均值为计算结果。

ΔC农田=SOCT−SOCT0T×4412………………………………（1）

SOCi=γi×H×A×OMi×0.58×0.1  ( i=0,T )………………（2）

式中：

ΔC农田——农田土壤中的年度碳库变化量，吨CO2e/年

SOCi——第i年土壤有机碳库，吨碳；

SOCT——核算期最后一年的土壤有机碳库，吨碳

SOC0——核算期初始年的土壤有机碳库，吨碳

γi——第i年被估算土地的土壤容重，g/cm3；

A——土地面积，公顷；

OMi——第i年土壤中有机质含量，g/kg；

H——耕层深度，cm；（本标准中耕层深度为30cm）；

T——一个单独核算期的年数，年。通常取值为5-20年；

0.58——有机质换算为有机碳的换算系数；

0.1——单位换算系数；

    - 耕层20cm与30cm土壤有机质换算系数

20cm耕层土壤有机质换算为30cm耕层土壤有机质的系数，见表1。

表1  20cm耕层土壤有机质换算为30cm耕层土壤有机质的系数

|  | 旱地 | 菜田 | 果园 | 水田 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 换算系数 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 0.86 |

  - 参数缺省值法

    - 方法原理

在核算期内，根据参考碳库缺省值、农田不同管理活动相关库变化因子系数及每个时点（时间等于0和时间等于0-T）相应的面积，计算SOC0和SOCT，通过用核算期前后土壤碳库变化量，并除以时间（T），即为核算期内年度土壤碳库变化量。

    - 计算方法

本方法依据各管理措施的参数缺省值（见表2）计算出核算期前后土壤碳库变化量。农田土壤中有机碳库的年度变化量可用公式（1）和公式（3）进行估算。

SOC=SOC参考⋅FLUFMGFIA……………………………（3）

式中：

SOC参考——参考碳库，吨碳/公顷。以0-30cm耕层计，北京地区的缺省值为68。

FLU——特定土地利用中土地利用系统或亚系统的库变化因子，无量纲，见表2。

FMG——土地管理的库变化因子，无量纲，见表2。

FI——有机质投入的库变化因子，无量纲，见表2。

A——土地面积，公顷。

表2 北京农田不同管理活动的相关库变化因子缺省值（FLU、FMG和FI）

（农田管理活动20年以上）

| 农田管理活动 | 管理方式 | 缺省值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| FLU | 旱地 | 0.69 | 连续管理时间超过20年，主要种植一年生作物，估算碳库变化时还需要考虑投入和耕作因子 |
|  | 水田 | 1.10 | 长期种植（>20年）湿地一年生作物（水稻），包括双季非水淹作物。对于水稻田，不使用耕作和投入因子。 |
|  | 果园 | 1.00 | 长期生长多年生树种，如果树。 |
|  | 菜地 | 0.69 | 连续管理时间超过20年，主要种植一年生作物，估算碳库变化时还需要考虑投入和耕作因子 |
| FMG | 充分耕作 | 1.00 | 进行充分和/或一年中频繁耕作（如深翻等），对土壤产生大量干扰。在种植期，地表覆盖的残余物很少，通常低于30% |
|  | 少耕 | 1.08 | 只进行一次和/或二次浅耕和不充分耕地，减少对土壤的干扰。在种植期，地表落叶残余物覆盖率通常高于30% |
|  | 免耕地 | 1.15 | 不经耕地直接进行播种，只在播种区最低限度干扰土壤 |
| FI | 低 | 0.95 | 作物秸秆被清除或烧除，种植残余物少的作物（例如蔬菜），同时不使用矿物质肥料，或不种植固氮作物 |
|  | 中 | 1.17 | 一年生作物秸秆还田、少耕和不施肥的管理模式。轮作中使用矿物质肥料或种植固氮作物 |
|  | 高 | 1.31 | 通过采取秸秆还田、种植绿肥、果园生草等措施，实现比中等碳投入更高的作物残余物还田效果，但不施粪肥。 |
|  |  | 1.72 | 增施外源性有机质肥料，包括有机肥、生物有机肥、有机源土壤调理剂、有机源生物腐植酸肥料、外源秸秆等。 |

- 数据收集及数据质量

表3 数据收集及质量要求

| 方法 | 数据 | 数据来源 | 数据质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤有机质含量计算法 | 土壤有机质含量 | 第三方检测数据、大样本普查数据、政府公布数据、科研数据 | 符合NY/T 85-1988的规定 |
|  | 土壤容重 | 第三方检测数据、大样本普查数据、政府公布数据、科研数据 | 符合NY/T 1121.4-2006的规定 |
|  | 土地面积 | 有合法依据的统计数据 | 合法合规 |
| 参数缺省值法 | 土地利用方式 | 现场勘查及调研、政府公布数据 | 具有代表性、权威性、准确性 |
|  | 土地管理方式 | 现场勘查及调研、政府公布数据 | 具有代表性、权威性、准确性 |
|  | 有机质投入方式 | 现场勘查及调研、政府公布数据 | 具有代表性、权威性、准确性 |
|  | 土地面积 | 有合法依据的统计数据 | 合法合规 |

参 考 文 献

[1] 2006 年IPCC国家温室气体清单指南

[2] 清洁农作和林作在低碳经济中的作用（杜克法则）

[3] 省级温室气体清单编制指南（试行）

[4] 森林经营碳汇项目方法学（版本号 V01）

[5] Long-term (≥20 years) application of fertilizers and straw return enhances soil carbon storage: a meta-analysis，2017， Mitig Adapt Strateg Glob Change

[6] 中国农业百科全书

[7] 土壤学

_________________________________