ICS  07.060

A 47

DB23

黑龙江省地方标准

DB 23/T   —2017

代替 DB

黑龙江省风能资源探测数据审查技术规范

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2017-10-13）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

黑龙江省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则编写。

本标准由黑龙江省气象局提出。

本标准由黑龙江省气象标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：黑龙江省气候中心。

本标准主要起草人：刘春生、郑红、穆明、魏磊、张洪玲、徐永清。

黑龙江省风能资源探测数据审查技术规范

- 范围

本标准规定了风能资源探测数据审查的技术方法。

本标准适用于风能资源探测数据的审查。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18709-2002  风电场风能资源测量方法；

GB/T 18710-2002  风电场风能资源评估方法；

QX/T 74-2007  风电场气象探测及资料审核、订正技术规范。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

  - 申请人

进行风能资源探测的公民、法人及其他组织。

  - 风能

空气流动所产生的动能。

  - 风能资源

能为人类活动所利用的自然风能。

  - 风能资源探测数据

通过对风能资源探测所获得的原始数据。

  - 应测数据数目

观测期小时数。

  - 缺测数据数目

观测期内无观测数据小时数。

  - 无效数据数目

观测期内无效数据小时数。

- 申请

申请数据审核时应汇交风能资源探测数据和说明信息，以光盘提交。

  - 探测数据

应包括原始探测数据、解读软件。

  - 申请人基本情况

应说明业主名称、地址、联系方式、信用代码等。

  - 项目任务概况

应说明项目任务的来源、规模和预期成果。属于科研项目的应提供项目任务书，属于建设项目或公益项目的要有政府有关部门的文件支持。

  - 探测内容

    - 探测站

应说明所设探测站数量与编号，探测站位置（经纬度与海拔高度）。附大比例尺地形图，标注探测区域以及探测站位于区域中的位置。

    - 探测站环境

应说明探测区域的地形地貌以及探测站下垫面概况。用探测站点八方位图片及简要文字描述探测站周边的突变地形、树木、建筑物对探测站的遮挡情况。

    - 探测项目

应说明探测的具体项目（风速、风向、气温、气压、湿度等），描述每个探测项目的地表高度层次设置以及探测项目的探测数据采样频率。

    - 探测仪器

应说明每个探测项目所采用的仪器设备，对于非《气象专用技术装备使用许可证名录》列出的仪器设备，应给出该设备的主要参数（探测仪器的测量范围、分辨率以及运行环境要求），描述各探测仪器的检定情况，提供检定证书复印件。

    - 探测时间

应说明探测的起始时间和终止时间，表示如：XXXX年XX月XX日～XXXX年XX月XX日。

  - 风能资源探测数据审查相关信息表

应按每个探测站填写风能资源探测数据审查相关信息表，见附录A。

- 数据审查

审查业主汇交的风能资源探测数据的客观性、代表性、完整性、合理性。将汇总形成的审查意见填入风能资源探测数据审查意见表，见附录B。

  - 客观性审查

    - 申请人资格

申请人应符合国家规定的基本条件，应有从事相关领域项目研发和项目建设的证明文件。

    - 数据文件一致

申请人提供的数据说明内容应与探测数据内容一致。提供的解读软件能够正确解读原始探测数据。

    - 数据归属

- 申请人应为其提交的探测数据的拥有者和使用者。

  - 代表性审查

    - 探测站位置

- 探测站位置应设在探测区域的主导风向上游，能够代表探测区域的风能资源特征。

    - 探测站的环境

- 探测站的环境不应有突变地形、树木、建筑物的影响。

  - 完整性审查

    - 时间序列

- 数据的时间序列应符合探测期的开始、结束时间，中间应连续。

    - 数据数量

- 数据数量应等于探测期记录的数据数量。

    - 有效数据完整率

风能资源探测有效数据完整率应达到90%，完整率按式1计算：

PTH=100100×(NH−NFH−NWH)NH	(1)

式中：PalignlTH为有效数据完整率，NalignlH为应测数据数目，NalignlFH为无效数据数目，NalignlWH为缺测数据数目。

  - 合理性审查

    - 极值范围审查

a) 风速的变化范围：0m/s～60m/s。

b) 风向的变化范围：0°～ 360°或十六方位及静风。

c) 气温的变化范围：-60℃～60℃。

d) 相对湿度的变化范围：0%～100%。

e) 气压的变化范围：800hPa～1100hPa。

    - 一致性审查

a) 各高度风速的一致性：|V50-V30|＜4.0m/s 和|V50-V10|＜8.0m/s。

b) 各高度风向的一致性： |D50-D30|＜30°或|D50-D30|＞330°或V30≤0.2 m/s 或V50≤0.2 m/s (即有一高度为静风)。

- V（风速）和D（风向）的下标分别为参考高度。各地气候条件和风况变化很大，上述参数供检验时参考，在数据超出范围时应根据当地风况特点加以分析。

    - 趋势性审查

- 1小时平均风速变化 ＜6.0m/s。

- 1小时平均温度变化 ＜5℃。

- 3小时平均气压变化 ＜10hPa。

    - 相关性审查

- 极大风速≥最大风速。

- 逐时风速≤日最大风速。

- （规范性附录）
风能资源探测数据审查相关信息表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 经度：（ —— ）, 纬度：（ —— ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地形特征 | □平原 □浅山丘陵 □ 山地 □其它 |  |  |  |  |  | 探测站个数 |  |  |  |  |
| 探测站： |  | 经度 |  |  |  | 纬度 |  |  | 海拔高度 |  |  |
| 探测塔杆高度 |  | 探测时段 |  |  | 年 月 日—— 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 探测层次（m） | 探测项目 |  |  |  | 仪器型号 |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主（单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人 | 签章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据审查部门 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录 B
（规范性附录）
风能资源探测数据审查意见表

| 业 主 |  | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 探测站名称 |  | 编号 |  |  |
| 经度 |  | 纬度 |  |  |
| 海拔高度 |  | 探测时间 |  |  |
| 探测项目 |  | 区域地形特征 |  |  |
| 探测数据内容 |  |  |  |  |
| 审 查 意 见 |  |  |  |  |
| 审核员（签字）： 年 月 日 |  |  | 审核单位（签章）： 年 月 日 |  |

参 考 文 献

[1] 中国气象局．风能资源综合分析评价技术规定，（全国风能资源详查与评价工作技术文件）.

[2] 朱瑞兆．应用气候手册[M]．北京：气象出版社，1991.7

[3] 孙卫国．气候资源学[M]．北京：气象出版社，2008.2

[4] 中国气象局．全国风能资源评价技术规定，（全国大型风电场建设前期工作技术文件）.

[5] GB/T 31724-2015 风能资源术语

[6] 中国气象局．地面气象观测规范．北京：气象出版社,2003