附件1

ICS 67.120.10

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB 18394—XXXX

代替 GB 18394-2001

畜禽肉水分限量

Permitted level of moisture in meat of livestock and poultry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发 布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发 布

前  言

本标准的第3章和4.1条为强制性条文，其余为推荐性条文。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB 18394-2001《畜禽肉水分限量》，与GB 18394-2001相比，主要技术变化如下：

——修改了规范性引用文件；

——修改了鲜冻猪肉的水分限量指标；

——修改了直接干燥法；

——修改了分析结果的表述。

本标准由中华人民共和国农业农村部提出。

本标准由全国屠宰加工标准化技术委员会（SAC/TC 516）归口。

本标准起草单位：中国动物疫病预防控制中心（农业农村部屠宰技术中心）。

本标准主要起草人：李鹏、关婕葳、张劭俣、单佳蕾、黄启震、任禾、张杰。

本标准代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 18394-2001。

畜禽肉水分限量

- 范围

本标准规定了畜禽肉水分限量、试验方法、分析结果的表述要求。

本标准适用于鲜冻猪肉、牛肉、羊肉和鸡肉。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682.2 分析实验室用水规格和试验方法

- 畜禽肉水分限量

畜禽肉水分限量指标见表 1。

表 1

| 品 种 | 水分含量，% |
| --- | --- |
| 猪 肉 | ≤75.5 |
| 牛 肉 | ≤77 |
| 羊 肉 | ≤78 |
| 鸡 肉 | ≤77 |

- 试验方法

  - 直接干燥法（仲裁法）

    - 原理

利用食品中水分的物理性质，在101.3kPa（一个大气压），温度101 ℃～105 ℃（135±2℃）下采用挥发方法测定样品中干燥减失的重量，包括吸湿水、部分结晶水和该条件下能挥发的物质，再通过干燥前后的称量数值计算出水分的含量。

    - 试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为 GB/T 6682规定的三级水。

4.1.2.1试剂

        - 氢氧化钠（NaOH）。

        - 盐酸（HCl）。

        - 海砂。

4.1.2.2试剂配制

4.1.2.2.1 盐酸溶液（6mol/L）:量取50mL盐酸，加水稀释至100mL。

4.1.2.2.2 氢氧化钠溶液（6mol/L）:称取24g氢氧化钠，加水溶解并稀释至100mL。

4.1.2.2.3 海砂:取用水洗去泥土的海砂、河砂、石英砂或类似物，先用盐酸溶液（6mol/L）煮沸0.5h，用水洗至中性，再用氢氧化钠溶液（6mol/L）煮沸0.5h，用水洗至中性，经105℃干燥备用。

    - 仪器和设备

4.1.3.1 称量皿：扁形铝制或其他称量器皿，内径不小于25mm。

4.1.3.2 均质设备：斩拌机或者绞肉机。

4.1.3.3 细玻璃棒：略高于称量瓶。

4.1.3.4 恒温干燥箱。

4.1.3.5 干燥器:内附有效干燥剂。

4.1.3.6 天平:感量为0.1mg

    - 样品制备

- 4.1.4.1样品采集

4.1.4.1.1 生鲜肉

从猪胴体采样部位做十字切口，剥开胴体皮肤，尽量避开脂肪、筋、腱，割取约200g左右的肌肉。

4.1.4.1.2 冷却肉

从猪胴体采样部位做十字切口，剥开胴体皮肤，去除掉表面风干的部分，尽量避开脂肪、筋、腱，割取约200g左右的肌肉。

4.1.4.1.3 冷冻肉

用电锯割取约200g左右的肌肉，取时尽量避开脂肪、筋、腱，后用密封袋密封。

4.1.4.2 样品制备

4.1.4.2.1 非冷冻样品

剔除样品中的脂肪、筋、腱，取其瘦肉部分用均质器进行均质。均质后的样品应尽快进行检测，否则密封冷藏贮存。贮存的样品在启用时应重新混匀。

4.1.4.2.2 冷冻样品

将样品在15-25℃的室温下化冻，当样品化冻至适于均质时，用吸水纸吸干密封袋外面的水，连同密封袋一起称重，记作L1，精确至0.01g。再取出密封袋中的样品，倒掉袋子里面的水分并用吸水纸擦干密封袋内外残留的水分，将密封袋和样品一起进行称重，记作L2，精确至0.01g。剔除脂肪、筋、腱后，取其瘦肉部分用均质器进行均质。绞碎的样品应尽快进行检测，否则密封冷藏贮存。贮存的样品在启用时应重新混匀。

    - 分析步骤

4.1.5.1 常规干燥恒重

4.1.5.1.1 称量皿恒重：将在称量皿中放入玻璃棒和少量海砂（通常是一勺），放入103±2℃的恒温干燥箱中恒重。记录恒重后重量（m1）；

4.1.5.1.2 称取约5克的试样（精确至0.0001g），于称量皿中，准确记录试样及称量皿的总重量（m2），用并用玻璃棒将海砂与试样混合均匀；

4.1.5.1.3 称量皿及试样移至103±2℃的烘箱中，干燥4小时后将称量皿取出并在干燥器中冷却后称重；将称量皿及试样继续在烘箱中烘干1小时后再次取出、冷却和称重；重复以上步骤直至前后连续两次重量差小于2mg为止，并记录最终称量皿和内容物的总重（m3）。

4.1.5.2 快速干燥恒重

4.1.5.2.1 称量皿恒重：将在称量皿放入135±2℃的恒温干燥箱中恒重。记录恒重后重量（m1）；

4.1.5.2.2 称取约5克的试样（精确至0.0001g），分散于称量皿中，准确记录试样及称量皿的总重量（m2）；

4.1.5.2.3 称量皿及试样移至135±2℃的烘箱中，干燥2.5h后将称量皿取出并在干燥器中冷却后称重，并记录称量皿和内容物的总重（m3）。

  - 红外线干燥法（快速法）

    - 原理

用红外线加热将水分从样品中去除.再将干燥前后的质量差计算成水分含量。

    - 仪器

红外线快速水分分析仪:水分测定范围。0%～100% ，读数精度0. 01% ，称量范围（0～30）g，称量精度 1mg。

    - 测定

4.2.3.1 接通电源并打开开关，设定干燥加热温度为 105℃ ，加热时间为自动 结果表示方式为0%～100%。

4.2.3.2 打开样品室罩，取一样品盘置于红外线水分分析仪的天平架上，并回零。

4.2.3.3 取出样品盘，将约5. 00 g 按本标准4. 1.4 制备而成的样品均匀铺于盘上，再放回样品室。

4.2.3.4 盖上样品室罩，开始加热，待完成干燥后，读取在数字显示屏上的水分含量。在配有打印机的状况下，可自动打印出水分含量。

- 分析结果的表述

5.1 非冷冻样品的水分含量，按式（1）进行计算：

×100    …………………（1）

式中：

X——非冷冻样品水分含量，单位为克每百克（g/100 g）；

m1——干燥后称量皿、玻璃棒和海砂的总重量，单位为克（g）；

m2——干燥前肉、称量皿、玻璃棒和海砂的总重量，单位为克（g）；

m3——干燥后肉、称量皿、玻璃棒和海砂的总重量，单位为克（g）。

100——单位换算系数。

计算结果保留三位有效数字。

5.2 冷冻样品或者有水分析出的， 按式（2）进行计算：

×100   …………………（2）

式中：

W——冷冻样品水分含量，单位为克每百克（g/100 g）；

X——解冻后样品水分含量，即5.1是非冷冻样品水分含量值，单位为克每百克（g/100g）；

L1——样品和析出水分的质量，单位为克（g）；

L2——除掉析出水分后的质量，单位为克（g）；

100——单位换算系数。

计算结果保留三位有效数字。

5.3  在重复性条件下获得的两次独立测定结果的平均值为结果，两次重复之间的差值<1%。

_________________________________