ICS 67.020

X20

DBXX

地方标准

DB XX/ XXXXX—2017

低温食品储运温控技术

Temperature-controlled techniques of storage and transportation for low-temperature food

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2017 - 05 - 15发布

2017 - 06 - 15实施

发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　作业管理机制	1

5　RFID辨识感测技术	2

6　储存温湿度控制技术	2

7　运输温度控制技术	3

8　冷链作业人员素质	4

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由           提出并归口。

本标准由天津市商务委员会、北京市商务委员会、河北省商务厅联合组织制定。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准于2017年5月首次发布。

低温食品储运温控技术

- 范围

本标准规定了冷库储存、运输作业所需的温度控制与程序管理机制与技术。

本标准适用于低温食品在储存、运输、展售作业中的温(湿)度管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DBXX/ XXXXX 果蔬冷链物流操作规程

DBXX/ XXXXX 畜禽肉冷链物流操作规程

DBXX/ XXXXX 水产品冷链物流操作规程

DBXX/ XXXXX 冷链物流 保温容器技术要求

DBXX/ XXXXX 冷链物流 温度检测与要求规范

DBXX/ XXXXX 低温食品冷链物流履历追溯管理规范

- 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

多温共配 Multi-temperature joint distribution system

不同温控需求的货品，安排在同一个车辆上进行送货的模式，即在运输过程中同一趟车载运两种以上不同温控需求的货品。

- 作业管理机制

  - 工作环节

参照DBXX/ XXXXX 《果蔬冷链物流操作规程》、DBXX/ XXXXX 《畜禽肉冷链物流操作规程》与DBXX/ XXXXX 《水产品冷链物流操作规程》。

  - 作业质量关键点

    - 货品储存阶段的质量控制关键

规范正确的储存作业程序、正确的温湿度储存条件、完善的储存监管平台、详细的储存作业记录等。主要环节包括入库、储存、理货、出库。

    - 货品运输阶段的质量控制关键

规范正确的运输作业程序、正确的温湿度运输条件、完善的运输追踪平台、详细的运输作业记录等。主要环节包括装货、运输、卸货、交货验收。

  - 流程管理信息系统

    - 质量关键控制点设计

设计质量关键控制点，包括但不限于:进货入库、储存保管、出库装车、车辆进出场站、货品中转、运输配送、到点卸货、卖场交货验收等过程。

    - 质量关键控制点流程管理与检查

依控制点的流程相关性设计管理模式，记录各控制点温(湿)度与时间、人员等关键信息，并由系统设计批号连结查询方式，整合监管各控制点的质量表现。可辅以人工或系统方式提醒并协助人员记录与操作。

- RFID辨识感测技术

  - 储存作业应用

    - 进出库监管

重要货品或容器安装RFID电子标签，一旦进货入库或检货出库，通过库门上安装的RFID读取器，及时监管掌握出入库状况。

    - 储放阶段监管

储放过程，仓库各区安装有多个无线温(湿)度传感器，结合RFID辨识功能进行唯一性辨识，正确掌握各小区温度变化状况。

  - 运输作业应用

    - 车厢内温度监管与追踪

运输大批量货品的车厢，应内置RFID温感电子标签，至少设置2个感测点；运输小批量或温度敏感易腐货品的保冷箱，则至少置放1个RFID温感电子标签。

    - 运输状况及时回传

RFID温(湿)度传感器结合车载无线传输设备，将车箱或保冷箱温度、位置传回中控中心，再通过与标准温度比对，将异常状况立即发信号通知负责人员，并依需求迅速执行改善或回收作业。

- 储存温湿度控制技术

  - 储存温湿度追踪监控系统

    - 温湿度感测装置

仓库内应分区域安装温(湿)度传感器，传感器种类建议使用电阻(或电热偶)温度计，参照DBXX/ XXXXX 《冷链物流 温度检测与要求规范》中的3.1.3，具备网络传输功能。

    - 温湿度综合监控平台

仓库中控室应设置综合监控平台，监控内容包括温控设备的开闭状况及温(湿)度、影像等信息，并提供查询。

    - 视频监控

各储区应安装监控摄影机进行全程摄录监管，防止库房中货品遭不正常移动或不正确放置，导致未发现的过期、异味等状况。视频录像存储时间不少于60天。

    - 预警系统

应在库房中恰当位置安装温湿度传感器，并在门扉安装进出监视系统，一旦温湿度超过设定标准或有人员不当进出，结合监控平台、警铃或自动报警系统，及时通知与提醒监管人员。

  - 储存温湿度追踪监控系统的应用

通过intranet/internet将温(湿)度或摄录影像以一定的时间间隔传送到中控室综合监控平台。每一区域设定温湿度允许上下限，一旦温湿度变化超出此区间，监控平台应有应急响应向仓库管理人员、货品所有权人等发出警示，并启动异常处理机制。

- 运输温度控制技术

  - 车辆温度控制技术

    - 在车厢或保冷柜安装传感器，可同步控制车厢温度、车门、车行状况。

    - 在物流中心安装车辆码头充电器，让车辆在理货时或停泊时不用启动车引擎亦可保温。

  - 多温共配技术

    - 应用多温层保冷设备，包括制冷机、保冷箱、保冷柜、蓄冷片等，在同一运输车厢创造两种货品温度以上的多温共配环境空间，支持低温品少量、多样、多温层出货的高承载作业，并防止失温或产生交叉污染。

    - 技术应用方式

选择密闭性高的容器，依共配货品的温度要求，选择正确的蓄冷片，并依运输时间的长短决定蓄冷片数量，并将蓄冷片预先放入制冷机中制冷。出货时，将不同温度需求的货品分别放入保冷箱(柜)后，于上方或侧边再放入蓄冷片，之后即封盖上车。

    - 在保温容器(保冷箱、保冷柜)上结合温度感测装置，全程记录温度，确保共配过程各货品维持在正确的温度范围内。

    - 保冷箱、保冷柜、蓄冷片规格参照DBXX/ XXXXX 《冷链物流 保温容器技术要求》。

  - 运输追踪监测系统

    - 整合前述车辆温控、多温共配等技术，结合系统平台进行运输全程追踪追溯管理。

    - 汇集与监测温度

以全程冷链管理为目标，汇集各环节温度，确认各阶段保鲜执行度，并搭配标准规范，及时发觉异常。

    - 传输方式、联网功能

运输过程所监测的货品或载体等温度，其传输、联网方式参照DBXX/ XXXXX 《低温食品冷链物流履历追溯管理规范》5.2履历传输。

    - 监测保冷设备的效能

依靠不间断监测系统，及时发觉保冷设备的异常，包括车厢制冷机或车壁保冷效能、保冷箱保温效能等，尽早维修或置换。

    - 可共配货品查询监测

将农产品的可共配性原则依温度、湿度、气味与乙烯的影响性形成管理规范，每次作业时予以提示监测。果蔬农产品的可共配原则参照DBXX/ XXXXX 《冷链物流 温度检测与要求规范》。

  - 辅助监管与预警系统

    - 运输过程应结合异常自动警示及信息预报、通报功能。一旦异常发生，可及时通过网络或电信传输至通报对象的计算机、手机等通讯设备。

    - 温度异常警示功能

当车厢温度未达或超过指定温度，系统即发出警示及通知。

    - 车厢开启警示功能

车厢门不正常开启时或开启过久时，系统即发出警示及通知。

    - 车辆到点预报功能

系统针对运送货物预先规划到达交货时间，或剩余路程动态估计到达交货时间，再依设定时间自动向门店或客户进行预报。

- 冷链作业人员素质

  - 所有冷链作业人员应经过专业人才训练，相关训练内容应符合本技术标准。

  - 冷库验收人员应具备货品温度检测能力并记录每批货品的入库温度，一旦检测结果不符合规定的温度时，应通知管理人员或货主并按要求处置。

  - 冷库作业人员对于入库的货品，应按要求规范进行保管。

  - 运输配送人员应有检测货品温度的能力，一旦货品温度不符合规定的温度时，应立刻通知货主并按要求处置。

  - 低温货品展售商应建立有关展售柜的操作及维护作业准则，且作业人员应有能力依照作业准则的程序操作。

  - 低温货品展售店的管理人员应具有检测货品温度的能力，并确实执行进货与展售时的温度管理。

_________________________________