ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB36

江西省地方标准

DB 36/ XXXXX—XXXX

浓特兼香型基础酒 李渡酒

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江西省质量技术监督局   发布

目  次

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　地理标志保护范围	1

4　术语和定义	1

5　技术要求	2

6　检验方法	3

7　检验规则	3

8　标志、包装、运输和贮存	4

附录A（规范性附录）　李渡酒地域保护范围	5

浓特兼香型基础酒 李渡酒

- 范围

本标准规定了浓特兼香型基础酒（李渡酒）的术语和定义、技术要求、检测方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于浓特兼香型基础酒（李渡酒）的生产、检验、销售。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 1351  小麦

GB 1354  大米

GB 1355  小麦粉

GB 2715  粮食卫生标准

GB 2757  蒸馏酒及配置酒卫生标准

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762  食品安全国家标准 食品中的污染物限量

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB/T 5009.48  食品安全国家标准 蒸馏酒及配置酒卫生标准的分析方法

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  预包装食品标签通则

GB/T 8231  高粱

GB 8951  白酒厂卫生规范

GB/T 10345  白酒分析方法

GB 14881  食品生产通用卫生规范

GB/T 24694  玻璃容器 白酒瓶

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令 [2005] 第75号 《定量包装商品计量监督管理办法》

《酒类流通管理办法》（商务部2005年第25号令）

- 地理标志保护范围

李渡酒产地范围限于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准的范围（国家质检总局（2013年第6号公告）,为江西省进贤县现辖行政区域。区域范围见附录A。

- 术语和定义

- 浓特兼香型基础酒（李渡酒） mix of Luzhou and Te flavor styles base liquor

以整粒大米为原料，用浓特兼香型白酒酿造用大曲、青砖小窖，采取续渣混蒸，经传统固态法发酵、蒸馏而成的，具有浓特兼香型风格的基础酒，酒精度不低于60%vol。

- 技术要求

  - 感官要求

应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项 目 | 特 级 | 优级 | 一级 | 普级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 色 泽 | 无色、清亮透明、无悬浮物、无沉淀 | 无色、清亮透明、无悬浮物、无沉淀 | 无色、清亮透明、无悬浮物、无沉淀 | 无色、清亮透明、无悬浮物、无沉淀 |
| 香 气 | 香气浓郁、舒适 | 香气较浓郁 | 香气较纯正 | 有糟香 |
| 口 味 | 绵甜醇厚，酒体丰满，爽净味长 | 酒体浓厚，醇甜、协调，口味爽净 | 入口醇和带甜，味较长，较净，无明显异杂味 | 有糠味、霉味等严重异杂味 |
| 风 格 | 具有本品固有的独特风格 | 具有本品固有的独特风格 | 具有本品固有的风格 | 有本品风格 |

  - 理化要求

应符合表2的规定。

- 理化要求

| 项 目 | 特 级 | 优级 | 一级 | 普级 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酒精度%vol (以20℃计) | ≥60%vol | ≥60%vol | ≥60%vol | ≥57%vol | 总酸、总酯、指标按酒精度60%vol计 |
| 总酸g/L(以乙酸计) | ≥0.7 | ≥0.6 | ≥0.4 | 理化未达到一级标准的，直接降为普级 |  |
| 总酯g/L(以乙酸乙酯计) | ≥2.8 | ≥2.4 | ≥2.3 | 理化未达到一级标准的，直接降为普级 |  |

  - 卫生要求

应符合GB 2757、GB 2762以及表3的规定。

- 卫生指标

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 甲醇*/(g/L) ≤ | 0.6 | GB 5009.48-2010 |
| 铅(以pb计)/(mg/L) ≤ | 0.2 | GB 5009.12-2010 |
| 氰化物*(以HCN计) /(mg/L) ≤ | 8.0 | GB 5009.48-2010 |
| *甲醇、氰化物指标均按100%酒精度折算 |  |  |

- 检验方法

感官要求、理化要求的检验按GB/T 10345执行。

- 检验规则

  - 组批

同一酿造车间、同一贮存罐中的基础酒为一组批。

  - 抽样

浓特兼香型基础酒贮存罐满后，方可采样。抽样量应为检验所需量的3倍，作为检验及留样。采样后应记录样品名称、品种/规格、数量、生产者名称、生产时间、采样时间与地点、采样人。采样后及时送检，样品保存一个月。

  - 检验分类

    - 出厂检验

产品出厂前，由生产企业的质量检验部门按本标准逐批检验，检验合格后签发质量合格证的产品，方可出厂。出厂检验项目包括：感官、酒精度、总酸、总酯、丙酸乙酯。

    - 型式检验

基础酒在正常情况下，每年需要进行一次型式检验，型式检验项目为本标准的所有项目。遇有下列情况之一时，按本标准全部要求进行检验。

- 原辅材料有较大变化时；

- 更改关键工艺或设备时；

- 新试制的产品或正常生产的产品停产3个月以后，重新恢复生产时；

- 出厂检验与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督检验机构按照有关规定需要抽检时。

  - 判定规则

    - 检验结果若酒精度不合格，应重新从同批产品中抽取两倍量样品复检，若复检结果仍不合格，则判定整批产品为不合格。

    - 检验结果若感官品评和酒精度合格，而其他理化指标不合格，直接进行累计判定，若累计结果达到或超过两项指标不达标，则判定为不合格。

    - 检验结果若理化指标合格，而感官品评不合格，则判定为不合格。

    - 检验结果中有一项或一项以上指标不符合本标准规定时，应在同一批产品中重新加倍抽样对不合格项目进行复检，若仍有一项指标不合格时，则该批产品判为不合格。

  - 仲裁

在保质期内，供需双方对质量有异议时，经双方协商，可申请相关法定检验机构进行仲裁检验。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志、包装、运输和贮存按GB/T 191、GB 7718、GB 2757执行。

  - 浓特兼香型基础酒分级贮存，贮存期应不少于2年，贮存应有存量记录。出入库要有记录，记录内容包括：名称等级、批号、出入库时间、地点、对象、数量等，以便于产品追溯。

  - 7.3 运输

    - 运输工具应清洁、无污染、且备有防雨、防晒设施，严禁与有毒、有害物品混装、混运。

    - 装卸时应轻放、轻搬，防止包装破损。

  - 7.4贮藏

仓库必须干燥、清洁，有防潮、防鼠、防尘措施，并不得与有毒、有害物品共存放。

- （规范性附录）
李渡酒地域保护范围

_________________________________