中国生物发酵产业协会团体标准

T/CBFIA 0011-2017

食用氨基酸制品

Edible amino acid products

2018-xx-xx发布

2018-xx-xx实施

中国生物发酵产业协会 发布

T

ICS

X 69

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国生物发酵产业标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

食用氨基酸制品

1  范围

本标准规定了食用氨基酸制品的术语和定义、产品分类、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于食用氨基酸制品的生产、检验和销售。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1886.39     食品安全国家标准  食品添加剂  山梨酸钾

GB 2760        食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 4789.1      食品安全国家标准  食品微生物学检验  总则

GB 4789.2      食品安全国家标准  食品微生物学检验  菌落总数测定

GB 4789.3      食品安全国家标准  食品微生物学检验  大肠菌群计数

GB 4789.15     食品安全国家标准  食品微生物学检验  霉菌和酵母计数

GB 4789.26     食品安全国家标准  食品微生物学检验  商业无菌检验

GB 5009.3      食品安全国家标准  食品中水分的测定

GB 5009.4      食品安全国家标准  食品中灰分的测定

GB 5009.11     食品安全国家标准  食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12     食品安全国家标准  食品中铅的测定

GB 5009.17     食品安全国家标准  食品中总汞及有机汞的测定

GB 5009.28     食品安全国家标准  食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定

GB 5009.124    食品安全国家标准  食品中氨基酸的测定

GB 7718        食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 14880       食品安全国家标准  食品营养强化剂使用标准

GB 25542       食品安全国家标准  食品添加剂 甘氨酸(氨基乙酸)

GB 25543       食品安全国家标准  食品添加剂 L-丙氨酸

GB 28050       食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

GB 28306       食品安全国家标准  食品添加剂 L-精氨酸

GB 29921       食品安全国家标准  食品中致病菌限量

GB/T 191       包装储运图示标志

GB/T 4789.21   食品卫生微生物学检验  冷冻饮品、饮料检验

GB/T 5750.4    生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标

GB/T 6543      运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 6544      瓦楞纸板

GB/T 12143     饮料通用分析方法

GB/T 32687     氨基酸产品分类导则

JJF 1070       定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量技术监督检验检疫总局2005年第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 食用氨基酸制品

以动物、植物、微生物和（或）氨基酸为主要原料加工制成的可食用的氨基酸产品。

4  产品分类

4.1  饮料类

4.2  除4.1以外的其他食品类，按产品形态分为：固态、液态。

5  技术要求

5.1  原辅料要求

5.1.1  蚕蛹复合氨基酸粉

应符合附录A的规定。

5.1.2  氨基酸

应选用GB/T 32687-2016中规定的食品用氨基酸。

5.1.2.1  甘氨酸(氨基乙酸)

应符合GB 25542的规定。

5.1.2.2  L-丙氨酸

应符合GB 25543的规定。

5.1.2.3  L-精氨酸

应符合GB 28306的规定。

5.1.3  其他原辅料要求

应符合相应的国家标准或行业标准规定。

5.2  感官要求

应符合表1的要求。

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色 泽 | 具有产品应有的色泽 |
| 滋味、气味 | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 |
| 杂 质 | 无正常视力可见外来杂质 |

5.3  理化指标

应符合相应类属食品标准的规定，还应符合表2的规定。

- 表2  理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 饮料类 |  | 其他食品类 |  |
|  |  |  | 固态 | 液态 |
| 氨基酸，g/100g或mL ≥ | 0.5 | 55.0 |  | 2 |
| pH值 | 4.0～6.0 | - |  | 4.0～6.0 |
| 可溶性固形物（20℃折光计法），g/100mL ≥ | 2.0 | - |  | 2.0 |
| 水分，g/100g ≤ | - | 8.0 |  | - |
| 灰分，g/100g ≤ | - | 5.0 |  | - |
| 总砷（以As计），mg/kg(L) ≤ | 0.3 | 1.0 |  | 0.3 |
| 铅（以Pb计），mg/kg(L) ≤ | 0.5 | 1.5 |  | 0.5 |
| 总汞（以Hg计），mg/kg(L) ≤ | - | 0.3 |  | - |
| 山梨酸钾（以山梨酸计），g/L ≤ | 0.5 | - |  | 0.5 |

5.4  微生物限量

5.4.1  经商业无菌生产的产品应符合商业无菌的要求，按GB 4789.26规定的方法检验。。

5.4.2  非商业无菌生产的产品微生物限量应符合GB 29921的规定，还应符合表3的规定。

- 表3  微生物限量

| 项 目 | 采样方案a及限量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |
| 菌落总数b，CFU/g（mL） ≤ | 5 | 2 | 100（1000） | 10000（50000） |
| 大肠菌群，MPN/g（mL） ≤ | 5 | 2 | 1（10） | 10（100） |
| 霉菌，CFU/g（mL） ≤ | 20（50） |  |  |  |
| 酵母c，CFU/g（mL） ≤ | 20 |  |  |  |
| 注：n为同一批次应采集的样品件数；c为最大可允许超出m值的样品数；m为致病菌指标可接受水平的限量值；M为致病菌指标的最高安全限量值。 括号中的限值仅适用于固态产品。 a样品的采样及处理按GB 4789.1和GB/T 4789.21执行。 b不适用于活菌（未杀菌）型产品。 c不适用于固态产品。 |  |  |  |  |

5.5  食品添加剂和食品营养强化剂

5.5.1  食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定。

5.5.2  食品营养强化剂的使用应符合GB 14880的规定。

5.6  净含量

应符合国家质量技术监督检验检疫总局2005年第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》。

6  检验方法

6.1  感官检验

取一个销售包装的样品，在良好的自然光线下，目测观察其色泽。按包装说明，用鼻嗅、口尝方法品其气味和滋味。

6.2  理化检验

6.2.1  氨基酸

按GB 5009.124规定的方法进行检验。

6.2.2  pH值

按GB/T 5750.4规定的方法进行检验。

6.2.3  可溶性固形物

按GB/T 12143规定的方法进行检验。

6.2.4  水分

按GB 5009.3规定的方法进行检验。

6.2.5  灰分

按GB 5009.4规定的方法进行检验。

6.2.6  总砷

按GB 5009.11规定的方法进行检验。

6.2.7  铅

按GB 5009.12规定的方法进行检验。

6.2.8  总汞

按GB 5009.17规定的方法进行检验。

6.2.9  山梨酸钾

按GB 5009.28规定的方法进行检验。

6.3  微生物限量检验

6.3.1  商业无菌

按GB 4789.26规定的方法进行检验。

6.3.1  菌落总数

按GB 4789.2规定的方法进行检验。

6.3.2  大肠菌群

按GB 4789.3规定的方法进行检验。

6.3.3  霉菌

按GB 4789.15规定的方法进行检验。

6.3.4  酵母

按GB 4789.15规定的方法进行检验。

6.4  净含量检验

按JJF 1070规定的方法进行检验。

7  检验规则

7.1 批次

以同一班次，一次投料生产的产品为一批次。

7.2 抽样

每批随机抽取生产总量的0.1％～0.2％，不少于500g（mL），作为检验和备用样本（净含量指标除外）。型式检验样本应从出厂检验合格的产品中随机抽取。

7.3  出厂检验

7.3.1  每批产品应经质量检验部门进行检验，合格后，附有合格证方可出厂。

7.3.2  出厂检验项目包括：感官要求、pH值、可溶性固形物、水分、灰分、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母及净含量。

7.4  型式检验

7.4.1型式检验项目

本标准5.2～5.6规定的全部项目

7.4.2 有下列情况之一时，应进行型式检验

7.4.2.1 连续生产，每六个月时。

7.4.2.2 停产三个月以上，恢复生产时。

7.4.2.3 监管部门认为有必要时。

7.4.2.4 供需双方产品质量有争议，请第三方进行仲裁时。

7.4.2.5 主要生产设备维修、更换时。

7.4.2.6 原辅料供应商或产地变更时。

7.5  判定规则

7.5.1  样品经检验，所有项目全部合格，则判该批产品为合格品。

7.5.2　感官要求、理化指标有1项不合格，重新在该批产品中加倍取样复检，以复检结果为准。

7.5.3　卫生要求有1项不合格时，该批产品为不合格。

8  标志、包装、运输、贮存

8.1  标志

8.1.1  销售包装标志应符合GB 7718、GB 28050及有关规定。

8.1.2  运输包装标志应标明：产品名称、生产厂名、厂址、生产日期或批号、规格、重量、商标、标准号、许可证号、保质期及符合GB/T 191规定的图示标志。

8.2  包装

小包装应符合相关标准。中包装采用符合GB/T 6544要求的纸盒包装，运输包装采用符合GB/T 6543要求的瓦楞纸箱。

8.3  运输

运输时应避免日晒，雨淋，装卸时应轻拿轻放，防止碰撞、重压，严禁与有毒、有害、有异味物品混运。

8.4  贮存

产品应置阴凉干燥处，并贮存在清洁、干燥、阴凉、通风的库房内。防止受潮、霉变、虫害、鼠害。不得与有毒、有害、有异味物品混贮。

附录A

（规范性附录）

蚕蛹复合氨基酸粉

A.1  工艺要求

以蚕蛹为原料，添加食品工业用加工助剂盐酸、活性炭、氨水，经选料、干燥、粉碎、水解、减压赶酸、脱色、脱酸、浓缩、喷雾干燥、包装等工艺加工而成的蚕蛹复合氨基酸粉。

A.2  技术要求

A.2.1  感官要求

感官要求应符合表A.1的要求。

表A.1  感官要求

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 淡黄褐色 |
| 滋味、气味 |  | 具有该产品特有的气味，呈酸味，无刺激、焦糊、酸败及其他异味 |
| 组织形态 |  | 粉末，无结块、无霉变 |
| 杂质 |  | 无正常视力可见外来杂质 |

A.2.2  理化指标

理化指标应符合表A.2的规定。

- 表A.2  理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 氨基酸总量，g/100g ≥ | 60.5 |
| 水分，g/100g ≤ | 8.0 |
| 灰分，g/100g ≤ | 5.0 |
| pH值（5%溶液，25℃） | 5～7 |
| 总砷（以As计），mg/kg ≤ | 0.5 |
| 铅（以Pb计），mg/kg ≤ | 1.0 |
| 3-氯-1,2-丙二醇，mg/kg ≤ | 0.4 |

A.3  微生物限量

A.3.1  微生物限量应符合表A.3的规定。

- 表A.3  微生物限量

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 菌落总数，CFU/g ≤ | 10000 |
| 大肠菌群，MPN/g ≤ | 30 |
| 霉菌，CFU/g ≤ | 25 |
| 酵母，CFU/g ≤ | 25 |

A.3.2  致病菌限量应符合表A.4的规定

- 表A.4  致病菌限量

| 项 目 | 采样方案a及限量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25g | - |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 1 | 100CFU/g | 1000CFU/g |
| 注：n为同一批次应采集的样品件数；c为最大可允许超出m值的样品数；m为致病菌指标可接受水平的限量值；M为致病菌指标的最高安全限量值。 a样品的采样及处理按GB 4789.1和GB/T 4789.21执行。 |  |  |  |  |

_______________________