《食用氨基酸制品》团体标准编制说明

(征求意见稿)

一、工作简况

1、任务来源

在氨基酸市场国际化、氨基酸行业快速发展、竞争日益激烈的大趋势下，只有将氨基酸制品进行规范化，才能推动我国食用氨基酸行业的健康有序发展，才能有效提高我国氨基酸行业的总体水平，更好的保障氨基酸行业产品质量，凸显出氨基酸产品的价值。

本标准于2017年由中国生物发酵产业标准化技术委员会提出并归口，在中国生物发酵产业协会氨基酸分会组织下，由无锡瑞年实业有限公司为组长单位进行起草、修订。本项目是根据中国生物发酵产业协会“关于发布2017年度第二批中国生物发酵产业团体标准制定计划的通知”（中生发协[2017]27号），计划号2017-0011-ST-CBFIA，项目名称《复合氨基酸制品》，进行制定。在制定标准过程中，为了使得标准规定的范围更加精准，因此将标准更名为《食用氨基酸制品》。

2、主要工作过程

2017年5月2日，中国生物发酵产业协会确定了《复合氨基酸制品》团体标准计划项目。2017年 9月7日-8日在哈尔滨召开标准制定启动会及起草组第一次工作会议。会上，介绍了团体标准制定的重要性和制标程序，并对有关事项进行了讨论和规定，明确了团体标准名称由《复合氨基酸制品》更改为《食用氨基酸制品》更为准确，同时，初步讨论了无锡瑞年实业有限公司提出的标准文本讨论稿（第一稿）。

启动会后，无锡瑞年实业有限公司开始收集国内外的同类标准及相关资料，按照具体工作时间和进度，无锡瑞年实业有限公司按照团体标准第一次的起草工作会参与标准起草单位的讨论意见，整理出《食用氨基酸制品》（讨论稿第二稿），2017年10月25日, 中国生物发酵产业协会组织在上海召开标准起草组第二次工作会议。起草组组长单位无锡瑞年实业有限公司做了《食用氨基酸制品》团体标准修订工作汇报，针对标准文本进行讨论，综合各方意见，对一些尚存在异议的内容进行了进一步的整理及修改，并由中国生物发酵产业协会向各参与标准起草单位征集意见和建议。

2018年2月，起草组组长单位无锡瑞年实业有限公司根据提交意见，修改形成《食用氨基酸制品》（第三稿），并与起草组组员进行了沟通，再次进行修改。最终于2018年5月形成《食用氨基酸制品》（征求意见稿），并在行业内进行为期一个月的公示。

3、主要起草单位及起草人所作的工作

| 主要参加单位 | 成 员 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 中国生物发酵产业协会 | 关 丹 | 负责并承担国内外相关标准和技术资料的收集、翻译，编制调查方案，负责标准起草和编制说明编写等组织、协调、审核工作。 |
| 无锡瑞年实业有限公司 | 王福才 王斯坦 | 参与方案确定、标准制定、检测方法制定、编制说明编写、组织和协调等工作。 |
| 天津科技大学 | 陈 宁 张成林 | 参与方案确定，标准制定等。 |
| 吉林大学 | 王 健 | 参与方案确定，标准制定等。 |
| 武汉远大弘元股份有限公司 | 张文文 | 参与方案确定，标准制定等。 |
| 湖北新生源生物工程股份有限公司 | 肖国安 | 参与方案确定，标准制定等。 |
| 阜丰集团有限公司（山东阜丰发酵有限公司、新疆阜丰生物科技有限公司、内蒙古阜丰生物科技有限公司） | 李德衡 | 参与方案确定，标准制定等。 |
| 福建省建阳武夷味精有限公司 | 郭继龙 | 参与方案确定，标准制定等。 |
| 河南莲花味精股份有限公司 | 高立栋 | 参与方案确定，标准制定等。 |
| 齐鲁工业大学 | 臧立华 | 参与方案确定，标准制定等。 |

二、标准编制原则

为推动和引导我国食用氨基酸制品行业的健康发展，加强行业管理，落实科学发展观、以人为本的精神，采用科学的态度和先进的方法制定符合我国国情食用氨基酸制品团体标准，在广泛调研和验证基础上全面考虑，结合实际，建立合理的产品指标和检测方法，规范食用氨基酸制品行业生产秩序，保护消费者安全健康。

三、主要条款的说明

1、标准名称

目前，市场上的食用氨基酸产品以食用氨基酸制品为主，以动物、植物、微生物和（或）GB/T 32687-2016中规定的食品用氨基酸为主要原料，因此本标准针对食用氨基酸制品制定，不包括农用氨基酸制品、饲用氨基酸制品，标准名称定为《食用氨基酸制品》。

2、范围

本标准规定了食用氨基酸制品的术语和定义、产品分类、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于食用氨基酸制品的生产、检验和销售。

3、术语和定义

食用氨基酸制品edible amino acid products指以动物、植物、微生物和（或）氨基酸为主要原料加工制成的可食用的氨基酸产品。

4、产品分类

4.1  饮料类

4.2  除4.1以外的其他食品类，按产品形态分为：固态、液态。

5、技术要求

（1）原辅料要求

蚕蛹复合氨基酸粉 应符合附录A的规定。

氨基酸 应选用GB/T 32687-2016中规定的食品用氨基酸。

甘氨酸(氨基乙酸) 应符合GB 25542的规定。

L-丙氨酸 应符合GB 25543的规定。

L-精氨酸 应符合GB 28306的规定。

其他原辅料要求 应符合相应的国家标准或行业标准规定。

（2）感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色 泽 | 具有产品应有的色泽 |
| 滋味、气味 | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 |
| 杂 质 | 无正常视力可见外来杂质 |

（3）理化指标

根据食用氨基酸制品生产原料以及产品种类丰富的特点，为了更好的体现不同产品的不同特性与特质，理化指标中分别设置了一般理化指标和特征性理化指标。其中，一般理化指标包括总砷和铅，任何食用氨基酸制品必须满足一般理化指标要求，一般理化指标是所有食用氨基酸制品区别于其他产品的共同技术指标。根据食用氨基酸制品生产工艺特点，突出食用氨基酸制品品类的优秀特性，本标准制定的特征性理化指标为氨基酸，任何食用氨基酸制品都应满足本指标。

表2  一般理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 饮料类 | 其他食品类 |  |
|  |  | 固态 | 液态 |
| pH值 | 4.0～6.0 | - | 4.0～6.0 |
| 可溶性固形物（20℃折光计法），g/100mL ≥ | 2.0 | - | 2.0 |
| 水分，g/100g ≤ | - | 8.0 | - |
| 灰分，g/100g≤ | - | 5.0 | - |
| 总砷（以As计），mg/kg或L ≤ | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
| 铅（以Pb计），mg/kg或L ≤ | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
| 总汞（以Hg计），mg/kg或L ≤ | - | 0.3 | - |
| 山梨酸钾（以山梨酸计），g/L ≤ | 0.5 | - | 0.5 |

特征性理化指标确定：

饮料类作为广大消费者的体液补充剂的一种选择，由于口味等优势日益被接受，日常食用饮料在2瓶（约1L）的基础情况下，就能达到补充氨基酸1g的目的。

其他食品类，需要增加含量比例达到营养补充的目的。经过查询比对中国居民营养状况，国民氨基酸摄入不足，需提高优质蛋白质摄入量，以改善蛋白质必需氨基酸摄入量及平衡；根据国家标准、中国已批准食用氨基酸制品产品及国外标准确定了食用氨基酸制品的食用安全性；蚕蛹列为普通食品管理，蚕蛹复合氨基酸粉为蚕蛹蛋白质的水解产物，与蚕蛹实质等同可作为食品原料；蚕蛹富含蛋白质，其必需氨基酸齐全，且量值符合FAO/WHO模式；20年来致力于食用氨基酸制品的生产、研发、销售，加上消费者的反馈，根据食用氨基酸制品的推广应用经验、亚洲人饮食结构及报审并被批准的氨基酸片、氨基酸口服液的氨基酸测定结果，显示复合氨基酸中的必需氨基酸齐全，而且其模式与FAO/WHO提出的氨基酸模式基本一致，其中瑞年牌氨基酸片每人每日食用6片（0.35g/片）摄入氨基酸0.882g 已证明具有增强免疫力保健功能；本标准制定的氨基酸及含量符合依据的国民营养状况，有关法规、标准、我国已批准的产品的范围。

特征性理化指标检测方法参考了国内相关标准，对样本进行统一送检，并对送检结果情况进行了汇总。每项指标检测结果汇总以后按数值降序进行排列，检测结果汇总详情见附表1-6。指标的确定是让执行本标准的相关产品达到选择该特征性理化指标的同类产品的中高级水平以上。

表3 特征性理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 饮料类 | 其他食品类 |  |
|  |  | 固态 | 液态 |
| 氨基酸，g/100g或mL ≥ | 0.5 | 55.0 | 2 |

（4）食品安全要求

生产工艺要求应符合相应的食品安全国家标准。微生物限量分为两种情况，其一经商业无菌生产的使用氨基酸制品应符合商业无菌的要求，按GB 4789.26规定的方法检验；其二非经商业无菌生产的产品其微生物限量应符合GB 29921中相应类属食品和相应类属食品的食品安全国家标准的规定，还应符合表3的规定。

表4 微生物限量

| 项 目 | 采样方案a及限量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |
| 菌落总数b，CFU/g（mL）≤ | 5 | 2 | 100（1000） | 10000（50000） |
| 大肠菌群，MPN/g（mL）≤ | 5 | 2 | 1（10） | 10（100） |
| 霉菌，CFU/g（mL）≤ | 20（50） |  |  |  |
| 酵母c，CFU/g（mL）≤ | 20 |  |  |  |
| 注：n为同一批次应采集的样品件数；c为最大可允许超出m值的样品数；m为致病菌指标可接受水平的限量值；M为致病菌指标的最高安全限量值。 括号中的限值仅适用于固态产品。 a样品的采样及处理按GB 4789.1和GB/T 4789.21执行。 b不适用于活菌（未杀菌）型产品。 c不适用于固态产品。 |  |  |  |  |

6、检验方法

除感官检验方法外，其余均按国标方法进行。

（1）感官检验

取一个销售包装的样品，在良好的自然光线下，目测观察其色泽。按包装说明，用鼻嗅、口尝方法品其气味和滋味。

（2）理化检验

氨基酸按GB 5009.124规定的方法进行检验。

pH值含量按GB/T 5750.4规定的方法进行检验。

可溶性固形物按GB/T 12143规定的方法进行检验。

水分按GB 5009.3规定的方法进行检验。

灰分按GB 5009.4规定的方法进行检验。

总砷按GB 5009.11规定的方法进行检验。

铅按GB 5009.12规定的方法进行检验。

总汞按GB 5009.17规定的方法进行检验。

山梨酸钾按GB 5009.28规定的方法进行检验。

（3）食品安全要求检验

微生物限量：菌落总数按GB 4789.2规定的方法检验，大肠杆菌按GB 4789.3规定的方法检验，霉菌、酵母按GB 4789.15规定的方法进行检验。

四、产业化水平及预期的经济效果

目前全球各类食用氨基酸制品的年产能稳定增长。中国氨基酸制品工业在工艺研究、技术装备和应用领域等方面达到国际先进水平，主要食用氨基酸制品产品包括氨基酸片、氨基酸口服液、氨基酸饮料等。无锡瑞年实业有限公司是国内食用氨基酸制品的主要生产商。

随着经济日益全球化，中国正逐渐成为世界制造业的中心，世界氨基酸生产大国之一。近几年来，我国氨基酸行业是发酵工业中高速度增长的行业，生产水平及规模不断提高，自我供给能力增强；产品出口稳定增长，逐渐开拓国际市场。随着产品种类越来越丰富，食用氨基酸制品成为行业发展增长点。本标准制订后，将进一步促进行业发展，为广大消费者提供高品质的食用氨基酸制品。

五、采用国际标准和国外先进标准的情况

国内暂无食用氨基酸制品团体标准，氨基酸产品分类导则已经发布，于2017 年实施。欧盟没有食用氨基酸制品相关标准，食用氨基酸制品在欧洲作为营养素补充剂使用。美国没有食用氨基酸制品相关标准。

本标准制定参考了国际市场上几个主要食用氨基酸制品的生产应用情况，同时收集和分析了美国、欧盟、中国等主要国家的技术法规和相关标准，经标准评审委员会专家审定，本标准达到国际先进水平。

六、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和强制性标准不矛盾。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定过程中，由于不同企业之间对于产品的特征属性与产品的定位有着较大区别，以及不同企业的产品之间由于原辅材料和工艺的不同反映出的巨大差异性，导致企业之间对于食用氨基酸制品标准中的氨基酸的指标产生了重大意见分歧。本着考虑20年来致力于食用氨基酸制品的生产、研发、销售，加上消费者的反馈，根据食用氨基酸制品的推广应用经验、亚洲人饮食结构及报审并被批准的氨基酸片、氨基酸口服液的氨基酸测定结果，显示复合氨基酸中的必需氨基酸齐全，而且其模式与FAO/WHO提出的氨基酸模式基本一致。其中瑞年牌氨基酸片每人每日食用6片（0.35g/片）摄入氨基酸0.882g 及瑞年牌氨基酸口服液每人每日食入60mL 摄入氨基酸1.2g，已充分证明具有增强免疫力的保健功能，有利于食用氨基酸制品行业整体健康发展，规范食用氨基酸制品的市场秩序的目的，联系实际、实事求是的科学态度，本标准起草组全体成员经反复协商，最终达成一致意见，反应食用氨基酸制品的先进性。

八、标准性质的建议

鉴于食用氨基酸制品国内外均无标准，本标准可以作为推荐性团体标准。

九、本标准为首次发布。

食用氨基酸制品团体标准起草工作组

2018 年 5月

附表1：饮料类 食用氨基酸制品  样品检测数据

| 样品序号 | 氨基酸，g/100mL | pH值 | 可溶性固形物，g/100mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.013 | 2.59 | 6 |
| 2 | 0.46 | 3.49 | 3.5 |
| 3 | 0.66 | 3.39 | 15 |
| 4 | 0.51 | 5.76 | 2.5 |
| 5 | 0.33 | 2.48 | 5.4 |
| 6 | 0.49 | 2.7 | 12.7 |
| 7 | 0.003 | 2.09 | 6.3 |

附表2：饮料类 食用氨基酸制品  特征性指标检测结果降序排列表

| 排列序号 | 氨基酸，g/100mL |
| --- | --- |
| 1 | 0.66 |
| 2 | 0.51 |
| 3 | 0.49 |
| 4 | 0.46 |
| 5 | 0.33 |
| 6 | 0.013 |
| 7 | 0.003 |

附表3：固态 食用氨基酸制品  样品检测数据

| 样品序号 | 形态 | 氨基酸，g/100g | 水分，g/100g |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固态 | 30.63 | 4.90 |
| 2 | 固态 | 23.75 | 2.88 |
| 3 | 固态 | 16.16 | 3.68 |
| 4 | 固态 | 27.27 | 4.90 |
| 5 | 固态 | 42.11 | 6.94 |
| 6 | 固态 | 64.80 | 6.02 |
| 7 | 固态 | 46.90 | 8.01 |
| 8 | 固态 | 35.70 | 3.00 |
| 9 | 固态 | 62.40 | 5.58 |
| 10 | 固态 | 27.00 | 4.03 |
| 11 | 固态 | 50.10 | 4.63 |

附表4：固态 食用氨基酸制品  特征性指标检测结果降序排列表

| 排列序号 | 氨基酸，g/100g |
| --- | --- |
| 1 | 64.80 |
| 2 | 62.40 |
| 3 | 50.10 |
| 4 | 46.90 |
| 5 | 42.11 |
| 6 | 35.70 |
| 7 | 30.63 |
| 8 | 27.27 |
| 9 | 27.00 |
| 10 | 23.75 |
| 11 | 16.16 |

附表5：液态 食用氨基酸制品  样品检测数据

| 样品序号 | 形态 | 氨基酸，g/100mL | pH值 | 可溶性固形物，g/100mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液态 | 1.50 | 6.05 | 14.5 |
| 2 | 液态 | 0.165 | 3.77 | 9.2 |
| 3 | 液态 | 1.73 | 4.41 | 35 |
| 4 | 液态 | 2.2 | 6.18 | 9.5 |
| 5 | 液态 | 1.10 | 4.5 | 30 |

附表6：液态 食用氨基酸制品  特征性指标检测结果降序排列表

| 排列序号 | 氨基酸，g/100mL |
| --- | --- |
| 1 | 2.2 |
| 2 | 1.73 |
| 3 | 1.50 |
| 4 | 1.10 |
| 5 | 0.165 |