ICS 65.020

B 30

DB23

黑龙江省地方标准

DB23/T XXXX—2018

水稻不同叶龄期灌溉施肥技术规程

2018-XX-XX发布

2018-XX-XX实施

黑龙江省质量技术监督局  发布

前   言

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由黑龙江省农垦总局提出并归口。

本标准起草单位：黑龙江省农垦科学院。

本标准主要起草人：隋文志、陈东升、怀宝东、徐飞、那永光、朱广石、闫风超、迟超。

水稻不同叶龄期灌溉施肥技术规程

- 范围

本标准规定了水稻不同叶龄期灌溉施肥技术。

本标准适用于11片～12片叶的水稻品种。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量标准

GB 15618 土壤环境质量标准

GB 5084 水稻灌溉水质量标准

- 术语和定义

- 水稻田振捣提浆耕整地技术

在旱平地和泡田的基础上，通过机械振动提浆，一次作业完成碎土、根茬压埋、表层集浆和平地等多道工序。提浆后可随即施肥插秧，代替传统的搅浆平地方法，具有减少作业成本、保护耕层和节水节肥的效果。

- 水稻侧深施基肥技术

在水稻插秧机上安装施肥装置，在水稻机械化插秧的同时条施基肥，施肥位置在苗带一侧，侧3 ㎝、深5 ㎝ 处，具有节肥增产作用。

- 产区要求

  - 环境要求

水稻产区为主栽11片～12片叶水稻品种的产区，盐碱地和渗漏严重除外。环境空气质量应符合GB 3095的规定。

  - 土壤要求

水稻产区土壤环境质量应符合GB 15618的规定。

  - 灌溉水要求

水稻产区灌溉水质量应符合GB 5084的规定。

- 本田整地与基肥施用

  - 本田旱整地

采取深翻旋地轮耕制度，即第一年秋季深翻20 cm～25 cm，第二年春季旋耕深度为12 cm～15 cm；第二年秋季不深翻，第三年春季旋耕深度为12 cm～15 cm。

  - 本田水整地

春季水整地，翻耕旋地稻田泡田水灌溉定额1300 t/hm2～1500 t/hm2，旋地稻田泡田水灌溉定额1100 t/hm2～1300 t/hm2。适宜泡田时间4月15日～4月25日，根据种植面积与插秧效率，提前3～5 d缓水灌溉泡田，泡田后采用搅浆平地或水稻振捣提浆耕整地技术；搅浆平地作业泥浆厚度≤3 cm，田面高度差≤2 cm，保持水层深度4 cm～6 cm。水稻田振捣提浆耕整地作业泥浆厚度≤3 cm，田面高度差≤2 cm，保持水层深度1 cm～5 cm。

  - 基肥施用

基肥中氮肥占全生育期氮肥量的40%，磷肥100%，钾肥50%。

- 5.3.1常规基肥施用法

- 在稻田旋耕前或水整地初平后，采用人工或机械撒施的方法施入土壤。

- 5.3.2侧深施肥方法

在水稻插秧机上安装施肥装置，在水稻插秧的同时，施用基肥，施肥位置为水稻秧苗条带的侧3cm、深5 cm的土壤层中，水稻侧深施肥法比常规施肥法节省基肥10%。

- 水稻不同叶龄期灌溉施肥技术

  - 水稻3叶1心至4叶1心期

插秧时田面保持水层0 cm～3 cm，插秧后保持水层不超过苗高三分之二。

水稻秧苗长出新根、叶龄为3叶1心至4叶1心，以氮肥形式施用分蘖肥，施用量占氮肥总量的30%。

  - 水稻4叶1心至7叶期

- 6.2.1 水稻4叶1心

水层上限3 cm，土壤含水量低于100%即补水灌溉，灌溉间隔3 d～4 d；遇雨可蓄存雨水3 cm～5 cm。

- 6.2.2 水稻5叶～6叶

水层上限3 cm，土壤含水量90%～100%补水灌溉，灌溉间隔4 d～5 d；遇雨可蓄存雨水2 cm～3 cm。

- 6.2.3 水稻7叶

茎蘖数达到预期穗数的80%，自然落干至土壤含水量为60%，晒田5 d～7 d，控制无效分蘖，促进上层根系发育，复水多次晒田直到穗分化期。遇雨及时排干田间积水。

  - 水稻倒4叶至倒2.5叶期

水层上限3 cm～5 cm，自然落干后灌溉；遇雨可蓄存雨水3 cm～5 cm。

晒田复水后，施用调节肥，施肥量为氮肥总量的10%，根据功能叶颜色适量施用调节肥，在水稻植株发黄长势弱的地方多施，其他地方少施或不施。

  - 水稻倒2.5叶至剑叶期

水层上限3 cm，自然落干后灌溉。遇雨可蓄存雨水3 cm～5 cm。遇低温冷害天气灌深水15 cm～20 cm，气温正常恢复浅水灌溉。

水稻倒2.5叶露尖至一半施用穗肥，穗肥中氮肥为全部氮肥量的20%，钾肥为全部钾肥量的50%。如果叶色未退淡、底叶有枯萎或叶片有稻瘟病，应晒田壮根或施药防病后再施穗肥。

  - 水稻抽穗开花期

水层保持3 cm～5 cm。

  - 水稻乳熟期

水层2 cm～3 cm，乳熟末期间歇灌溉。

  - 水稻黄熟期

停止灌溉，自然落干。遇雨及时排干田间积水。

______________________