ICS 65.020.01

B 08

DB23

黑龙江省地方标准

DB 23/T XXXX—2018

刺老芽贮藏保鲜技术规程

2018 -XX- XX发布

2018- XX - XX实施

黑龙江省质量技术监督局   发布

目  次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  贮藏保鲜前的准备	1

3.1  刺老芽质量要求	1

3.2  冷库的消毒和预冷	1

4  贮藏保鲜技术	1

4.1  入库预冷	1

4.2  冷藏保鲜	1

4.3  冻藏保鲜	1

4.4  保鲜剂保鲜	1

5  贮藏保鲜检查	2

5.1  检查内容	2

5.2  检查标准	2

5.3  检查方法	2

5.4  检查结果处理	2

6  检查记录	2

- 前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009的编写规则起草。

本标准由黑龙江省农业委员会提出。

本标准由黑龙江省农业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：东北农业大学。

本标准主要起草人：张秀玲、王韵仪、柳晓晨、侯俊财、张雪婷、田亚琴、高诗涵、杜妹玲。

刺老芽贮藏保鲜技术规程

- 1  范围

本标准规定了刺老芽贮藏保鲜前的准备、贮藏保鲜技术、贮藏保鲜检查和检查记录。

本标准适用于刺老芽的贮藏保鲜。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 14930.2  食品安全国家标准 消毒剂

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

- 3  贮藏保鲜前的准备

- 3.1  刺老芽质量要求

- 刺老芽菜体形状规整，颜色均匀，大小适中，表面无机械损伤及病虫害，其他质量要求应符合相应标准和规定。

- 3.2  冷库的消毒和预冷

入库前应对库房的设备和用具进行检查，对库房及菜架周转箱进行清洗消毒，消毒剂应符合GB 14930.2规定。在刺老芽入库前宜将冷库温度降到0℃~3℃。

- 4  贮藏保鲜技术

- 4.1  入库预冷

- 刺老芽宜在采收后12h内运送到冷库预冷，预冷的温度应保证在7℃~10℃，预冷的时间为24h，预冷时应将刺老芽平铺在菜架上，堆码高度以20cm~30cm为宜。宜分批次入库，每一批次的入库量不得超过库容量的30%，待温度稳定后再入下一批次刺老芽。

- 4.2  冷藏保鲜

冷藏的温度应为4℃~5℃，湿度应为90%~95%，当冷库中二氧化碳浓度在3%~5%时应通风换气，换气时宜夜间或清晨进行。

- 4.3  冻藏保鲜

先将刺老芽用80℃~100℃的热水进行漂汤，冷却沥水，在-25℃~ -30℃冷库中冻藏0.5h，再将其转入-9℃~-18℃冷库冻藏。

- 4.4  保鲜剂保鲜

4.4.1  制备保鲜剂

使用GB 2760规定的防腐剂，稳定态二氧化氯，按比例进行配制，现配现用。

4.4.2  摆放

对刺老芽进行挑选，剔除黄化、老化和萎蔫的刺老芽，整齐的排放在晾晒平台上。

4.4.3  喷洒

将配制好的保鲜剂溶液均匀喷洒于刺老芽上，喷洒的液滴应呈细雾状，将刺老芽放到通风良好且温度较低的环境下自然阴干，阴干时12h翻一次面。

4.4.4  入库

同4.2。

- 5  贮藏保鲜检查

- 5.1  检查内容

检查库房的温度、湿度、CO2浓度、设备运行情况；刺老芽的感官指标 (色泽、组织状态和气味)、理化指标（可溶性固形物含量、硬度和失重率）和微生物指标（菌落总数和大肠杆菌数）。

- 5.2  检查标准

库房温度应为4℃~5℃，湿度应为90%~95%，CO2浓度范围宜3%~5%；刺老芽的色泽应呈翠绿色，不得有褐变现象出现，菜体饱满挺实，有其独有的菜香。理化指标和微生物指标应符合相关标准。

- 5.3  检查方法

- 每日对库房的设备进行检查，检查是否出现设备老化及运行问题；每日对刺老芽进行感官评价，每3d~7d抽样检查刺老芽的理化指标和微生物指标。

- 5.4  检查结果处理

库房的温度、湿度和CO2浓度不达标时应及时作相应调整；设备故障及老化应及时修理和更换；对于萎蔫、变色但未腐败的刺老芽应及时挑除；对于腐败变质的刺老芽应及时隔离，装入包装袋内统一处理，其附近的达标刺老芽应进行消毒后重新入库。

- 6  检查记录

建立库房贮藏保鲜检查档案，档案包括5.1所含内容。