ICS 65.020.01

B 10

黑龙江省地方标准

DB23

DB23/T ××××—2018

园林绿化种植土壤

2018-××-××发布

2018-××-××实施

黑龙江省质量技术监督局局发布

- 前    言

本标准依据GB/T 1.1-2009的编写规则起草。

本标准由黑龙江省林业厅提出并归口。

本标准起草单位：东北林业大学、哈尔滨市园林绿化科研所。

本标准主要起草人：李强、杨扬、何淼、刘松、刘筱玮、施冰、刘占国、孙佳、焦宝东、曹胜利、张念伟、孙佩丽。

- 园林绿化种植土壤

- 范围

本标准规定了园林绿化种植土壤的要求、土壤环境质量要求、土壤取样及检测方法和检验规则。

本标准适用于园林绿化种植所用的土壤。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新的版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618  土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 33469  耕地质量等级

GB 36600  土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

CJ/T 340  绿化种植土壤

- 要求

  - 一般要求

应符合CJ/T 340的要求。

  - 技术要求

    - 通用要求

应符合表1中pH、含盐量、有机质、质地和入渗率5项主控指标的规定。

表1 园林绿化种植土壤主控指标的技术要求

| 项目 |  |  |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 一般植物 | 2.5：1水土法 |  | 6.0～8.3 |
|  |  | 水饱和浸提 |  | 6.0～8.0 |
|  | 特殊要求 |  |  | 特殊植物或种植需在设计中说明 |
| 含盐量 | EC值（mS/cm） （适用于一般绿化） |  | 5：1水土法 | 0.15～0.8 |
|  |  |  | 水饱和浸提 | 0.30～2.5 |
|  | 质量法（g/kg） （适用于盐碱土） |  | 基本种植 | ≤0.8 |
|  |  |  | 盐碱地耐盐碱植物种植 | ≤1.5 |
| 有机质（g/kg） |  |  |  | 20～80 |
| 质地 |  |  |  | 壤土类（部分植物可用砂土类） |
| 土壤入渗率（mm/h） |  |  |  | ≥5 |

    - 土壤肥力相关要求

生物滞留池种植土层或植物园、公园、花坛等对绿化景观质量要求较高的绿化种植土壤，除符合表1中pH、含盐量、质地和入渗率4项主控指标外，阳离子交换量和有机质应符合表2的规定；其他养分指标应根据实际情况满足表2中水解性氮、有效磷、速效钾、有效硫、有效镁、有效钙、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、有效钼和可溶性氯12项指标中的部分或全部指标。

表2土壤肥力技术要求

| 养分控制指标 |  | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳离子交换量（CEC）/[cmol(+)/kg] | ≥10 |  |
| 2 | 有机质/（g/kg） | 20～80 |  |
| 3 | 水解性氮/（mg/kg） | 60～210 |  |
| 4 | 有效磷/（mg/kg） | 10～60 |  |
| 5 | 速效钾/（mg/kg） | 100～300 |  |
| 6 | 有效硫(S)/(mg/kg) | 20～500 |  |
| 7 | 有效镁(Mg)/(mg/kg) | 50～280 |  |
| 8 | 有效钙(Ca)/(mg/kg) | 200～500 |  |
| 9 | 有效铁(Fe)/(mg/kg) | 7～350 |  |
| 10 | 有效锰(Mn)/(mg/kg) | 0.6～25 |  |
| 11 | 有效铜1(Cu)/(mg/kg) | 0.3～8 |  |
| 12 | 有效锌1(Zn)/(mg/kg) | 1～10 |  |
| 13 | 有效钼(Mo)/(mg/kg) | 0.04～2 |  |
| 14 | 可溶性氯2(Cl)/(mg/L) | ＞10 |  |
| 注1：铜、锌若作为重金属污染控制指标，对应的指标要求应符合GB 15618、GB 36600和CJ/T 340的要求 |  |  |  |
| 注2：若可溶性氯作为盐害指标，对应的指标要求应符合GB 15618、GB 36600和CJ/T 340的要求 |  |  |  |

    - 土壤入渗要求

表层土壤入渗率（0cm～20cm）应达到表1中不小于5mm/h的规定。

    - 土壤障碍因子

绿化种植土壤存在某种潜在障碍因子时，该障碍因子应符合表3的规定：

a) 当种植土壤存在压实时，其土壤密度和非毛管孔隙度应符合表3的规定；

b) 当种植土壤石块含量多时，其石砾含量应符合表3的规定；

c) 当种植土壤存在水分障碍时，其入渗率应满足3.2.3的技术要求，含水量应符合表3的规定；

d) 当种植土壤下有构筑物时，其密度、最大湿密度应符合表3的规定；

e) 当种植土壤存在潜在毒害时，其发芽指数应符合表3的规定；

f) 当种植土壤存在盐害时，其可溶性氯、交换性钠和钠吸附比应符合表3的规定；

g) 当种植土壤存在硼害时，其可溶性硼应符合表3的规定。

表3 园林绿化种植土壤潜在障碍因子的技术要求

| 潜在障碍因子控制 |  |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压实 | 密度/(Mg/m3) (有地下构筑物或特殊设计要求的除外) |  | ≤1.30 |
|  | 非毛管孔隙度(%) |  | 8～25 |
| 石砾含量 (除排水或通气等特殊要求) | 总含量(粒径≥2mm)(质量百分比，%) |  | ≤20 |
|  | 不同粒径 | 草坪(粒径)/(mm) | 最大粒级≤20 |
|  |  | 其他/(mm) | 最大粒级≤30 |
| 水分障碍 | 含水量/(g/kg) |  | 在稳定凋萎含水量 和田间持水量之间 |
| 种植土壤下构筑物 承重 | 密度/(Mg/m3) |  | ≤0.5 |
|  | 最大湿密度/(Mg/m3) |  | ≤0.8 |
| 潜在毒害 | 发芽指数（GI）/(%) |  | ＞80 |
| 盐害 | 可溶性氯(Cl)/(mg/L) |  | ＜170 |
|  | 交换性钠(Na)/(mg/kg) |  | ＜120 |
|  | 钠吸附比(SAR) |  | ＜2.8 |
| 硼害 | 可溶性硼(B)/(mg/L) |  | ＜1 |

- 土壤环境质量要求

应符合GB 15618、GB 36600和CJ/T 340的要求。

- 土壤取样与检测方法

- 应符合GB 15618、GB/T 33469、GB 36600和CJ/T 340的要求。

- 检验规则

应符合CJ/T 340的要求。