ICS 03.100.01

X 10

SB

中华人民共和国国内贸易行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

番茄冷链流通规范

Specification of Cold Chain Circulation for Tomatoes

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国商务部   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　采收与最低质量要求	2

4.1　采收	2

4.2　最低质量要求	2

5　预冷	2

6　分拣与清洗	2

6.1分拣	2

6.2清洗	2

7  分级	2

8　包装与标识	3

8.1包装	3

8.2标识	3

9  贮藏	3

10　运输	3

11　批发与零售........................................................................ 3

12　记录和可追溯	3

13　召回	4

附录A	5

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由商务部提出并归口。

本标准代替SB/T 10449-2007《番茄冷藏和冷藏运输指南》，与SB/T 10449-2007相比，主要变化如下：

——标准名称修改为“番茄冷链流通规范”；

——修改了标准框架结构，调整为“本标准规定了番茄的采收和最低质量要求、预冷、分拣与清洗、分级、包装与标识、贮藏、运输、批发与零售、记录与可追溯及召回要求。”

——修改了标准的适用范围，调整为“本标准适用于新鲜番茄（含圆形、带楞形、椭圆形及樱桃番茄）的冷链流通，不适用非红番茄、加工用番茄。”

——增加了术语和定义，番茄；

——采收部分增加采收前、采收后操作及采收时的安全要求；

——“质量要求”修改为“最低质量要求”，并对内容进行了调整；

——对预冷的要求、方式及预冷时的码放进行了要求；

——增加了“分拣与清洗、分级、标识、批发与零售、追溯、召回”

——修改了“贮藏、运输”中技术条款；

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——SB/T 10449-2007/ISO 5524；1991；

番茄冷链流通规范

- 范围

本标准规定了番茄的采收和最低质量要求、预冷、分拣与清洗、分级、包装与标识、贮藏、运输、批发与零售、记录与可追溯及召回要求。

本标准适用于新鲜番茄（含圆形、带楞形、椭圆形及樱桃番茄）的冷链流通，不适用非红番茄、加工用番茄。

- 规范性引用文件

下列文件对本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2762 食品中污染物限量

GB 2763 食品中农药最大残留限量

GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 9829 水果和蔬菜 冷库中物理条件 定义和测量

GB/T 30134 冷库管理规范

SN/T 1886 进出口水果蔬菜预包装指南

SB/T 10448 热带水果和蔬菜包装与运输操作规程

SB/T 10574 番茄流通规范

《食品召回管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第12号)

- 术语和定义

3.1

番茄 tomato

番茄是茄科番茄属的一年或多年生植物，其果实的商业类型分为圆形、带楞形、椭圆形及樱桃番茄。

- 采收与最低质量要求

4.1 采收

- 4.1.1  采收前3-7天应停止浇水。采收时，应在无雨天的早晨进行，避免机械伤害。

4.1.2  采收后应放在阴凉处暂存，避免阳光直射。

4.1.3  采收成熟度应根据贮藏期长短及运输时间而定。长期贮藏及远距离运输的果实应于绿熟期至破色期采收；短期贮运的果实可选择在转色期至半熟期采收。番茄成熟度划分见附录中的表A.1。

4.1.4  采收的番茄应符合GB 2762和GB 2763要求。

4.2 最低质量要求

- 4.2.1  果实要求完整，健全（无腐烂或变质、未成熟、过熟、畸形、空腔、裂果、未愈合的放射状或轮状生长裂纹、机械伤、冰雹伤、日伤、褪色斑、疤痕，冷害，冻害，生理失调，病理失调），洁净（无可见异物），外观新鲜、光滑、划痕与脐部小，无虫及虫害，无异味（气味或口感），见附录中的表A.2。

- 4.2.2  果实应能够承受运输和采后处理，并在适宜的条件下抵达目的地。

- 4.2.3  带茎的番茄，茎必须新鲜，健康，干净，不带叶片及任何可见异物。

- 预冷

- 5.1  采收后应尽快预冷，去除田间热。预冷至比贮藏适宜温度高1℃左右即可入库。

- 5.2  预冷可采用强制空气预冷（如压差预冷）或水预冷，水预冷可结合清洗步骤进行。

- 5.3  强制空气预冷时，番茄包装箱码放4～6 层高，排间隙20cm，箱与墙的间隙20cm，箱与冷风机的距离≥1.5m。每次预冷量不超过冷库容量的60%。

- 分拣与清洗

6.1 分拣

- 6.1.1  预冷之后，可进行分拣，分拣可采用人工，有条件的可采用智能化设备。

- 6.1.2  分拣应去除不符合最低质量要求的果实，并将绿熟果与其它成熟度的果实分开。

6.2 清洗

- 6.2.1  宜根据市场需要进行清洗，清洗可采用喷淋或水浸泡方式。

- 6.2.2  清洗水应符合GB 5749的要求。

- 6.2.3  清洗水应添加次氯酸钠等符合国家食品添加剂相关规定的消毒剂，通常次氯酸钠的浓度为100-200 mg/kg (pH=7.0左右)，采用水浸泡清洗时，处理<2min，且清洗过程中，应监控次氯酸钠的浓度，及时补充至消毒浓度。此外，采用55℃热空气或热水处理0.5-1.0 min可预防真菌病害。

- 6.2.4  清洗后的番茄应沥干或吹干水分。

- 分级

- 7.1  番茄标准划分为特级、一级和二级，判定标准见附录中的表A.3-表A.6。

- 7.2  分级采用人工，有条件的宜采用智能化分级设备。

- 包装与标识

8.1 包装

8.1.1  包装材料、容器、方式的选择可参照SB/T 10448。包装可采用木箱、塑料箱、泡沫箱、纸箱及塑料薄膜或袋（终端销售）等，包装材料应符合GB 4806.1的卫生要求。

8.1.2  预包装应参照SN/T 1886进行。

8.1.3  包装内的果实应保持紧密，但不应挤压。绿熟果每个包装不超过11.4kg，其它成熟度的果实每个包装不超过9kg。

8.1.4  包装箱规格宜选40cm×30cm×24cm，包装箱内码放1-2层，可加垫层，每个包装内番茄净重公差应≤3%。通常在1m×1.2m标准货盘上码垛不超过10层。

8.2 标识

包装标识与标签应分别符合GB/T 191和GB 7718的要求，具体要求可参见附录表A.7。

- 贮藏

- 9.1  贮藏时间因品种、成熟度、贮藏温度而不同，一般不超过35天。气调可以延长番茄贮藏期。适宜贮藏条件见附录中表A.8。

- 9.2  贮藏或运输成熟番茄时，应避免混贮或混运敏感蔬菜产品如生菜、黄瓜。

- 9.3  需催熟时，催熟室需保持良好的空气循环，以保证温度的一致性，并防止CO2累积。CO2浓度超过1%会阻止乙烯的催熟作用。番茄催熟最适条件为温度20℃，RH 90-95%，乙烯浓度50-100ppm，处理24-72小时。

- 9.4  需临时贮藏时，应在阴凉、通风、清洁、卫生的条件下进行，以防曝晒、雨淋、高温、冻害及有毒物质污染和动物、昆虫的侵害。

- 9.5  冷库管理参照GB/T 9829和GB/T 30134，温、湿度等冷库条件的测量要求参照GB/T 9829。每周应至少通风1次，应定期检查并清除病、烂果。

- 运输

- 10.1  运输设计、装载方法及单元货载要求参照SB/T 10448。

- 10.2  宜采用带有机械制冷装置的运输工具。使用前应检查设备是否处于良好的运行状态。

- 10.3  装载前，车厢内的温度均应调节至所需温度，具体见附录中的表A.9。应在30分钟内完成装/卸，注意轻装轻放。

- 10.4  车箱内应设有温湿度监控设备。

- 批发与零售

应符合SB/T 10574相关要求。

- 追溯

- 12.1  采收、贮运及销售过程中应保持对温度的记录，无包装情况下应保持对湿度的记录。

- 12.2  宜建立包括温度、湿度等智能化监控的全程可追溯系统。

- 召回

应按《食品召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第12号）实施召回程序。

_________________________________

附录A

（技术性附录）

表A.1 番茄成熟度划分

| 成熟度 | 特征描述 |
| --- | --- |
| 绿熟1期 | 未熟绿，心室中未见胶状物，种子可被刀切开，20℃下不能正常成熟 |
| 绿熟2期 | 部分绿熟，至少一个心室中有胶状物形成，但不是所有心室，种子发育良好，20℃下至破色期需要6-10天，此时期的果实为最低采收成熟度，采收时应带蔓 |
| 绿熟3期 | 典型绿熟，所有心室中均形成胶状物，种子不能被刀切开，20℃下至破色期需要2-5天，此时期采收贮藏后，品质不受影响 |
| 绿熟4期 | 充分绿熟，果实内部出现红色，20℃下至破色期需要1天 |
| 破色期 | 由绿熟到红熟的过渡期，果脐周围开始出现黄色或淡红晕斑，果实着红面不到10% |
| 转色期 | 一至三成红熟，果实着红面10%-30% |
| 半熟期（粉果期） | 三至六成红熟，果实着红面30%-60%，此时期为较佳采收成熟度 |
| 浅红期 | 六至九成红熟，果实着红面60%-90% |
| 红熟期（坚熟期） | 九成红熟以上，果实着红面90%以上 |

表A.2 番茄外观品质描述

| 品质术语 | 特征描述 |
| --- | --- |
| 果形 | 带楞番茄是指蒂部周围有楞的番茄；椭圆形番茄是指具有长或短卵形或椭圆形状的番茄，其表面是光滑或轻微有楞的 |
| 色泽 | 色泽由成熟度决定，在相应的成熟状态内，果实的颜色和光泽具有正常的表现 |
| 洁净 | 果实表面没有泥土、脏斑、虫斑、药迹等附着物 |
| 新鲜 | 果实有光泽、硬实、不萎蔫 |
| 成熟度 | 果实及种子生长发育的程度，具体指果实生长发育到适合市场不同需要的成熟状态 |
| 无异味 | 嗅或尝具有番茄应有的风味，无因栽培或贮运环境的污染所造成的不良气味和滋味 |
| 未成熟 | 果实及种子尚未充分生长发育定形，果皮绿色，无光泽，催熟困难，不宜采摘贮藏 |
| 过熟 | 果实红熟过度，果肉组织开始软化 |
| 日灼伤 | 日光晒伤，果面出现白色水渍状斑 |
| 褪色斑 | 由病毒或生理等原因引起的果肉上的褪色斑块 |
| 畸形果 | a) 果实有1-2个心室特别膨大，严重影响外观； b) 果面有明显歪扭、棱沟或凸起； c) 梗洼过大； d) 果脐过大。 凡占上述一条者，即为畸形果 |
| 空腔 | 植株营养不良引起果实发育不充分，种腔空隙大，果皮出现棱角现象 |
| 裂果 | 梗洼及其周围出现的纵裂和环裂，裂口总长度大于果实横径一半的果实 |
| 疤痕 | 果皮的疤痕直径为0.3-1.0cm，大于1.0cm为大疤痕 |
| 机械伤 | 果实因外力造成的伤害 |
| 冷害 | 番茄在低于10°C下贮藏超过2周或5°C下超过6-8天，会发生冷害，其症状是不能正常成熟及形成好的色泽与风味，表现为着色不规则、未熟软化、表面出现凹陷的小坑、种子褐变及易腐烂。冷害是累积的，在采收前的田间也能发生 |
| 冻害 | 番茄在-1°C下会发生冻害，这取决于其可溶性固形物含量。冻害的症状包括水浸状外观，过度软化，腔室胶状物干缩 |
| 生理失调 | 生产和环境-遗传互作造成番茄发生生理失调症状，包括筋腐病、脐腐病、日伤、灰皮、内部白色组织（不规则成熟）、内部瘀伤、同心圆状或放射状裂纹，膨大，永久性绿肩等 |
| 病理失调 | 病害是采后损失的主要来源，病害取决于季节、地区和采后处理措施。通常，腐烂和表面病变是真菌病原菌链格孢菌、灰霉、白地霉和根霉造成的，此外，还包括欧文氏细菌性软腐，温室生产的番茄对灰霉敏感 |

表A.3 番茄分级质量要求（ECE标准）

| 果实质量要求 | 级 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特级 | 一级 | 二级 |
| 市场价值 | 最优质量 | 良好质量 | 可销售质量 |
| 外观 | 具有本品种固有的特点 | 具有本品种固有的特点 | 满足最低质量要求 |
| 形状 | 具有本品种固有的特点 | 允许有轻微缺陷 | 允许缺陷 |
| 发育 | 具有本品种固有的特点 | 允许有轻微缺陷 | 允许缺陷 |
| 着色 | 允许非常轻微的表面缺陷 | 允许有轻微缺陷 | 允许缺陷 |
| 果肉 | 坚硬 | 较坚硬 | 比一级稍差 |
| 绿肩 | 不允许 | 不允许 | 允许 |
| 表皮 | 允许非常轻微的表面缺陷 | 允许有轻微缺陷 | 允许缺陷 |
| 擦伤 | 不允许 | 允许有轻微缺陷 | 允许，前提是果实没有被严重感染 |
| 愈合裂纹 | 不允许 | 有限允许，长度不超过1cm | 有限允许，长度不超过3cm |

表A.4 带楞番茄分级质量要求

| 果实质量要求 | 级 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特级 | 一级 | 二级 |
| 市场价值 | 最优质量 | 良好质量 | 可销售质量 |
| 愈伤的裂纹 | 不允许 | 有限允许，长度不超过1cm | 有限允许，长度不超过3cm |
| 突起（瘤） | 不允许 | 允许有轻微突起 | 允许比一级大的突起，但未引起变形 |
| 脐 | 不允许 | 允许有小的脐部，但不木栓化 | 允许 |
| 柱头木栓化 | 不允许 | 有限允许，最大不超过1cm2 | 有限允许，最大不超过2cm2 |
| 细长的花痕 | 不允许 | 有限允许，不超过果实最大直径的2/3 | 允许 |

表A.5 番茄大小（尺寸）、重量分等要求

| 最小值要求 | 级 别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特级 |  | 一级 | 二级 |  |
| 市场价值 | 最优质量 |  | 良好质量 | 可销售质量 |  |
| 圆形和带楞果 | ≥35mm (EEC) |  |  |  |  |
| 椭圆形果 | ≥30mm (EEC) |  |  |  |  |
| 大小分等标准 | ≥30-35mm ≥35-40mm ≥40-47mm ≥47-57mm ≥57-67mm（中型果） ≥67-82mm（大型果） ≥82-102mm（超大型果） ≥102mm | ≥30-35mm ≥35-40mm ≥40-47mm ≥47-57mm ≥57-67mm（中型果） ≥67-82mm（大型果） ≥82-102mm（超大型果） ≥102mm |  |  | 无要求 |
| 重量分等标准 | <99.4g (小型果) 99.4-256g（中型果） >256g （大型果） |  |  |  |  |

注：1.番茄的大小（尺寸）是指赤道部位的最大直径；2.大小分等不适于樱桃番茄；3.大小分等不适于带蔓果实。

表A.6 番茄分级的允许公差

| 允许公差 （数量或重量） | 级 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特级 | 一级 | 二级 |
| 市场价值 | 最优质量 | 良好质量 | 可销售质量 |
| 质量 | 5% | 10% 对于带蔓番茄，允许在数量或重量上有5%的番茄脱离果茎 | 10% 对于带蔓番茄，允许在数量或重量上有10%的番茄脱离果茎 |
| 大小（尺寸） | 10% | 10% | 10% |
|  | 对于圆形和带楞番茄，应>33mm；对于椭圆形番茄，应>28mm |  |  |

注：允许公差是指在一个包装内允许不符合该等级要求（质量和大小）的产品的百分比，这部分产品应符合低一等级的要求。

表A.7 包装与标识要求

| 包装要求 | 级 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特级 | 一级 | 二级 |
| 市场价值 | 最优质量 | 良好质量 | 可销售质量 |
| 一致性 | 产地 品种或商业类型 质量 大小 成熟度 色泽 | 产地 品种或商业类型 质量 大小 成熟度 色泽 | 产地 品种或商业类型 质量 大小 |
| 包装 | 应采用能够正确保护产品的形式包装； 内包装材料必须是新的、洁净的，其质量能够避免来自任何外部的或内部的对产品的损伤； 用于贸易说明的材料，特别是纸或印戳，要求印刷或标签必须采用无毒的墨水或胶水； 包装中不能含有异物。 |  |  |
| 描述 | 番茄：单果实，带或不带花萼和短茎； 一束番茄，即整个或部分花序生长成的番茄，每个或部分花序至少含有下述果实数量：3个果实（预包装含2个） 如果是一串樱桃番茄：6个果实（预包装含4个） |  |  |
| 标识 | 每个包装上的文字必须在同一侧面、字迹清楚、不易磨损； 包装商或配送商：名字、地址或官方发布的或认证标识码； 应标识“番茄”或“带蔓番茄”及商业类型，特别是包装内容物不可视情况下；对于樱桃番茄，上述信息必须提供，不论是否带茎蔓； 品种名（可选） 产地（×省×市×县×乡/镇） 质量等级 尺寸为最小或最大直径，或者标识“无尺寸” 最低糖含量，采用折光仪测定，表示为Brix（可选） 认证标识码 |  |  |

注：椭圆形番茄的长度应充分一致；包装的可视部分必须能够代表整个内容物。

表A.8 番茄贮藏条件

| 采收成熟度 | 适宜贮藏温度 | 相对湿度 RH | 气调 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿熟期-破色期 | 12.5－15℃ | 90-95% | 1.低氧（3-5%）会延迟成熟、色泽发育及霉菌的发展，但不会严重影响感官品质。 2.采用4% O2、 2% CO2、5% CO气调条件可以延长番茄贮藏期至7周。 3.通常采用3% O2 和0-3% CO2 可保持番茄可接受质量至6周。 4.大多数品种不能忍受CO2浓度高于3-5%，否则会导致伤害。低氧(1%)将导致番茄失去风味、产生异味及其它缺陷如内部褐变。 |
| 半熟期-浅红期 | 10－12.5℃ |  |  |
| 红熟期 | 7-10℃，3-5天，与13℃贮藏的番茄相比，10℃贮藏的番茄的香气较差 |  |  |
| 红熟期 | 1-5℃，短时间 |  |  |

注：1.绿熟番茄在成熟之前可在12.5℃下贮藏14天，质量不受影响，超过2周，注意腐烂的发生；在最适温度范围内达到红熟期后通常有8-10天的货架期。2.应注意贸易中发生短期贮藏或运输温度低于最适范围的情况，这会导致数天后冷害症状的发生。

表A.9 番茄运输温度与番茄成熟度

| 运输前的成熟度 | 运输过程的温度 | 运输2-3天的成熟度 | 运输4-6天的成熟度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿熟4期 | 9-10℃ | 破色期 | 转色期 |
| 绿熟4期 | 10-12℃ | 转色期 | 半熟期 |
| 破色期 | 9-10℃ | 转色期 | 半熟期 |
| 破色期 | 10-12℃ | 半熟期 | -- |
| 转色期 | 9-10℃ | 半熟期 | 浅红至红熟期 |
| 半熟期 | 6-8℃ | 浅红至红熟期 | -- |
| 浅红至红熟期 | 6-8℃ | 浅红至红熟期 | -- |