ICS 67.160.10

X 62

团  体  标  准

T/ NAIA 026—2021

T/ NAIA×××-××××

枸杞中乙基多杀菌素及其代谢物残留量的测定  液相色谱-质谱/质谱法

Determination of spinetoram and its metabolites residues in wolfberry

Liquid chromatography-mass spectrometry

(征求意见稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

宁夏化学分析测试协会   发 布

发布

TB

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编写。

本文件由宁夏化学分析测试协会提出并归口。

本文件起草单位：宁夏农产品质量标准与检测技术研究所、宁夏化学分析测试协会。

本文件主要起草人：牛艳、杨静、赵子丹、吴燕、王晓菁、刘霞、张锋锋、陈翔、石欣、开建荣、杨春霞、王彩艳、张艳、王晓静、李冬、张小飞。

枸杞中乙基多杀菌素及其代谢物残留量的测定

液相色谱-质谱/质谱法

1  范围

本文件规定了枸杞中乙基多杀菌素及其代谢物残留量的测定方法。

本文件适用于枸杞中乙基多杀菌素及其代谢物的测定。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法。

3 术语和定义

本文件没有界定的术语和定义。

4  原理

试样用乙腈提取，用石墨碳和N-丙基乙二胺固相萃取（PSA）分散净化，用液相色谱-质谱/质谱仪检测和确证，外标法定量。

5  试剂与材料

除非另有规定外，所有试剂均为分析纯，水符合GB/T 6682中规定的一级水。

5.1  乙腈（CH3CN）：色谱纯。

5.2  甲醇（CH4O）：色谱纯。

5.3  氯化钠（NaCl）：分析纯。

5.4  N-丙基-乙二胺吸附剂（PSA）：

5.5  石墨化碳（GCB）：

5.6  农药标准品： 农药标准品：N-formyl-XDE-175-J（批号TSN105647）、N-demethyl-XDE-175-J（批号TSN030175-0002） 、XDE-175-J（CAS号187166-40-1，纯度98.1%） 、XDE-175-L（批号ZZS-20-065-A8，纯度95.0%）。。

5.7  标准溶液配制

5.7.1 乙基多杀菌素及其代谢物标准储备溶液：分别准确称取适量的乙基多杀菌素及其代谢物标准品（精确至0.01mg），用甲醇溶解，分别配制成1000μg/mL的标准储备溶液，-18℃下保存。

5.7.2 乙基多杀菌素及其代谢物混合标准储备溶液：根据需要分别取适量乙基多杀菌素及其代谢物的标准储备液，用乙腈稀释成10μg/mL标准储备溶液，-18℃下保存。

6  仪器与设备

6.1  高效液相色谱-质谱/质谱仪：配有电喷雾离子源（ESI）。

6.2  分析天平：感量0.01g和0.0001g。

6.3  组织捣碎机。

6.4  高速万能粉碎机：10000 r/min。

6.5  振荡器。

6.6  离心机：4000 r/min。

6.7  涡旋混合器。

6.8  离心管：50mL，塑料。

6.9  滤膜：0.22μm，有机相。

7  分析步骤

7.1  试样的制备

鲜、干枸杞样品于-18℃冷冻冰箱中保存。试验时将鲜、干枸杞样品取出，鲜样用高速组织捣碎机打浆，干样用高速万能粉碎机（可加少量的液氮）粉碎（30g样品粉碎时间为30s），分别置于样品瓶中，-18℃冷冻备用。

7.2  样品提取与净化

称取枸杞鲜果10.00g、干果5.00g（精确至0.01g）于50mL离心管，加入20mL乙腈，在水浴恒温振荡器上震荡40min，加入5.0g氯化钠，盖上盖子，振摇约1min，放入离心机，4000r/min离心5min，吸取2mL上清液过(50mgPSA+10mgGCB)净化后过0.22μm滤膜，用液相色谱-质谱/质谱测定。

7.3  测定

7.3.1   液相色谱参考条件

a）色谱柱：Inertsil C8-3柱，150mm×2.1mm（i.d），5.0μm，或性能相当者。

b）柱温：35℃。

c）流速：0.4 mL/min。

d）流动相梯度：见表1。

表1  流动相洗脱条件

| 时间，min | 水，% | 乙腈，% |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 10 | 90 |
| 0.00 | 10 | 90 |
| 6.00 | 10 | 90 |

e）进样量：1.0μL。

7.3.2  质谱参考条件

见附录A。

7.3.3  色谱测定与确证

根据试样中被测物的含量情况，选取响应值适宜的标准工作液进行色谱分析。标准工作液和待测样液中农药的响应值均应在仪器线性响应范围内。在上述仪器条件下， N-formyl-XDE-175-J、N-demethyl-XDE-175-J 、XDE-175-J 、XDE-175-L的保留时间分别约为1.74、2.84、3.39、3.69min，多反应离子监测色谱图参加附录B中B.1。按照上述条件进行样品测定，若检测样品的色谱峰保留时间与标准品一致，且与浓度相当标准工作溶液的相对丰度一致，相对丰度允许偏差不超过表2规定的范围，则可判断样品中存在对应的被测物。

表2 定性确证相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度 | >50% | >20%至50% | >10%至20% | ≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的相对偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

7.4   空白试验

除不加试样外，均按上述操作步骤进行。

8  结果计算和表达

用色谱数据处理或按式（1）计算试样中各农药的含量，计算结果需将空白值扣除。

X=A×CS×VAS×m  ……………………………………（1）

式中：

X —— 试样中农药的含量，单位为微克每千克（μg/kg）；

A—— 试样中农药的峰面积；

V—— 试样中加入的提取溶液体积，单位为毫升（mL）；

CS —— 标准工作液中农药的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

AS—— 标准工作液中农药的峰面积；

m —— 试样的质量，单位为克（g）。

注：测定结果用平行测定的算术平均值表示，保留两位有效数字。

9  精密度

9.1 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值与其算术平均值的比值（百分率），应符合附录D的要求。

9.2 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值与其算术平均值的比值（百分率），应符合附录E的要求。

10  定量限和回收率

10.1 定量限

本方法对N-formyl-XDE-175-J为0.02mg/kg外，其余均在0.01mg/kg。

10.2 回收率

本方法的添加浓度和回收率范围见附录C。

附录 A

（资料性）

质谱分析参考条件

- 电离方式：ESI+；

- 检测方式：MRM；

- 电喷雾电压：3.5kV；

- 毛细管传输温度：300 ℃；

- 碰撞压力：1.5 mTorr；

- 鞘气：30 arb；

- 辅气：10 arb。

表A.1 乙基多杀菌素及其代谢物的多反应离子监测分析参数

| 名称 | 保留时间/min | 定性离子对/m/z | 定量离子对/m/z | 滞留时间 /s | 碰撞能量/eV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XDE-175-J | 3.39 | 748.4/142.0 748.4/203.0 | 748.1/142.0 | 0.1 0.1 | 32 40 |
| N-demethyl- XDE-175-J | 2.64 | 734.5/128.1 734.5/128.1 | 734.5/128.1 | 0.1 0.1 | 22 22 |
| - formyl- - XDE-175-J | 1.74 | 762.5/156.1 762.5/156.1 | 762.5/156.1 | 0.1 0.1 | 12 12 |
| XDE-175-L | 3.69 | 760.4/142.0 760.4/203.1 | 760.4/142.0 | 0.1 0.1 | 34 34 |

以上所列参数是在Thermo TSQ QUANTUM ACCESS MAX 质谱仪上完成的，列出试验用仪器型号仅是为了提供参考，并不涉及商业目的，鼓励标准使用者尝试不同厂家及型号的仪器。

附录 B

（资料性）

乙基多杀菌素及其代谢物标准溶液谱图

图B.1 乙基多杀菌素及其代谢物标准溶液（浓度为0.1μg/mL）LC-MS/MS的多反应监测（MRM）色谱图

附录 C

（资料性）

乙基多杀菌素及其代谢物回收率范围

表C.1 乙基多杀菌素及其代谢物在枸杞鲜、干果中的添加浓度及回收率范围（%）

| 名称 | 添加浓度（mg/kg） | 枸杞鲜果 回收率范围（%） | 枸杞干果 回收率范围（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| XDE-175-J | 0.01 | 82.0～89.8 | 106.3～116.5 |
|  | 0.1 | 80.7～89.1 | 100.3～110.8 |
|  | 0.5 | 84.5～91.2 | 82.2～102.6 |
|  | 2 | 83.4～91.0 | 84.4～101.5 |
| N-demethyl-XDE-175-J | 0.01 | 81.9～86.4 | 106.1～116.8 |
|  | 0.1 | 85.8～89.8 | 92.8～116.0 |
|  | 0.5 | 80.1～84.2 | 83.7～92.1 |
|  | 2 | 80.1～80.9 | 81.1～89.5 |
| N-formyl-XDE-175-J | 0.02 | 81.5～103.0 | 102.9～118.1 |
|  | 0.1 | 80.4～88.6 | 89.2～104.6 |
|  | 0.5 | 80.0～82.0 | 84.5～97.3 |
|  | 2 | 80.1～82.3 | 82.2～95.3 |
| XDE-175-L | 0.01 | 80.7～88.4 | 96.4～101.4 |
|  | 0.1 | 80.6～87.2 | 92.0～113.0 |
|  | 0.5 | 82.2～96.9 | 88.2～95.4 |
|  | 2 | 82.5～92.5 | 82.2～95.0 |

附录 D

（规范性）

实验室内重复性要求

表 D.1 实验室内重复性要求

| 被测组分含量mg/kg | 精密度% |
| --- | --- |
| ≤0.001 | 36 |
| >0.001≤0.01 | 32 |
| >0.01≤0.1 | 22 |
| >0.1≤1 | 18 |
| >1 | 14 |

附录 E

（规范性）

实验室间再现性要求

表 E.1 实验室间再现性要求

| 被测组分含量mg/kg | 精密度% |
| --- | --- |
| ≤0.001 | 54 |
| >0.001≤0.01 | 46 |
| >0.01≤0.1 | 34 |
| >0.1≤1 | 25 |
| >1 | 19 |