发布

中国洗涤用品工业协会

2022-××-××实施

2022-××-××发布

浓缩洗涤剂标志产品技术规范

Technical Specification for Concentrated Detergent Marking Products

（征求意见稿）

T/ZGXX  ××××-××××

团  体  标  准

ICS 71.100.40

CCS Y43

本标准版权为中国洗涤用品工业协会所有，除了用于国家法律或事先得到中国洗涤用品工业协会的许可外，不得以任何形式或任何手段复制、再版或使用本标准及其章节，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等。

中国洗涤用品工业协会地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼821室

邮政编码：100054  电话：010-65262961  传真：010-65121880

网址：http://www.ccia-cleaning.org/   电子信箱：ccia@ccia-cleaning.org

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国洗涤用品工业协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

浓缩洗涤剂标志产品技术规范

# 1 范围

本文件规定了使用浓缩洗涤剂标志的洗涤剂应满足的技术指标。

本文件适用于由表面活性剂、各类助剂和添加剂生产的使用浓缩洗涤剂标志的衣料用洗涤剂产品。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13171.1 洗衣粉  第1部分  技术要求

GB/T 13171.2 洗衣粉  第2部分  检验规则

GB/T 13173 表面活性剂  洗涤剂试验方法

GB/T 13174 衣料用洗涤剂循环性能和去污力的测定

QB/T 1224 衣料用液体洗涤剂

QB/T 5658 洗衣凝珠

# 3 术语和定义

# 下列术语和定义适用于本文件。

# 浓缩洗涤剂标志Concentrated detergent mark

由图案和/或文字组成的一个或一组标识，印刷或粘贴于洗涤剂商品包装上，标明该类产品品质达到本文件规定的浓缩洗涤剂质量的标志。

注：浓缩洗涤剂相对普通洗涤剂可减少包装材料、降低运输成本。

# 浓缩洗衣粉  compact laundry powder

产品配方中不添加或少添加无效的填充物，表观密度大，有效成分含量高，单次洗涤使用量较普通产品明显减少的粉状洗涤产品。

# 浓缩液体洗涤剂  compact laundry liquid

产品配方中有效成分含量高，溶剂填充少，单次洗涤使用量较普通产品明显减少的液体洗涤产品。浓缩液体洗涤剂根据适用洗涤织物的不同分为浓缩洗衣液和浓缩丝毛洗涤液。

# 浓缩洗衣凝珠  compact laundry detergent capsules

产品配方中有效成分含量高，单位重量洗涤衣物用量少的洗衣凝珠产品。

注：通常洗衣凝珠相对于普通液体洗涤剂已是浓缩产品，这里的浓缩洗衣凝珠，为有效成分含量有最低要求的产品。

4 产品分类

本文件所规定的使用浓缩洗涤剂标志的产品分为三大类四品种，即“浓缩洗衣粉”、“浓缩液体洗涤剂”、“浓缩洗衣凝珠”三大类，“浓缩洗衣粉”、“浓缩洗衣液”、“浓缩丝毛洗涤液”、“浓缩洗衣凝珠”四个品种。其中，浓缩洗衣粉根据是否含磷，分为含磷型和无磷型两种型号；浓缩洗衣液根据浓缩化的程度分为“浓缩”和“浓缩+”两个等级。

5 要求

5.1浓缩洗衣粉

使用浓缩洗涤剂标志的洗衣粉产品指标应满足表1的规定。

表1 浓缩洗衣粉产品指标

| 项目 |  |  | 含磷洗衣粉 | 无磷洗衣粉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HL-B | WL-B（Ⅰ型） | WL-B（Ⅱ型） |
| 外观 |  |  | 不结团的粉状或粒状 |  |  |
| 表观密度/（g/cm3） |  | ≥ | 0.60 |  |  |
| 表面张力（0.2%溶液，25℃）/（mN/m） |  | ≤ | 38 | / |  |
| 总活性物质量分数/% 其中：非离子表面活性剂质量分数/% |  | ≥≥ | / | 13 6.5 | 18 / |
| 总五氧化二磷质量分数/% |  | ≥ | 8.0 | 0.5 |  |
| 游离碱（以NaOH计）质量分数/% |  | ≤ | 10.5 | 12.0 |  |
| pH值a |  | ≤ | 11.0 | 11.0 |  |
| 规定污布的去污力bc |  | ≥ | 标准洗衣粉去污力 |  |  |
| 循环洗涤性能c | 相对标准粉沉积灰分比值 | ≤ | 2.0 | 3.0 |  |
|  | 洗后织物外观损伤 |  | 不重于标准洗衣粉 |  |  |
| a HL-B型试样测试浓度为0.1 %，WL-B型试样为0.05 %。 b规定污布的去污力为GB/T 13174中确定的JB-01、JB-02、JB-03三种试验污布均大于或等于标准洗衣粉。 c试验溶液浓度：GB/T 13174中确定的标准洗衣粉为0.2%，试样为0.1%。 |  |  |  |  |  |

5.2浓缩液体洗涤剂

使用浓缩洗涤剂标志的衣料用液体洗涤剂产品指标应满足表2或表3的规定，表2或表3中没有规定的其他指标还应符合QB/T 1224中相应浓缩型产品的要求。

表2 浓缩洗衣液产品指标

| 项目 | 浓缩 | 浓缩+ |
| --- | --- | --- |
| 总活性物/% ≥ | 30 | 45 |
| 规定污布的去污力ab ≥ | 标准洗衣液去污力 |  |
| a规定污布的去污力为GB/T 13174确定的JB-01、JB-02、JB-03三种试验污布均大于或等于标准洗衣液。 b试验溶液浓度：GB/T 13174中确定的标准洗衣液为0.2%，浓缩洗衣液样品溶液浓度为0.1%，浓缩+ 洗衣液样品溶液浓度为0.07%。 |  |  |

表3 浓缩丝毛洗涤液产品指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 总活性物/% ≥ | 25 |
| 规定污布去污力ab ≥ | 标准洗衣液去污力 |
| a规定污布的去污力为GB/T 13174确定的JB-01、JB-02、JB-03三种试验污布，要求至少对JB-01污布大于或等于标准洗衣液 b试验溶液浓度：GB/T 13174中确定的标准洗衣液为0.2%，浓缩丝毛洗涤液样品溶液浓度为0.1% |  |

5.3浓缩洗衣凝珠

使用浓缩洗衣凝珠标志的衣料用液体洗涤剂产品指标应满足表4的规定，表4中没有规定的其他指标还应符合QB/T 5658的要求。

表4 浓缩洗衣凝珠产品指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 总活性物/% ≥ | 70 |

6 试验方法

### 表1项目测试按GB/T 13171.1或GB/T 13171.2中规定的方法进行。

### 表2、表3项目测试按QB/T 1224中规定的方法进行。

### 表4项目测试按GB/T 13173中规定的方法进行。

7 检验规则

按QB/T 2951规定执行，检验结果按修约值比较法判定。

8 标识

标识按GB/T 36970规定执行，并符合《浓缩洗涤剂图形证明商标使用管理规则》规定。