漯河市食品科学技术学会团体标准

T/YLSPJS 001-2022

栀 子 油（征求意见稿）

Gardenia oil

漯河市食品科学技术学会 发布

- 前    言

本标准按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》的要求编写。.

本标准由河南中大恒源生物科技股份有限公司提出。

本标准由漯河市食品科学技术学会归口。

本标准起草单位：漯河市食品科学技术学会、河南中大恒源生物科技股份有限公司、河南晶森油脂有限公司、湖南海泰博农生物科技有限公司、河南科恩生物科技有限公司、河南英科检测技术有限公司、郑州轻工业大学

本标准主要起草人：王文甫、高愿军、李林正、崔胜文、潘天义、朱莹莹

- 栀子油

- 范围

本标准规定了栀子油的术语和定义、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、贮存、运输以及追溯信息的要求。

本标准适用于以栀子为原料，经粉碎、压榨、萃取、精炼、灌装等工艺加工制成的食用栀子油。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191      包装储运图示标志

GB/T 5490     粮油检验  一般规则

GB 19641      食品安全国家标准 食用植物油料

GB 2761       食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762       食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763       食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5009.11    食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12    食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.27    食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定

GB 5009.227   食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 5009.229   食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB 5009.22    食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定

GB 5009.236   食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物含量测定

GB 5009.262   食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定

GB 5749       食品安全国家标准 生活饮用水卫生标准

GB 14881      食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 7718       食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 15688    动植物油脂 不溶性杂质含量的测定

GB 28050      食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070      定量包装商品净含量计量检验规则

GB/T 5524     动植物油脂  扦样

GB/T 5525     动植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法

国家质量监督检验检疫总局令  [2005]第75号  《定量包装商品计量监督管理办法》

国家质量监督检验检疫总局令 （2007）第102号 《食品标识管理规定》

国家质量监督检验检疫总局令 （2009）第123号 《国家质量监督检验检疫总局关于修改（食品标示管理规定）的决定》

## 3.术语和定义

栀子油：以栀子为原料，经粉碎、压榨、萃取、精炼、灌装等工艺加工制成的食用栀子油。

栀子：茜草科植物栀子的干燥成熟果实（原卫生部2002年3月15日公布《既是食品又是药品的物质名单》中所列）。

## 4.要求

4.1原料要求

栀子应清洁、卫生、无污染无霉变，并符合GB2762、GB2763的要求。

4.2 质量要求

4.2.1 特征指标

特征指标见表1

- 表1  栀子油的特征指标

| 项目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 油酸C18：1 | ≥22.0% | GB 5009.168 |
| 亚油酸C18：2 | ≥48.0% | GB 5009.168 |

4.2.2质量指标

质量指标见表2

- 感官要求

| 项目 | 要 求 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 |  |
| 气味、滋味 | 具有栀子油固有的滋味和气味， 无异味。 | 具有栀子油固有的滋味和气味， 无异味。 | GB/T 5525 |
| 透明度 | 呈澄清透明的液体，低温贮存时允许少量白色沉淀物或悬浮物。 | 呈澄清透明的液体，低温贮存时允许少量白色沉淀物或悬浮物。 |  |
| 色泽 | 淡黄色到黄色 | 淡黄色到黄色 | GB/T 5009.37 |
| 水分及挥发物，% ≤ | 0.10 | 0.15 | GB 5009.236 |
| 不溶性杂质，% ≤ | 0.05 | 0.05 | GB/T 15688 |
| 酸价（KOH），mg/g ≤ | 1.0 | 2.0 | GB 5009.229 |
| 过氧化值，g/100g ≤ | 0.10 | 0.20 | GB 5009.227 |
| 溶剂残留，mg/kg ≤ | 不得检出 | 20 | GB 5009.262 |
| 总砷（以As计），mg/kg ≤ | 0.1 |  | GB 5009.11 |
| 铅（以Pb计）* ，mg/kg ≤ | 0.08 |  | GB 5009.12 |
| 苯并（a）芘，μg/kg ≤ | 10 |  | GB 5009.27 |
| 黄曲霉毒素B1，μg/kg ≤ | 10 |  | GB 5009.22 |

4.3食品安全要求

应符合GB2716和国家有关规定。

4.4净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

4.5 生产加工过程的卫生要求

生产加工过程的卫生要求应符合GB 14881的规定。

4.6其它要求

食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定；真菌毒素限量应符合GB 2761的规定；污染物限量应符合GB 2762的规定；农药残留限量应符合GB 2763的规定。

5检验规则

5.1 原料入库要求

原料入库前，必须索取供货方出具的合格证明或经企业质检部门检验合格后方可入库。

5.2 组批

一次投料、同一班次，同一生产线生产的同一规格包装完好产品为一批。

5.3扦样

在同一批产品中，抽样基数按3‰进行，最低不得少于2桶。

5.4出厂检验

5.4.1每批产品应经生产厂检验部门按标准规定的方法进行检验，合格后方可出厂。

5.4.2出厂检验项目包括感官要求、色泽、酸价、过氧化值、净含量及允许短缺量。

5.5型式检验

型式检验项目为本标准中规定的全部技术指标，一般情况下每半年进行一次，有下列情况之一时，亦应进行型式检验。

a）产品定型投产时；

b）更改主要原料、设备、关键工艺时；

c）停产三个月以上，又恢复生产时；

d）国家质量监督部门提出要求时；

e) 出厂检验结果与上一次型式检验结果有较大差异时。

5.6判定规则

5.6.1当检验项目全部符合标准所规定时，则判为合格产品。

5.6.2如有一项或一项以上不符合要求时，可自保留样品中或对同批产品再次随机抽取样品进行复检，若结果均符合标准要求时，则判定该产品为合格产品，若仍有一项不合格时，则判定为不合格。

## 6 标志、标签、包装、运输和贮存

6.1标志、标签

产品标志及标签应符合GB/T 191和GB 7718和有关规定，营养标签应符合GB 28050的规定，标识应符合国家质量监督检验检疫总局令第123号令《食品标识管理规定》及有关规定。应标明：产品名称、配料表、净含量、生产厂名称及地址、产品的生产日期批号、保质期、贮存方法、食用方法、产品标准代号、商标。并有防潮、防雨等标志。

6.2包装

产品的包装应符合 GB 17374及国家的有关规定和要求。包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。其他包装材料必须符合国家标准和有关规定，包装牢固，运输中不易破损；包装规格、形式可根据市场需求或用户约定。

6.3贮存

产品应贮存在干燥、通风良好的仓库内，必须有防鼠台，与地面距离≥10cm，离墙≥20cm，禁止与有毒、有害、有异味易挥发、易腐蚀、易污染等物品同库贮存。

6.4运输

运输工具应清洁卫生、无异味、无污染，产品不得与有毒、有害、有异味、有腐蚀 性或有污染物品混运，产品在运输过程中应避免日晒、雨淋，搬运时轻搬、轻放，严禁扔、摔、撞击、挤压。

6.5保质期

在符合上述标准规定条件下，产品自生产之日起，保质期为18个月。

编制说明

栀子油是以栀子果实为原料，经粉碎、压榨、萃取、精炼、灌装等工艺加工而成。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照GB2716《食品安全国家标准    植物油》的要求制订本团体标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

2022年08月05日